# ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

# GENERALIDADES

# Introducción

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto “Mejoramiento Ambiental en los AA.HH. San Juan Bosco y Anexo – Callao” forma parte de los requerimientos generales, y procedimiento previo para desarrollar el Proyecto en su etapa de ejecución - construcción. El EIA ha sido diseñado para cumplir con los dispositivos legales vigentes en el Perú así como con los requerimientos anticipados del nuevo Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) nacional.

El EIA ha sido diseñado también para cumplir con los procedimientos de evaluación ampliamente aceptados internacionalmente (es decir, las guías del Banco Mundial). El EIA incluye una evaluación completa de los impactos ambientales y sociales, y ha sido estructurado de acuerdo a los Términos de Referencia (TdR) que fueron incluidos en la propuesta realizada para la elaboración del proyecto, ante el Gobierno Regional del Callao.

Durante el desarrollo del EIA y en cooperación con la población de la zona se desarrolló amplios programas de consulta pública previstos en los reglamentos y en concordancia con la legislación peruana y los estándares internacionales. Los aportes proporcionados por el público en general, pero sobre todo por la población,  han dado forma al contenido y al enfoque del EIA.

# Objetivo del estudio

El presente estudio presenta a continuación los objetivos que persigue:

- Identificar los recursos ambientales y socio-económicos que potencialmente pudieran ser afectados por el Proyecto.

- Pronosticar los efectos positivos que provocará el desarrollo del proyecto. y en qué medida los efectos negativos podrían ser mitigados.

- Cuantificar y evaluar la importancia de los efectos ambientales; sobre la población y el medio ambiente de la zona.

- Identificar los medios para monitorear los recursos y/o aspectos que pueden ser afectados por el Proyecto.

# Marco legal

El marco legal aplicable al presente proyecto esta referido a la siguiente normativa vigente

- Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente.

- El Decreto Legislativo Nº 613 Código del Medio Ambiente y recursos naturales.

- La Ley Marco para el crecimiento de la Inversión Privada Decreto Legislativo Nº 757.

- La Ley de Evaluación de impacto Ambiental para Obras y Actividades Ley Nº 26788.

- D.S. 074-2001-PCM: Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire.

- D.S. 085-2003-PCM: Reglamento de Estándares Nacionales de la Calidad Ambiental para Ruido.

- Ordenanza Municipal Nº 000036- MPC. Límites de emisiones de ruido.

# Ubicación

La Provincia Constitucional del Callao se encuentra ubicada en la costa central del litoral peruano, hacia el sector occidental del departamento de Lima; entre las coordenadas geográficas 110 47' 50” y 120 07' 30” de Latitud Sur, y 770 4' 40” y 77° 11' 40” de Longitud Oeste. Sus límites norte, este y sur pertenecen al departamento de Lima: por el norte el distrito de Santa Rosa, por el este con los distritos de Puente Piedra, San Martín de Porres y el Cercado de Lima; por el sur con el distrito de San Miguel; y por el Oeste el Océano Pacífico.

Demarcación Política

El 20 de agosto de 1826 fue creada como distrito y, por su importancia como puerto costero internacional, el 22 de Abril de 1857, la Convención Nacional le otorgó el título de “Provincia Constitucional del Callao” con rango de departamento.

Políticamente, la Provincia Constitucional del Callao está conformada por seis distritos: Callao (Cercado), Bellavista, La Perla, La Punta, Carmen de la Legua – Reynoso y Ventanilla, siendo la capital provincial la ciudad del Callao.

En el cuadro adjunto podemos observar la importancia de los distritos de Ventanilla y El Callao en términos de espacio territorial, Ventanilla representa el 51,24% del territorio provincial y El Callao el 30,85%, el área insular representa el 11,3% mientras que los distritos de Carmen de la Legua - Reynoso, Bellavista, La Perla y La Punta sólo alcanzan el 6,76%. Respecto a la conformación geomorfológica de las Islas San Lorenzo y El Frontón, éstas se caracterizan por la presencia de acantilados, siendo el relieve ondulado y monticulado.

Cuadro 1: Provincia Constitucional del Callao

Demarcación de la zona de estudio

La zona de estudio en donde se realizará el proyecto se encuentra delimitada por las avenidas Contralmirante Mora, Jr Nauta, Av Enrique Meiggs y Calle 14 de Febrero, dentro de la Provincia Constitucional del Callao, ubicándose la zona en el siguiente gráfico:

Mapa 1: Ubicación de AA.HH. San Juan Bosco y Anexos

A su vez la zona donde será realizado el proyecto, se encuentra entre los siguientes puntos:

12° 02’ 51.75” S – 77° 08’ 05.88” W

12° 02’ 49.62” S – 77° 08’ 00.25” W

12° 02’ 59.67” S – 77° 08’ 58.70” W

12° 02’ 00.22” S – 77° 08’ 01.43” W

Mapa 2: Ubicación de las zonas de ejecución del proyecto .

# DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto de Mejoramiento Ambiental del AA. HH. San Juan Bosco consistirá en la construcción de pistas, veredas, parques y jardines para el AA.HH. San Juan Bosco y anexos, los mismos que estarán comprendidos por tramos de carpeta asfáltica flexible, tramos con veredas de pavimento rígido y tramos con áreas verdes, las mismas que se encontrarán en la mayoría de los casos entre calles de no más de 6 metros de ancho.

El proyecto ha sido dividido en 4 etapas  bien diferenciadas, las mismas que consisten en las siguientes  etapas:

# Construcción de Obras Provisionales y Preliminares

Las obras preliminares en la zona del proyecto consistirán básicamente en establecer e implementar las necesidades preliminares de la zona de estudio, es decir; se habilitará todo lo necesario para el inicio de las labores propias del proyecto, entre ellas se incluyen:

# Colocación del Cartel de Obra

La colocación del cartel de obra; será un aspecto de las obras preliminares en la cual se deberá colocar en la parte frontal, o de mayor facilidad de acceso a la zona del proyecto, un cartel en el cual se muestre e informe acerca del proyecto, el alcance, el monto invertido, el ejecutor, la fuente de financiamiento, el plazo de ejecución, entre otros.

Campamento Provisional de Obra

Consiste en la guardianía, almacenes, servicios higiénicos, etc. , que faciliten la comodidad y eficiencia de personal, asimismo también se considera en esta partida la demolición, desarme y retiro  de estas instalaciones.

# Movilización y desmovilización de  equipos

Consistirá en la colocación en obra de todos los materiales y equipos que sean necesarios para que la obra pueda ser  llevada a cabo y consiste básicamente en transporte de palas, picos, maquinaria pesada, materiales de construcción, implementos de seguridad, y transporte de facilidades a la zona de almacenaje de recursos para la ejecución de la obra.

# Trazo y replanteo

El trazado y replanteo, consistirá en la revisión  y demarcación definitiva de  las demoliciones, construcciones, cortes, rellenados, y demás aspectos por corregir in situ y que se llevarán a cabo en base a la memoria descriptiva del proyecto,

en líneas generales consistirá en la etapa de revisión y contraste de la información del proyecto con los datos de campo

# Demolición de Construcciones

La demolición de construcciones esta dispuesta de modo tal que se puedan eliminar las construcciones e infraestructuras que se muestren innecesarias, incompatibles y perjudiciales al proyecto, por lo que se hace necesario su retiro, y que por lo general se realiza una demolición usando equipos y maquinaria, dependiendo de los materiales a retirar, consiste en las siguientes actividades:

# Demolición de Veredas

Tal y como se describe, consistirá en el retiro de algunas construcciones de veredas para el tránsito peatonal que se encuentren en las fachadas de las viviendas, para su realización se  usará martillos hidráulicos, por lo cual se utilizara gran cantidad de mano de obra.

# Demolición de Construcciones precarias

Consta de la eliminación y retiro de construcciones realizadas de manera precaria y que en la actualidad invaden la vía pública, obstruyendo el trazado y construcción del proyecto, el mismo, será realizado utilizando mano de obra con martillos, serruchos y en la medida de lo posible, con el uso de maquinaria pesada.

# Movimiento de tierras

Los movimientos de tierras es una etapa que consta en líneas generales de la utilización de maquinaria para retira el suelo contaminado y que representa una amenaza para la salud de la población, y en líneas generales será realizado habilitando una zona de acareo, en la misma que el material de corte será depositado temporalmente, bajo el criterio de que se encuentre el menor tiempo posible expuesto a las condiciones ambientales, por la presencia de compuestos de plomo.

# Excavación a Nivel de Subrasante

El perfilado consistirá en la realización del corte y nivelación del terreno donde será realizado el proyecto, también consiste en la nivelación de la topografía existente, de modo que se elimine los desniveles, depresiones y demás defectos encontrados en el terreno. En el perfilado también se procederá a la realización de  un compactado del terreno donde serán ubicadas las construcciones, en general  se realizará  con el uso de maquinaria pesada.

# Excavación de zanjas para sardinel sumergido

La excavación de zanjas será realizada en la zona entre la pista y la vereda, con la finalidad de colocar el sardinel sumergido, de modo que se pueda brindar estabilidad a la junta entre concreto y asfalto, delineando y fortaleciendo de manera efectiva los bordes de la vereda.

# Excavación Manual para Veredas

La excavación para la construcción de las veredas se realizará de modo que se habilite el terreno en donde serán ubicadas las construcciones de pavimento rígido para el tránsito peatonal, esta actividad será realizada de manera manual, con el uso de picos y palas, en esta etapa además de la excavación se realiza de manera paralela el encofrado, que será la estructura que brindará soporte a las estructuras destinadas a veredas.

# Rellenado con Material de Préstamo

El rellenado será realizado con material externo, se realizará de manera que  después de haber extraído el material de corte, se nivele con material nuevo, el mismo que deberá tener las características de resistencia y capacidad portante requeridas en la memoria descriptiva del proyecto.

# Eliminación de material

La eliminación del material consistirá en el transporte del material retirado en la etapa de corte (excavaciones) y demoliciones hacia una infraestructura de disposición final adecuada con las características del residuo (residuo con pasivo ambiental) el mismo que deberá ser realizado con uso de maquinaria

pesada, el mismo debe considerar todas las medidas de seguridad pertinentes para la protección del personal y del medio ambiente.

Cabe resaltar que todo material  de corte hasta una profundidad de 0.25 m deberá tener como disposición final una infraestructura que permita almacenarlo en celdas especiales de acuerdo a las especificaciones técnicas y deberá ser tratado de acuerdo a lo que dispone la Ley General de Residuos Sólidos vigente.

# Construcción de infraestructuras

La construcción de infraestructuras será llevada a cabo como parte principal del proyecto, en su desarrollo implica la construcción de pistas, veredas y áreas verdes, y sus principales componentes son:

# Sub – base- afirmado

La construcción de la sub-base será realizada mediante la compactación de material seleccionado sobre el perfil del suelo compactado o material de fundación y se caracteriza por brindar la estabilidad al material de base y asfaltado.

# Imprimación

La imprimación será la actividad que consista en el vertido de asfalto líquido sobre la sub-base de modo que se pueda lograr una capa de material ligante que asegure la mezcla asfáltica sobre el terreno de fundación, ésta imprimación se realiza de manera manual.

# Colocación de carpeta asfáltica

Consiste en el vertido y nivelado de una capa de asfalto flexible, la misma deberá ser elaborada de acuerdo a una formulación y dosificación específica para el tipo de asfalto a utilizar y ubicación del mismo, ésta etapa será  realizada tanto de manera manual como mecanizada.

# Colocación de concreto de sardinel

La colocación del concreto en sardinel será realizada de modo que pueda servir de límite entre el pavimento flexible y la acera, éste sardinel será sumergido y tendrá mayor profundidad que la vereda, contribuyendo con estabilidad a la estructura.

# Señalización

Consistirá en la colocación de pintura para delimitar zonas de tránsito, áreas o zonas reservadas, su realización se hará con el uso de pintura que será aplicado con el uso equipo de pintura (señalización).

# Escarificación, nivelación y compactación subrasante para veredas

Esta actividad consiste en la estabilización del terreno en el cual se colocará la vereda, el mismo es realizado de manera manual, con el uso de una compactadora manual.

# Construcción de veredas

Es una actividad que consiste en la construcción de estructuras de encofrado para brindar la forma que presentará la vereda cuando se encuentre terminado, también implica la colocación de concreto sobre las estructuras construidas,

# Desempedrado y rastrillado

Esta actividad se realiza con el fin de eliminar materiales gruesos de las zonas donde serán colocadas las áreas verdes, pues la presencia de guijarros y grava de gran diámetro  dificulta el crecimiento de la cobertura vegetal

# Cambio de tierra por tierra de chacra (15 cms.)

El cambio de tierra se realiza de manera que se provea de manera segura un material de soporte para la nueva cobertura vegetal, la misma que se debe encontrar exenta de material  contaminante (compuestos de plomo), en este caso es una manera segura de eliminar el material con plomo del contacto con la superficie

# Sembrado

Es una actividad que se caracteriza por la ejecución de actividades de implantación de áreas verdes en la zona, la misma que ya se encontrará como trozos de gras, y se realiza de manera manual.

# Riego de áreas verdes

Consiste en el vertido de agua sobre las zonas con áreas vedes, se realiza para asegurarse del crecimiento y mantenimiento de las áreas verdes.

# Topografía

La topografía de la zona esta caracterizada por mostrar una zona de topografía suave, sin la presencia de grandes desniveles, lo que muestra en general una zona plana con facilidades para el transporte, las zonas donde se realizará el proyecto no muestra la presencia de levantamientos ni depresiones

# Accesibilidad

La accesibilidad a la zona, desde el cercado de Lima;  se realiza a través de la avenida Argentina, hasta la avenida Contralmirante Mora, y contando con dos accesos principales,  el Jirón Yurimaguas y Pucallpa, accesos que en la actualidad se encuentran asfaltados.

# DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DEL ÁREA DEL PROYECTO

El diagnóstico ambiental es una de las herramientas más importantes en el análisis de impactos ambientales, toda vez que a partir de ésta línea base, se realizarán los registros de cambios y/o alteraciones que pueda sufrir  el entorno, entre los aspectos mas importantes de la línea base son las siguientes:

# Ambiente físico

El ambiente físico, es la descripción de las características físicas de la zona o área de estudio, el mismo; consistirá en la determinación y descripción general de la zona, y toma en cuenta los siguientes aspectos:

# Clima y meteorología

El área de influencia del Proyecto, se localiza directamente en la circunscripción de los límites de las avenidas Contralmirante Mora, Enrique Meiggs 14 de Febrero y Jr. Nauta, la cual presenta un clima que se caracteriza como seco y árido (Koeppen, 1964), y de acuerdo a la clasificación de Thornthwaite pertenece al desierto subtropical árido o desierto desecado subtropical (dd-S).

El clima del área de estudio está determinado principalmente por su ubicación en la zona subtropical de la costa peruana, donde ejerce influencia la cercanía al Océano Pacífico que alberga a la Corriente Peruana de Humboldt (aguas frías), la presencia de los vientos del Anticiclón del Pacífico Sur y la influencia regional de la Cordillera de los Andes; factores que condicionan una elevada humedad relativa, escasas precipitaciones, y en general, poca variación en la temperatura ambiental a lo largo del año.

En el Perú, la Cordillera de los Andes constituye una elevada barrera orográfica que hace que los vientos planetarios provenientes del Anticiclón Sudamericano Oriental, se eleven al encontrarse con los flancos orientales de los Andes, provocando frecuentes condensaciones y lluvia en las regiones de sierra y selva. A su vez, durante su descenso, en el flanco occidental andino, se genera un calentamiento paulatino que aleja cada vez más las posibilidades de condensación y lluvias, hecho que explica el carácter desértico de la costa.

En las estaciones de otoño, invierno y primavera los vientos en los niveles medios y altos generalmente son del Oeste (W), Noroeste (NW) o Suroeste (SW) y la Alta de Bolivia esporádicamente está presente en los meses de primavera, por lo cual las lluvias son escasas. Los vientos, que en este caso provienen del Anticiclón Pacífico de altamar, son originariamente cálidos y de elevada humedad atmosférica, y se enfrían al contacto con las aguas frías de la Corriente y afloramientos costeros. El enfriamiento ocurre sin ascenso del aire, y condensa gruesos estratos de nieblas bajas que penetran hacia el continente hasta unos 500 m de altitud, formando el ambiente frecuentemente cubierto de neblinas invernales, que caracteriza al desierto litoral de la costa central, sobre todo durante el invierno.

Para el estudio climatológico de la zona de interés, se ha utilizado los datos de una estación meteorológica portátil, ésta fue ubicada en dos puntos dentro de la zona del

proyecto. Así podemos observar que en el cuadro siguiente, presentamos un resumen de las condiciones meteorológicas de la zona, en la cual tenemos los siguientes datos:

Cuadro 2: Resumen meteorológico  del proyecto

| Localización: | AAHH SAN JUAN BOSCO |  |  | Equipo: Anemómetro Digital Veleta Portátil , Higrómetro |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ubicación: | CALLAO |  |  | Operador: |  | Ing. Martín Delfín |  |
| Coordenadas: | 18L 0267880 UTM 8667611 |  |  | Fecha : |  | 23-24/03/06 |  |
| Día | Hora | Temp | Humedad | Velocidad del Viento |  |  | Dirección |
|  |  | °C | % | m/s | km/h |  | Viento |
| 23/03/2006 | 10:00 a.m. | 24,3 | 76 | 1,5 | 5,5 |  | NNE |
| 23/03/2006 | 10:30 a.m. | 23,3 | 68 | 1,0 | 3,5 |  | NNE |
| 23/03/2006 | 11:00 a.m. | 26 | 65 | 1,9 | 6,7 |  | NE |
| 23/03/2006 | 11:30 a.m. | 26,2 | 66 | 1,4 | 5,1 |  | NNE |
| 23/03/2006 | 12:00 p.m. | 26,1 | 69 | 1,3 | 4,7 |  | NE |
| 23/03/2006 | 12:30 p.m. | 26,6 | 78 | 1,1 | 4 |  | NE |
| 23/03/2006 | 01:00 p.m. | 26,6 | 68 | 0,5 | 1,8 |  | NE |
| 24/03/2006 | 10:00 a.m. | 24,4 | 79 | 0,4 | 1,3 |  | NNE |
| 24/03/2006 | 10:30 a.m. | 25,3 | 75 | 1,4 | 5 |  | NNE |
| MAXIMO |  | 26,6 | 60 | 1,9 | 6,7 |  | Del NNE y NE |
| MINIMO |  | 19,1 | 18 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| PROMEDIO |  | 22,4 | 71,6 | 1,2 | 4,2 |  |  |

El resultado muestra una temperatura promedio de 22,4 ºC, con una humedad de 71 %, una velocidad promedio de 4,2 Km/hora (brisa ligera); con una dirección del viento predominante de NNE y NE.

Solo se realizaron mediciones meteorológicas durante 6 horas debido al alto riesgo que presenta la zona del estudio por actos vandálicos y de pillaje.

# Precipitación

En general, las precipitaciones que se hagan presente en la zona se debe a que en las vertientes occidentales del departamento de Lima el periodo de lluvias importante se inicia en el mes de setiembre y finaliza en el mes de abril del siguiente año; pero se concentra principalmente entre los meses de enero, febrero y marzo (verano). Kuroiwa (2002) presenta la distribución de la precipitación en la cuenca del río Rímac, que muestra que las lluvias alcanzan 10 mm/año en la árida costa, lo cual es muy similar en la zona de San Juan Bosco. En la zona de San Juan Bosco,  generalmente se registra precipitaciones trazas, vale decir, lluvias de 0,1 mm (litros/m2), las cuales son muy frecuentes y persistentes en los meses de la estación

de otoño e invierno y mucho más acentuadas cuando ocurre el enfriamiento del mar (Fenómeno de La Niña. Estas se presentan cuando las nieblas se sobresaturan.

Se dispone de datos de la Estación Corpac que registró hasta 6,3 mm en promedio anual de precipitación. De datos correspondientes a un periodo anual representativo (entre 1995 y 1996), se confirma la ausencia casi total de lluvias en la zona. Los valores promedio diarios más altos se dan en los meses de Junio y Julio (Cuadro 2).

Cuadro 2: Precipitaciones en la estación CORPAC

Cabe precisar que la ocurrencia de fenómenos inusuales como El Niño o La Niña, manifestados en gran intensidad durante 1997 y 1998, alteran los principales elementos del clima, como son la precipitación pluvial y la temperatura ambiente.

Las escasas precipitaciones son casi exclusivamente invernales; aunque excepcionalmente, en algunos años ocurren precipitaciones aisladas en verano, en el que en un solo aguacero puede superarse al total que se registra a lo largo de los meses de invierno.

# Temperatura

La temperatura media máxima válida para la zona (zona del Callao); en los meses de verano oscila entre 24,4º y 26,9°C y en los meses de invierno fluctúa de 18,7º a 20,0°C. Los valores más altos se presentan en el mes de febrero y los más bajos en el mes de agosto. Durante los meses de verano, la temperatura media mínima fluctúa de 18,1º a 19,8°C; en tanto que en los meses de invierno la temperatura media mínima varía de 14,8º a 15,6°C. Los valores más bajos se presentan en los meses de Agosto y Setiembre.

Generalmente la temperatura mínima se presenta alrededor de la hora de salida del sol y la temperatura máxima después del mediodía En la figura 1 se muestra el comportamiento de la temperatura.

Figura 1: Comportamiento de la temperatura en la zona

Sin embargo para la ejecución del proyecto, se cuenta con datos meteorológicos tomados especialmente para el proyecto, sin embargo es obvia la influencia de factores como el clima, el horario, la estación, el equipo, y la sensibilidad del mismo, por lo tanto el cuadro anterior es de mucho valor desde el punto de vista que la temperatura varía a lo largo del año.

# Humedad relativa

El valor de la Humedad Relativa, indica el grado de “saturación” de humedad del aire atmosférico, en otras palabras relaciona la cantidad de vapor de agua que se encuentra presente en el aire ambiental, el cual está fundamentalmente relacionado a la temperatura del aire, donde el valor próximo a 100% indica la presencia de nieblas, neblina, bruma e incluso llovizna.

Esta situación meteorológica es muy frecuente en el área, principalmente durante la estación de invierno debido a la configuración topográfica que facilita la entrada del aire húmedo procedente del mar además de confinarlos cuando el viento es ligero o moderado. En la zona de estudio este parámetro tiene sus valores más bajos

durante los meses de verano (80 a 81%), mientras que los valores más altos se registran entre los meses de julio a setiembre (84 a 85%). Los resultados demuestran que no hay variaciones significativas en el periodo anual.

De acuerdo a los datos registrados en la Estación de CORPAC (Cuadro 3) para años típicos, la humedad relativa no varía significativamente en el año, registrando valores promedio mínimo de 78% en Enero y máximos de 84% entre Junio y Octubre, característico de zonas húmedas. Cabe añadir que la variación de la humedad relativa en el transcurso del día es mayor durante el invierno y menor durante el verano. Los valores máximos absolutos, en promedio, se dan en las horas del amanecer mientras los mínimos absolutos en promedio se dan en las primeras horas de la tarde.

Cuadro4: Humedad Relativa en la Estación CORPAC

# Evaporación

En la región costera existen variaciones a baja altitud, ocasionado por la presencia de microclimas, producto del efecto de neblinas presentando una evaporación baja. Para un análisis comparativo se ha tomado también como referencia otras estaciones situadas en las cuencas bajas de los ríos Rímac y Lurín: Hipólito Unanue, Campo de Marte, Von Humboldt, Ñaña, La Molina y Manchay Bajo).

En la cuenca del río Chillón, la Estación Collique registró una evaporación total máxima mensual de 123,4 mm en Abril. La estación Campo de Marte, situada a 150

msnm (cuenca del río Rímac) y que cuenta con evaporímetro tipo Piché, registra alrededor de 710 mm de evaporación anual, mientras que la estación más cercana a ella, que es la de Hipólito Unanue ubicada a 70 msnm y que cuenta con evaporímetro de tanque, registra 515,7 mm de evaporación anual. La estación Von Humboldt, ubicada a 250 msnm, registra un promedio anual de 1028,6 mm de evaporación, utilizando evaporímetro de tanque.

El régimen mensual de evaporación, es muy semejante entre todas las estaciones, comprendiendo valores bajos desde mayo a octubre, que fluctúan alrededor de 50 mm y más altos durante los meses de Enero, Febrero, Marzo, abril que alcanzan un promedio de 88 mm de evaporación.

En líneas generales, se debe indicar que el comportamiento de este parámetro va en estrecha relación con la temperatura, pues de la intensidad de este última depende la mayor o menor radiación calórica del suelo, la cual se manifiesta a través de la gasificación (evaporación) de la humedad retenida.

# Radiación solar

La exposición a la radiación solar en la franja costera del departamento de Lima es similar. El promedio anual de heliofanía en la zona (horas de sol diario) es 5 horas/día. La información sobre este elemento procede de la estación de CORPAC. Los menores valores se presentan durante el invierno, con valores mínimos de hasta 1,8 horas de brillo solar diario. Asimismo, el brillo solar es mayor en los meses de verano y comienzos de otoño (6,7 horas en promedio). El promedio mensual fluctúa entre 132 y 225 horas mensuales de sol; registrándose los mayores valores en Enero con 200,1 horas. De mayo a Noviembre, el promedio mensual es menor, variando entre 19 y 129 horas mensuales de sol. Esta variación de las horas de sol en la parte baja de las cuencas de los ríos Rímac y Lurín guarda relación estrecha con la nubosidad. El estrato nuboso actúa como una plataforma de intercepción de rayos solares y al ser más persistente y denso en invierno, motiva que se registren menores horas de sol en esta época.

En general, en la zona del Callao y más específicamente en el AA.HH. San Juan Bosco se espera durante un año, bajos promedios de horas de sol, variando entre 6 y 7 horas diarias en la época de verano y una hora diaria en la época de invierno, estación en la que inclusive pueden ocurrir días consecutivos en los que no se registre ni una hora de sol.

# Nubosidad

De acuerdo a los registros meteorológicos del SENAMHI el promedio de nubosidad es de 6/8, el cual puede considerarse como relativamente alto ya que cubre un 75% del cielo. Los valores mensuales extremos fluctúan entre 8/8 y 1/8. La ocurrencia de la nubosidad, está vinculada estrechamente con el proceso de inversión térmica que tiene lugar en la costa y que contribuye a saturar de humedad la atmósfera en invierno.

La estación de invierno entre junio, julio y agosto, se caracteriza por presentar días con cielo cubierto por nubes estratos con la base entre los 300 – 500 m. Hacia el oeste, sobre el mar, cuando la capa de estratos está más elevada se distinguen nubes de tipo fracto-estratos o fracto-cúmulos, los cuales producen una fina garúa que a veces se torna en una lluvia fina y de corta duración.

# Viento

Los vientos en las regiones tropicales, a escala de valles y en niveles superficiales son generados por la diferencia de calentamiento de las superficies. A una mayor escala, como la zona costera, son predominantes los vientos Alisios (Sur Este), siendo modificados por la fisiografía de la zona, así como por las circulaciones locales a menor escala. Así el viento en el área de interés es un elemento meteorológico constante en cuanto a la dirección; durante el día muestra un patrón errático debido a que el AA. HH. San Juan Bosco y anexos se encuentra en una zona donde la existencia de construcciones, zonas descubiertas y expuestas al sol cambian continuamente las direcciones del viento, aumentando la velocidad a partir de mediodía, en tanto que en la noche la velocidad del viento disminuye considerablemente e incluso hay una gran predominancia de calmas.

De los registros meteorológicos, se tiene predominio de los vientos procedentes del SSE, con una velocidad media de entre 12 y 13 km/h, o "Brisa débil", los que se intensifican entre Setiembre y Marzo. Las calmas a las 07:00 horas están por encima del 50%, de Mayo a Agosto, disminuyendo en los otros meses. Estas variaciones en el año se deben a la diferencia entre las temperaturas del agua del océano y la del aire. Como se sabe, ésta se incrementa mucho más que aquélla en el verano, generando, por diferencia térmica, un mayor desplazamiento de masas de aire del mar hacia las costas, lo que no sucede en invierno porque la diferencia térmica disminuye, estabilizándose la atmósfera y aumentando las calmas.

A las 13:00 horas, los vientos más frecuentes provienen del Sur, Suroeste, Oeste y Noroeste, con una intensidad de moderada a fuerte, intensidad ésta que es predominante para la dirección Sur. Esto ocurre tanto para los meses fríos como para los meses cálidos.

Para las 19:00 horas, aparte de la predominancia del viento de intensidad moderada y fuerte del Sur, aparece el viento del Sureste, notándose el efecto de continentalidad y de la zona urbana, que por diferencia térmica mueve masas de aire hacia el Océano, donde el aire está más liviano. Esto ocurre tanto para los meses fríos como para los meses más cálidos.

# Calidad del aire

El Monitoreo de la calidad del aire, es un aspecto importante en el proyecto, debido a la existencia de antecedentes de la interacción de enfermedades a consecuencia de un pasivo ambiental en la zona y los efectos en la salud de la población que éste ha orignado debido a las actividades operativas de almacenes de acopio de concentrados, por lo tanto la emisión de polvos y partículas al ambiente deben ser permanente monitoreadas y en la medida de lo posible salvaguardar que se encuentren por debajo de los límites permisibles y acorde con los estándares de calidad ambiental.

En el caso del AA.HH San Juan Bosco, es necesario conocer los parámetros y concentraciones relacionados a la presencia de los  principales de gases perjudiciales para la salud, los cuales son el SO2, NOx y H2S, para los cuales, se recoge una muestra en un Tren de Muestreo, consistente básicamente en filtros de polvo, sendos

frascos de burbujeo para absorción de SO2, NOx y H2S, medidores de flujo (tipo orificio con manómetro diferencial, calibrado con rotámetro) y bomba de succión que permite un flujo de aire necesario para el análisis, a través del cual se hizo pasar aire en continuo por períodos de hasta 24 horas.

Además se realizaron los análisis respectivos para la determinación de PTS  y plomo en el aire, el cual nos mostrará de manera directa las condiciones en las cuales se encuentra la calidad del aire antes de iniciar con el proyecto, consiguiendo:

# Ruido en el Aire

El ruido se define como el sonido indeseado y por tanto molesto que dificulta el quehacer del trabajador y/o de las personas que lo perciben. El ruido se expresa en Decibeles, dB, y se mide en escala A con un equipo denominado Sonómetro (Radio Shack, con un rango de 50 a 126 dB). Los resultados de monitoreo de ruido en la zona muestra los siguientes rangos:

El ruido es uno de los aspectos más importantes encontrados en el análisis de impactos producidos por el proyecto, en ese sentido; se realizaron muestreos y análisis de ruido en la zona, la misma que fue ubicada según la siguiente distribución:

Figura 2: Ubicación de los puntos de monitoreo de aire

A su vez después de proceder a su análisis, se determinaron los siguientes resultados:

Cuadro 5: Resultados de mediciones de calidad del aire

| Punto de Monitoreo | Mediciones de ruido de día (dB) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mínimo | Máximo | Promedio |
| 1 Esquina de Av Meigss y Ca Nauta | 60 | > 80 | 70 |
| 2 Esquina Ca Nauta y Ca Pucallpa | 57 | 70 | 63 |
| 3 Esquina Ca Oxapampa y Ca Nauta | 56 | 68 | 60 |
| 4 Esquina Psje Villa Rica y Ca Nauta | 52 | 66 | 54 |
| 5 Esquina Ca Nauta y Ca Yurimaguas | 51 | 68 | 55 |
| 6 Ca Yurimaguas | 55 | 69 | 63 |
| 7 Esquina Ca Yurimaguas y Ca Ctrmte Mora | 63 | > 80 | 70 |
| 8 Esquina Psje El Angel y Ca Ctrmte Mora | < 60 | 79 | 71 |
| 9 Esquina Ca Pucallpa y Ca Ctrmte Mora | 60 | > 80 | 70 |
| 10 Esquina Av. Meigss y Ca Ctrmte Mora | 68 | 83 | 74 |
| # Límite Permisible | 60 dB entre 07:01 – 22:00 horas 50 dB entre 22:01 – 07:00 horas |  |  |

- Ordenanza Municipal Nº 000036 MPC-2005

El área evaluada presenta un nivel promedio que sobrepasa el límite permisible de 60 dB. Los niveles más altos de ruido se encuentran en los cruces de las avenidas principales debido al transporte pesado de productos e insumos que salen hacia el puerto y el transporte publico hacia el muelle de pescadores y el centro del Callao; cabe resaltar el paso del Tren de Carga una vez al día por la paralela a la Av. Meiggs.

# Concentración de Gases en el Aire

Un aspecto muy importante a tomar en cuenta en el estudio de impacto ambiental son los parámetros referidos a las concentraciones de gases que se encuentren en el aire, entre ellos tenemos:

# Dióxido de azufre:

El dióxido de azufre será un parámetro muy importante para el monitoreo debido a que la presencia de éste material brinda efectos negativos sobre la salud de la población, y dado que este gas es generado por procesos de combustión es muy importante saber los niveles en los cuales están presentes.

# Óxidos de Nitrógeno

Los óxidos de nitrógeno también presentan problemas y daños a la salud de la población, por lo tanto es muy importante relación estos valores con las condiciones de salud de las personas,

# Monóxido de Carbono

Es un gas que se relaciona con los procesos de combustión incompleta y que en general representa sólo los niveles de contaminación por presencia de parque automotor.

# Plomo en el aire

El plomo en el aire tiene especial interés en la zona de estudio, debido a que los análisis muestran que la presencia de plomo en ésta zona puede representar un peligro real para la población de la zona.

Para éstos análisis es importante conocer los límites y parámetros que se manejan para controlar su concentración, a continuación se muestran los resultados encontrados para el análisis y monitoreo de los mismos.

Cuadro 6: Resultados de Calidad de Aire

| PARÁMETROS | Estación de Muestreo |  | Límite Máximo Permisible |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Estación 1 | Estación 2 |  |
| SO2 ( µg/m3 ) | < 0,85 | < 1,02 | 125(2) |
| NOx ( µg/m3 ) | 5,98 | 1,18 | 150(2) |
| CO( µg/m3 ) | 1150 | 1150 | 10000(1) |
| PTS( µg/m3 ) | 150,3 | 113,2 | 150(3) |
| Pb ( µg/m3 ) | 0,4 | 0,2 | 1,5(1) |

(1)  De acuerdo al DS-074-2001-PCM, Reglamento de Estándares Nacionales de calidad Ambiental del Aire

(2)  Guías Ambientales del Banco Mundial, 1998

(3)  Normas de la Agencia de Protección Ambiental EPA (1976)

De acuerdo a los resultados, se puede observar que la zona monitoreada no presenta niveles superiores a los límites permisibles. Lo valores de SO2 y NOx indican una mínima presencia de estos contaminantes en el aire, que puede deberse a la presencia de alguna unidad vehicular que transite por la zona. Con respecto al valor de PTS, este valor puede atribuirse a la presencia de material particulado que es transportado por efecto del viento, el mismo que en un análisis y discusión preliminar podemos atribuirlo a la presencia de vías sin cubierta de asfalto y veredas descubiertas, lo que fomenta el transporte de PTS por el viento.

# Geología

La Punta y El Callao, así como la ciudad de Lima, se encuentran dentro de los límites de influencia del cono deyectivo Cuaternario del Río Rímac, según se muestra en el mapa 3 (Martínez et al, 1975). Este cono consiste de material aluvial de estructura

lentiforme, donde se superponen depósitos de cantos rodados, arena, arcilla y limo, en forma heterogénea.

Estos sedimentos aluviales han sido depositados durante la última etapa del Pleistoceno sobre el zócalo rocoso más antiguo, compuesto por rocas mesozoicas. Debido a movimientos tectónicos basculares, el cauce del río ha evolucionado virando de SO a NO, desde fines del Terciario Superior y comienzos del Pleistoceno, en que el río tenía un gran poder erosivo, hasta el Holoceno en que disminuye su poder de erosión, dejando en este lapso terrazas aluviales que caracterizan la geomorfología del área final del cono defectivo (véase mapa 4 ).

Mapa 3: Mapa Geológico del Callao

Al disminuir la velocidad del río, en el Holoceno, se deposita el material fino que ha originado la cubierta superficial arcillosa de hasta 15 m. en El Callao (Maggiolo, 1969).

Por otra parte, la formación geológica de La Punta se explica por la acción erosiva del mar que en tiempos anteriores ha atacado el cono deyectivo del Rímac, socavándolo y formando el barranco que se extiende desde el Morro Solar hasta El Callao. Los materiales caídos al mar estuvieron sujetos a su acción y fueron arrastrados hacia las zonas de las Islas San Lorenzo y El Frontón, acumulándose el material que ha formado la península de La Punta (Martínez y Téves, 1966).

La revisión de diversos estudios de mecánica de suelos para cimentación de estructuras, así como la recopilación de registros de perforación de pozos de agua subterránea, ha permitido establecer la siguiente zonificación geotécnica en el área estudiada:

ZONA IV: Esta zona comprende toda el área de La Punta y Chucuito. La estratigrafia generalizada está conformada por un relleno gravoso artificial no mayor de 3 m., suelto y a veces mezclado con limos, debajo del cual se encuentra un estrato de suelos granulares gruesos conformado por gravas y arenas de gradación pobre, GP y SP, que tiene un espesor promedio de 12m. a lo largo de La Punta. A continuación, existe un estrato compuesto por arena fina con lentes de limo y/o arcilla, de clasificación SM/SC. Dicho estrato tiene una profundidad promedio de 20m. a lo largo de La Punta, y llega a tener hasta 28 m. en el área de la Escuela Naval. Finalmente, debajo del estrato anterior se halla la grava arenosa densa que pertenece al cono de deyección del Rímac.

Para el primer estrato, la capacidad portante varía de 1.5 a 2.0 kg/cm2, a profundidades de cimentación de 1.4 a 3.0 m, es decir, por debajo del relleno superficial gravoso y encima de la napa freática, que oscila entre 1.50 a 3.50 m. Para edificaciones de poca altura, es recomendable el empleo de zapatas conectadas, y para edificaciones de cierta altura, el uso de plateas reforzadas. En el casos de existir bolsones de materiales muy sueltos, arenosos o limosos, entremezclados con la grava, las plateas reforzadas siguen teniendo un buen comportamiento. El uso de pilotes no es recomendable.

ZONA III: En esta zona estaría comprendida por una franja que sigue la línea de playa sobre la que se ha establecido el Puerto del Callao. Se trata de un área donde los suelos tienen una disposición errática, debido a que habrían sido colocados artificialmente como rellenos para ganar tierras al mar. Estos rellenos son del tipo gravoso GP y gravoso limosa GM en las cercanías del Puerto, y el Puerto mismo aparecen intercalaciones de arcillas orgánicas limosas CL-ML. La profundidad de estos rellenos puede llegar a los 11 m., profundidad a la cual puede hallarse el estrato resistente de cantos rodados con arena fina. Esto obliga al uso de pilotes de punta, ya que los rellenos, especialmente aquellos limosos orgánicos del Puerto, tiene resistencia nula a la penetración.

Por su naturaleza indeterminada, es necesario realizar estudios específicos para cualquier construcción en esta zona. El nivel freático se encuentra entre 1.7 y 3.2 m. de profundidad.

ZONA II: Esta zona incluye las áreas bajas del Callao, Bellavista y La Perla, es decir, aquellas áreas con cotas entre 2 y 15 m. El perfil estratigráfico que caracteriza a está zona está formado por suelos blandos que alcanzan en promedio una potencia de 10 m. llegando hasta los 15 m. cerca a la desembocadura del río Rímac, hacia el Norte. Los materiales que conforman los estratos blandos son principalmente suelos limo-arcillosos de baja plasticidad CL-ML, que suprayacen arenas limosas SM, y presentan intercalaciones de turbas Pt o eventualmente suelos plásticos CH y OH, hasta encontrar la grava arenosa del cono deyectivo del Rímac. En el sur, cerca a Mar Brava, existe un ligero predominio de suelos arenosos SM, en tanto que al Norte se presentan mayormente suelos limosos y arcillosos. Los suelos orgánicos, cuando son superficiales y están saturados, producen asentamientos en las edificaciones y hundimientos en las pistas. Esto es muy común por la presencia de niveles freáticos entre 1.0 y 2.5 m. bajo la superficie.

Las condiciones de cimentación hacen recomendable el empleo de zapatas armadas conectadas entre si por vigas de cimentación para edificaciones de poca carga; plateas de cimentación para estructuras de más de 2 pisos y pilotes para estructuras pesadas o de más de 4 pisos. Para las cimentaciones superficiales, se recomienda profundidades de cimentación de 1.0 a 3.0 m., con capacidades de carga generalmente menores de 1 kg/cm2.

ZONA I: Esta zona presenta una estratigrafía similar a la Zona II, con la diferencia que casi desaparecen los suelos orgánicos, pues no se han observado asentamientos ni hundimientos de pistas. Otra característica es que la base de los suelos gravosos arenosos del conglomerado típico de Lima, se halla a una profundidad menor, en promedio, que 5 m. La estratigrafía en esta zona está conformada por arenas limosas SM y limos arcillosos CL-ML alternados, suprayacendo las gravas del conglomerado de Lima.

Las capacidades de carga recomendadas están entre 1.0 y 2.0 kg/cm2 para cimentaciones superficiales, tipo zapatas conectadas. Puede aprovecharse la

capacidad portante de la grava, estimada en 4 kg/cm2, de llegar a ésta. El nivel freático está bastante profundo.

El mapa 4, muestra el plano de zonificación geotécnica, donde pueden apreciarse las zonas descritas, y acorde con la misma observamos que el area de estudio se encuentra en la zona II,

Mapa 4: Mapa de zonificación en el Callao

# Estratigrafía

La estratigrafía generalizada está conformada por un relleno gravoso artificial no mayor de 3 m., suelto y a veces mezclado con limos, debajo del cual se encuentra un estrato de suelos granulares gruesos conformado por gravas y arenas de gradación pobre, GP y SP, que tiene un espesor promedio de 12m. a lo largo de La Punta. A continuación, existe un estrato compuesto por arena fina con lentes de limo y/o arcilla, de clasificación SM/SC. Dicho estrato tiene una profundidad promedio de 20m. a lo largo de La Punta, y llega a tener hasta 28 m. en el área de la Escuela Naval. Finalmente, debajo del estrato anterior se halla la grava arenosa densa que pertenece al cono de deyección del Rímac.

Para el primer estrato, la capacidad portante varía de 1.5 a 2.0 kg/cm2, a profundidades de cimentación de 1.4 a 3.0 m, es decir, por debajo del relleno superficial gravoso y encima de la napa freática, que oscila entre 1.50 a 3.50 m. Para edificaciones de poca altura, es recomendable el empleo de zapatas conectadas, y para edificaciones de cierta altura, el uso de plateas reforzadas. En el

casos de existir bolsones de materiales muy sueltos, arenosos o limosos, entremezclados con la grava, las plateas reforzadas siguen teniendo un buen comportamiento. El uso de pilotes no es recomendable.

# Lito-Estratigrafía

Esta sección describe las características estratigráficas del área en estudio, la cual está constituida por formaciones volcano-sedimentarias, cuyas edades van desde el Jurásico superior al Cuaternario reciente. A continuación, se detallan las características litológicas de las unidades rocosas y suelos que se observaron en el área de estudio y se señalan los aspectos estructurales más saltantes, siguiendo el orden del más antiguo al más reciente.

# Consideraciones Estructurales

# Sismicidad

El territorio peruano se ubica en una de las regiones de más alta sismicidad y dentro del Perú destaca la región costera, por hallarse frente a la zona de subducción de la placa oceánica de Nazca, que se hunde por debajo de la placa continental sudamericana. A lo largo de casi 450 años, Lima ha sufrido 17 movimientos telúricos con intensidades comprendidas entre 7 a 9 grados en la Escala Modificada de Mercalli. Sin embargo, en los últimos años existe una notoria “calma sísmica” que se prolonga desde 1974, año en que el departamento de Lima sufrió un fuerte terremoto. Este último evento ocurrió después de que en los años 1966 y 1970, la zona central del país fuera afectada por dos grandes movimientos sísmicos. La naturaleza sísmica del territorio impone consideraciones prácticas para toda actividad. Respecto a las obras civiles del Proyecto, cabe indicar que la mayoría de formaciones rocosas del substrato son altamente competentes, y poco susceptibles de sufrir deformación por las ondas sísmicas, como el caso de los numerosos cuerpos intrusivos y subvolcánicos.

Los movimientos telúricos constituyen el agente catalizador en los procesos de desestabilización de taludes, y riesgo de destrucción de las áreas urbanas. Por

ejemplo la ocurrencia de sismos puede provocar los siguientes cambios físicos en la consistencia de los suelos:

• Licuefacción. – Proceso por el cual los suelos arenosos de origen eólico y suelos limo arenosos influenciados por el nivel freático pueden cambiar su consistencia a suelos fluidales y provocar asentamientos.

• Amplificación.- Por rebote de ondas de un medio más denso a otro menos denso, se puede amplificar las ondas sísmicas y provocar mayor daño a las estructuras que se fundan en ella.

También los sismos extremos de gran magnitud, pueden provocar la formación de “tsunamis”, cuya acción podría afectar a las principales obras en el área del Proyecto por su ubicación y cercanía con relación al nivel del mar.

De acuerdo a la historia de las catástrofes sísmicas registradas en el territorio de Lima los sectores de suelos eólicos y suelos finos licuefactables, ubicados en Lurín, Chorrillos, La Molina, Canto Grande, el Callao, Ventanilla, etc, tienen mayores probabilidades de sufrir daños. Los estudios de sismicidad pronostican que, la susceptibilidad de ocurrencia de sismos para esta región es alta. Para el tramo de la costa comprendido entre Ancón y Lurín, las Aceleraciones Máximas (g) para un periodo de retorno de 475 años varía entre 0,44 g y 0,45 g; en tanto que las Aceleraciones Efectivas varían entre 0,33 g y 0,34 g. La Aceleración para el análisis pseudo-estático varía entre 0,22 g. a 0,23 g.

Además es importante conocer que a zona de subducción del Pacífico, que corre paralela a gran parte de la costa oeste de Sudamérica, es lugar frecuente de reajustes de la corteza terrestre, los cuales producen sismos de gran magnitud. Por ello, el Perú ha sufrido sismos muy severos de consecuencias devastadoras. La ciudad de Lima ha experimentado en los pasados 40 años, 6 sismos con magnitudes de onda superficial en el rango de 6 a 7.6.

Estos sismos han causado niveles de daño relativamente bajos en la ciudad, a pesar de que las aceleraciones en la superficie del suelo han sido tan altas como

0.40 g (terremoto de 1966), y las duraciones del movimiento fuerte han sido mayores que 1 minuto (terremoto de 1974). (Repetto et al, 1980).

Sin embargo, daños mayores han sido observados en áreas fuera del centro de la ciudad de Lima. Uno de estos lugares es el Puerto del Callao que durante el sismo del 3 de Octubre de 1974 (con magnitud Ms=7.5, a 90 Km de Lima), sufrió considerable daño en instalaciones navales y portuarias. Se registraron intensidades máximas de IX y VIII MM para La Punta y El Callao, respectivamente. Los mayores daños se presentaron en modernas estructuras de concreto armado en la Escuela Naval-La Punta; en la Oficina de Correos en El Callao y en un antiguo silo del Terminal Marítimo que colapsó perdiendo 20 m. de los 60m. de altura original.

# Plegamientos

Los macizos volcano-sedimentarios que constituyen el basamento rocoso de la zona en estudio, están afectados por un gran plegamiento conocido como el “Anticlinal de Lima”, cuyo eje pasa por la ciudad de Lima, extendiéndose desde Chorrillos hasta Ancón. Los buzamientos o inclinaciones de los estratos en el lugar de estudio varían entre 20º 30º.

# Fallas Tectónicas

Sobre este aspecto cabe puntualizar que, la carta geológica nacional, en los cuadrángulos de Lima y Chancay presentan lineamientos de fallas de sobreescurrimiento alineadas con dirección N-S, y otras fallas secundarias con dirección NE-SE. Dentro del área en estudio no hay evidencias de fallas. Se debe señalar que las fallas geológicas referidas datan de tiempos geológicos muy antiguos y actualmente son estables, no son activas.

# Fallas Neotectónicas

Del documento titulado “Observaciones acerca de la Neotectónica del Perú” (1982), elaborado por el Instituto Geofísico del Perú, se desprende que en el ámbito del área de estudio no fueron registradas fallas activas. Durante los recorridos del

levantamiento geológico de superficie, tampoco fueron identificadas estructuras de falla que acusen movimientos recientes. Con las evidencias antes señaladas se descarta la influencia de estructuras Neotectónicas en las áreas bajo estudio.

# Suelos

Los suelos en la zona del proyecto, se caracteriza por ser un suelo con características de suelo disturbado por diversas actividades, más aun si consideramos que es un suelo que día con ocupación humana, no existiendo zonas agrícolas ni áreas verdes, el suelo de la zona, se caracteriza a grandes rasgos por mostrar una expansión urbana no planificada ni ordenada, creciendo principalmente bajo modalidades informales como los son los asentamientos humanos.

Para el desarrollo del presente estudio se realizaron pruebas de campo donde se analizaron los aspectos referidos a la contaminación por plomo, arrojando los siguientes resultados:

Cuadro 7: Resultados de Monitoreo de suelos

| Muestra 18L 0267961 UTM 8667674 | Plomo ug/g | Limite Permisible (1) ug/g |
| --- | --- | --- |
| Perfil Superior (de 0 a 0,2 m de la superficie del suelo) | 563,21 | 400 |
| Perfil Inferior (de 0,2 a 0,8 m de la superficie del suelo) | 146,83 | 400 |

(1)  Normas de la Agencia de Protección Ambiental USA (EPA)

El punto donde se tomo las muestras de suelo esta ubicado a 5 m en línea perpendicular a la Av. Meiggs, vía por la cual transitan vehículos transportando minerales desde hace mas de 40 años; por lo cual en la muestra de el perfil superior encontramos que el nivel de plomo excede a los límites de la referencia. En el perfil inferior encontramos que el nivel de plomo no excede el límite debido a que la sedimentación del mineral no ha llegado a profundidades considerables.

El material excedente producido por el corte (excavación) hasta una profundidad de 0.25 m (material contaminado), tendrá como disposición final la(s) celda(s) de seguridad (impermeabilizada y protegida) en el relleno sanitario y deberá cumplir con lo indicado en la Ley General de Residuos Sólidos así como lo indicado en las especificación técnicas de “Disposición Final en el Relleno Sanitario”. Si Bien es Cierto que de acuerdo al cuadro 7 solo el perfil superior (de 0 a 0.20 m) supera los limites permisibles ug/g, por seguridad se eliminara (disposición final) a dichas celdas de seguridad el material de corte hasta una profundidad de 0.25 m. las áreas donde se produjera corte quedaran “selladas” bajo la estructura del pavimento y/o vereda correspondiente.

Figura 3: Esquema de ubicación de calicatas

# Tipo de Suelos

Los tipos de suelo presentes en la zona son característicos de la costa, se presenta como suelos arenosos limosos, y arcillosos limosos, a medida que se penetra en el perfil.

# Composición de Suelos

La composición de los suelos no ha sido realizada, dado que el proyecto no va a tener influencia ni presencia de terrenos de cultivo, muy por el contrario el proyecto se realizará ante la presencia de suelo degradado con presencia nula de Materia orgánica, por lo tanto se desestima la realización de un análisis de composición de suelos como parte del estudio ambiental del proyecto.

# Textura de Suelos

La textura de los suelos ha sido un parámetro que ya ha sido estudiado en el estudio de mecánica de suelos, que ha sido elaborado como parte del perfil del proyecto, en el mismo se muestra que la textura del mismo es de tipo arcillo limoso y limo arenoso.

# Concentración de pasivo ambiental en el suelo

Según los niveles encontrados en los análisis realizados a las muestras de campo se han obtenido valores mayores al LMP, razón por la cual el análisis sugiere la eliminación de la menor cantidad de material de corte, como medida de mitigación de impactos que pudiere darse al proyecto.

Cuadro 8: Límites máximos permisibles en el suelo

* Utilizado para zonas residenciales. Se espera una probabilidad menor o igual al 5% de niños con un contenido de plomo en sangre mayor a 10 g/dl.

** Para zonas no residenciales. A esta concentración se estima que el promedio de plomo en sangre estará en el rango de 11 –16 g/dl

# Ambiente Biológico

Los aspectos referidos al ambiente biótico, tienen que ver con la conservación y preservación de especies tanto en flora como en fauna,  cuando sea implementado el proyecto, el mismo tiene como objetivo el adecuado manejo y conservación de los mismos, en este caso se ha considerado los siguiente:

# Flora

La flora en la zona se considera como extinta pues no existe la presencia de fauna nativa, notándose por cierto la existencia de flora foránea en jardines

# Zonas de vida

La zona de estudio esta comprendida dentro de la zona desértica. La cual presenta un clima que se caracteriza como seco y árido (Koeppen, 1964), y de acuerdo a la clasificación de  Thornthwaite pertenece al desierto subtropical árido o desierto desecado  subtropical (dd-S)

# Ambiente socioeconómico

# Índices de la Región

# Población Económicamente Activa

De acuerdo a los datos del INEI (1999) el 57 % del PEA se encuentra en la Costa y  Lima Metropolitana concentra el 34,2 % de la mano de obra (engloba la PEA del Callao); estando por debajo de la PEA de la Sierra, que concentra el 34,7 % del PEA a nivel nacional (ver Cuadro 9).

Cuadro 9: Población económicamente activa de la provincia del callao por periodos ínter censales y por distrito

|  |  | Población Económicamente Activa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Distritos |  | (Nº habitantes) |  |  |
|  | 1961 | 1972 | 1981 | 1993 |
| Bellavista | 13867 | 12960 | 20490 | 27432 |
| Callao | 58674 | 62025 | 82805 | 134654 |
| C. de la Legua | 0 | 7465 | 11323 | 14773 |
| La Perla | 0 | 9359 | 14405 | 22584 |
| La Punta | 2451 | 2625 | 2500 | 2542 |
| Ventanilla | 0 | 4305 | 5976 | 33099 |
| Total Provincial | 74992 | 98739 | 137499 | 237077 |

Fuente: INEI. Censos Nacionales 1961, 1972, 1981 y1993

Al analizar el PEA por niveles de empleo se observa que el 5,7 %  se encuentra desempleada, siendo el subempleo el fenómeno mas importante y de carácter estructural del mercado laboral peruano que agrupa el 51,8 % de la PEA, lo cual es preocupante en términos de la productividad de la  mano de obra. Los adecuadamente empleados representan el 42,5% del total de la PEA.

FIGURA 4 DISTRIBUCION DE LA PEA Y NIVELES DE EMPLEO 1999

# Producto bruto interno

Hasta los primeros años de la década de los 90 el PBI en la Provincia Constitucional del Callao se ha mantenido alrededor de un 3 % considerando la comparación PBI Callao vs. PBI Nacional.

Cuadro 10:  Producto bruto interno de la provincia constitucional del callao 1990 – 1992 (en nuevos soles)

# Población Total

El intenso proceso de industrialización experimentado en las décadas del 60 y 70 con énfasis en la industria manufacturera y los servicios trajo como consecuencia un gran flujo migratorio.

En el periodo 1995-2000, la Provincia Constitucional del Callao ha tenido mayor crecimiento, generado por el Distrito de Ventanilla y el Cercado del Callao, ambos receptores del flujo migratorio de Lima y de la Sierra Central, cuyo asentamiento ha tenido un desenvolvimiento mayormente informal.

Cuadro 11: Población Total por Distritos 1995-2000

| DISTRITOS | 1995 | 1999 | 2000 |
| --- | --- | --- | --- |
| - CALLAO - BELLAVISTA - C. DE LA LEGUA - LA PERLA - LA PUNTA - VENTANILLA | 395 435 76 640 40 797 63 267 6 940 101 056 | 431 548 76 737 38 173 67 100 6 894 134 480 | 438 326 77 141 38 107 68 061 6 927 145 139 |
| TOTAL PROV. CALLAO | 684 135 | 754 932 | 773 701 |

En abril de 1994 la Región Callao contaba con 134 AAHH del total de 1 605 AAHH existentes en Lima Metropolitana. De una población total que ascendía a 2 088 460 habitantes en los AAHH de Lima Metropolitana, 251799 habitantes (12 % del Total) correspondían a los distritos del Callao (Plan Estratégico Callao).

Cuadro 12:  Asentamientos Humanos del Callao

| DISTRITOS | Nº de asentamientos |  | DIFERENCIA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1995 | 2001 |  |
| - Bellavista - Carmen de la Legua - Callao - La Perla - La Punta - Ventanilla | 2 11 72 6 0 43 | 2 3 121 6 0 108 | 0 -8 49 0 0 65 |
| Total Provincia | 134 | 240 | 106 |

Fuente: Plan Urbano Director.

Convenio UNAC – CORDELICA – IDAS: Plan de Desarrollo Sustentable.

CORDELICA-GPD: Padrón de Asentamientos Humanos del Callao 2000”

# Encuestas en la Zona del Proyecto

Entre el 23 y 24 de marzo se realizó una encuesta ambiental y social en el AAHH San Juan Bosco y Anexos.

### Red Vial

El AAHH San Juan Bosco y anexos esta delimitado hacia el norte con la Av. Meigg, considerada como una vía arterial de la provincia y hacia el oeste por la Av. Mora – Panamá considerada una vía colectora (ver Plan de desarrollo concertado de la Región Callao: Cuadro Nº 14).

Dentro del área del AAHH San Juan Bosco y anexos existen tres arterias principales asfaltadas (pistas), el Jr. Pucallpa, el Jr. Yurimaguas y el Jr. Nauta. Estando sin asfaltar una serie de pasajes y el Jr. Villa Rica.

### Energía Eléctrica

Los pobladores se dividen en dos tipos: los miembros titulados del AAHH y los de los Anexos: De acuerdo a la encuesta, ambos tipos de pobladores cuentan con el servicio de energía eléctrica.

Sin embargo la encuesta arrojo que un 16 % de los encuestados califica el servicio de luz eléctrica como regular y un 16 % como malo; esto debido a dos razones principales: la primera por el cambio - adquisición con pago al contado de las nuevas cajas de luz y en segundo lugar por tener zonas con deficiencia de alumbrado publico.

Figura 5: Calificación del servicio de luz eléctrica en el AA.HH. San Juan Bosco Y Anexos

### Organización de la Población

Se pudo apreciar en los días de la realización de la encuesta que se ha elegido recientemente una nueva directiva vecinal, la cual esta conformado por 6 personas y su presidente es el Sr. Pedro Gómez.

Es de notar que el AAHH y anexos cuentan con el Centro de Salud, el Club de la Tercera Edad -que también funciona como comedor, la Iglesia y la loza deportiva (ubicada a espaldas de la iglesia y el club de la tercera edad).

### Medios de Transporte

Para llegar al AAHH San Juan Bosco y Anexos se hace principalmente a través del servicio público que transita por la Av. Mora. Para llegar a la Av. Mora desde Lima o desde el Puerto se utiliza la Av. Argentina.

Específicamente en la primera cuadra del Jr. Pucallpa queda el paradero final de un comité de transporte urbano tipo “combis”, esta línea brinda sus servicios de AAHH San Juan Bosco - Puerto del Callao - AAHH San Juan Bosco.

### Comunicaciones

En la zona se ha podido constatar que la mayoría de las viviendas cuentan con el servicio de teléfono fijo que brinda la empresa telefónica.

Al preguntarse a la población ¿Cómo calificarían el servicio que les brinda telefónica?, la mayoría (74 % del total) lo calificó como bueno. Un 13% de los encuestados, lo califica de ser un servicio muy bueno debido a los robos diarios de cables en las manzanas que colindan con el AAHH Guardia Chalaca y que la empresa repone en el mismo día. De los encuestados un 13 % califica el servicio de regular debido al alto costo de la tarifa del servicio de telefonía fija. De los encuestados un 4 % no cuenta con el servicio de telefonía fija.

Un problema para el normal servicio de los usuarios son los robos a diario de los cables de teléfono que perjudican a los usuarios. Por su parte la empresa trata de reponer en el mismo día los cables.

Figura  6 :  Calificación del servicio de teléfono en el AA.HH. San Juan Bosco y Anexos

No se observaron en el asentamiento humano servicio de cabinas públicas de telefonía ni de Internet; así como tampoco el servicio de correo ni puestos de periódicos.

### Condiciones de Vivienda

Se puede apreciar que un gran porcentaje de viviendas ubicadas en las principales arterias (Jirones Pucallpa, Yurimaguas y Nauta) son de material noble y cuenta por lo menos con un piso techado. La situación cambia en los pasajes, donde la mayoría de viviendas son de madera y material prefabricado.

En ambos casos, jirones y pasajes, se aprecia que en las viviendas viven la primera, segunda y tercera generación.

Existen zonas como la del Jirón Villa Rica hasta su intercepción con el pasaje Las Margaritas, el pasaje Los Nardos y el área adyacente a la loza deportiva; y el área destinada al parque (costado del Centro Educativo) que han sido invadidos por población inmigrante y por los hijos de los mismos vecinos. En estas zonas las viviendas son de madera y de material prefabricado. Además no cuentan en su totalidad con el servicio domiciliario de luz eléctrica; respecto al servicio de agua potable no lo tienen a nivel domiciliario. Solo en el caso de la zona del Parque cuentan con fuentes públicas; aquí los pasajes que comunican las casas son extremadamente angostos y el área de las viviendas son irregulares, demostrando falta de planificación y hacinamiento.

El material de las viviendas y el hacinamiento revelan que en casos de desastres naturales (sismos) e incendios los daños serian graves en la población.

### Aspectos Educativos

En el AAHH existe un Colegio Inicial. Este centro de estudios alberga a unos 250 niños entre los 3 y 5 años, de esta cantidad unos 200 niños pertenecen al AAHH San Juan Bosco y Anexos. El resto de niños (50) proviene de los AAHH cercanos (Pueblo Nuevo, Ciudadela Chalaca y Chacarita), esta información ha sido proporcionada por la Maestra María Isabel Camino.

Este centro es de material noble y cuenta con dos pisos; cuenta con un patio y un pequeño jardín, de unos aprox. 15 m2. Los niños del AAHH San Juan Bosco cuentan con el programa de los desayunos escolares.

### Situación de la Salud

De acuerdo a los reportes mensuales de la DISA Callao del Centro de Salud San Juan Bosco del año 2005 son las enfermedades de las vías respiratorias y relacionadas las  que presentan mayor incidencia en el AAHH San Juan Bosco y Anexos; en segundo lugar están las enfermedades del aparato digestivo y relacionadas, representando un tercer grupos las enfermedades relacionadas a la piel y luego las enfermedades causadas por parásitos intestinales. En la figura 3.3.4 se puede apreciar los casos presentados de estas enfermedades en el 2005.

Figura 7: Incidencia de Enfermedades en el Centro de Salud de San Juan Bosco.

En la encuesta efectuada a la población los días 23 al 30 de marzo 2006 se pudo apreciar que existe mas de la mitad de familias que presentan por lo menos un miembro de la familia que padece de una enfermedad, esto puede explicarse en parte por la cantidad de niños y porque los miembros de la primera generación aun están vivos.

Cuadro 13: Situación de salud en las familias – familias con enfermos.

| Familias | % total familias | Nº de personas enfermas | % total familias |
| --- | --- | --- | --- |
| con al menos una persona enferma | 51,8 | 1 | 37,0 |
|  |  | 2 | 14,8 |
|  |  | Mas de 2 | 0 |
| sin ninguna persona enferma | 48,2 | 0 | 0 |

En el año 200… la DISA I del Callao realizó un estudio de contenido de plomo a nivel de sangre en la población del AAHH San Juan Bosco y Anexos. De los resultados de análisis a 892 niños entre 0 y 6 años de edad se encontró que un 60 % de los niños evaluados presentaban un grado de intoxicación por plomo (ver Cuadro 3.3.5). De estos niños, 3 casos presentaron un elevado nivel de plomo en la sangre y requerían atención inmediata, de acuerdo a las categorías establecidas por los Centers for Disease Control and Prevention (CDC - Atlanta, EE. UU.) desde el año 1991 y la Academia Norteamericana de Pediatría (López, J. 2000).

Cuadro14: Nivel de plomo en la sangre de niños de 0 a 6 años del AA.HH. San Juan Bosco y Anexos, y acciones a tomar.

| Tipo* | Niveles séricos de Plomo (µg/dL) | Acciones | Nº Niños |
| --- | --- | --- | --- |
| I | ≤ 9 | No se considera intoxicación por plomo. | 351 |
| II A | 10 – 14 | Muestra confirmatoria en sangre venosa en 1 mes; si permanece en este rango, desarrollar actividades educativas para disminuir la exposición al plomo. Nuevo dosaje en 3 meses | 186 |
| II B | 15 – 19 | Muestra confirmatoria en sangre venosa en 1 mes. Si permanece en este rango, tomar historia detallada del ambiente. Desarrollar actividades para disminuir la exposición al plomo y disminuir su absorción. Nueva toma de muestra en 2 meses. | 111 |
| III | 20 – 44 | Muestra confirmatoria en sangre venosa en una semana. Si persiste en este rango, elaborar historia clínica completa. Desarrollar actividades educativas para disminuir la exposición al plomo y su absorción. | 217 |
| IV | 45 – 69 | Nueva muestra confirmatoria en 2 días, si persiste en este rango, desarrollar una historia clínica completa. Educar para disminuir la exposición y absorción de plomo. Tratamiento con quelantes con profesionales experimentados en terapia de intoxicación por plomo. | 24 |
| V | ≥ 70 | Es una emergencia médica. Necesita manejo médico y ambiental. Debe de ser tratado inmediatamente. | 3 |
| TOTAL NIÑOS EVALUADOS |  |  | 892 |

* Según categorías establecidas por los Centers for Disease Control and Prevention (CDC - Atlanta, EE. UU.) desde el año 1991 y la Academia Norteamericana de Pediatría.

Fuente: DISA I - Callao

# IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS

La identificación y evaluación de impactos ambientales del proyecto,  ha sido realizada bajo los siguientes criterios

# Área de Influencia

La zona donde representará una influencia directa del proyecto estará delimitada por las zonas donde sean realizadas las actividades del proyecto

Los impactos ambientales se han analizado en cuatro momentos del proyecto: Trabajos preliminares, demolición, movimiento de tierras y construcción. Las operaciones que se desarrollarán en estos tres momentos tendrán impactos ambientales diferenciados, tanto en magnitud e importancia.

Dada la magnitud del proyecto, se han empleado técnicas de cuantificación matriciales para establecer la jerarquía relativa de los impactos ambientales (Matriz de Leopold).

# Metodología

La predicción de impactos se ha realizado en base al siguiente criterio:

Se analizaron a través de un grupo multidisciplinario (Ingenieros civiles, ambientales, químicos, biólogos, geólogos y sociólogos) todos los aspectos en los que tendría implicancia el proyecto, de ese modo se realizó un “scooping” en el cual se eliminaron los aspectos ambientales y actividades que en significancia se muestren como irrelevantes (IMPACTOS INSIGNIFICANTES), así fue como obtuvimos las filas y columnas que serán parte de nuestra Matriz de Leopold modificada.

Todos los impactos se califican en base al criterio de asignación de siete escalas de magnitud, relacionada con el alcance del impacto, las cuales son: Alto Positivo (+3), Medio Positivo (+2), Bajo Positivo (+1)  Insignificante (0), Alto Negativo(-3), Medio Negativo (-2), Bajo Negativo (-1), calificaciones que se asignan a cada tipo de impacto, asumiendo como sería la influencia de las actividades sobre cada uno de los aspectos.

Posteriormente se realiza la cuantificación de cada impacto tanto por actividades realizadas, como por aspectos ambientales involucrados,  asumiendo el criterio propio de cada profesional en el campo correspondiente, determinando de ese modo si se puede considerar la ocurrencia del mismo en la escala de importancia que le corresponde, (sea +3,+2,+1,0,-1,-2,-3), así tendremos que la sumatoria de las calificaciones para cada tipo de impacto para ambos casos podrá ser obtenida como un resumen que nos muestra la influencia de cada aspecto o impacto en forma global expresado en importancia del mismo.

El objetivo de realizar la sumatoria es para obtener el nivel de significancia de impactos (por tipo) que puede causar una actividad en cada etapa y sobre cada aspecto, al final, obtendremos escalas gráficas que muestran los de impactos altos, medios, bajos e insignificantes.

# Colocación del Cartel de Obra

La colocación del cartel de obra; será un aspecto de las obras preliminares en la cual se deberá colocar en la parte frontal, o de mayor facilidad de acceso a la zona del proyecto, un cartel en el cual se muestre e informe acerca del proyecto, el alcance, el monto invertido, el ejecutor, la fuente de financiamiento, el plazo de ejecución, entre otros.

Campamento Provisional de Obra

Consiste en la guardianía, almacenes, servicios higiénicos, etc. , que faciliten la comodidad y eficiencia de personal, asimismo también se considera en esta partida la demolición, desarme y retiro  de estas instalaciones.

# Movilización y desmovilización de  equipos

Consistirá en la colocación en obra de todos los materiales y equipos que sean necesarios para que la obra pueda ser  llevada a cabo y consiste básicamente en transporte de palas, picos, maquinaria pesada, materiales de construcción,

implementos de seguridad, y transporte de facilidades a la zona de almacenaje de recursos para la ejecución de la obra.

# Trazo y replanteo

El trazado y replanteo, consistirá en la revisión  y demarcación definitiva de  las demoliciones, construcciones, cortes, rellenados, y demás aspectos por corregir in situ y que se llevarán a cabo en base a la memoria descriptiva del proyecto, en líneas generales consistirá en la etapa de revisión y contraste de la información del proyecto con los datos de campo

# Demolición de Construcciones

La demolición de construcciones esta dispuesta de modo tal que se puedan eliminar las construcciones e infraestructuras que se muestren innecesarias, incompatibles y perjudiciales al proyecto, por lo que se hace necesario su retiro, y que por lo general se realiza una demolición usando equipos y maquinaria, dependiendo de los materiales a retirar, consiste en las siguientes actividades:

# Demolición de Veredas

Tal y como se describe, consistirá en el retiro de algunas construcciones de veredas para el tránsito peatonal que se encuentren en las fachadas de las viviendas, para su realización se  usará martillos hidráulicos, por lo cual se utilizara gran cantidad de mano de obra.

# Demolición de Construcciones precarias

Consta de la eliminación y retiro de construcciones realizadas de manera precaria y que en la actualidad invaden la vía pública, obstruyendo el trazado y construcción del proyecto, el mismo, será realizado utilizando mano de obra con martillos, serruchos y en la medida de lo posible, con el uso de maquinaria pesada.

# Movimiento de tierras

Los movimientos de tierras es una etapa que consta en líneas generales de la utilización de maquinaria para retira el suelo contaminado y que representa una amenaza para la salud de la población, y en líneas generales será realizado habilitando una zona de acareo, en la misma que el material de corte será

depositado temporalmente, bajo el criterio de que se encuentre el menor tiempo posible expuesto a las condiciones ambientales, por la presencia de compuestos de plomo.

# Excavación a Nivel de Subrasante

El perfilado consistirá en la realización del corte y nivelación del terreno donde será realizado el proyecto, también consiste en la nivelación de la topografía existente, de modo que se elimine los desniveles, depresiones y demás defectos encontrados en el terreno. En el perfilado también se procederá a la realización de  un compactado del terreno donde serán ubicadas las construcciones, en general  se realizará  con el uso de maquinaria pesada.

# Excavación de zanjas para sardinel sumergido

La excavación de zanjas será realizada en la zona entre la pista y la vereda, con la finalidad de colocar el sardinel sumergido, de modo que se pueda brindar estabilidad a la junta entre concreto y asfalto, delineando y fortaleciendo de manera efectiva los bordes de la vereda.

# Excavación Manual para Veredas

La excavación para la construcción de las veredas se realizará de modo que se habilite el terreno en donde serán ubicadas las construcciones de pavimento rígido para el tránsito peatonal, esta actividad será realizada de manera manual, con el uso de picos y palas, en esta etapa además de la excavación se realiza de manera paralela el encofrado, que será la estructura que brindará soporte a las estructuras destinadas a veredas.

# Rellenado con Material de Préstamo

El rellenado será realizado con material externo, se realizará de manera que  después de haber extraído el material de corte, se nivele con material nuevo, el mismo que deberá tener las características de resistencia y capacidad portante requeridas en la memoria descriptiva del proyecto.

# Eliminación de material

La eliminación del material consistirá en el transporte del material retirado en la etapa de corte (excavaciones) y demoliciones hacia una infraestructura de disposición final adecuada con las características del residuo (residuo con pasivo ambiental) el mismo que deberá ser realizado con uso de maquinaria pesada, el mismo debe considerar todas las medidas de seguridad pertinentes para la protección del personal y del medio ambiente.

Cabe resaltar que el material  de corte hasta una profundidad de 0.25 m deberá tener como disposición final una infraestructura que permita almacenarlo en celdas especiales de acuerdo a las especificaciones técnicas y deberá ser tratado de acuerdo a lo que dispone la Ley General de Residuos Sólidos vigente.

# Construcción de infraestructuras

La construcción de infraestructuras será llevada a cabo como parte principal del proyecto, en su desarrollo implica la construcción de pistas, veredas y áreas verdes, y sus principales componentes son:

# Sub – base- afirmado

La construcción de la sub-base será realizada mediante la compactación de material seleccionado sobre el perfil del suelo compactado o material de fundación y se caracteriza por brindar la estabilidad al material de base y asfaltado.

# Imprimación

La imprimación será la actividad que consista en el vertido de asfalto líquido sobre la sub-base de modo que se pueda lograr una capa de material ligante que asegure la mezcla asfáltica sobre el terreno de fundación, ésta imprimación se realiza de manera manual.

# Colocación de carpeta asfáltica

Consiste en el vertido y nivelado de una capa de asfalto flexible, la misma deberá ser elaborada de acuerdo a una formulación y dosificación específica para el tipo de asfalto a utilizar y ubicación del mismo, ésta etapa será  realizada tanto de manera manual como mecanizada.

# Colocación de concreto de sardinel

La colocación del concreto en sardinel será realizada de modo que pueda servir de límite entre el pavimento flexible y la acera, éste sardinel será sumergido y tendrá mayor profundidad que la vereda, contribuyendo con estabilidad a la estructura.

# Señalización

Consistirá en la colocación de pintura para delimitar zonas de tránsito, áreas o zonas reservadas, su realización se hará con el uso de pintura que será aplicado con el uso equipo de pintura (señalización).

# Escarificación, nivelación y compactación subrasante para veredas

Esta actividad consiste en la estabilización del terreno en el cual se colocará la vereda, el mismo es realizado de manera manual, con el uso de una compactadora manual.

# Construcción de veredas

Es una actividad que consiste en la construcción de estructuras de encofrado para brindar la forma que presentará la vereda cuando se encuentre terminado, también implica la colocación de concreto sobre las estructuras construidas,

# Desempedrado y rastrillado

Esta actividad se realiza con el fin de eliminar materiales gruesos de las zonas donde serán colocadas las áreas verdes, pues la presencia de guijarros y grava de gran diámetro  dificulta el crecimiento de la cobertura vegetal

# Cambio de tierra por tierra de chacra (15 cms.)

El cambio de tierra se realiza de manera que se provea de manera segura un material de soporte para la nueva cobertura vegetal, la misma que se debe encontrar exenta de material  contaminante (compuestos de plomo), en este caso es una manera segura de eliminar el material con plomo del contacto con la superficie

# Sembrado

Es una actividad que se caracteriza por la ejecución de actividades de implantación de áreas verdes en la zona, la misma que ya se encontrará como trozos de gras, y se realiza de manera manual.

# Riego de áreas verdes

Consiste en el vertido de agua sobre las zonas con áreas vedes, se realiza para asegurarse del crecimiento y mantenimiento de las áreas verdes.

# Histogramas de Magnitud de los impactos sobre cada uno de los Aspectos Ambientales

En ésta figura podemos observar como los impactos son más representativos para cada actividad dentro del proyecto, este criterio debe ser utilizado para describir cual es la actividad que presenta mayores impactos al realizar el proyecto.

# Histogramas de Impactos sobre cada Actividad

La figura donde se compara los impactos ambientales y como afecta a cada uno de los aspectos nos servirá para determinar cual de los aspectos ambientales será el más afectado por los impactos al medio ambiente

# Conclusiones

Las conclusiones para el estudio  las podemos definir del siguiente modo:

- Con estos considerandos, se ha formulado el Plan de Mitigación Ambiental,  con las medidas necesarias para un adecuado manejo de los impactos ambientales ocasionados.

- El desarrollo del proyecto tienen como etapas más sensibles el movimiento de tierra y la producción de ruido, sin embargo es de notar que sin haber iniciado el proyecto, ya se encuentran niveles altos tanto para ruido,  niveles altos de concentración de plomo en suelo  y aire, así como material particulado en aire.

- Este proyecto eliminará el pasivo ambiental de plomo en el suelo y la principal fuente de contaminación en el aire del AA HH. San Juan Bosco y Anexos.

- La población en su mayoría esta a favor de la construcción de veredas, pistas y áreas verdes.

- El proyecto genera impactos negativos sólo en su etapa de ejecución, manteniendo los impactos positivos a la salud de la población a lo largo de la etapa de operación de la obra.

# Recomendaciones

- El proyecto de “Mejoramiento  Ambiental del AA.HH. San Juan Bosco y Anexos” presenta impactos que pueden ser mitigados de manera efectiva, por lo tanto se recomienda la ejecución de la obra por no significar peligro para la salud de la población ni el medio ambiente.

# PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL

# Introducción

El plan de mitigación ambiental, esta diseñado de tal modo que brinde de manera rápida  y concisa, soluciones para el manejo de eventos e incidencias que pudieran ocurrir en el desarrollo de las actividades, entendiéndose por la misma, que  implica todas sus partes, etapas y aspectos en los que se desenvuelve el proyecto

# Alcances

El alcance del presente estudio se limita a las responsabilidades y compromisos asumidos  por el contratista para las actividades comprendidas en la planificación, elaboración y ejecución del proyecto “Mejoramiento Ambiental del AA.HH. San Juan Bosco y Anexos”.

# Objetivos

Establecer los procedimientos y respuestas ante acciones y eventos  ocurridos en el desarrollo de la obra y que sean considerados como peligrosos para el medio ambiente y la salud pública

# Responsabilidades

El contratista, como ejecutor del proyecto designa responsabilidades a cada una de las personas que intervienen en el desarrollo de la obra, a su vez establece el nivel de mando existente para la ejecución de la obra, y por ende para la ejecución del plan de mitigación ambiental:

- Ingeniero residente de obra: Será el encargado de supervisar, evaluar, corregir y modificar los aspectos técnicos y operativos de la obra, sobre el recae todas las responsabilidades concernientes al desempeño de la obra. Tiene como responsabilidad la supervisión de toda persona que tenga participación directa o indirecta en el desarrollo de la obra.

- Responsable de Seguridad en obra (Especialista en Evaluación de Impacto Ambiental): Será la persona encargada de dirigir todos los aspectos de seguridad, medio ambiente y salud ocupacional y tiene injerencia sobre todas las etapas de la ejecución de obras.

- Cuadrillas de Seguridad: Estará integrado por personal externo que será parte de empresas prestadoras de servicios (EPS), el mismo será contratado por el ejecutor y serán en líneas generales personal capacitado en manejo de residuos industriales y seguridad industrial.

- Personal en general: Será todo el personal que tenga participación y/o desempeñe trabajos en obra, incluye a operarios, maquinistas, cuadrillas y visitantes.

# Eventos aplicables al Plan de Mitigación

El presente plan de mitigación, esta diseñado como respuesta ante eventos o accidentalidades específicas, y surge como instrumento de respuesta ante situaciones que resultan peligrosas según el análisis realizado en la evaluación y calificación de impactos.

El mismo ha sido diseñado, pensando en los aspectos que de manera puntual son más susceptibles a contaminación (según la matriz de evaluación de impactos), es decir, en el presente plan se toma especial atención en los aspectos referidos a salud de la población y preservación del suelo.

Este plan esta diseñado de modo tal que se busque la participación y respuesta inmediata ante eventos ocurridos en la obra, éste plan considera a su vez que es muy importante la capacitación del personal involucrado y la necesidad de contar con la colaboración de especialistas y personal capacitado, entre ellas tenemos:

# Accidente de Vertido de Aceites y Combustibles

Si durante la ejecución de la obra; se reportara la ocurrencia de eventos que comprometan la descarga y/o vertido de aceites o combustibles, se procederá a seguir la siguiente lista de procedimientos:

# Procedimiento General:

Los procedimientos generales para accidentes se deben proseguir con los siguientes pasos:

Informar.-

Acordonar el área.-

Convocar a la cuadrilla.-

- Informar: Ante la ocurrencia de un evento de vertido de materiales combustibles, se deberá informar al encargado de seguridad en obra, el mismo que procederá y supervisará las acciones, procediendo a:

- Acordonar el área: Se procederá a realizar un acordonado del área, ya sea con cintas de seguridad o con vallas de seguridad, de modo que se consiga restringir el acceso a la zona y no se exponga a ningún trabajador a los efectos de la mancha contaminante.

- Convocar a la cuadrilla: Se procederá a realizar el llamado a la cuadrilla de seguridad para que proceda a la recuperación del material contaminado, la cuadrilla deberá iniciar sus operaciones en coordinación con el encargado de seguridad en obra, el mismo que verificará su correcto uso de implementos de seguridad.

- No se permitirá por ningún motivo la participación de personal de cuadrilla que no porte su equipo adecuado de seguridad, ni la participación y/o apoyo de  personal de obra, aún éste cuente con implementos de seguridad.

- El encargado de seguridad en obra será el único encargado de dar conformidad al trabajo realizado por la cuadrilla,

# Medida de mitigación:

La medida de mitigación específica será conformada por:

- Determinación de la magnitud del evento: El personal de cuadrilla deberá establecer la magnitud del evento, para estimar su capacidad y requerimientos.

- Excavación de pluma de contaminación: Se procederá a la excavación y retiro del material contaminado,

- Retiro del material: El personal especializado deberá retirar el material contaminado, y todo material que sea usado para su retiro, entre ellos comprenderá tierra, herramientas, recipientes y  equipos de protección personal que hayan sido usados.

# Medida de reparación y compensación:

Se establece como medida de reparación y compensación las siguientes acciones:

- Reemplazo de material con tierra de chacra: A partir del material que sea retirado, éste deberá ser reemplazado con tierra de chacra para aprovechar su contenido de materia orgánica y arcillas que aporten sus propiedades de absorción ante posibles remanentes de contaminación.

- Actividades de regadío: Se  establecerá la adición de agua para proporcionar estabilidad al suelo y la nueva tierra compactada.

- Uso del suelo: Después de las acciones realizadas, el suelo ya se encuentra en condiciones de ser utilizado de acuerdo a los planos y necesidades del proyecto.

# Accidente de vertido de material de corte

Los accidentes de vertido de material de corte, deberán ser tratados de manera general, siguiendo la metodología general de:

Informar.-

Acordonar el área.-

Convocar a la cuadrilla.-

Los procedimientos ante el vertido de material de corte, por ser considerados como material peligroso por la presencia de plomo, se deben considerar los mismos criterios descritos en 5.5.1.1.

# Medidas de mitigación

Las medidas de mitigación para acciones de vertido de material de corte, contempla acciones de recojo de los materiales y limpieza del área afectada.

Las actividades de recojo, serán realizadas previo riego del área, afectada para evitar la generación de polvo y material particulado, la misma se desarrolla con una limpieza de la zona utilizando escobas y recogedores para proceder al retiro completo de todo el material contaminado.

# Medida de compensación

La medida de compensación de éstos accidentes, implican actividades de recuperación de las zonas donde ocurrieron vertidos, ya sea dentro o fuera de a obra, para el mismo se consideran solamente limpiezas y recojo de material vertido, luego un regado para evitar la presencia de material particulado.

# Atmósfera:

Los efectos sobre la atmósfera tienen especial atención debido al tipo de actividad, la generación y la presencia de material particulado genera medidas específicas para estos eventos

# Partículas

La presencia de partículas debido al movimiento de maquinarias, corte, transporte de residuos y demás las actividades que generan material particulado precisa las acciones de mitigación siguientes:

# Medidas de mitigación:

La mitigación de eventos de generación de partículas, incluye la colocación de materiales de cobertura visual y cortinas de viento, el mismo estará colocado de manera que el viento no cause efectos de transporte y acarreo de materiales particulados.

# Gases

La generación de gases en la zona presenta un efecto sobre la salud de la población por lo que se limitará el uso de maquinaria a horas en las cuales se registre menor cantidad de transeúntes en la zona; es decir las maquinarias deberán ser utilizados sólo entre los horarios: 9:00 -12:00 y 2:00 – 5:00.

# Medidas de mitigación:

Las medidas de mitigación de gases comprende la eliminación de acciones que impliquen cualquier tipo de combustión en obra, además de la implementación y capacitación de todas las personas  y personal involucrado para acciones de no generación de quema de materiales.

# Ruido

El ruido como componente de obra, será un componente que deberá ser tomado en cuenta para la eliminación de impactos o efectos causados por el ruido, el mismo que deberá ser tomado en cuenta como un impacto que debe ser mitigado en obra, teniendo en cuenta que en la zona existe gran cantidad de ruido generado por la presencia de transporte pesado, la circulación de trenes, etc.

# Medidas de mitigación:

Las medidas de mitigación de ruido contemplan la elaboración y establecimiento de la estrategia de uso de maquinarias y equipos sólo en horas en las cuales existe menor cantidad de transeúntes en el área,

# Plan de Prevención de Riesgos

El plan de prevención de riesgos cumple un rol vital debido que bajo el enfoque de evitar la generación de residuos, se hace necesario disminuir la posibilidad y riesgo de ocurrencia de eventos, entre los riesgos que podemos encontrar tenemos:

# Vertido de combustible, explosión o incendio

Para reducir el vertido de combustible se procederá a un almacenamiento adecuado de los materiales, así como la total prohibición de actividades de quemado, eliminación de almacenes de combustible dentro de la obra, y la prohibición de actividades no seguras que puedan ocasionar accidentes, tales como fumar, almacenamiento de residuos inadecuados, acopio de materiales inflamables, etc.

# Proliferación de Vectores Sanitarios

En la obra; no se permitirá ningún tipo de acceso de comida y productos perecibles que puedan generar residuos que sustenten plagas, pues la zona deberá estar exenta de ratas y cucarachas, por lo tanto; los almacenes deberán ser fumigaos con insecticidas y rodenticidas.

# Plan de Prevención de Riesgos Naturales y Generados

El plan de prevención de riesgos contempla la realización de una capacitación en temas de seguridad rescate ante eventos de catástrofe, entre ellos se incluye, sismos, tsunamis, etc. Éste será llevado a cabo en la etapa inicial de la obra y será dirigida a todas las personas que estarán involucradas en el desarrollo del proyecto, la misma deberá ser ejecutada de manera similar al simulacro de prevención de riesgos.

# El Plan de Acción frente a la Agudización de Olores

El plan de acción ante la agudización de olores incluirá el desarrollo de actividades de limpieza general, en el mismo se deberá realizar levantamientos generales de residuos que sean las causas o posibles causas de olores.

# Plan de Control de Accidentes

El plan de control de accidentes, deberá ser diseñado de modo que el personal reduzca al mínimo los riesgos que trae consigo la ejecución de la obra,  en el se deberá tomar en cuenta los aspectos relacionados a seguridad y salud ocupacional en actividades de construcción, en el mismo se consideran las siguientes actividades:

# Capacitación grupal a los trabajadores y gerencia:

Se coordinará la ejecución de campañas de capacitación a los trabajadores antes de iniciar todas las actividades, asimismo se considera que la elaboración de la capacitación tomará en cuenta todos los aspectos importantes de seguridad y los encontrados en el análisis de impactos ambientales.

# Restricción de transito peatonal

El desarrollo de la obra deberá incluir restricciones que salvaguarden la seguridad de los peatones y de las personas que viven en la zona, en ese sentido todas las personas que se encuentren en la zona tendrán el tránsito y circulación restringido, sin ninguna excepción salvo la aprobación del Responsable de Seguridad en obra y con sus respectivos implementos de seguridad.

# Restricción de transito vehicular

El tránsito vehicular de cualquier tipo, estará restringido para todo tipo de vehículo exceptuando la maquinaria, los vehículos de suministro y demás transporte que intervenga en el proyecto. Los vehículos de recolección de residuos y los vehículos de distribución u otros serán desviados de manera conveniente, acorde con el criterio del ingeniero residente de obra.

# Restricción del Ingreso a las Instalaciones

Toda persona ajena a la obra tiene el acceso restringido, salvo autorización expresa por escrito del Ingeniero residente de obra y del Responsable de seguridad en obra.

# Uso de Vestimenta adecuada

Ninguna persona dentro del proyecto estará autorizada a ingresar si no cuenta con la vestimenta adecuada, la misma que deberá ser de entera responsabilidad del responsable de seguridad en obra, a la vez, todos los operarios, maquinistas, y miembros de cuadrillas, deberán portar adecuadamente sus implementos de seguridad, bajo pena de sanción.

# PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL

El plan de monitoreo ambiental y el control ambiental  de las actividades, se desarrolla de manera solidaria por el contratista, de modo tal que en el alcance de éste plan se considera un monitoreo sobre los aspectos ambientales más significativos del proyecto.

Uno de ésos aspectos que es de especial interés en el proyecto es el caso de la generación de material particulado,  para el mismo se ha diseñado una estrategia de implementación de PTS, el mismo que será desarrollado del siguiente modo

# Monitoreo de la calidad del aire

El monitoreo de la calidad del aire se ha considerado como el aspecto ambiental más significativo, susceptible de monitoreo, toda vez que el material particulado es uno de los aspectos más sensibles por la cadena de efectos que desencadena.

# Monitoreo de PTS

El monitoreo de la presencia de PTS, se realizará en medio pasivo a través de sistemas de colección de muestras ubicadas en techos  y zonas de influencia del proyecto,

La metodología a realizar consiste en un monitoreo de 24 horas inicial en el desarrollo de la línea base, éste valor será la referencia de contaminación encontrada en el momento de realizado el análisis, asimismo, se considera que la aplicación de estaciones de muestreo pasivo sean instalados durante un tiempo de exposición prudencial (aproximadamente 15 días) de modo que podamos realizar extrapolaciones con los valore obtenidos.

A su vez es importante realizar el mismo monitoreo cuando la obra se encuentre terminada y en operación para dejar constancia y datos de comparación para  futuros estudios y evaluación de los beneficios de la obra.

# PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El plan de participación ciudadana, esta diseñado de modo que la población sea partícipe en todas las etapas del proyecto, para ello se considera que la participación de la población fortalecerá y mejorará los aspectos de percepción y aceptación del proyecto. Sin embargo, es necesario realizar programas y actividades donde se complemente la presencia del contratista con el apoyo de la población, evitando la presencia de conflictos.

Para el desarrollo del plan de participación ciudadana, es necesario que se diseñen estrategias y modelos en los cuales la población se identifique con la obra e internalice los beneficios que genere el proyecto para desarrollar las actividades desde la concepción del proyecto hasta el inicio de operaciones del mismo. Entre las estrategias usadas tenemos:

# Desarrollo de Encuestas

Las encuestas; serán parte de la estrategia de participación vecinal, a partir de la cual logremos el aporte de la población con respecto a la problemática de la zona, desarrollando una percepción de “Proyecto participativo” en el cual se tomen en cuneta

# BIBLIOGRAFÍA

- López, J. 2000. Intoxicación por plomo en niños menores de seis años en un Asentamiento Humano del Callao. BVRevistas. Vol61- Nº1. Referencia: http://sisbib.unmsm.edu.pe/BVRevistas/anales/Vol61_N1/ref_plomo.htm (25.03.06)

- Gobierno Regional del Callao. 2003. Plan de desarrollo concertado de la Región Callao 2003 – 2011.

- ------------------------------------. 2004. Plan Estratégico Institucional 2004 – 2006.

- Secretaría de Salud de México. 2005. Salud infantil y medio ambiente en América del Norte. Un primer informe sobre indicadores y mediciones disponibles. Informe Nacional: México.

- Narciso J. et al. 2000. Estudio para determinar las fuentes de exposición e plomo en el Callao. Activity report Nº 104. EHP Project Nº 26568/Other.PE1.Lead análisis. DIGESA.