#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- OBRAS PROVISIONALES

  - CARTEL DE OBRA REGION CALLAO DE 7.20 x 3.60 M

Descripción

El contratista proveerá, montará y mantendrá un cartel de identificación de la obra de 7.20 x 3.60 m que se indican en el presupuesto base, colocados en el sitio indicado por la Inspección, pintado con los colores y letras de acuerdo al formato entregado por el Gobierno Regional del Callao.

El lugar de ubicación será indicado por el supervisor y el texto corresponderá al que suministre el mismo.

Una vez preparado el cartel se procederá a su colocación en el sitio indicado por la Supervisión.

Control

La Inspección verificará que el Cartel se haya hecho en las dimensiones señaladas y con los materiales indicados, así como los colores en tamaño y forma del letrero.

Unidad de medida

Se pagará como unidad luego de instalado el cartel.

Bases de pago

El pago se hará una vez se hayan colocado el cartel en el lugar asignado por la supervisión, y constituirá compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes sociales, materiales, equipo imprevistos y en general todo lo necesario para completar la partida.

  - CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA

Descripción

Esta tarea comprende los gastos de guardianía, almacenes para materiales, instalaciones sanitarias, energía y otros que faciliten la comodidad y eficiencia del personal y de los trabajos en sí, que deberán instalarse en cada centro de actividad a criterio del contratista y con aprobación de la supervisión.

El área destinada para este campamento (SSHH, almacén, vestuarios, oficina será de 80 m2).

Dentro de esta partida se encuentra considerado los gastos en el mantenimiento de Servicios Higiénicos que deberán ser portátiles y convenientemente espaciados para que no exista posibilidad que los obreros o personal de obra contaminen las zonas aledañas a la obra. El equipo técnico de ingenieros contará con servicios higiénicos propios.

El área de la oficina para el Residente y para el Supervisor será de por lo menos 9m2 para cada uno y contará con las facilidades necesarias para el adecuado desarrollo de la labor del equipo técnico. Los almacenes de obra contarán con Extintor contra incendios y Botiquín de primeros auxilios.

Se incluye asimismo, los gastos que ocasionen el retiro, demolición o desarme de las instalaciones mencionadas que deberán hacerse al terminar la obra y la evacuación del desmonte o materiales inservibles que pudieran haberse acumulado, de manera tal que las zonas materia del trabajo queden libres de todo obstáculo, deshecho o basura. Asimismo al respecto, se debe cumplir lo que indica el estudio de Evaluación de Impacto Ambiental.

Controles

La Supervisión de la obra verificará que lo descrito en esta especificación se cumpla en especial en lo concerniente a Servicios Higiénicos, área de oficinas, extintor contra incendios, botiquín,

Unidad de medida

Este trabajo no será objeto de medición cuantitativa, pero será materia de una evaluación e inspección que realizará y aprobará el Ingeniero Supervisor sobre las instalaciones provisionales del Contratista.

Bases de pago

El pago de esta partida se podrá realizar en un 50% cuando las Instalaciones estén completas, y el 50% restante, al concluir con el retiro de lo que no se considere necesario para el desarrollo normal de lo construido e instalado.

El monto total a pagar será el monto global del contrato para la partida respectiva e incluirá el costo de depreciación, armado, desarmado, mantenimiento y equipamiento de las oficinas, talleres y depósitos.

- OBRAS PRELIMINARES

  - MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

Descripción

En esta actividad se deberá considerar todo el trabajo de suministrar, transportar y administrar la organización constructiva completa al lugar de la obra, incluyendo personal, equipo mecánico, materiales y todo lo necesario para instalar e iniciar el proceso de construcción de la obra. La movilización y desmovilización incluye además, al final de la obra, la remoción de instalaciones y limpieza de sitio, así como el retiro de las instalaciones y equipos.

El sistema de movilización y desmovilización  debe ser tal, que no cause daño a los pavimentos ni a las propiedades de terceros, bajo responsabilidad del Contratista.

La supervisión debe aprobar el equipo llevado a la obra, pudiendo rechazar el que no encuentre satisfactorio para la función por cumplir.

Medición

Este trabajo será objeto de medición estimada, pero será materia de una evaluación e inspección que realizará y aprobará el ingeniero Supervisor y/o Inspector sobre el equipo que movilice el Contratista.

Forma de Pago

El pago de esta partida será de la siguiente manera:

- 50% por movilización del equipo.

- 50% por la desmovilización del mismo.

  - TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO

Descripción

Esta partida incluye todos los trabajos (topográficos, planimétricos y altimétricos), materiales y elementos necesarios para la demarcación de ejes, replanteo del proyecto, eventuales ajustes al mismo, apoyo técnico permanente y control de resultados.

El Replanteo se llevará a cabo localizando por medio de estacas e hilos templados los ejes de la construcción. Se marcarán los ejes y a continuación se marcará las líneas del ancho de las zanjas en armonía con los planos de instalaciones sanitarias, estos ejes deberán ser aprobados por el ingeniero supervisor, antes que se inicie con las excavaciones.

Durante la ejecución de la obra el Contratista deberá llevar un control topográfico permanente, para cuyo efecto contara con los instrumentos de precisión requeridos así como el personal técnico calificado y los materiales necesarios.

Proceso constructivo: se marcara los ejes y PI, referenciandose adecuadamente, para facilitar el trazado y estacado de la vía, se monumentaran los BM en un lugar seguro, para controlar los niveles y cotas.

Unidad de medida

La medición de la presente será por Metro Cuadrado (M2).

Base de pago

No podrán continuar con los siguientes trabajos sin que previamente el supervisor apruebe los trazos. Esta aprobación será necesariamente hecha por escrito, anotándose en el Cuaderno de Obra.

Para el pago se considerará en forma proporcional al avance de la obra y constituirá compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes sociales, materiales, equipo imprevistos y en general todo lo necesario para completar la partida

  - DEMOLICIÓN  DE VEREDAS DE 0.10 M

Descripción

Estas partidas incluyen todos los trabajos, materiales y elementos necesarios para ejecutar las demoliciones de las estructuras existentes.

Los trabajos se efectuarán en forma manual así como también con el uso de compresoras y martillos neumáticos. Los fragmentos que queden en la superficie, así como la porción de base que se adhiera a los mismos, serán retirados fuera de la franja de trabajo.

Durante los trabajos de demolición, se tendrá especial cuidado con las instalaciones existentes de servicios, debiendo el Contratista reparar de inmediato y por su cuenta (de acuerdo con las entidades propietarias o administradoras de los servicios), todo daño que pudiera causarles. Se tendrá especial cuidado en no dañar ni obstruir el funcionamiento de ninguna de las instalaciones de servicios.

Unidad de medida

La medición de la presente partida es por (M3); calculando el volumen del material proveniente de las demoliciones en su posición original.

Bases de pago

Para el pago se considerará el avance obtenido y medido de acuerdo al ítem mencionado anteriormente y constituirá compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes sociales, materiales, equipo imprevistos y en general todo lo necesario para completar la partida.

  - DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES PRECARIAS

Descripción

Esta labor corresponde a la demolición, retiro y eliminación a botadero (de acuerdo a disposiciones municipales) de construcciones realizadas de manera precaria y que en la actualidad invaden la vía pública obstruyendo el trazado y construcción del proyecto, se realizará utilizando mano de obra, herramientas y maquinaria pesada.

Bajo esta partida el material procedente de las demoliciones se trasladará y eliminará en los lugares autorizados por las reglamentaciones municipales vigentes.

Para el desarrollo de esta actividad, el contratista deberá tomar las precauciones necesarias a fin de no dañar elementos de propiedad privada, ni afectar redes de servicio subterráneas, en caso de suceder esto, las reparaciones necesarias correrán por cuenta del contratista.

Los equipos que emplee el contratista en esta actividad deberán tener la aprobación previa del Supervisor y/o Inspector y  ser suficientes para garantizar el cumplimiento de esta especificación y del programa de trabajo.

Las maquinarias y equipos accionados a motor, deberán estar provistos de dispositivos adecuados, de acceso inmediato y perfectamente visible, para que el operario pueda detenerlos rápidamente en caso de urgencia y prevenir toda puesta en marcha intempestiva. Además se proveerá a quienes utilicen las máquinas y equipos de la protección adecuada y cuando sea necesario de protección auditiva.

#### Medición

La unidad de medición es Global (Glb).

Forma de Pago

Los pagos se harán de acuerdo al porcentaje de avance de esta actividad.

- MOVIMIENTO DE TIERRAS

  - EXCAVACION A NIVEL DE LA SUBRASANTE

Descripción

Las excavaciones no deberán exceder las cotas de fondo indicadas en los planos. El fondo de las excavaciones debe quedar totalmente limpio de escombros y desechos.

El material que se saque de las excavaciones, deberá depositarse a una distancia mínima de un metro del borde de la vía, mientras se retira del sitio o mientras se utiliza como material de relleno. Se tomarán las previsiones para evitar polvaredas.

Se tendrá especial cuidado en no dañar, destruir ni obstruir el funcionamiento de alguna de las instalaciones de servicios existentes.

Cabe indicar que todo material de corte correspondiente a una profundidad de 30 cm.  será eliminado, transportado y depositado en un lugar cuya infraestructura este de acuerdo a lo que indica la especificación técnica de las partidas 03.04.00 y 06.01.00.

Consideraciones Generales

Las excavaciones requeridas deben efectuarse de acuerdo a esta sección  y según lo indicado en los planos y lo ordenado por la Supervisión.

La Supervisión aprobará el equipo y el método de construcción que presente el Contratista, de acuerdo con estas especificaciones. El Contratista no podrá iniciar el corte sin previa autorización escrita de la Supervisión, en la cual se definirá el alcance del trabajo por ejecutar y se incluirá la aprobación de los métodos propuestos para hacerlo. Tal autorización no exime al Contratista de su responsabilidad por las operaciones aquí señaladas, ni del cumplimiento de estas especificaciones y de las condiciones pertinentes establecidas en los documentos del Contrato.

Proceso Constructivo: El corte podrá realizarse comprometiendo en lo posible solo el espesor indicado en el Proyecto; teniendo especial cuidado en zonas aledañas a cámaras especiales, estructuras o cualquier instalación de servicio existente sobre la vía.

El equipo a emplear deberá tener características acorde a la zona donde se debe realizar el trabajo, evitando absolutamente el empleo de equipo que pueda deteriorar o causar molestias indebidas a las propiedades y/o vías adyacentes. El Contratista será responsable de todo daño causado, directa o indirectamente, a las personas, al medio ambiente, así como a redes de servicios públicos, o propiedades cuya destrucción o menoscabo no estén previstos en los planos, ni sean necesarios para la ejecución de los trabajos contratados.

En caso de producirse daños de cualquier género, el Contratista deberá realizar las reparaciones por su cuenta y de acuerdo con los propietarios y, con las entidades propietarias o administradoras, en el caso los servicios en referencia. Los trabajos de reparación que hubiera necesidad de efectuar se realizarán en el lapso más breve posible.

Cualquier exceso de corte que se haga por cualquier razón u objeto excepto que lo ordene por escrito la Supervisión, será por cuenta del Contratista.  Todas las excavaciones excedentes deberán rellenarse de acuerdo a lo estipulado en las presentes especificaciones (compactado de acuerdo a la partida de Base) y serán por cuenta del Contratista.

Los trabajos deberán efectuarse en tal forma, que produzcan la menor molestia posible a los habitantes de las zonas próximas a la obra y a los usuarios de las vías materia del Contrato, cuando ésta permanezca abierta al tránsito durante la construcción.

Si los trabajos aquí descritos afectan el tránsito normal en la vía materia del Contrato y en sus intersecciones, el Contratista será el responsable de mantenerlo adecuadamente, y lo que disponga el Gobierno Regional del Callao.

El material cortado se removerá con la cuchilla y se apilará para su carguío y eliminación a botaderos autorizados.

Unidad de medida

El volumen del material se calculará multiplicando el área de su sección transversal vertical por la longitud. Para las partes que se cruzan se computará la intersección una sola vez.

La cantidad de excavación es por M3. de material excavado computado en su posición original.

Bases de pago

Se pagará de acuerdo al avance de esta partida el cual será medido de acuerdo al ítem mencionado anteriormente y constituirá compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes sociales, materiales, equipo imprevistos y en general todo lo necesario para completar la partida.

  - EXCAVACIÓN MANUAL P/VEREDAS (inc. Excav. p/. sardinel)

Descripción

La excavación de las sub rasantes de las veredas se hará de forma manual, de tal manera de obtener las medidas necesarias para la colocación de las distintas capas de material seleccionado para la elaboración de las veredas.

Este trabajo se realizará previo riego de la zona a trabajar y luego de la colocación del cerco de protección con tela de artillería h=3.75. Los trabajos de riego y cerco de protección se encuentran valorizados en otra partida.

Cabe indicar que todo material de corte correspondiente a una profundidad de 30 cm.  será eliminado, transportado y depositado en un lugar cuya infraestructura este de acuerdo a lo que indica la especificación técnica de las partidas 03.04.00 y 06.01.00.

### Medición

La unidad de medición es el metro cúbico (M3) de material excavado de acuerdo al ancho y profundidad requeridas para la construcción de esta partida.

### Forma de Pago

La forma de pago de esta partida será de acuerdo al metrado ejecutado, medido en M3. Dicho pago comprende la compensación total por concepto de Mano de Obra, Materiales, Equipos y Herramientas a utilizar.

  - ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE Dp=15 km.

Descripción

Bajo esta partida se considera el carguío y el transporte del material excedente por demoliciones, procedentes de las diferentes partidas comprendidas en este Proyecto.

Se presentará particular atención al hecho que tratándose que los trabajos se realizan en zona urbana, no deberá apilarse los excedentes en forma tal que ocasionen innecesarias interrupciones a los tránsitos peatonales o vehicular, así como molestias con el polvo que generen las tareas de apilamiento, carguío y transporte que formen parte de la sub-partida.

El destino final de los materiales excedentes, será elegido de acuerdo con las disposiciones y necesidades municipales previa aprobación de la Supervisión.

Consideraciones generales

El equipo para el carguío y para el transporte de excedentes y escombros estará sujetos a la aprobación de la Supervisión y deberán ser suficientes para garantizar el cumplimiento de las exigencias de esta especificación y del programa de trabajo. Deberán estar provistos de los elementos necesarios para evitar contaminación o cualquier alteración perjudicial del material transportado y su caída sobre las vías empleadas para el transporte. Para determinar el volumen de material a eliminar, considerar el esponjamiento del material demolido a 40% mientras que para corte se considera 25%.

Todos los vehículos para el transporte de materiales deberán cumplir con las disposiciones legales referentes al control de la contaminación ambiental. Ningún vehículo de los utilizados por el Contratista podrá exceder las dimensiones y las cargas admisibles por eje y totales fijadas en el Reglamento de Pesos y Dimensión Vehicular para Circulación en la Red Vial Nacional ( D.S. 058-2003-MTC ). Cada vehículo deberá, mediante un letrero visible, indicar su capacidad máxima, la cual no deberá sobrepasarse. Los vehículos encargados del transporte deberán en lo posible evitar circular por zonas urbanas. Además, debe reglamentarse su velocidad, a fin de disminuir las emisiones de polvo al transitar por vías no pavimentadas y disminuir igualmente los riesgos de accidentalidad y de atropellamiento.

Todos los vehículos, necesariamente tendrán que humedecer su carga ( sea piedras o tierra, arena, etc. ) y además, cubrir la carga transportada para evitar la dispersión de la misma. La cobertura deberá ser de un material resistente para evitar que se rompa o se rasgue y deberá estar sujeta a las paredes exteriores del contenedor o tolva, en forma tal que caiga sobre el mismo por lo menos 30 cm. a partir del borde superior del contenedor o tolva.

Todos los vehículos deberán tener incorporado a su carrocería, los contenedores o tolvas apropiados, a fin de que la carga depositada en ellos quede contenida en su totalidad, en forma tal que se evite el derrame, pérdida del material húmedo durante el transporte. Esta tolva deberá estar constituido por una estructura continua que en su contorno no contenga roturas, perforaciones, ranuras o espacios, así también, deben estar en buen estado de mantenimiento.

El equipo de construcción y maquinaria pesada deberá operarse de tal manera que cause el mínimo deterioro a los suelos, vegetación y cursos de agua.

El mantenimiento de los vehículos debe considerar la perfecta combustión de los motores, el ajuste de los componentes mecánicos, balanceo, y calibración de llantas. El lavado de los vehículos deberá efectuarse de ser posible, lejos de las zonas urbanas y de los cursos de agua. Los equipos pesados para la carga y descarga deberán tener alarmas acústicas y ópticas, para operaciones en reverso en las cabinas de operación, no deberán viajar ni permanecer personas diferentes al operador. Se prohíbe la permanencia de personal en la parte inferior de las cargas suspendidas.

Control

Además de la correcta ejecución de los trabajos, se controlará el volumen de material transportado para su valorización correspondiente, de manera que no queden residuos por eliminar.

Unidad de medida

El volumen de la eliminación del material excedente, que se ha producido durante la ejecución de la construcción, se medirá por metro cúbico (M3) en su posición original, aplicándosele un factor de esponjamiento de 40% para el material proveniente de la demolición concreto y 30% para carpeta asfáltica.

Bases de pago

Se pagará de acuerdo al avance de esta partida el cual será medida de acuerdo al ítem mencionado anteriormente y constituirá compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes sociales, materiales, equipo imprevistos y en general todo lo necesario para completar la partida.

  - ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE D0=35 km/VOLQ.

Descripción

Bajo esta partida se considera el carguío y el transporte del material excedente de cortes (los primeros 30 cm de profundidad), procedentes de las diferentes partidas comprendidas en este Proyecto, como por ejemplo los excedentes de corte hasta nivel de sub-rasante.

Se presentará particular atención al hecho que tratándose que los trabajos se realizan en zona urbana, no deberá apilarse los excedentes en forma tal que ocasionen innecesarias interrupciones a los tránsitos peatonales o vehicular, así como molestias con el polvo que generen las tareas de apilamiento, carguío y transporte que formen parte de la sub-partida.

El destino final de los materiales excedentes, será elegido de acuerdo con las disposiciones y necesidades municipales previa aprobación de la Supervisión.

Consideraciones generales

El equipo para el carguío y para el transporte de excedentes y escombros estará sujetos a la aprobación de la Supervisión y deberán ser suficientes para garantizar el cumplimiento de las exigencias de esta especificación y del programa de trabajo. Deberán estar provistos de los elementos necesarios para evitar contaminación o cualquier alteración perjudicial del material transportado y su caída sobre las vías empleadas para el transporte. Para determinar el volumen de material a eliminar, considerar el esponjamiento del material excavado a 25%.

Todos los vehículos para el transporte de materiales deberán cumplir con las disposiciones legales referentes al control de la contaminación ambiental y debido que el material de corte se encuentra contaminado (residuo peligroso) se debe poner énfasis en el cumplimiento de la Ley General de Residuos Sólidos. Ningún vehículo de los utilizados por el Contratista podrá exceder las dimensiones y las cargas admisibles por eje y totales fijadas en el Reglamento de Pesos y Dimensión Vehicular para Circulación en la Red Vial Nacional ( D.S. 058-2003-MTC ). Cada vehículo deberá, mediante un letrero visible, indicar su capacidad máxima, la cual no deberá sobrepasarse. Los vehículos encargados del transporte deberán en lo posible evitar circular por zonas urbanas. Además, debe reglamentarse su velocidad, a fin de disminuir las emisiones de polvo al transitar por vías no pavimentadas y disminuir igualmente los riesgos de accidentalidad y de atropellamiento.

Todos los vehículos, necesariamente tendrán que humedecer su carga (sea piedras o tierra, arena, etc. ) y además, cubrir la carga transportada para evitar la dispersión de la misma. La cobertura deberá ser de un material resistente para evitar que se rompa o se rasgue y deberá estar sujeta a las paredes exteriores del contenedor o tolva, en forma tal que caiga sobre el mismo por lo menos 30 cm. a partir del borde superior del contenedor o tolva.

Todos los vehículos deberán tener incorporado a su carrocería, los contenedores o tolvas apropiados, a fin de que la carga depositada en ellos quede contenida en su totalidad, en forma tal que se evite el derrame, pérdida del material húmedo durante el transporte. Esta tolva deberá estar constituido por una estructura continua que en su contorno no contenga roturas, perforaciones, ranuras o espacios, así también, deben estar en buen estado de mantenimiento.

El equipo de construcción y maquinaria pesada deberá operarse de tal manera que cause el mínimo deterioro a los suelos, vegetación y cursos de agua.

El mantenimiento de los vehículos debe considerar la perfecta combustión de los motores, el ajuste de los componentes mecánicos, balanceo, y calibración de llantas. El lavado de los vehículos deberá efectuarse de ser posible, lejos de las zonas urbanas y de los cursos de agua. Los equipos pesados para la carga y descarga deberán tener alarmas acústicas y ópticas, para operaciones en reverso en las cabinas de operación, no deberán viajar ni permanecer personas diferentes al operador. Se prohíbe la permanencia de personal en la parte inferior de las cargas suspendidas.

Control

Además de la correcta ejecución de los trabajos, se controlará el volumen de material transportado para su valorización correspondiente, de manera que no queden residuos por eliminar.

Unidad de medida

El volumen de la eliminación del material excedente, que se ha producido durante la ejecución de la construcción, se medirá por metro cúbico (M3) en su posición original, aplicándosele un factor de esponjamiento de 25% para el material resultado de la excavación.

Bases de pago

Se pagará de acuerdo al avance de esta partida el cual será medida de acuerdo al ítem mencionado anteriormente y constituirá compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes sociales, materiales, equipo imprevistos y en general todo lo necesario para completar la partida.

3.05 RELLENO CON MATERIAL PRESTADO

Descripción

Este ítem comprende al relleno con material de préstamo proveniente de cantera y será realizado con equipo compactador vibrador tipo plancha de 7 hp en todas las zonas que según lo indicado en los planos, deberán recibir la estructura del pavimento y en las que determine el Proyecto; de acuerdo  a los niveles de la subrasante y las dimensiones mostradas en los planos.

Específicamente, se rellenará teniendo en cuenta el espesor necesario para albergar la estructura de la acera (vereda) de acuerdo al detalle de la misma.

Materiales

El material para este ítem será material proveniente de cantera,  siempre que cumplan con las condiciones de textura y granulometría recomendadas por el supervisor; es decir que no sean suelos demasiado deleznable ni contengan elementos grandes.

Consideraciones Generales

El movimiento de tierras requeridas debe efectuarse de acuerdo a esta sección  y según lo indicado en los planos y lo ordenado por la Supervisión, y en conformidad con las alineaciones, rasantes y dimensiones marcadas en los planos o en la forma que indique el ingeniero Supervisor.

La Supervisión aprobará el equipo y el método de construcción que presente el Contratista, de acuerdo con estas especificaciones. El Contratista no podrá iniciar el relleno sin previa autorización escrita de la Supervisión, en la cual se definirá el alcance del trabajo por ejecutar y se incluirá la aprobación de los métodos propuestos para hacerlo. Tal autorización no exime al Contratista de su responsabilidad por las operaciones aquí señaladas, ni del cumplimiento de estas especificaciones y de las condiciones pertinentes establecidas en los documentos del Contrato.

Proceso Constructivo: El relleno podrá realizarse empleando equipo manual (compactador vibrador tipo plancha de 7 hp) comprometiendo en lo posible solo el espesor indicado en el Proyecto; teniendo especial cuidado en zonas aledañas a cámaras especiales, estructuras o cualquier instalación de servicio existente sobre la acera.

El equipo a emplear deberá tener características acorde a la zona donde se debe realizar el trabajo, evitando absolutamente el empleo de equipo que pueda deteriorar o causar molestias indebidas a las propiedades y/o vías adyacentes. El Contratista será responsable de todo daño causado, directa o indirectamente, a las personas, al medio ambiente, así como a redes de servicios públicos, o propiedades cuya destrucción o menoscabo no estén previstos en los planos, ni sean necesarios para la ejecución de los trabajos contratados.

En caso de producirse daños de cualquier género, el Contratista deberá realizar las reparaciones por su cuenta y de acuerdo con los propietarios y, con las entidades propietarias o administradoras, en el caso los servicios en referencia. Los trabajos de reparación que hubiera necesidad de efectuar se realizarán en el lapso más breve posible.

Cualquier exceso de relleno que se haga por cualquier razón u objeto excepto que lo ordene por escrito la Supervisión, será por cuenta del Contratista.  Todas las excavaciones excedentes deberán rellenarse de acuerdo a lo estipulado en las presentes especificaciones  (compactado de acuerdo a la partida de Base ) y serán por cuenta del Contratista.

Los trabajos deberán efectuarse en tal forma, que produzcan la menor molestia posible a los habitantes de las zonas próximas a la obra y a los usuarios de las vías materia del Contrato, cuando ésta permanezca abierta al tránsito durante la construcción.

Si los trabajos aquí descritos afectan el tránsito normal en la vía materia del Contrato y en sus intersecciones, el Contratista será el responsable de mantenerlo adecuadamente, y lo que disponga el Gobierno Regional del Callao.

CONTROL GEOMÉTRICO

Los rellenos serán realizados por capas que no supere 0.10m que serán ejecutados de acuerdo a las dimensiones mostradas en los planos.

Medición

El relleno de terreno se medirá en METRO CUBICO (M3) y se pagará de acuerdo a lo establecido en el Presupuesto.

Pago

El volumen determinado según el método de medición, será pagado al precio unitario del Contrato por METRO CUBICO ( M3 ), y dicho precio y pago constituirá compensación completa por la remoción, considerando el equipo, mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios para completar el ítem.

- PISTAS

  - PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUBRASANTE DE PISTAS

Descripción

Esta partida comprende el escarificado (de acuerdo al espesor indicado en el estudio de suelos), la compactación y nivelación superficial del terreno sobre el cual se colocará el material de base del pavimento, para lo cual esta superficie se regará, batirá y compactará hasta una densidad del 98% del ensayo del Proctor Modificado. Sobre la superficie nivelada se pasará rodillo liso vibratorio hasta conseguir la compactación indicada.

Dado que la superficie a nivelar y compactar, actuará como la subrasante de las estructuras a construir, se deberá cuidar que ésta se encuentre libre de piedras grandes, residuos vegetales, basura o cualquier elemento que entorpezca su adecuado comportamiento.

Asimismo se denomina capa de subrasante a la capa de 0.3 m de espesor debajo del nivel de subrasante.

Controles.

La compactación será comprobada cada 250 m2 de calzada como máximo  (pero se deberá comprobar en todos los pasajes y calles, aun cuando no se tenga 250 m2 de área de calzada). Se tolerará desniveles con respecto a las cotas indicadas o deducidas del proyecto no mayores a 20 mm.

La supervisión dará conformidad a la subrasante y este requisito deberá ser observado por el contratista previamente a la colocación de las capas de base granular.

Unidad de medida

La medición de la presente partida es por M2 a ser compactado y nivelado en obra calculando el área del terreno ocupada por la estructura.

Bases de pago

No podrán continuar con los siguientes trabajos sin que previamente el supervisor apruebe los niveles. Esta aprobación será necesariamente hecha por escrito, anotándose en el Cuaderno de Obra. Se pagará de acuerdo al avance de la partida y según la medición especificada y constituirá compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes sociales, materiales, equipo imprevistos y en general todo lo necesario para completar la partida. Asimismo se pagara por la compensación total por la preparación y acondicionamiento así como el escarificado, perfilado, riego y compactado final.

  - SUB BASE GRANULAR e = 0.25mt

Descripción

En las zonas donde se indica en los planos, se procederá a colocar y extender el material de sub base, para luego proceder al regado y batido del mismo hasta conseguir una humedad uniforme, la más cercana a la humedad óptima, definida por el ensayo tipo Proctor modificado realizado en una muestra del material de sub base. Finalmente se procederá a la compactación del mismo, haciendo uso para ello de un rodillo compactador vibratorio. Las capas de base tendrán 20 cm. de espesor como máximo.

El material de base consistirá de gravas o gravas arenosas compuestas por partículas duras y durables, con tamaño máximo de 5.00cm (2"). Estará libre de material vegetal y terrones de suelo fino.

El material llenará  los requisitos de alguna de las granulometrías dadas en la siguiente tabla:

Tamiz ASTM			Porcentaje que pasa en peso

A(1)		   B		   C		   D

---------------------------------------------------------------------------------------

2"			100		100		   -		   -

1"			   -		75-95		100		100

3/8"			30-65		40-75		50-85		60-100

# 4			25-55		30-60		35-65		50-85

# 10			15-40		20-45		25-50		40-70

# 40			8-20		15-30		15-30		25-45

# 200			2-8		5-15		5-15		8-15

Deberá cumplir con las siguientes exigencias Físicas y Mecánicas:

C.B.R. de la base			80% mínimo

Límite líquido			25% máximo

Índice de plasticidad		NP

Equivalente de arena		50 mínimo

Desgaste por Abrasión		50% máximo

El material de sub base deberá ser compactado primordialmente según lo indicado en el estudio de suelos, es decir 100% de la Máxima Densidad Seca del Proctor Modificado.

- Cuando menos del 30% del material es retenido en la malla ¾”:

- Si se tiene más del 12% de finos, deberá compactarse a una densidad mayor o igual al 90% de la Máxima Densidad Seca  del Ensayo de Compactación tipo Proctor Modificado (ASTM D 1557), en todo su espesor.

- Si se tiene menos del 12% de finos, deberá compactarse a una densidad no menor del 95% de la Máxima Densidad Seca del Ensayo de Compactación tipo Proctor Modificado (ASTM D 1557) en todo su espesor.

- Cuando más del 30% del material es retenido en la malla ¾”:

- Si el porcentaje de finos es menor o igual que 15%, deberá compactarse a una densidad relativa (ASTM D 4254), no menor del 70%.

- No será recomendable la utilización de materiales con más de 15% de finos, salvo que se sustenten los métodos de compactación y control.

Deberán realizarse controles de compactación a razón necesariamente de un control por cada 250 m2 como máximo (se deberá considerar cuando menos un ensayo en la calle que no llegue a dicha área).

Control

El control de esta actividad consistirá en verificar lo indicado respecto a la granulometría y a las condiciones físicas y  mecánicas del material, según se indica en esta especificación. Así mismo, se deberá controlar la toma de ensayos y el número de muestras para control de compactación según se ha descrito.

Unidad de medida

La medición de la presente partida es por m2 en obra calculando el área del terreno ocupada por el material de base siempre que cuente con los resultados de control satisfactorios.

Bases de pago

No podrán continuar con los siguientes trabajos sin que previamente el supervisor apruebe los niveles y la compactación. Esta aprobación será necesariamente hecha por escrito, anotándose en el Cuaderno de Obra.

El pago será realizado según el avance de la partida de acuerdo a lo indicado en el método de medición y constituirá compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes sociales, materiales, equipo imprevistos y en general todo lo necesario para completar la partida.

  - BASE GRANULAR e = 0.15 mt

Descripción

En las zonas donde se indica en los planos, se procederá a colocar y extender el material de base, para luego proceder al regado y batido del mismo hasta conseguir una humedad uniforme, la más cercana a la humedad óptima, definida por el ensayo tipo Proctor modificado realizado en una muestra del material de base. Finalmente se procederá a la compactación del mismo, haciendo uso para ello de un rodillo compactador vibratorio. Las capas de base tendrán 20 cm. de espesor como máximo.

El material de base consistirá de gravas o gravas arenosas compuestas por partículas duras y durables, con tamaño máximo de 3.75cm (1 1/2"). Estará libre de material vegetal y terrones de suelo fino.

El material llenará  los requisitos de alguna de las granulometrías dadas en la siguiente tabla:

Tamiz ASTM			Porcentaje que pasa en peso

A(1)		   B		   C		   D

---------------------------------------------------------------------------------------

2"			100		100		   -		   -

1"			   -		75-95		100		100

3/8"			30-65		40-75		50-85		60-100

# 4			25-55		30-60		35-65		50-85

# 10			15-40		20-45		25-50		40-70

# 40			8-20		15-30		15-30		25-45

# 200			2-8		5-15		5-15		8-15

Deberá cumplir con las siguientes exigencias Físicas y Mecánicas:

C.B.R. de la base			80% mínimo

Límite líquido			25% máximo

Índice de plasticidad		NP

Equivalente de arena		50 mínimo

Desgaste por Abrasión		50% máximo

El material de sub base deberá ser compactado primordialmente según lo indicado en el estudio de suelos, es decir 100% de la Máxima Densidad Seca del Proctor Modificado.

- Cuando menos del 30% del material es retenido en la malla ¾”:

- Si se tiene más del 12% de finos, deberá compactarse a una densidad mayor o igual al 90% de la Máxima Densidad Seca  del Ensayo de Compactación tipo Proctor Modificado (ASTM D 1557), en todo su espesor.

- Si se tiene menos del 12% de finos, deberá compactarse a una densidad no menor del 95% de la Máxima Densidad Seca del Ensayo de Compactación tipo Proctor Modificado (ASTM D 1557) en todo su espesor.

- Cuando más del 30% del material es retenido en la malla ¾”:

- Si el porcentaje de finos es menor o igual que 15%, deberá compactarse a una densidad relativa (ASTM D 4254), no menor del 70%.

- No será recomendable la utilización de materiales con más de 15% de finos, salvo que se sustenten los métodos de compactación y control.

Deberán realizarse controles de compactación a razón necesariamente de un control por cada 250 m2 como máximo (se deberá considerar cuando menos un ensayo en la calle que no llegue a dicha área).

Control

El control de esta actividad consistirá en verificar lo indicado respecto a la granulometría y a las condiciones físicas y  mecánicas del material, según se indica en esta especificación. Así mismo, se deberá controlar la toma de ensayos y el número de muestras para control de compactación según se ha descrito.

Unidad de medida

La medición de la presente partida es por m2 en obra calculando el área del terreno ocupada por el material de base siempre que cuente con los resultados de control satisfactorios.

Bases de pago

No podrán continuar con los siguientes trabajos sin que previamente el supervisor apruebe los niveles y la compactación. Esta aprobación será necesariamente hecha por escrito, anotándose en el Cuaderno de Obra.

El pago será realizado según el avance de la partida de acuerdo a lo indicado en el método de medición y constituirá compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes sociales, materiales, equipo imprevistos y en general todo lo necesario para completar la partida.

  - IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA

Descripción

Esta partida se refiere al suministro y aplicación de material bituminoso a la superficie de una base  de la vía preparada con anterioridad de acuerdo con las especificaciones y de conformidad con los planos y según fuera determinado por el Supervisor.

El objetivo de esta actividad es lograr una penetración de asfalto en el material de base previo a la colocación de la carpeta asfáltica.

Materiales:  El material bituminoso a utilizar debe ser según la penetración que se logre en un tramo de prueba:

- Asfalto Cut- back grado MC-30 o MC-70, que cumpla con los requisitos de calidad especificados por la norma M-82-42 de la AASTHO (asfalto de tipo curado medio).

- Asfalto Cut-back grado RC-250  que cumpla con los requisitos de calidad especificados por la norma AASTHO M-81 (asfaltos tipo curado rápido), en caso se requiera un tipo de curado medio, este asfalto podrá ser mezclado en proporción adecuada con kerosene industrial de modo de obtener viscosidad de tipo Cut-back de curado medio para fines de imprimación.

Equipo: El equipo para la colocación de la imprimación debe estar compuesto de una barredora, un ventilador mecánico de aire (aire comprimido), una unidad calentadora para el material  bituminoso (cocina asfáltica), y un distribuidor de presión.

- Las escobillas barredoras giratorias deben ser tales que permitan la revolución de la escobillase regule con relación al progreso de la operación, debe permitir además el ajuste y mantenimiento de la escobilla  con relación al barrido de la superficie y debe tener elementos tales que sean suficientemente rígidos para limpiar la superficie sin disturbarla. Las escobillas mecánicas deben ser tales que ejecuten la operación de limpieza en forma aceptable sin cortar rayar o dañar la superficie.

- El ventilador deberá estar montado en llantas neumáticas, además debe ser capaz de ser ajustado de manera tal que limpie sin llegar a cortar la superficie y que sople el polvo de la vía hacia afuera.

- La cocina asfáltica debe tener una capacidad adecuada de tal manera que caliente el material por medio de la circulación del vapor de agua o aceite a través de serpentines en un tanque o haciendo circular este material alrededor de un sistema de serpentines precalentados o a través de serpentines o cañerías encerradas dentro de un recinto de calefacción. La unidad de calefacción debe estar construida de tal manera que evite el contacto directo entre las llaves del quemador y la superficies de los serpentines, cañerías o del recinto de calefacción de manera que el material bituminoso circule sin dañarse. Se tomarán las medidas de seguridad necesarias para evitar incendios.

- Los distribuidores a presión  usados para aplicar el material bituminoso al igual que los tanques de almacenamiento deben estar montados en camiones o traileres en buen estado , equipados con llantas neumáticas diseñadas de tal manera que no dejen huellas o dañen la superficie del camino. Estos camiones o traileres deben tener suficiente potencia como para mantener una cierta velocidad durante la operación. La velocidad del camión calculada con el velocímetro debe registrarse en una unidad completamente separada e instalada con una escala graduada de tamaño grande y con unidades tales que la velocidad de aproximación pueda ser determinada dentro de los límites de aproximación de 3 m/min. Las escalas deben estar localizadas de tal manera que sean leídas con facilidad por el operador del distribuidor en todo momento.

El conducto esparcidor y las boquillas deben ser construidas de manera tal que se evite la obstrucción de las mismas durante la operación intermitentes y además estar provistas de una llave que corte inmediatamente la distribución del asfalto cuando este cese. Esto para evitar que gotee desde el conducto esparcidor.

La capacidad de la bomba de distribución de la unidad matriz debe ser mayor que 250 galones por minuto y deben estar equipadas con un conducto de desvío hacia el tanque del suministro además de ser capaces de distribuir un flujo uniforme y constante de material bituminoso a través de las boquillas y que tenga suficiente presión que asegure una aplicación uniforme.

El distribuidor debe funcionar de tal manera que asegure el material bituminoso con una presión de 0.02 Gl x m2 dentro de un rango de cantidades de distribución entre 0.06 y 2.4 Gl/m2. Este distribuidor además debe estar equipado con un sistema de calentamiento de material bituminoso que asegure una temperatura uniforme dentro de la masa total del material bajo control eficiente y positivo se deben proveer medios adecuados que indiquen permanentemente la temperatura del material; por este motivo el termómetro se colocará de tal manera que no entre en contacto con el tubo calentador.

Requisitos del clima: La imprimación será aplicada solamente cuando la temperatura atmosférica se encuentre por encima de los 15º, la superficie del camino razonablemente seca y las condiciones climáticas sean favorables según la apreciación del supervisor.

Preparación de la Superficie:  La superficie de la base debe estar topográficamente conforme con los alineamientos, gradientes y secciones típicas mostradas en los planos y según especificaciones técnicas. Debe tomarse las precauciones para que antes de la imprimación, todo material suelto o extraño sea eliminado con la barredora mecánica, el soplador mecánico u otro método.

Aplicación de la Capa de Imprimación: El bitumen componente de la imprimación debe ser aplicado sobre la base completamente limpia por un distribuidor a presión que cumpla con los requisitos mencionados anteriormente.

El material se debe aplicar en forma uniforme a la temperatura y a la velocidad adecuada y la temperatura de riego estará entre los 60º y 100" con una penetración mínima de 5mm en la base granular).

El riego de imprimación debe ser aplicado por el distribuidor a lo largo de un borde explícitamente marcado a fin de mantener una línea recta de aplicación.

Inmediatamente después de la imprimación esta capa deberá ser protegida por avisos y barricadas durante un período mínimo de 24 horas.

Protección de las estructuras adyacentes: La superficie de todas las estructuras debe ser protegidas de tal manera que se evitan salpicaduras o manchas. Si esto ocurre el contratista deberá retirar el material y reparar el daño ocasionado.

Apertura al tráfico y mantenimiento: Después de 24 horas de aplicada la capa de imprimación se deberá hacer una revisión del trabajo a fin de verificar que la capa haya penetrado completamente en la superficie de la base ya que si el clima es frío y no ha permitido esta operación, se deberá esperar un período mas largo. Así mismo si hay algún exceso de material bituminoso este deberá ser retirado usando arena u otro material aprobado que lo absorba tal y como lo indique el supervisor antes de que se reanude al trafico propio de la obra.

El contratista deberá conservar la superficie imprimada hasta que la capa superficial sea colocada. La conservación consiste en extender una cantidad adicional de arena u otro material aprobado necesario para evitar la adherencia de la capa de imprimación con material bituminoso adicional. Si hubiera alguna área o superficie que resulte dañada será preparada antes que se aplique la capa superficial.

Control

Se verificará la cantidad de líquido asfáltico aplicado, así como se exigirá la certificación del tipo de asfalto empleado.

Unidad de medida

La unidad de medición es el metro cuadrado (M2)

Bases de pago

El precio unitario incluye todos los componentes del costo que sean necesarios para efectuar, completamente y a satisfacción, las tareas descritas en esta partida y otras que sean necesarias aún cuando no estuvieran indicadas explícitamente en esta especificación. Sin carácter limitativo los componentes del costo aludidos son: mano de obra, leyes sociales, equipo, herramientas, materiales, insumos, impuestos, tasas o similares que no sean el IGV de la facturación del contratista, e imprevistos, entre otros. Se pagará en función al avance de la partida.

  - CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE 2”

Descripción

Se refiere a la capa de concreto asfáltico que se colocará sobre una superficie debidamente imprimada o que hubiera recibido el riego de liga establecido en los planos del proyecto.

Composición de las mezclas:

El concreto asfáltico se compondrá de agregados minerales gruesos, agregados finos, filler mineral y material bituminoso.

Antes de iniciar la obra, el Contratista someterá al supervisor, para su aprobación escrita, la fórmula de mezcla que propone utilizar.  Esta fórmula se presentará estipulando un porcentaje definido y único de agregados que pasen por cada uno de los tamices especificados, una temperatura definida y única a la cual la mezcla será colocada sobre la base, debiendo todos estos detalles encontrarse dentro de los regímenes fijados para la composición general de los agregados y los límites de temperatura

El agregado a emplear tendrá una granulometría comprendida dentro de los siguientes rangos:

Malla			Porcentaje que pasa acumulado

¾”					  100

½”					80-100

3/8”					70-90

Nº4					50-70

Nº8					35-50

Nº30					18-30

Nº50					13-23

Nº100					  8-16

Nº200				  4-10

La fracción retenida entre dos tamices sucesivos no podrá ser menor del 4% del total.

Se adoptará el Método Marshall, para verificar las condiciones de vacíos y estabilidad, debiendo satisfacerse los siguientes valores:

% de Vacío = 3 a 5%

Estabilidad  =  500 Lbs (mínima)

Las tolerancias admitidas en las mezclas son las siguientes:

-	Material que pasa por el tamiz de ¾” 		+- 4%

-	Material comprendido entre tamices de 3/8” y Nº200		+- 4%

-	Material que pasa por el tamiz Nº 200		+- 1%

-	Asfalto		+- 0.3%

-	Temperatura de la mezcla entregada en la Obra		+- 20ºF

Materiales de Concreto Asfáltico: Los materiales deberán estar de acuerdo con las exigencias siguientes:

Agregados Minerales Gruesos: La  porción de los agregados retenida en la Malla Nº 8 se designará agregado grueso y se compondrá de piedras o gravas trituradas. Solo se podrá utilizar un tipo único de agregado grueso, excepto en el caso en que el Supervisor autorice por escrito algún cambio.

La piedra o grava triturada deberá ser limpia, compacta y durable, carente de suciedad u otras materias inconvenientes y deberá tener un desgaste no mayor de 40% a 500 revoluciones al ensayarse por el método AASHO T-96.

Al ser sometidas a 5 ensayos alternativos de resistencia mediante sulfatos de sodio empleando el método AASTHO T-104, no podrá tener una pérdida de peso mayor de 12%.

Cuando se utilice grava triturada, no menos de un 50% en peso de las partículas retenidas en el tamiz Nº4, deberá una cara fracturada como mínimo.

Agregados minerales finos: La porción de agregados que pasa la malla Nº 8 se designará como agregado fino y podrá estar compuesta por arena natural, tamizados de piedra o de una combinación de ambos.

Solamente se podrá usar cerniduras de piedra calcárea cuando se emplee una cantidad igual de arena natural.

Los agregados finos deberán estar constituidos por granos limpios, compactos, angulares y de superficie rugosa, carentes de terrones de arcilla u otras sustancias inconvenientes.

Relleno mineral (Filler):  El material de relleno de origen mineral que sea necesario emplear, se compondrá de polvo calcáreo, roca dolomítica, cemento Pórtland u otros elementos no plásticos provenientes de fuentes de origen aprobadas por el Supervisor.

Estos materiales deberán carecer de materias extrañas, serán secos y libres de terrones, y cuando sean ensayados en el laboratorio deberán cumplir las siguientes exigencias granulométricas:

Tipo de Tamiz		Porcentaje en peso que pasa por los

Tamices de abertura cuadrada AASHO T-37

Nº30							100

Nº80						       95 – 100

Nº200					       65 – 100

Material Bituminoso: El material bituminoso a emplear será un cemento asfáltico ya sea natural o producto del petróleo, de penetración 60 – 70 y que cumpla las exigencias para asfalto.

Fuentes de Provisión o Canteras: Las fuentes de origen de los agregados y relleno mineral deberán ser aprobadas por el Supervisor antes de proceder a la entrega de dichos materiales.

Construcción:

Limitaciones Climáticas: Las mezclas se colocarán únicamente cuando la superficie a  tratar se encuentre seca, la temperatura atmosférica a la sombra sea superior a 10ºC y el tiempo no estuviera nublado ni lluvioso.

Condiciones previas al inicio de los Trabajos: Ningún trabajo podrá realizarse cuando se carezca de suficientes medios de transporte, equipo de terminación, mano de obra o exista una inadecuada distribución de agregados para asegurar una marcha de las obras a un régimen superior al 60% de la capacidad productora de la planta mezcladora.

Equipo para Transporte y Colocación: Los camiones para el transporte de mezclas bituminosas, deberán contar con tolvas herméticas, limpias y lisas, de metal, que hayan sido cubiertas por una pequeña cantidad de agua jabonosa, fuel oil, rebajado, aceite de parafina o solución  de cal, para evitar que la mezcla se adhiera a las cajas.

Cada carga de mezcla se cubrirá con formas u otro material adecuado, de tamaño suficiente para proteger la mezcla contra las inclemencias del tiempo. Todo camión que produzca una segregación excesiva de material, debido a su suspensión elástica u otros factores que contribuyen a ello, que acuse pérdidas de aceite en cantidades perjudiciales o que produzca demoras indebidas, será retirado del trabajo cuando el Supervisor así lo ordene, hasta que haya sido corregido el defecto señalado.

Cuando fuere necesario para lograr que el camión entregue la mezcla con la temperatura especificada, la tolva será aislada para poder obtener la temperatura de trabajo de la mezcla y todas sus capas deberán asegurarse firmemente.

El equipo para la distribución y terminación comprenderá una pavimentadora mecánica o automática, aprobada, capaz de distribuir y terminar la mezcla de acuerdo con los alineamientos, pendientes y perfil tipo de obra exigidos.

La pavimentadora estará provista de embudos y tornillos de distribución reversible, para lograr colocar la mezcla en forma pareja.  La pavimentadora estará equipada también con dispositivos de manejo, rápidos y eficientes, y dispondrán de velocidad en marcha atrás y adelante.

La pavimentadora empleará dispositivos mecánicos, tales como enrasadoras y brazos de emparejamiento u otros dispositivos compensatorios, para mantener la exactitud de las pendientes y confinar los bordes del pavimento dentro de sus líneas sin uso de encofrados laterales fijos.

El conjunto será ajustable para permitir la obtención de la forma del perfil tipo de obra fijado, y será diseñado y operado de tal manera que se pueda colocar el espesor por metro cuadrado.

Si se comprueba durante la construcción, que el equipo de distribución y terminación usado deja en el pavimento fisuras, zonas dentadas u otras irregularidades, que no puedan ser corregidas satisfactoriamente con las operaciones programadas, el uso de dicho equipo será suspendido, debiendo el Contratista sustituirlo por otro que efectúe en forma satisfactoria los trabajos de distribución y terminación del pavimento.

El equipo de compactación comprenderá como mínimo, un rodillo metálico y uno del tipo neumático autopropulsado. También podrá utilizarse rodillos de tres ruedas lisas u otro similar que resulte satisfactorio  para el Supervisor. No se permitirá el uso de un equipo que produzca una trituración de los agregados.

Preparación del material bituminoso: El material bituminoso será calentado a la temperatura que permita una viscosidad comprendida entre 75 y 155 SSF (Según carta viscosidad - temperatura), método ASTM  D-2493.

El cemento asfáltico no será usado mientras esté espumoso ni cuando tenga una temperatura mayor de 350 º F (117º C).

Preparación de los Agregados minerales: Los agregados minerales para la mezcla serán secados y calentados en la planta antes de ser colocados en la mezcladora.

Las llanas empleadas para el secado y calentamiento de los agregados se regularán convenientemente para evitar daños a los mismos y la formación de una capa espesa de hollín sobre ellos.

Los agregados deberán ser calentados a la temperatura más baja posible que al combinarse con el asfalto produzca una mezcla con una temperatura entre 107º C y 176º C. Dicha temperatura no podrá ser menor a la exigida para obtener una impregnación total y una distribución uniforme de los agregados.

Los agregados inmediatamente después de su calentamiento, serán tamizados en tres o más fracciones y transportados a cajones de almacenamiento separados, listos para la dosificación y mezclado con el material bituminoso.

Preparación de la mezcla: El material bituminoso será medido e introducido en la mezcladora, en las cantidades fijadas por la fórmula de mezcla de obra. Cuando se use una planta de operación intermitente, los agregados se mezclarán es estado seco y luego se distribuirá sobre los mismos la cantidad establecida de material bituminoso; el conjunto será mezclado por un período no inferior a 45 segundos. El tiempo total de mezclado se determinará por el método del pesaje, usando la fórmula siguiente:

C

T	=	---------

P

Donde:

T = tiempo de mezclado en seg

C = capacidad de la mezcladora en Kg

P = producción de la mezcladora en Kg/seg

Transporte y Entrega de la Mezcla:  La mezcla será transportada desde la planta mezcladora hasta su punto de uso, por medio de vehículos adecuados. No se admitirá la entrega de medios adecuados de iluminación

Distribución, Colocación Compactación y Acabado: Al llegar al lugar de uso, la mezcla será distribuida en el espesor acotado, conforme al perfil tipo de obra que se quiera lograr, haciéndolo ya sea sobre el ancho total de la calzada o en su ancho particular practicable.

Inmediatamente después que la mezcla haya sido repartida y emparejada, la superficie será verificada, nivelando todas las irregularidades comprobadas en la misma, compactándola intensa y uniformemente por medio de rodillos.

El compactado se hará con rodillos metálicos y neumáticos (en ese orden) y se efectuará en forma continua hasta que el rodillo no deje marca en la superficie colocada.

Las operaciones de compactación comenzarán por los costados y progresarán gradualmente hacia el centro, excepto en curvas sobre elevadas, donde el proceso se iniciará en el borde inferior y avanzará hacia el superior, siempre en sentido longitudinal. Este proceso se hará cubriendo uniformemente cada huella anterior de pasada del rodillo, según órdenes que debe impartir el ingeniero inspector y hasta que toda la superficie haya quedado compactada.

Procedimientos de compactación que difieren del indicado, podrán ser dispuestos por el Ingeniero Inspector, cuando las circunstancias así lo requieran.

Cualquier desplazamiento de la mezcla que se produzca a consecuencia del cambio de dirección del rodillo o por alguna otra causa, será corregido enseguida mediante el uso de rastras y la adición de mezcla fresca, cuando fuese necesario.

Se deberá evitar durante la compactación el desplazamiento del alineamiento y variaciones de las pendientes de los bordes de la calzada.

Para evitar la adhesión de la mezcla a las ruedas del rodillo, estas serán mantenidas húmedas, pero no se permitirá un exceso de agua.

A lo largo de sardineles, rebordes u otros sitios inaccesibles para el rodillo, la mezcla será compactada con pisones a mano, calientes, o con apisonadoras mecánicas que tengan una compresión equivalente.

En toda la superficie de un pie cuadrado o mas que acuse un exceso o deficiencia de material bituminoso, se deberá retirar el material y reemplazarlo por material nuevo. Todos los puntos, juntas elevadas, depresiones o abolladuras serán corregidas.

En la formación de juntas se tomarán las medidas necesarias para que exista una adecuada ligazón con la nueva superficie en todo el espesor de la capa. No se colocará sobre el material previamente compactado, a menos que el borde sea vertical o haya sido cortado formando una cara vertical.

Requisitos de Espesor y Peso:  La obra terminada no podrá variar del espesor indicado en los planos en mas de ¼ de pulgada.

La colocación de material medido en peso por metro cuadrado no podrá variar de mas de un 10% del régimen fijado.

Protección de la Carpeta Asfáltica: Las áreas de una obra recién terminada serán protegidas contra toda clase de tránsito hasta que la mezcla se haya endurecido convenientemente por enfriamiento. En ningún caso, la obra será habilitada al tránsito antes de 6 horas después de la terminación del pavimento, a menos que el Supervisor autorice acortar dicho período.

Controles

Control de Producción en planta

Los controles a efectuarse durante los días de producción de la mezcla asfáltica en caliente serán los siguientes:

Granulometría de los agregados en planta (1ensayo/ tolva/ por día)

Verificación del caudal establecido para los agregados a fin de obtener la mezcla deseada (previo al inicio de la producción de cada día)

De la temperatura de los agregados, del cemento asfáltico y de la mezcla (permanentemente)

Proporción de cemento asfáltico y granulometría de la mezcla asfáltica elaborada (1 ensayo/ volquete/ 2 ó 3 veces diarias).

Características Marshall de la mezcla asfáltica utilizando el método ASTM D-2041 (1 ensayo/ volquete/ 2 ó 3 veces diarias)

Control de la colocación.

(1) Compactación

Las determinaciones de densidad de la capa compactada se realizarán en una proporción de cuando menos una (1) por cada doscientos cincuenta metros cuadrados (250 m 2 ) y los tramos por aprobar se definirán sobre la base de un mínimo de seis (6) determinaciones de densidad. Los sitios para las mediciones se elegirán de acuerdo al anexo N°1 "Proceso Aleatorio para seleccionar la ubicación de puntos de muestreo azar.

La densidad media del tramo (Dm) deberá ser, cuando menos, el noventa y ocho por ciento (98%) de la media obtenida al compactar en el laboratorio con la técnica Marshall, las cuatro (4) probetas por jornada de trabajo (De), que se indicaron en la Subsección 410.18(e)(1) de esta especificación.

Dm > 0,98 De

Además, la densidad de cada testigo individual (Di) deberá ser mayor o igual al noventa y siete por ciento (97%) de la densidad media de los testigos del tramo (Dm).

Di > 0,97 Dm

El incumplimiento de alguno de estos dos requisitos implica el rechazo del tramo por parte del Supervisor.

La toma de muestras testigo se hará de acuerdo con norma MTC E 509 y las densidades se determinarán por alguno de los métodos indicados en las normas MTC E 506, MTC E 508 Y MTC E 510.

(2) Espesor

Sobre la base de los tramos escogidos para el control de la compactación, el Supervisor determinará el espesor medio de la capa compactada (em), el cual no podrá ser inferior al de diseño (ed).

em > ed

Además, el espesor obtenido en cada determinación individual (ei), deberá ser, cuando menos, igual al noventa y cinco por ciento (95%) del espesor de diseño.

ei > 0.95 ed

El incumplimiento de alguno de estos requisitos implica el rechazo del tramo.

(3) Lisura

La superficie acabada no podrá presentar zonas de acumulación de agua, ni irregularidades mayores de cinco milímetros (5 mm) en capas de rodadura o diez milímetros (10 mm) en capas de base y bacheos, cuando se compruebe con una regla de tres metros (3 m) colocada tanto paralela como perpendicularmente al eje de la vía, en los sitios que escoja el Supervisor, los cuales no podrán estar afectados por cambios de pendiente.

(4) Textura

En el caso de mezclas compactadas como capa de rodadura, el coeficiente de resistencia al deslizamiento (MTC E 1004) luego del curado de la mezcla deberá ser, como mínimo, de cuarenta y cinco centésimas (0.45) en cada ensayo individual, debiendo efectuarse un mínimo de dos (2) pruebas por jornada de trabajo.

Unidad de medida

La unidad de medida es el metro cuadrado (M2).

Bases de pago

El precio unitario incluye todos los componentes del costo que sean necesarios para efectuar, completamente y a satisfacción, las tareas descritas en esta partida y otras que sean necesarias, aún cuando no estuvieran indicadas explícitamente en esta especificación. Sin carácter limitativo los componentes del costo aludidos son: mano de obra, leyes sociales, equipo, herramientas, materiales, insumos, impuestos, tasas o similares que no sean el IGV de la facturación del contratista, pago de peajes, derechos de uso de botaderos, e imprevistos, entre otros.

El pago se hará de acuerdo al avance de la partida.

- VEREDAS

  - ESCARIFICACION, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN (Manual) DE LA SUB RASANTE

Descripción

Corresponde a la capa superior el suelo natural de cimentación, que será nivelada, perfilada y compactada; capa que servirá de apoyo a las diferentes capas de la vereda a proyectarse. durante la preparación de la sub rasante se deberá eliminar los suelos con alto contenido de materia orgánica.

Una vez culminado el corte, se procederá a la nivelación, escarificado y densificación de la superficie obtenida, con potencia mínima de 0.20m. El material se deberá compactar al 98% de la máxima Densidad del Ensayo Proctor Modificado y al óptimo contenido de humedad. en el caso de las veredas la preparación de la sub rasante debe tener un espesor de tratamiento mínimo de 15cm.

Encima de la superficie con el material debidamente densificado se procederá a colocar los materiales que conformarán los otros elementos para las veredas.

Eliminación de material no aceptable. Todo material blando o inestable en la sub rasante que no es factible de compactar será removido hasta la profundidad que señale el supervisor. Los pedrones o rocas serán retirados o rotos a una profundidad no menor de 0.30 m debajo de la superficie de la sub rasante. Además se eliminarán raíces, hierbas, materia orgánica, desmonte basura, etc. Las áreas en las que se elimine el material y todas las áreas bajas, huecos y depresiones serán rellenadas con material propio o de préstamo aprobado por la supervisión hasta los alineamientos y cotas indicadas o deducidas del perfil longitudinal y secciones del proyecto.

Escarificación

Luego de la eliminación del material no aceptable se efectuará la escarificación y batido en los espesores definidos como sub rasante para el caso de veredas y pistas. El objeto de esta actividad es obtener una mezcla uniforme y asegurar una compactación adecuada. Se eliminarán partículas mayores a 2.5”.

Compactación.

Después de que la superficie haya quedado nivelada y perfilada se procederá a la distribución de agua mediante cisternas dotadas de dispositivos adecuados para el riego uniforme de modo tal de obtener una humedad muy próxima a la “humedad óptima” definida por el ensayo proctor modificado obtenido en el laboratorio para muestras representativas del suelo de sub rasante por ningún motivo la humedad excederá al 2% del contenido de humedad óptimo. La humedad del material deberá ser uniforme antes del compactado, y si así se requiere se regará durante el compactado, previa coordinación con la supervisión.

La compactación empezará desde los bordes hacia adentro debiéndose asegurar una compactación uniforme de por lo menos el 98% de la máxima densidad seca del Proctor modificad, AASHTO  T – 180. En este caso se emplearán rodillos lisos vibratorios. De encontrarse lugares de difícil acceso se empleará plancha vibratoria.

Controles.

La compactación será comprobada cada 100 m2 de vereda,primordialmente según lo indicado en el estudio de suelos. Se tolerará desniveles con respecto a las cotas indicadas o deducidas del proyecto no mayores a 10 mm.

La supervisión dará conformidad a la sub rasante y este requisito deberá ser observado por el contratista previamente a la colocación de las capas de base granular.

Medición

La unidad de medida es el Metro cuadrado (M2) de las áreas de pistas.

Forma de Pago

El precio unitario incluye todos los componentes del costo que son necesarios para efectuar completamente y a satisfacción, las tareas descritas en la presente partida y otras que fueran necesarias aún no estuvieran indicadas explícitamente en la presente especificación. Sin carácter limitativo los componentes del costo aludidos son: mano de obra, leyes sociales, equipo, herramientas, materiales, insumos, impuestos, tasas o similares que no sean el IGV de la facturación del contratista.

Los pagos se harán de acuerdo al avance de la partida.

  - SUB BASE GRANULAR DE e=0.10 M

Descripción

En las zonas donde se indica en los planos, se procederá a colocar y extender el material de la sub base, para luego proceder al regado y batido del mismo hasta conseguir una humedad uniforme, la más cercana a la humedad óptima, definida por el ensayo tipo Proctor modificado realizado en una muestra del material de base. Finalmente se procederá a la compactación del mismo, haciendo uso para ello de un compactador vibratorio. Las capas de base tendrán 15 cm. de espesor como máximo.

El material de base consistirá de gravas o gravas arenosas compuestas por partículas duras y durables, con tamaño máximo de 5.00cm (2"). Estará libre de material vegetal y terrones de suelo fino.

El material llenará  los requisitos de alguna de las granulometrías dadas en la siguiente tabla:

Tamiz ASTM			Porcentaje que pasa en peso

A		   B		   C		   D

---------------------------------------------------------------------------------------

2"			100		100		   -		   -

1"			   -		75-95		100		100

3/8"			30-65		40-75		50-85		60-100

# 4			25-55		30-60		35-65		50-85

# 10			15-40		20-45		25-50		40-70

# 40			8-20		15-30		15-30		25-45

# 200			2-8		5-15		5-15		8-15

Deberá cumplir con las siguientes exigencias Físicas y Mecánicas:

C.B.R. de la base			80% mínimo

Límite líquido			25% máximo

Índice de plasticidad		NP

Equivalente de arena		50 mínimo

Desgaste por Abrasión		50% máximo

El material de sub base deberá ser compactado primordialmente según lo indicado en el estudio de suelos, es decir 100% de la Máxima Densidad Seca del Proctor Modificado.

Deberán realizarse controles de compactación a razón necesariamente de un control por cada 50ml como máximo.

Control

El control de esta actividad consistirá en verificar lo indicado respecto a la granulometría y a las condiciones físicas y  mecánicas del material, según se indica en esta especificación. Así mismo, se deberá controlar la toma de ensayos y el número de muestras para control de compactación según se ha descrito.

Método de medición

La medición de la presente partida es por m2 en obra calculando el área del terreno ocupada por el material de base.

# Bases de pago

El pago de la partida se realizará de acuerdo al avance realizado, previa aprobación del supervisor, este pago constituirá compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes sociales, materiales, equipo imprevistos y en general todo lo necesario para completar la partida.

  - BASE GRANULAR e=0.10 m - VEREDAS

DESCRIPCIÓN

En las zonas donde se indica en los planos, se procederá a colocar y extender el material de base, para luego proceder al regado y batido del mismo hasta conseguir una humedad uniforme, la más cercana a la humedad óptima, definida por el ensayo tipo Proctor modificado realizado en una muestra del material de base. Finalmente se procederá a la compactación del mismo, haciendo uso para ello de un compactador vibratorio. Las capas de base tendrán 15 cm. de espesor como máximo.

El material de base consistirá de gravas o gravas arenosas compuestas por partículas duras y durables, con tamaño máximo de 3.75cm (1 1/2"). Estará libre de material vegetal y terrones de suelo fino.

El material llenará  los requisitos de alguna de las granulometrías dadas en la siguiente tabla:

Tamiz ASTM			Porcentaje que pasa en peso

A		   B		   C		   D

---------------------------------------------------------------------------------------

2"		100		100		   -		   -

1"		   -		75-95		100		100

3/8"		30-65		40-75		50-85		60-100

# 4		25-55		30-60		35-65		50-85

# 10		15-40		20-45		25-50		40-70

# 40		8-20		15-30		15-30		25-45

# 200		2-8		5-15		5-15		8-15

Deberá cumplir con las siguientes exigencias Físicas y Mecánicas:

C.B.R. de la base			80% mínimo

Límite líquido			25% máximo

Índice de plasticidad		NP

Equivalente de arena		50 mínimo

Desgaste por Abrasión		50% máximo

El material de sub base deberá ser compactado primordialmente según lo indicado en el estudio de suelos, es decir 100% de la Máxima Densidad Seca del Proctor Modificado.

Deberán realizarse controles de compactación a razón necesariamente de un control por cada 50ml como máximo.

Control

El control de esta actividad consistirá en verificar lo indicado respecto a la granulometría y a las condiciones físicas y  mecánicas del material, según se indica en esta especificación. Así mismo, se deberá controlar la toma de ensayos y el número de muestras para control de compactación según se ha descrito.

Método de medición

La medición de la presente partida es por m2 en obra calculando el área del terreno ocupada por el material de base.

# Bases de pago

El pago de la partida se realizará de acuerdo al avance realizado, previa aprobación del supervisor, este pago constituirá compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes sociales, materiales, equipo imprevistos y en general todo lo necesario para completar la partida.

  - CONCRETO f’c=140 kg/cm2 CON CEMENTO TIPO V EN VEREDAS INC. SARDINEL

Descripción

El concreto para las veredas de concreto será vaciado sobre una base de material de afirmado de 10 cm de espesor compactadas al 100% de la máxima densidad seca del Proctor Modificado.

El concreto a utilizar será del tipo f’c=140 kg/cm2 (ver especificaciones técnicas en el Anexo Nº 01) y como acabado final se frotachará la superficie expuesta cuando el concreto vaciado en las veredas aún este fresco y sin haber fraguado completamente, es decir este trabajo se realizará en una sola jornada.

Las veredas de concreto, tendrán un acabado final semipulido  con mortero C:A 1:2, (Cemento Tipo V) libre de huellas y otras marcas, las bruñas deben ser nítidas según el diseño, solo así se podrá dar aprobada la partida.

La vereda deberá tener ligeras pendientes hacia patios o jardines, esto con el fin de evacuaciones pluviales  y otros imprevistos.

Esta actividad incluye la construcción de rampas para minusválidos donde lo indican los planos.

Unidad de medida

Se efectuará la medición en M2 de veredas y pisos de concreto.

# Bases de pago

El pago de la partida se realizará conforme lo especificado en las bases, y siempre que se cuente con la aprobación del Ing. Supervisor.

  - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

Descripción

### Esta partida comprende todos los encofrados y desencofrados de veredas que se realizaran para la construcción de los sardineles.

### Medición

La unidad de medición es el metro lineal (ML).

### Forma de Pago

La forma de pago de esta partida será de acuerdo al metrado ejecutado, medido en ML. Dicho pago comprende la compensación total por concepto de Mano de Obra, Materiales, Equipos y Herramientas a utilizar.

  - JUNTAS DE DILATACIÓN - VEREDAS

Descripción

Las juntas tendrán un ancho de 2.50 cm. y un espesor igual al de la losa; y se llenarán de una mezcla de arena gruesa y asfalto líquido (RC-250).

La ubicación de las juntas será determinada por el plano respectivo y en ningún caso será menor a 5m entre ellas. Estas caras del concreto en las juntas deberán estar perfectamente rectas según lo mostrado en los planos, no se permitirá juntas curveadas horizontal ni verticalmente. Esta partida también considera el encofrado y desencofrado de las juntas.

Control

Las juntas estarán adecuadamente alineadas, y selladas en toda su extensión, se controlará que en su interior no existan piedras u otros objetos que obstaculicen el desempeño de la junta.

Unidad de medida

Las juntas se medirán por metro lineal (M) debidamente terminadas.

Bases de pago

#### Se pagará de acuerdo al avance de esta partida el cual será medido de  acuerdo al ítem mencionado anteriormente, previa aprobación del Supervisor. Siendo compensación total por toda mano de obra, equipo, herramientas y por imprevistos necesarios para cumplir a cabalidad con lo indicado en esta especificación.

  - CURADO DE VEREDAS C/ADITIVO TIPO MEMBRANA

Descripción

Este ítem consistirá en el curado de veredas con aditivo tipo membrana cuyo procedimiento se encuentra indicado líneas abajo.

Consideraciones Generales

El curado del concreto de veredas, sardineles, rampas y martillos deberá iniciarse tan pronto como sea posible ( 10 a 12 horas del vaciado ) y cuando el concreto haya endurecido lo suficiente como para que su superficie no resulte afectada por el procedimiento empleado.

El concreto debe ser protegido de secamiento prematuro, pérdida de humedad, cambios bruscos de temperatura y esfuerzos mecánicos por el periodo necesario para su endurecimiento.

El curado se hará mediante el uso de aditivos curadores de concreto del tipo Membranil o similar, éste es un producto que forma una película tipo membrana pigmentada reflectante que sirve para evitar la evaporación del agua del concreto y otorga alta resistencia a la tracción, viene pigmentada de color rojo.

Debe aplicarse una vez terminado el acabado final de la losa y cuando toda el agua libre de la superficie haya desaparecido, haciendo uso de un rociador a presión que permita la aplicación de una cantidad no menor de 1 lt. por cada 5 m2 de superficie ( 2 manos como mínimo ).

Gracias a su color rojo pigmentado, que desaparece a los 7 días, se puede controlar mejor su aplicación.

Unidad de medida

La unidad de medida será en METRO CUADRADO ( M2 ).

Bases de pago

Esta partida será pagada al precio unitario del Contrato, por metro lineal. Este precio incluirá compensación total por todo el trabajo especificado en esta partida, materiales, mano de obra, herramientas, colocación e imprevistos necesarios para completar el trabajo.

- IMPACTO AMBIEBTAL

  - Disposición del Residuo en Relleno Sanitario

Descripción

Consiste en la Disposición Final (incluye todos los trabajos, tramites y pago de derechos correspondientes) de los Residuos (excedentes por corte hasta una profundidad de 0.30 cm) en el Relleno Sanitario (Instalación destinada a la disposición sanitaria y ambientalmente segura de los residuos sólidos en la superficie o bajo tierra, basados en los principios y métodos de la ingeniería sanitaria y ambiental), donde deberán ser confinados en una celda de seguridad impermeabilizada con geomembrana y protegida con geotextil.

Las Características del geotextil serán las siguientes:

- La base y los taludes de las celdas lo constituyen el suelo natural sobre el que se colocarán una capa de material arcilloso seleccionado debidamente compactado y/o estabilizado.

- Sobre la capa de material arcilloso mejorado se realiza la aplicación de un imprimante y riego de arena gruesa que permite obtener una superficie adecuada para el apoyo de la geomembrana, que de acuerdo a la legislación nacional vigente es de polietileno de lata densidad de 2,00 mm. de espesor.

- Como protección a la geomembrana, se colocará una manta de geotextil no tejido.

- En la base de la celda y sobre la de geotextil de protección, se colocara un capa de tierra seleccionada y compactada con un espesor mínimo de 0.20 m, la que tendrá como finalidad de protección adicional de la geomembrana; asimismo, permitir la circulación de los vehículos que transportan residuos.

- La geomembrana y el geotextil deben encontrarse adecuadamente confinados en una zanja que abarque todo el lindero de la celda de seguridad habilitada.

- Las celdas deben contar con drenes verticales para evitar y/o minimizar la posible concentración de gases al interior de la masa de residuos, los que se inician en la base de la celda y se desarrollan verticalmente hasta la cota final de la celda concluida.

El Contratista debe cumplir con lo indicado en la Ley General de Residuos Sólidos.

Medición

Unidad de Medida: Es en Metro Cúbico (M3)

Norma de Medición: Para el cómputo debe contabilizarse la cantidad de Residuo dispuesto en el relleno Sanitario, la calidad y  estado físico tendrá la aceptación del Ingeniero Supervisor.

Forma de Pago

La obra ejecutada se pagará por Metro Cúbico (M3), aplicando el costo unitario correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirán compensación total (mano de obra, leyes sociales, equipo, herramientas, impuestos y cualquier otro insumo o suministro que se requiere para la ejecución del trabajo).

  - Cerco de Protección c/ Tela de Artileria h=3.75 m

Descripción

Consiste en la adquisición de tela de artillería para la protección de la zona de trabajo.

Tendrá 3.75 metros de altura y se colocará perimétricamente aislando la zona de trabajo con la finalidad de evitar la visualización de las personas, además sirve como mitigador de sonido y polvos.

Medición

Unidad de Medida: Es el Metro Lineal (m)

Norma de Medición: Para el cómputo debe contabilizarse la longitud total de tela instalada en obra, la calidad y  estado físico tendrá la aceptación del Ingeniero Supervisor.

Forma de Pago

La obra ejecutada se pagará por Metro Lineal (m), aplicando el costo unitario correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirán compensación total (mano de obra, leyes sociales, equipo, herramientas, impuestos y cualquier otro insumo o suministro que se requiere para la ejecución del trabajo).

  - Parantes de Madera D= 3”

Descripción

Consiste en la adquisición de Parantes de Madera de 3” de diámetro para el parado de la Tela de artillería, esta madera es del tipo corriente tendrá una altura de 4.75 metros.

La separación entre parantes de madera es de 10 metros como mínimo.

Medición

Unidad de Medida: Es la Unidad (u)

Norma de Medición: Para el cómputo debe contabilizarse la cantidad de parantes de madera adquiridos en obra, la calidad y  estado físico tendrá la aceptación del Ingeniero Supervisor.

Forma de Pago

La obra ejecutada se pagará por Unidad (u), aplicando el costo unitario correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirán compensación total (mano de obra, leyes sociales, equipo, herramientas, impuestos y cualquier otro insumo o suministro que se requiere para la ejecución del trabajo).

- VARIOS

  - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIERRA DE CHACRA H=0.15 m

Descripción

### Consiste en colocar tierra de chacra en espesor suficiente (15 cm.) para la generación de vegetación en las zonas de jardines. La colocación de tierra de chacra se da debido al alto contenido de sales y sulfatos que presenta el terreno del proyecto,  el cual podría ser dañino para el crecimiento de algunas plantas ornamentales.

### Medición

La unidad de medición es el metro cuadrado (M2).

### Forma de Pago

La forma de pago de esta partida será de acuerdo al metrado ejecutado, medido en M2. Dicho pago comprende la compensación total por concepto de Mano de Obra, Materiales, Equipos y Herramientas a utilizar.

  - SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRASS

Descripción

### El sembrado de gras champa es una alternativa relativamente novedosa que es muy practica para lograr un rápido ornato de los jardines, puesto que este se trae ya crecido a manera de transplantes, teniendo un aspecto muy tupido, como si fuera una alfombra, para este fin se puede utilizar: gras americano, bermuda y el japonés para poder obtenerlo como alfombras o champas.

### Medición

La unidad de medición es el metro cuadrado (M2).

### Forma de Pago

La forma de pago de esta partida será de acuerdo al metrado ejecutado, medido en M2. Dicho pago comprende la compensación total por concepto de Mano de Obra, Materiales, Equipos y Herramientas a utilizar.

  - SEÑAL ECOLOGICA

Descripción

Esta partida consistirá en la colocación de señales ecológicas con el propósito de velar por la mínima afectación de los componentes ambientales durante el desarrollo del proceso constructivo de la obra.

Consideraciones generales

Estas señales serán confeccionadas en plancha de Triplay de 06 mm de espesor con dimensiones 1.80 m x 1.20 m, sobre la cual se colocara una lamina tipo gigantografía con el diseño proporcionado por la entidad y/o el que indica el estudio de evaluación de impacto ambiental y serán colocados donde indique la supervisión.

El panel será fijado a un poste de madera con una cimentación de concreto de 0.40 x 0.40 x 0.40 m de 100 Kg./cm2.

Medición

La unidad de medición de esta partida será la Unidad (UND) y se considerara a todas aquellas señales colocadas en las ubicaciones indicadas y aprobadas por el Supervisor.

Pago

Las señales ecológicas se pagaran por unidad a precio unitario de dicha partida, entendiéndose que dicho monto constituirá una compensación completa, incluida imprevista en la ejecución del trabajo.

  - NIVELACION DE CAJAS DE AGUA

Descripción

### Se refiere al aumento de la altura de las tapas de las cajas de agua, que incluye la albañilería y obras complementarias necesarias para obtener la nivelación con la superficie de las veredas, conforme a los detalles mostrados en los planos respectivos. El procedimiento constructivo a seguir será tal, que garantice el normal funcionamiento de las estructuras afectadas y permita alcanzar el nivel final de las cajas mediante trabajos de picado, llenado, resane, encofrado, adecuaciones y cualquier otra labor tendente al mismo fin.

### El concreto para la nivelación de las cajas debe cumplir las mismas especificaciones que para el concreto de veredas.

### Medición

La cantidad a pagar por partida NIVELACIÓN DE CAJAS DE AGUA se medirá por unidad (Und).

### Forma de Pago

La forma de pago de esta partida será de acuerdo al número de unidades trabajadas, medido en Und., dicho pago comprende la compensación total por concepto de Mano de Obra, Materiales, Equipos y Herramientas a utilizar.

  - NIVELACION DE CAJAS DE AGUA (DEMOLICION)

Descripción

Se refiere a la disminución de la altura de las tapas de las cajas de agua, incluyendo herramientas a utilizar.

El procedimiento constructivo a seguir será tal que garantice el normal funcionamiento de las estructuras afectadas y permita alcanzar el nivel final de las cajas mediante trabajos de picado.

Medición

La cantidad a pagar por partida se medirá por unidad (Und).

Forma de pago

La forma de pago de esta partida será de acuerdo al número de unidades trabajadas, medido en und., dicho pago comprende la compensación total por concepto de Mano de Obra, Materiales, Equipos y Herramientas a utilizar.

  - NIVELACION DE TAPAS DE DESAGÜE

Descripción

### Se refiere al aumento de la altura de las tapas de las cajas de desagüe(registro de desagüe), que incluye la albañilería y obras complementarias necesarias para obtener la nivelación con la superficie de las veredas, conforme a los detalles mostrados en los planos respectivos.

### El procedimiento constructivo a seguir será tal, que garantice el normal funcionamiento de las estructuras afectadas y permita alcanzar el nivel final de las cajas mediante trabajos de picado, llenado, resane, encofrado, adecuaciones y cualquier otra labor tendente al mismo fin.

### El concreto para la nivelación de las cajas debe cumplir las mismas especificaciones que para el concreto de veredas.

### Medición

La cantidad a pagar por partida NIVELACIÓN DE CAJAS DE AGUA se medirá por unidad (Und).

### Forma de Pago

La forma de pago de esta partida será de acuerdo al número de unidades trabajadas, medido en Und., dicho pago comprende la compensación total por concepto de Mano de Obra, Materiales, Equipos y Herramientas a utilizar.

  - NIVELACION DE TAPAS DE DESAGÜE (DEMOLICION)

Descripción

Se refiere a la disminución de la altura de las tapas de las cajas de desagüe(registro), incluyendo herramientas a utilizar.

El procedimiento constructivo a seguir será tal que garantice el normal funcionamiento de las estructuras afectadas y permita alcanzar el nivel final de las cajas mediante trabajos de picado.

Medición

La cantidad a pagar por partida se medirá por unidad (Und).

Forma de pago

La forma de pago de esta partida será de acuerdo al número de unidades trabajadas, medido en und., dicho pago comprende la compensación total por concepto de Mano de Obra, Materiales, Equipos y Herramientas a utilizar.

7.08 SARDINEL SUMERGIDO 03.0 x 0.10 m.

Descripción

El Contratista suministrará el concreto compuesto por Cemento Pórtland Tipo V que se indican de acuerdo con estas especificaciones, en sitios, formas, dimensiones y clases indicadas en los planos, o como lo indique, por escrito, la Supervisión.

Las clases de concreto a utilizar en las estructuras, deberán ser la indicada en los planos o las especificaciones, o la ordenada por la Supervisión.

Concreto f’c = 175 Kg/cm2 con cemento Tipo V

Las obras de concreto deberán cumplir con todas las exigencias indicadas en las especificaciones técnicas, tanto en su producción, manipuleo, transporte, colocación, curado, protección y evaluación mediante pruebas de resistencia

Consideraciones Generales

Esta especificación se refiere al concreto, usado como material estructural, norma su producción, manipuleo, transporte, colocación, curado, protección y evaluación mediante pruebas de resistencia. El Contratista se ceñirá estrictamente a la norma ACI 301 última edición, a lo indicado en los planos del proyecto, en la presente especificación y en las normas vigentes respectivamente.

Los sardineles de concreto serán de un espesor de 0.10 m, con un concreto de resistencia a la compresión de f´c=175kg/cm² a los 28 días, las cuales se ejecutaran con concreto premezclado.

MATERIALES

Los materiales que conforman el concreto:

- Cemento Pórtland tipo V

- Agregados

- Agua

- Acero de refuerzo

Cemento

Se utilizará Cemento Pórtland Tipo V, para todos los elementos en contacto con el suelo.

Agregado Fino

El agregado fino será arena natural, limpia que tenga granos sin revestir, resistentes, fuertes y duros, libre de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, partículas blandas o escamosas, esquistos, álcalis, ácidos, cloruros, materia orgánica, greda  u otras sustancias dañinas.

Agregado Grueso

El agregado grueso será o piedra ya sea en su estado natural, triturada, o partida, de grano compacto y de calidad dura. Debe estar limpio, libre de polvo, materia orgánica, cloruros, greda  u otras sustancias perjudiciales y no contendrá piedra desintegrada, mica o cal libre. Estará bien graduado desde la malla estándar ASTM ¼” hasta el tamaño máximo especificado en el Cuadro Nº 1.

Agua

El agua para el presente concreto será fresca, limpia y bebible. Se podrá usar agua no bebible sólo cuando, mediante pruebas previas a su uso, se establezca que los cubos de concreto sin agregado grueso hechos con ella, dan resistencias iguales o mayores al 90% de la resistencia de cubos similares elaborados con agua potable.

El contenido de cloruros en el agua deberá conciliarse con el contenido total de cloruros de la mezcla de manera de no exceder los contenidos máximos permitidos en la norma ACI 318.

CONCRETO

Definiciones

Concreto Simple.- Se define como concreto simple aquel que se produce en concordancia con la norma ACI-301 y que no tiene armadura de refuerzo. El concreto simple podrá tener incorporación de pedrones de la dimensión y cantidad que especifiquen los planos, siempre y cuando cada pedrón pueda ser envuelto íntegramente por concreto.

El concreto simple puede ser elaborado con hormigón en lugar de los agregados fino y grueso.

Transporte

El concreto será transportado en camiones concreteros (Mixer) al punto de colocación, tan pronto como sea posible, de manera que no ocurra segregación de la mezcla, pérdida de materiales y se garantice la calidad deseada para el concreto.

Colocación

Previamente a la colocación del concreto, las formas deberán haber sido limpiadas de todo material extraño.

El concreto deberá ser vaciado en forma continua y no debiendo ser colocado en grandes cantidades en un solo punto para luego ser extendido, ni debiendo fluir innecesariamente.

Si en un caso de emergencia es necesario colocar el concreto antes de completar una sección, se colocarán llaves de unión adecuadas como lo disponga el Ingeniero Supervisor y la junta de construcción deberá ser tratada de acuerdo a los procedimientos constructivos.

El Slump máximo permitido será de 2”.

Consolidación

Toda consolidación del concreto se efectuará por vibración en inmersión. En el proceso de compactación del concreto se tratará de lograr máxima densidad, uniformidad de la masa y mínimo contenido de aire atrapado.

El tipo de vibrador a utilizarse para los diferentes llenados y clases de concreto por compactar, será sometido a la aprobación de la Supervisión, quien podrá exigir vibradores de diámetro y características específicas y condicionar o limitar el ritmo de colocación del concreto en función del equipo con que cuente el Contratista.

En el llenado, los vibradores deben penetrar verticalmente unos 10 cm. en la llenada previa se procederá colocando el vibrador a distancias regulares, sistemáticas, con el objeto de lograr una compactación correcta. No se podrá iniciar el vaciado de una nueva capa, antes de que la inferior haya sido completamente vibrada.

El vibrado no deberá prolongarse en un solo punto, recomendándose un tiempo de 8 -15 segundos cada 30 cm. a  75cm.

En áreas en donde sea difícil el vibrado y dudoso su efecto, será necesaria la utilización adicional de “chuceado” para lo cual se usará una barra de construcción de tamaño manejable.

Curado

En general el concreto será curado por vía húmeda. El curado deberá iniciarse tan pronto como sea posible sin dañar la superficie y prolongarse ininterrumpidamente por un mínimo de siete días.

Pruebas

Pruebas a la Compresión

La evaluación de la resistencia a la compresión de cada clase de concreto se efectuará aplicando la norma ACI-214. Se llevará un record estadístico de los resultados de las pruebas, estableciendo de esta manera la resistencia promedio, la resistencia característica y la desviación estándar. El valor f´c especificado en el Proyecto, corresponde a la resistencia característica, resultante de la evaluación.

Con este fin se tomarán testigos cilíndricos de acuerdo a la norma ASTM C31 en la cantidad mínima de dos testigos por cada 30 m3 de concreto colocado, pero no menos de dos testigos por día para cada clase de concreto. Como mínimo se sacara una prueba

La “prueba” consistirá en romper dos testigos de la misma edad y clase de acuerdo a lo indicado en la norma ASTM C39. Se llamará resultado de la “prueba” al promedio de los tres valores.

El resultado de la “prueba” será considerado satisfactorio si el promedio de tres resultados consecutivos cualesquiera es igual o mayores que el f’c requerido y cuando ningún resultado individual este 35 kg/cm2 ó más por debajo del f’c requerido.

Pruebas de gradación de agregados

Se harán muestras y pruebas en conformidad con ASTM D75 y C136 para cada 100 toneladas de agregado fino y para cada 200 toneladas de agregado grueso.

Pruebas de asentamiento

Una prueba de asentamiento se hará por cada 40 metros cúbicos de concreto colocada. El asentamiento se determinará en conformidad con ASTM C 143.

Aceptación

En la eventualidad de que no se obtenga la resistencia especificada, la Supervisión podrá ordenar, a su solo juicio, el retiro y reposición del concreto sospechoso o la ejecución de las pruebas de carga.

El costo de la eliminación y sustitución del concreto y/o de las pruebas de carga, y el costo de la demolición, refuerzo y reconstrucción, si éstas llegaran a ser necesarias, será de cuenta exclusiva del Contratista, él que no podrá justificar demoras en la entrega de la obra por estas causas.

Protección del concreto fresco y resanado de defectos superficiales

El concreto fresco debe ser protegido de la acción nociva de los rayos del sol, de viento seco en condiciones de evaporación alta, de golpes, de vibraciones y otros factores que pueden afectar su integridad física o interferir con la fragua.

Acabado de superficies

Los elementos de concreto, recibirán un acabado liso luego de su desencofrado.

Medición

La unidad de medida será METRO LINEAL (ML).

Pago

El pago se efectuara de acuerdo al avance por metro lineal. El precio unitario deberá incluir todos los costos de: mezcla, colocación, vibración y fraguado.

Este precio incluirá compensación total por todo el trabajo especificado en esta partida, materiales, mano de obra, herramientas, equipos, transporte e imprevistos necesarios para completar el trabajo.

07.09.00	EXCAVACION DE SARDINEL SUMERGIDO

Descripción

Esta partida comprende la excavación necesaria para cimentar los sardineles sumergidos y sardineles peraltados previstos en el Proyecto de acuerdo a los planos especificaciones e instrucciones de la Supervisión.

Consideraciones Generales

El Contratista deberá notificar a la Supervisión, con suficiente antelación, el inicio de la excavación.

Todas las excavaciones para sardineles se harán de acuerdo con los alineamientos, pendientes y cotas indicadas en los planos o según el replanteo practicado por el Contratista verificado por la Supervisión. Dichas excavaciones tendrán dimensiones suficientes para dar cabida a las estructuras diseñadas así como permitir de ser el caso su encofrado

Luego culminar cada una de las excavaciones el Contratista deberá comunicar este hecho a la Supervisión, de modo que apruebe la profundidad de excavación.

Medición

La unidad de medida será el METRO CUBICO ( M3 ).

Pago

El pago se efectuara de acuerdo al avance en metros cúbicos. Este precio incluirá compensación total por todo el trabajo especificado en esta partida, materiales, mano de obra, herramientas, equipos e imprevistos necesarios para completar el trabajo.

07.10.10	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL SUMERGIDO

Descripción

Los encofrados deberán estar preparados para resistir con seguridad todo el empuje del concreto vaciado y una sobrecarga de llenado ( vibradores, trabajadores, carretillas, equipos, etc. ).

Consideraciones Generales

El Contratista deberá garantizar el empleo de madera en buen estado a fin de obtener superficies lisas y libres de imperfecciones.

El Contratista deberá garantizar el correcto apuntalamiento de los encofrados de madera que resistan plenamente, sin deformaciones, el empuje del concreto al momento del llenado. Los encofrados deberán ceñirse a la forma, límites y dimensiones indicadas en los planos y estarán lo suficientemente unidos para evitar la perdida de agua del concreto.

Las formas deben ser herméticas para prevenir la filtración de la lechada de cemento y serán debidamente arriostradas y ligadas entre si de manera que se mantenga en la posición y forma deseada con seguridad, así mismo evitar las deformaciones laterales.

Las caras laterales de encofrado en contacto con el concreto, serán convenientemente humedecidas antes de depositar el concreto y sus superficies interiores debidamente lubricadas para evitar la adherencia del mortero, previamente deberán verificar la limpieza de los encofrados, retirando cualquier elemento extraño que se encuentre dentro de los mismos.

El desencofrado deberá realizarse retirando el encofrado de manera que se asegure la completa in deformidad de la estructura.

En general, las formas no deberán quitarse hasta que el concreto se halla endurecido suficientemente como para soportar con seguridad su propio peso y los pesos superpuestos que pueden colocarse sobre el. Las formas no deben quitarse sin permiso de la Supervisión.

Se deben considerar un tiempo de 24 horas para efectuar el desencofrado

Medición

La unidad de medida será METRO LINEAL ( ML ).

Pago

La superficie medida en la forma descrita anteriormente, será pagada al precio unitario del Contrato, por metro cuadrado.

Este precio incluirá compensación total por todo el trabajo especificado en esta partida, materiales, mano de obra, herramientas, equipos, transporte e imprevistos necesarios para completar el trabajo.

07.11.00 PINTURA LINEAL CONTINUA AMARILLA e = 0.10 m

Descripción

Estas partidas comprenden el pintado de marcas de tránsito sobre el área pavimentada terminada, de acuerdo con estas Especificaciones, en las ubicaciones dadas, con las dimensiones que muestran los planos, o lo indicado por el Supervisor. Para el caso de la pintura de líneas continuas sobre el pavimento se efectuará empleando métodos mecanizados y su medición y pagos se harán mediante la partida correspondiente.

Los detalles que no estuviesen indicados en los planos deberán estar conformes con el Manual de Señalización del MTC.

MATERIALES

a)	Pinturas a emplearse en marcas viales

La pintura deberá ser pintura de tránsito de color amarilla, de acuerdo a lo indicado en los planos o lo que ordene el Ingeniero Supervisor, conforme con los requisitos exigidos por el MTC y de acuerdo a las siguientes especificaciones:

Tipo de pigmento principal	:	Dióxido de titanio de alta calidad y reflectancia

Pigmento en peso	:	mínimo 57%

Vehículo	:	Caucho clorado-alquídico

% vehículo no volátil	:	Mínimo 41%

Solventes	:	Aromáticos

Densidad a 25% C	:	12.2 lb./gal.

Viscosidad a 25% C	:	75-85 (Unidades Krebbs)

Fineza o grado de molienda	:	Escala Hegman mínimo 3

Tiempo de secado	:	Al tacto : 5 minutos

## Completo	: para el libre tránsito de vehículos 25 minutos +/- 5 minutos

## Resistencia al agua (Lámina pintada sumergida en agua durante 6 horas):

No presenta señales de cuarteado, descortezado y decoloración. No presenta ablandamiento, ampollamiento, ni pérdida de adherencia.

Apariencia de película seca: No presenta arrugas, ampollas, cuarteado,   pegajosidad.  No presenta granos ni agujeros.

Resistencia a la abrasión seca		:	 35 libras/mils

Reflactancia direccional		:	Buena

Poder cubriente		:	Bueno

Flexibilidad (Mandril cónico 1/2”)	:	Buena

El área a ser pintada deberá estar libre de partículas sueltas. Esto puede ser realizado por escobillado u otros métodos aceptables para la Supervisión. Las marcas deberán ser aplicadas con métodos de máquina aceptable a la Supervisión. La máquina de pintar deberá del tipo rociador capaz de aplicar la pintura satisfactoriamente bajo presión con una alimentación uniforme a través de boquillas que rocíen directamente sobre el pavimento.

Cada máquina deberá ser capaz de aplicar dos rayas separadas, que sean discontinuas a la misma vez.

Cada tanque de pintura deberá estar equipado con un agitador mecánico. Cada  boquilla deberá estar equipada con válvulas de cierre satisfactorias que han de aplicar rayas continuas o discontinuas automáticamente.

Control

Se controlará la calidad de los materiales a emplear según la especificación.

Unidad de Medida

El método de medición será en metros lineales (ml)  y aceptada por el Supervisor.

Bases de Pago

El pago se efectuará de acuerdo a los precios unitarios de las Partidas correspondientes  del Presupuesto contratado. Siendo compensación total por toda mano de obra, equipo, herramientas y por imprevistos necesarios para cumplir a cabalidad con lo indicado en esta especificación.