“MEJORAMIENTO AMBIENTAL EN LOS AAHH SAN JUAN BOSCO Y ANEXO – CALLAO”

MEMORIA DESCRIPTIVA

- GENERALIDADES

UBICACIÓN : El Proyecto se localiza en los Asentamientos Humanos San Juan Bosco y Anexo - Callao, ubicado entre la Av. Atalaya y la Calle 14 de Febrero, a lo largo de la Av. Contralmirante Mora en el Distrito del Callao Cercado, Provincia Constitucional del Callao.

- INTRODUCCION

El Gobierno Regional del Callo, se constituye como la Unidad Formuladora y Ejecutora a través de la Gerencia Regional de Infraestructura – Oficina de Vialidad, Transportes, Comunicaciones y Telecomunicaciones, conforme a lo establecido en la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, Ley 27293, enmarcándose en los fines de sostenimiento, urbanístico y social, armónico revalorando los patrones culturales, la prestación de servicios públicos y administrativos e impulsando las obras de infraestructura básica, teniendo en cuenta los sectores estratégicos de la Provincia Constitucional del Callao y crear prioritariamente las condiciones, que permitan elevar el nivel de vida de los sectores de menores ingresos de la comunidad.

En tal sentido luego de la aprobación del Estudio de Preinversión a nivel de Perfil (Informe Técnico Nº 001-2005-REGION CALLAO/GRPPAT-OPIOT-ELF) “MEJORAMIENTO AMBIENTAL EN LOS AA.HH. SAN JUAN BOSCO Y ANEXO – CALLAO” se recomienda otorgar la VIABILIDAD y continuar con el Estudio Definitivo de dicho Proyecto.

- OBJETIVO

Lograra la reducción del pasivo ambiental de plomo y de los focos contaminantes; así como la de una adecuada infraestructura vial para una eficiente transitabilidad en los AA. HH. San Juan Bosco y Anexo, facilitando el tráfico peatonal y vehicular, y la recuperación económica de las actividades de la zona.

# EVALUACION DE LA SITUACION ACTUAL DE LA ZONA EN ESTUDIO

Los Asentamientos Humanos San Juan Bosco y Anexo cuentan en la actualidad con los servicios básicos de agua y desagüe, alumbrado público y redes telefónicas; sus vías carecen de pavimentación, encontrándose estas debidamente consolidadas por el tiempo y perfectamente definidas que no ameritan ninguna modificación; por otro lado existen algunas calles que se encuentran pavimentadas y en buen estado de conservación.

Con respecto a las veredas, se ha realizado una inspección de todo el AA.HH determinando que se debe construir veredas en la totalidad de los asentamientos y se debe demoler las losas de concreto que se han construido en las entradas de los predios, construidas por los propietarios de los mismos, cuya ubicación se detalla en el Plano de Demoliciones  (Plano OC – 01). Asimismo existen construcciones precarias (las mismas que deberán demolerse) que han invadido la zona destinada para veredas.

Por otro lado existen tapas de desagüe, cajas de agua, cuyas tapas tendrán que ser niveladas, para lo cual el Contratista previamente pondrá de conocimiento a SEDAPAL, para la autorización de dichos trabajos.

# DEL EXPEDIENTE TECNICO

# El Estudio Definitivo esta conformado por todos los documentos necesarios que hacen posible la ejecución de la obra por parte del Gobierno Regional del Callao.

# El Expediente Técnico contiene la siguiente información:

- Memoria Descriptiva.- descripción del proyecto y de los estudios complementarios  realizados (topografía).

- Estudio de Suelos (Diseño de pistas y veredas)

- Planos :

- Ubicación

- Diseño en planta  ( Escala 1/500 )

- Curvas de nivel

- Perfiles longitudinales

- Secciones transversales

- Sustento de metrados

- Especificaciones Técnicas por partida

- Presupuesto de la Obra (con sus respectivos Análisis de Precios)

- Desagregado de gastos generales

- Formula Polinómica de Reajuste de Precios

- Cantidad de material y equipo requerido

- Calendario valorizado

- Diagrama Gantt

- PERT – CPM

- Estudio de Impacto Ambiental

- Modelo de cartel de obra

- Panel Fotográfico.

NOTA: No se incluye Ruta de Desvío, porque las calles o pasajes a pavimentar son secundarias el cierre de dichos lugares en el momento de la ejecución de la Obra no ocasionaría trafico.

# DEL ESTUDIO DE SUELOS

Del trabajo realizado en campo, se han efectuado excavaciones a una profundidad máxima de 1.60 mt. como se demuestran en las tomas fotográficas del estudio de suelos, las que se distribuyeron abarcando el área de interés para obtener una secuencia estratigráfica típica del Proyecto.

Se ha realizado la toma de muestras alteradas de cada uno de los estratos encontrados en los sondeos, así como también se ha registrado el perfil del suelo en cada sondeo.

Las excavaciones exploratorias y resultados de las excavaciones han permitido establecer que el área de estudio es uniforme y que presenta similares características estratigráficas; la cimentación (subrasante) de las obras estará constituida por suelos finos de mediana plasticidad que presentan clasificaciones  SUCS = ML y MH.

Como se indicó en el párrafo anterior las excavaciones exploratorias y resultados de las excavaciones exploratorias han permitido establecer que el área de estudio es uniforme y que presenta el siguiente perfil estratigráfico típico:

- Primera Capa.- De 0.00 a 0.70 m, constituidos por limos arenosos y limos arcillosos, eventualmente con inclusiones de gravas; todo el perfil con restos de ladrillos, concreto, plásticos, trapos y en materia orgánica. Clasificación SUCS = ML y MH, con mediana plasticidad.

- Segunda Capa.- De 0.70 a 1.60 m, conformado por suelos limos arenosos y limos arcillosos, que por sectores presenta gravas en su composición; disminuye el contenido de fragmento de ladrillos, concreto y de materia orgánica. Clasificación SUCS = ML y MH, con mediana plasticidad.

En la excavación C-6 (pista Villa Rica) se detectó el nivel freático a 0.85 m de profundidad y en la excavación C- 10 (Nauta – Yurimaguas) a partir de un m. de profundidad se encontraron filtraciones; características que obligan a adoptar medidas conservadoras en los diseños estructurales en las pistas.

En el presente caso para los espesores mínimos del pavimento flexible, se han empleado tres métodos: AASHTO, CBR y Estado de California USA; determinándose en función de las clasificaciones de los suelos AASHTO, complementándose con un resultado CBR del suelo típico a nivel de subrasante.

Los valores de sulfatos y cloruros, obtenidos en el análisis físico-químico en extracto de agua de las muestras representativas  de la cimentación de las obras proyectadas, indican que los suelos presentarán un ataque al concreto calificado como severo.

Para la estructura del pavimento (pistas) se plantea el siguiente diseño estructural:

Espesor de rodadura (carpeta asfáltica)		=	5.00   cm

Espesor de base						=	15.00 cm.

Espesor de Sub- base					=	25.00 cm.

Espesor de Capa de Subrasante			=	20.00 cm.

Debido a la calidad del suelo sobre las que se apoyarán las veredas proyectadas en el AA.HH. San Juan Bosco y Anexo – Callao, se recomienda es siguiente diseño estructural:

Espesor de rodadura (carpeta asfáltica)		=	5.00   cm

Espesor de base						=	20.00 cm.

Espesor de Losa de Concreto f´c= 140 Kg/cm2 	=	10.00 cm.

En las obras de concreto se deben utilizar cementos resistentes a las sales (tipo V).

# DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

Para el inicio del Levantamiento Topográfico se realizaron las respectivas coordinaciones con el coordinador del estudio, determinándose los días de visita al campo.

Los instrumentos que se han usado para realizar el trabajo de topografía es el siguiente:

- Para el desarrollo del Levantamiento Topográfico (Planimetría y Altimetría), planta general y curvas de nivel, se usó Estación Total modelo SOKKIA, con una precisión angular de 1”.

- Para el trabajo complementario en zonas de parque se ha usado un Teodolito Marca KERN modelo K-1 con precisión a 20”.

Se ha puesto especial atención a las condiciones topográficas existentes en las pistas, y a lo largo de todo el tramo en estudio, garantizando la información necesaria que ha permitido diseñar todas las estructuras requeridas.

Los tramos en estudio son los siguientes:

- Jr. Pucallapa

- Jr. Yurimaguas

- Jr. Villarrica

- Jr. Nauta

- Psje. Los Geranios

- Psje. Los Nardos

- Psje. Las Rosas

- Psje. Las Dalias

- Psje. Las Amapolas

- Psje. Las Margaritas

- Psje. Los Claveles

- Psje. Los Jazmines

- Psje. Oxapampa

- Psje. Las Flores

- Psje. 1

- Psje. 2

- Psje. B

- Calle 14 de Febrero

- Losa Deportiva

# GEOMETRIA VIAL

Para la elaboración del proyecto el Consultor realizó un levantamiento topográfico del área que ocupa cada intersección, manteniendo la geometría vial existente por ser vías ya consolidadas por mucho tiempo y perfectamente definidas que no permiten ninguna modificación; pero por motivo de modificación de Secciones Viales (Resolución Gerencial Nº 065-2006-MPC-GGAH del 08.06.2006) a pedido de la población se vio en la necesidad de hacer nueva geometría vial en la mayor parte de los pasajes existentes en los asentamientos.

# COORDINACIONES CON LAS EMPRESAS DE SERVICIO

En lo que concierne a las coordinaciones con las Empresas de Servicio Público, la primera tarea ejecutada para este fin fue el de realizar el levantamiento en planta de las instalaciones existentes en cada una de las vías como se muestran en los planos.

- Postes existentes de alumbrado público

- Postes de alta tensión

- Postes existentes de Telefónica de Perú correspondientes a las instalaciones aéreas.

- Buzones existentes correspondientes a las redes de SEDAPAL  y TELEFONICA DEL PERU.

Para realizar dichas coordinaciones se han cursado la Carta Nº 09-2006-REGION CALLAO/GRI y Nº 10-2006-REGION CALLAO/GRI a EDELNOR y TELEFONICA, Así como el Oficio Nº 16-2006-REGION CALLAO/GRI a SEDAPAL, solicitando la ubicación de sus instalaciones y profundidades a las que se encuentran, así como las posibles interferencias con sus redes existentes.

En respuesta a dicha solicitud nos envían los siguientes documentos:

- Por parte de TELEFONICA, nos responden con documento GORAC-504RU-A-0057-06, mediante el cual nos adjuntan el plano No. CA-582 donde se aprecia de manera referencial la ruta de la canalización, cámaras de registro, ubicación de postes e infraestructura civil.

- Por parte de EDELNOR, nos responden con documento Nº 463713 que las redes de distribución primaria y secundaria se encuentran en buenas condiciones de operación y que en el corto plazo no se tiene previsto llevar a cabo inversiones de ampliación y mejoramiento de la redes eléctricas en dicho sector.

- Por parte de SEDAPAL, mediante Carta Nº 117-2006-EOMR-Ca nos indican que las redes de agua potable y alcantarillado presentan un buen estado de funcionamiento y conservación.

- Con Oficio Nº 256- 2006-REGION CALLAO/GRI enviado a EDELNOR, se le adjunta el archivo digital con el trazo de planta general y secciones para determinar la infraestructura que se vería afectada.