1.- PARAMETROS DE SITIO:

        Parámetros de diseño de la Cimentación : Según los Mapas de Zonificación Sísmicas y Mapa de Máximas Intensidades Sísmicas del Perú y de acuerdo a las Normas Sismo-Resistentes del Reglamento Nacional de Construcciones E - 030, la Provincia del Callao y Departamento de Lima se encuentra comprendida en la Zona 3 correspondiéndole una sismicidad alta y de intensidad VIII a IX en la escala Mercalli Modificada con los parámetros correspondiente a :

Tipo de suelo(flexible)	:	S3

Factor de zona  (Z) 		:	0.4

Tipo de Uso (U)		:	1.5

Periodo predominante (Tp)	:	0.9 seg.

Factor de suelo (S)		:	1.40

Coeficiente de Reducción (R):	7.0

2.- Factor de uso, se considera edificación esencial U = 1.5 (reemplaza por 1.0 dado incialmente)

3.- La napa freática se considera como estática, su variación a través del año su nivel varia poco.

4.- Para =f 03°, la capacidad ultima es 6.17 kg/cm2, capacidad portante = 2.06 kg/cm2, (se corrige por 2.36 kg/cm2).Para este proyecto considerar la capacidad portante por asentamientos donde la capacidad portante estimada es 0.80 kg/cm2.

5.- Se ha recomendado y concluido que se debe cimentar por medio de una platea de cimentación, mejorando el suelo mediante compactación controlada, para mejorar su estabilidad y capacidad portante. Así como la utilización del cemento tipo V.

6.- De los resultados de laboratorio se ha considerado conservadoramente los valores cercanos a utilizar en las formulas para los cálculos de capacidad portante, ver perfiles estratigráficos.El suelo extraído no ha permitido realizar más ensayos, por presentar un suelo cercano a Turba con grava.

Atte. Ing. Jesús Baltazar F.