## ESTRUCTURAS

MEMORIA DE  CALCULO

1.0   DISEÑO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

1.1     ESTRUCTURA DE MUROS DE CONRETO ARMADO

Los diferentes elementos estructurales se han diseñado, considerando el Método a la rotura, realizando las combinaciones de Carga Muerta, Carga Viva y Cargas de sismo, de acuerdo a las estipulaciones dadas en las Normas Técnicas de Concreto armado E-060 y Normas de Diseño Sismo Resistente E-030 del Reglamento Nacional de Construcciones.

El análisis sísmico se ha realizado considerando la presencia de muros de albañilería y el tipo y uso del suelo, para la estimación de la fuerza cortante total en la base de la edificación

1.2     CIMENTACION

Para el diseño de la cimentación se ha tomado en cuenta lo especificado en el estudio de suelos, considerando que el suelo resistente se encuentra a una profundidad indicada en planos.

1.3     JUNTAS

En el planteamiento general de la Edificación, se ha considerado una junta sísmica entre el módulo existente y el módulo nuevo de 6cm. dada las características de la edificación, para evitar los efectos de desplazamientos y contracción.

1.4     PARÁMETROS DE DISEÑO ADOPTADOS

ESTRUCTURA DE MUROS DE CONCRETO ARMADO

Concreto:

Sub Cimiento		:		Concreto f’c=100kg/cm2

Sub Zapata			:		Concreto f’c=100kg/cm2

Solados			:		Concreto C:H = 1:12 f’c=80kg/cm2

Cimiento			:		Concreto C:H = 1:10 + 30%P.G

Elementos Estructurales	:		Concreto f¨’c = 210 kg/cm2

Cemento			:		Cemento Pórtland Tipo V

Acero:

Corrugado			:		fy = 4200 kg/cm2

Albañilería:

Resistencia a la Compresión	:	f’m = 45 kg/cm2

Unidades de Albañilería	:		Tipo IV de (9x13x24)

Mortero			:		1:4  (cemento:arena)

Juntas 			:		1.00 a 1.50 cm.

Cargas:

Concreto armado 		:		2,400 kg/m3

Concreto Ciclópeo	 	:		2,300 kg/m3

Piso Terminado 		: 		   100 kg/m2

Albañilería 			:		1,800 kg/m3

Losa Aligerada 1 sentidos	:		   300 kg/m2

Losa Aligerada 2 sentidos	:		   350 kg/m2

Sobrecarga 			:		    Indicadas

Parámetros de Cimentación:

Según el Estudio de Suelos se tiene la siguiente Información:

Características del Suelo.-  El tipo de suelo según la Clasificación SUCS es un GM (hasta -1.00m respecto del NTN) y GM-GP (de -1.00 a -2.00 respecto al NTN).

Nivel de la Napa Freática.- Según el estudio de Suelos SI se ha detectado Napa Freática a una profundidad de 1.70m a partir del n.t.n.

Agresividad del Suelo.- El suelo SI contiene sales agresivas al concreto, por lo que la construcción de toda la cimentación, y/o cualquier elemento en contacto con el terreno será fabricado con cemento Pórtland tipo V.

También se ha considerado el empleo de cemento Pórtland tipo V en todas las estructuras de concreto armado (losas, vigas, columnas, etc.) esto es en función del contacto directo con la brisa marina.

Profundidad de Cimentación	:      	Indicado en planos

Capacidad Admisible 			:      	0.80 kg/cm2

Peso unitario del suelo superficial 	: 	1.80 Tn/m3

Cohesión del terreno 			: 	0.00 Tn/m2

Angulo de fricción			: 	30º

2.0   ANÁLISIS SISMORRESISTENTE DE ACUERDO A LA NORMA E-030

2.1    EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DE LAS EDIFICACIONES

El proyecto esta conformado de un módulo de 04 pisos más la base para el tanque elevado y que fue analizado considerando el análisis sísmico estático y dinámico

2.2    CONSIDERACIONES SISMORRESISTENTE

La norma establece requisitos mínimos para que las edificaciones tengan un adecuado comportamiento sísmico con el fin de reducir el riesgo de pérdidas de vidas y daños materiales, y posibilitar que las edificaciones esenciales puedan seguir funcionando durante y después del sismo.

El proyecto y la construcción de edificaciones se desarrollo con la finalidad de garantizar un comportamiento que haga posible

- Resistir sismos leves sin daños.

- Resistir sismos moderados considerando la posibilidad de daños estructurales leves.

- Resistir sismos severos con posibilidad de daños estructurales importantes, evitando el colapso de la edificación.

2.3    METOLOGIA

PARÁMETROS SÍSMICOS: De acuerdo a la Norma E-030

Zonificación 						        Z= 0.40

Parámetro de Suelo					       	       S= 1.40

Tp= 0.90

Factor de Uso 					                  U= 1.50

Coeficiente de Reducción

Módulos con Sistema  de Muros Estructurales             R= 6.0

Y que incluyen algunos pórticos de concreto armado.

Factor de amplificación sísmica

C = 2.5 x ( Tp / T )    ,      C  2.5

Donde:   Tp = periodo de vibración del suelo

T = periodo de vibración de la Estructura

Con el siguiente valor mínimo C/R  0.10

ESPECTRO DE ACELERACIONES:

Se ha considerado para el espectro de diseño los parámetros que conducen a un espectro inelástico de pseudo-aceleraciones (Sa) definido por:

Sa = ( ZUSC / R ) x g

MODELOS MATEMÁTICOS:

El comportamiento dinámico de las estructuras se determina mediante la generación  de modelos matemáticos que consideran la contribución de los elementos estructurales tales como muros de albañilería, vigas, columnas, placas  en la determinación de la rigidez lateral de cada nivel de la estructura. Las fuerzas de los sismos son del tipo inercial y proporcionales a su peso, por lo que es necesario precisar la cantidad y distribución de la masa en los pisos.

Se ha comprobado en diversos estudios que el comportamiento dinámico de las estructuras en el rango elástico se ve influenciado por la presencia de la tabiquería de albañilería y se debería considerar la contribución de estos elementos en la rigidez lateral de las estructuras.

Las sobrecargas utilizadas conforme a la norma de cargas E-020

1er al 3er piso	: S/C =   400 Kg/m2

4° piso		: S/C =   100 Kg/m2

Base de Tanque	: S/C =   200 Kg/m2

Para el análisis se considero las masas de las losas, vigas, columnas y muros, la tabiquería, los acabados de piso y 50% de la sobrecarga máxima  por tratarse de edificaciones de la categoría A.

Las combinaciones de cargas para el análisis son las estipuladas en el reglamento nacional de construcciones

- 1.5D + 1.8L

- 1.25D + 1.25L  1.00Sx

- 1.25D + 1.25L  1.00Sy

- 0.90D   1.00Sx

- 0.90D   1.00Sy

2.4    EDIFICACIONES DE ALBAÑILERÍA CONFINADA:

Se modelaron la estructura para ser ensayadas mediante los análisis sísmico estático como el dinámico empleando el Software ETABS V8, de los resultados obtenidos se realizaron comparaciones, donde se observaron que los resultados del análisis estático son mas conservadores que el análisis dinámico, por lo que se tomo el análisis sísmico dinámico para el calculo de los máximos desplazamientos y distorsiones de los entrepisos y para el diseño estructural de las edificaciones las cargas consideradas fueron las del análisis estático.

El análisis dinámico se realizo mediante procedimiento modal espectral considerando siete modos de vibración con 90% de la masa y escalando los resultados de fuerza cortante al 90% de la fuerza estática equivalente.

2.5    DESPLAZAMIENTOS LATERALES:

En el artículo 4.1.4 de la norma, los máximos desplazamientos laterales se calcularán multiplicando por 0.75R los resultados obtenidos de la combinación Modal de acuerdo a la Norma E-03 del Reglamento Nacional de Construcciones.

0.25IriI + 0.75ri2

El máximo desplazamiento relativo de entrepiso, no deberá exceder la fracción de la altura de entrepiso de 0.007 para estructuras de concreto armado (indicado tabla 8 del artículo 3.8.1 de la norma E.030).

De los resultados obtenidos del Análisis Dinámico se presenta el siguiente cuadro:

| Maximos Desplazamientos Eje X-X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nivel | hi | Rd | 0.75*Rd | Desp. Total | Rd*Desp. Total | Parcial | Delta/hi | Limite |  |
|  | (cm) |  |  | (m) | (m) | (cm) |  |  |  |
| 1 | 330 | 6 | 4.5 | 0.00160 | 0.0072 | 0.72000 | 0.00218 | 0.00700 | OK |
| 2 | 330 | 6 | 4.5 | 0.00460 | 0.0207 | 1.35000 | 0.00409 | 0.00700 | OK |
| 3 | 330 | 6 | 4.5 | 0.00790 | 0.03555 | 1.48500 | 0.00450 | 0.00700 | OK |
| 4 | 330 | 6 | 4.5 | 0.01040 | 0.0468 | 1.12500 | 0.00341 | 0.00700 | OK |
| 5 (*) | 220 | 6 | 4.5 | 0.01310 | 0.05895 | 1.21500 | 0.00552 | 0.00700 | OK |
| Maximos Desplazamientos Eje Y-Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nivel | hi | Rd | 0.75*Rd | Desp. Total | Rd*Desp. Total | Parcial | Delta/hi | Limite |  |
|  | (cm) |  |  | (m) | (m) | (cm) |  |  |  |
| 1 | 330 | 6 | 4.5 | 0.00080 | 0.0036 | 0.36000 | 0.00109 | 0.00700 | OK |
| 2 | 330 | 6 | 4.5 | 0.00260 | 0.0117 | 0.81000 | 0.00245 | 0.00700 | OK |
| 3 | 330 | 6 | 4.5 | 0.00470 | 0.02115 | 0.94500 | 0.00286 | 0.00700 | OK |
| 4 | 330 | 6 | 4.5 | 0.00840 | 0.0378 | 1.66500 | 0.00505 | 0.00700 | OK |
| 5(*) | 220 | 6 | 4.5 | 0.00970 | 0.04365 | 0.58500 | 0.00266 | 0.00700 | OK |

(*)    El nivel 5 corresponde a la base del tanque elevado.

Como se puede apreciar los desplazamientos totales son los menores que los permitidos por la Norma, así mismo los delta/hi en ambas direcciones son menores que 0.007.

Modelamiento de la Estructura

Espectro de Diseño

Desplazamiento de los Entrepisos

Diagrama de Momentos flectores en elementos frame (columnas y vigas) debido 1.5Cm+1.8CV

Diagrama de Momentos flectores en elementos frame (columnas y vigas) debido 1.5Cm+1.8CV

Diagrama de Momentos flectores en elementos shell y frame (placas y columnas) debido 1.25Cm+1.25CV

DISEÑO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

DISEÑO DE VIGAS

| Características Máximas y Mínimas de Diseño de la Viga V102 - V202 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f'c=210 cm | fy=4200 cm |  | b=30 cm | d=56 cm | d'=4 cm |
| Apoyo/Tramo | A | AB | B | BC | C |
| Mu (Tn-m) | 0.000 | 5.000 | 18.500 | 15.200 | 15.950 |
| pb | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 |
| pmáx | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 |
| Asmáx (cm2) | 26.988 | 26.988 | 26.988 | 26.988 | 26.988 |
| a (cm) | 21.167 | 21.167 | 21.167 | 21.167 | 21.167 |
| Mmáx (Tn-m) | 46.331 | 46.331 | 46.331 | 46.331 | 46.331 |
| Pmín | 0.0034 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0034 |
| Asmín (cm2) | 5.640 | 5.640 | 5.640 | 5.640 | 5.640 |
| a (cm) | 4.424 | 4.424 | 4.424 | 4.424 | 4.424 |
| Mmín (Tn-m) | 11.467 | 11.467 | 11.467 | 11.467 | 11.467 |
| Observación | Mu<Mmín | Mu<Mmín | Mu>Mmín | Mu>Mmín | Mu>Mmín |
| Mremanente (Tn-m) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| As Tracción (cm2) | 5.640 | 5.640 | 9.352 | 7.583 | 7.981 |
| As Compresión (Tn-m) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| p | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.005 | 0.005 |
| p' | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| p-p' | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.005 | 0.005 |
| Fierro Traccion |  |  |  |  |  |
| Fierro Compresion | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

| Características Máximas y Mínimas de Diseño de la Viga V105 - V205 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f'c=210 cm | fy=4200 cm |  | b=30 cm | d=56 cm | d'=4 cm |
| Apoyo/Tramo | A | AB | B | BC | C |
| Mu (Tn-m) | 11.180 | 10.680 | 12.400 | 8.600 | 19.160 |
| pb | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 |
| pmáx | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 |
| Asmáx (cm2) | 26.988 | 26.988 | 26.988 | 26.988 | 26.988 |
| a (cm) | 21.167 | 21.167 | 21.167 | 21.167 | 21.167 |
| Mmáx (Tn-m) | 46.331 | 46.331 | 46.331 | 46.331 | 46.331 |
| Pmín | 0.0034 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0034 |
| Asmín (cm2) | 5.640 | 5.640 | 5.640 | 5.640 | 5.640 |
| a (cm) | 4.424 | 4.424 | 4.424 | 4.424 | 4.424 |
| Mmín (Tn-m) | 11.467 | 11.467 | 11.467 | 11.467 | 11.467 |
| Observación | Mu<Mmín | Mu<Mmín | Mu>Mmín | Mu<Mmín | Mu>Mmín |
| Mremanente (Tn-m) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| As Tracción (cm2) | 5.640 | 5.640 | 6.120 | 5.640 | 9.712 |
| As Compresión (Tn-m) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| p | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.006 |
| p' | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| p-p' | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.006 |
| Fierro Traccion |  |  |  |  |  |
| Fierro Compresion | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

| Características Máximas y Mínimas de Diseño de la Viga V305 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f'c=210 cm | fy=4200 cm |  | b=30 cm | d=56 cm | d'=4 cm |
| Apoyo/Tramo | A | AB | B | BC | C |
| Mu (Tn-m) | 11.180 | 8.900 | 16.500 | 23.200 | 20.510 |
| pb | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 |
| pmáx | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 |
| Asmáx (cm2) | 26.988 | 26.988 | 26.988 | 26.988 | 26.988 |
| a (cm) | 21.167 | 21.167 | 21.167 | 21.167 | 21.167 |
| Mmáx (Tn-m) | 46.331 | 46.331 | 46.331 | 46.331 | 46.331 |
| Pmín | 0.0034 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0034 |
| Asmín (cm2) | 5.640 | 5.640 | 5.640 | 5.640 | 5.640 |
| a (cm) | 4.424 | 4.424 | 4.424 | 4.424 | 4.424 |
| Mmín (Tn-m) | 11.467 | 11.467 | 11.467 | 11.467 | 11.467 |
| Observación | Mu<Mmín | Mu<Mmín | Mu>Mmín | Mu>Mmín | Mu>Mmín |
| Mremanente (Tn-m) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| As Tracción (cm2) | 5.640 | 5.640 | 8.274 | 11.962 | 10.455 |
| As Compresión (Tn-m) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| p | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.006 |
| p' | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| p-p' | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.006 |
| Fierro Traccion |  |  |  |  |  |
| Fierro Compresion | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

DISEÑO DE VIGA DE CIMENTACION

| Características Máximas y Mínimas de Diseño de la Viga de cimentación 30x70 eje 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f'c=210 cm | fy=4200 cm |  | b=30 cm | d=66 cm | d'=4 cm |
| Apoyo/Tramo | A | AB | B | BC | C |
| Mu (Tn-m) | 1.650 | 3.950 | 8.620 | 8.450 | 2.430 |
| pb | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 |
| pmáx | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 |
| Asmáx (cm2) | 31.807 | 31.807 | 31.807 | 31.807 | 31.807 |
| a (cm) | 24.946 | 24.946 | 24.946 | 24.946 | 24.946 |
| Mmáx (Tn-m) | 64.355 | 64.355 | 64.355 | 64.355 | 64.355 |
| Pmín | 0.0034 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0034 |
| Asmín (cm2) | 6.647 | 6.647 | 6.647 | 6.647 | 6.647 |
| a (cm) | 5.213 | 5.213 | 5.213 | 5.213 | 5.213 |
| Mmín (Tn-m) | 15.928 | 15.928 | 15.928 | 15.928 | 15.928 |
| Observación | Mu<Mmín | Mu<Mmín | Mu<Mmín | Mu<Mmín | Mu<Mmín |
| Mremanente (Tn-m) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| As Tracción (cm2) | 6.647 | 6.647 | 6.647 | 6.647 | 6.647 |
| As Compresión (Tn-m) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| p | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| p' | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| p-p' | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| Fierro Traccion |  |  |  |  |  |
| Fierro Compresion | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

| Características Máximas y Mínimas de Diseño de la Viga de cimentación 30x70 eje B |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f'c=210 cm | fy=4200 cm |  | b=30 cm | d=66 cm | d'=4 cm |
| Apoyo/Tramo | 1 | 1-2 | 2 | 2-3 | 3 |
| Mu (Tn-m) | 2.340 | 7.300 | 10.100 | 6.600 | 0.700 |
| pb | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 |
| pmáx | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 |
| Asmáx (cm2) | 31.807 | 31.807 | 31.807 | 31.807 | 31.807 |
| a (cm) | 24.946 | 24.946 | 24.946 | 24.946 | 24.946 |
| Mmáx (Tn-m) | 64.355 | 64.355 | 64.355 | 64.355 | 64.355 |
| Pmín | 0.0034 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0034 |
| Asmín (cm2) | 6.647 | 6.647 | 6.647 | 6.647 | 6.647 |
| a (cm) | 5.213 | 5.213 | 5.213 | 5.213 | 5.213 |
| Mmín (Tn-m) | 15.928 | 15.928 | 15.928 | 15.928 | 15.928 |
| Observación | Mu<Mmín | Mu<Mmín | Mu<Mmín | Mu<Mmín | Mu<Mmín |
| Mremanente (Tn-m) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| As Tracción (cm2) | 6.647 | 6.647 | 6.647 | 6.647 | 6.647 |
| As Compresión (Tn-m) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| p | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| p' | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| p-p' | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| Fierro Traccion |  |  |  |  |  |
| Fierro Compresion | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

DISEÑO DE LOSA DE CIMENTACION

El área de acero según resultados del SAFE (programa para el diseño de cimentaciones) es menor que la cuantía mínima requerida para losas.

Asmin = 0.0020 x 50 x 100 = 10 cm2/m

As = 5/8”@20 en cada sentido.

DISEÑO DE COLUMNAS

COLUMNA C1

DATOS DE DISEÑO:

Sección cuadrada  0.40m x 0.40m

Nivel 1

Pu	=  58.74 tn

Mu	= 19.20 tn-m

Nivel 2

Pu	= 38.67 tn

Mu	= 15.34 tn-m

Nivel 3

Pu	= 18.92 tn

Mu	= 7.83 tn-m

COLUMNA C2

DATOS DE DISEÑO:

Sección circular  0.40m x 0.40m

Nivel 1

Pu	=  120.78 tn

Mu	=    23.06 tn-m

Nivel 2

Pu	= 79.56 tn

Mu	= 18.78 tn-m

Nivel 3

Pu	= 41.72 tn

Mu	= 13.86 tn-m

07/06/06 PCACOL(tm)V2.30 Proprietary Software of PORTLAND CEMENT ASSN. Page 1

18:41:44 Licensed to: Licensee name not yet specified.

OOOOOOO    OOOOO    OOOOO    OOOOO    OOOOO   OO

OO    OO  OO   OO  OO   OO  OO   OO  OO   OO  OO

OO    OO  OO   OO  OO   OO  OO   OO  OO   OO  OO

OO    OO  OO       OO   OO  OO       OO   OO  OO

OO    OO  OO       OOOOOOO  OO       OO   OO  OO

OOOOOOO   OO   OO  OO   OO  OO   OO  OO   OO  OO

OO        OO   OO  OO   OO  OO   OO  OO   OO  OO

OO         OOOOO   OO   OO   OOOOO    OOOOO   OOOOO  (TM)

========================================================================

Computer program for the Strength Design of Reinforced Concrete Sections

========================================================================

Licensee stated above acknowledges that Portland Cement Association

(PCA) is not and  cannot  be  responsible  for  either  the  accuracy or

adequacy  of the  material  supplied  as input  for  processing  by  the

PCACOL(tm) computer program. Furthermore, PCA neither makes any warranty

expressed  nor implied  with  respect to  the correctness of  the output

prepared  by the PCACOL(tm)  program.  Although  PCA  has  endeavored to

produce PCACOL(tm) error free, the program is not and can't be certified

infallible.  The final and only responsibility  for analysis, design and

engineering documents is the licensees.  Accordingly,  PCA disclaims all

responsibility in contract,  negligence or other  tort for any analysis,

design or engineering  documents prepared in  connection with the use of

the PCACOL(tm) program.

07/06/06 PCACOL(tm)V2.30 Proprietary Software of PORTLAND CEMENT ASSN. Page 2

18:41:44 Licensed to: Licensee name not yet specified.

General Information:

====================

File Name:  C:\PROGRA~1\COMPUT~1\PCACOL\C1.COL

Project:                            Code: ACI 318-89

Column:                             Units: SI Metric

Engineer:                           Date: 07/06/06  Time: 00:07:12

Run Option: Investigation           Short (nonslender) column

Run Axis:   X-axis                  Column Type: Structural

Material Properties:

====================

f'c   = 21 MPa                           fy   = 413.7 MPa

Ec    = 23168.3 MPa                      Es   = 199955 MPa

fc    = 3.50306 MPa                      erup = 0 mm/mm

eu    = 0.003 mm/mm

Stress Profile: Block                    Beta1 = 0.85

Geometry:

=========

Rectangular: Width = 400 mm              Depth = 400 mm

Gross section area, Ag =  160000 mm^2

Ix =  2.13333e+009 mm^4                  Xo =  0 mm

Iy =  2.13333e+009 mm^4                  Yo =  0 mm

Reinforcement:

==============

Rebar Database: ASTM

Size     Diam    Area  Size     Diam    Area  Size     Diam    Area

-------------------------------------------------------------------

10       11     100    15       16     200    20       20    300

25       25     500    30       30     700    35       36   1000

45       44    1500    55       56    2500

Confinement: Tied; phi(c) = 0.7,  phi(b) = 0.9,  a = 0.8

N-10 ties with N-30 bars, N-10 with larger bars.

Pattern: Irregular

Total steel area, As = 314 mm^2 at 0.20%

Area  X-Loc  Y-Loc     Area  X-Loc  Y-Loc     Area  X-Loc  Y-Loc

(mm^2)  (mm)   (mm)    (mm^2)  (mm)   (mm)    (mm^2)  (mm)   (mm)

------------------------------------------------------------------

50   -160   -160       50   -160    160       50    160    160

50    160   -160       29   -160      0       29    160      0

29      0   -160       29      0    160

07/06/06 PCACOL(tm)V2.30 Proprietary Software of PORTLAND CEMENT ASSN. Page 3

18:41:44 Licensed to: Licensee name not yet specified.

Applied Loads   Computed Strength   Computed/

P       Mx         P       Mx      Applied

Pt.       (kN)    (kN-m)     (kN)    (kN-m)    Ray length

---------------------------------------------------------

1          59       19        92       30      1.568

2          39       15        68       28      1.768

3          19        8        64       28      3.430

Program completed as requested!

07/06/06 PCACOL(tm)V2.30 Proprietary Software of PORTLAND CEMENT ASSN. Page 2

19:05:05 Licensed to: Licensee name not yet specified.

General Information:

====================

File Name:  C:\PROGRA~1\COMPUT~1\PCACOL\C2.COL

Project:                            Code: ACI 318-89

Column:                             Units: SI Metric

Engineer:                           Date: 07/06/06  Time: 18:50:32

Run Option: Investigation           Short (nonslender) column

Run Axis:   X-axis                  Column Type: Structural

Material Properties:

====================

f'c   = 21 MPa                           fy   = 413.7 MPa

Ec    = 23168.3 MPa                      Es   = 199955 MPa

fc    = 2.85455 MPa                      erup = 0 mm/mm

eu    = 0.003 mm/mm

Stress Profile: Block                    Beta1 = 0.85

Geometry:

=========

Circular:    Diameter = 500 mm

Gross section area, Ag =  196350 mm^2

Ix =  3.06796e+009 mm^4                  Xo =  0 mm

Iy =  3.06796e+009 mm^4                  Yo =  0 mm

Reinforcement:

==============

Rebar Database: ASTM

Size     Diam    Area  Size     Diam    Area  Size     Diam    Area

-------------------------------------------------------------------

10       11     100    15       16     200    20       20    300

25       25     500    30       30     700    35       36   1000

45       44    1500    55       56    2500

Confinement: Tied; phi(c) = 0.7,  phi(b) = 0.9,  a = 0.8

N-10 ties with N-30 bars, N-10 with larger bars.

Pattern: Irregular

Total steel area, As = 314 mm^2 at 0.16%

Area  X-Loc  Y-Loc     Area  X-Loc  Y-Loc     Area  X-Loc  Y-Loc

(mm^2)  (mm)   (mm)    (mm^2)  (mm)   (mm)    (mm^2)  (mm)   (mm)

------------------------------------------------------------------

50   -200      0       29   -141    141       50      0    200

29    141    141       50    200      0       29    141   -141

50      0   -200       29   -141   -141

07/06/06 PCACOL(tm)V2.30 Proprietary Software of PORTLAND CEMENT ASSN. Page 3

19:05:05 Licensed to: Licensee name not yet specified.

Applied Loads   Computed Strength   Computed/

P       Mx         P       Mx      Applied

Pt.       (kN)    (kN-m)     (kN)    (kN-m)    Ray length

---------------------------------------------------------

1         121       23       159       31      1.320

2          80       19       127       31      1.602

3          42       14        87       30      2.093

Program completed as requested!