ANEXO 12

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

Jaén, ............ de ......................... del 2006.

Señores

COMITÉ ESPECIAL

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA

OBRA: “Ampliación Centro de Salud Morro Solar ”.

Presente.-

Referencia	: ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 015-2006-GR.CAJ-GSRJ

VALOR REFERENCIAL A PRECIOS DE MERCADO INCLUIDO IGV Y PUESTO EN OBRA

|  | RELACION DE BIENES PARA EQUIPAMIENTO CENTRO MATERNO INFANTIL DE MORRO SOLAR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COD. | DESCRIPCION | CANT. | PRECIO | TOTAL |
|  |  |  | UNITARIO |  |
|  | HALL DE ESPERA |  |  |  |
| MC-22 | BANCA METALICA CON BRAZOS PARA TRES PERSONAS | 3 | 275.00 | 825.00 |
|  | JEFATURA |  |  |  |
| MC-3 | ESCRITORIO DE MADERA CON 4 GAVETAS | 1 | 260.00 | 260.00 |
| MC-16 | SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE ASIENTO ALTO | 1 | 240.00 | 240.00 |
|  | INTERNAMIENTO MUJERES |  |  |  |
| CC-5 | CAMA CLINICA METALICA RODABLE DE 2 NIVELES | 4 | 1350.00 | 5400.00 |
| MA-47 | ESCALINATA METALICA DE UN PELDAÑO | 4 | 130.00 | 520.00 |
| MC-17 | PAPELERA METALICA TIPO TROMPO | 1 | 60.00 | 60.00 |
| MA-18 | MESA DE NOCHE COMBINADA CON MESA DE COMER | 3 | 190.00 | 570.00 |
| MC-18 | SILLA METALICA APILABLE | 3 | 90.00 | 270.00 |
| MA-52 | BIOMBO METALICO DE CUERPO | 1 | 175.00 | 175.00 |
|  | INTERNAMIENTO HOMBRES |  |  |  |
| CC-5 | CAMA CLINICA METALICA RODABLE DE 2 NIVELES | 3 | 1350.00 | 4050.00 |
| MA-47 | ESCALINATA METALICA DE UN PELDAÑO | 3 | 130.00 | 390.00 |
| MC-17 | PAPELERA METALICA TIPO TROMPO | 1 | 60.00 | 60.00 |
| MA-18 | MESA DE NOCHE COMBINADA CON MESA DE COMER | 3 | 190.00 | 570.00 |
| MA-52 | BIOMBO METALICA DE CUERPO | 1 | 175.00 | 175.00 |
| M-4 | MOSTRADOR DE MADERA CON COBERTURA INFERIOR | 1 | 360.00 | 360.00 |
| MC-14 | CAMILLA | 2 | 750.00 | 1500.00 |
|  | INTERNAMIENTO NIÑOS |  |  |  |
| CC-5 | CAMA CLINICA METALICA RODABLE DE 2 NIVELES | 3 | 900.00 | 2700.00 |
| MA-47 | ESCALINATA METALICA DE UN PELDAÑO | 3 | 130.00 | 390.00 |
| MC-17 | PAPELERA METALICA TIPO TROMPO | 1 | 60.00 | 60.00 |
| MA-18 | MESA DE NOCHE COMBINADA CON MESA DE COMER | 3 | 190.00 | 570.00 |
| MC-18 | SILLA METALICA APILABLE | 3 | 90.00 | 270.00 |
| MA-52 | BIOMBO METALICO DE CUERPO | 1 | 175.00 | 175.00 |
|  | SALA DE PARTOS |  |  |  |
| CC-7 | CAMA METALICA RODABLE PARA PARTOS | 3 | 1200.00 | 3600.00 |
| MA-47 | ESCALINATA METALICA DE UN PELDAÑO | 3 | 130.00 | 390.00 |
| D-9 | PORTA SUEROS METALICO RODABLE | 1 | 180.00 | 180.00 |
| N-5 | LAMPARA DE RECONOCIMIENTO | 1 | 240.00 | 240.00 |
| D-7 | CUBO METALICO PARA DESPERDICIO CON TAPA ADICIONAL A PEDAL | 1 | 115.00 | 115.00 |
| D-2 | PORTA BOLSA METALICA RODABLE PARA ROPA SUCIA | 1 | 90.00 | 90.00 |
| MA-34 | TABURETE METALICO GIRATORIO | 1 | 210.00 | 210.00 |
| MC-16 | SILLA METALICA GIRATORIA | 1 | 240.00 | 240.00 |
| M-41 | ESCRITORIO DE MADERA | 1 | 240.00 | 240.00 |
| MA-37 | MESA METALICA RODABLE CON TABLERO DE VIDRIO | 1 | 115.00 | 115.00 |
|  | SALA DE RECUPERACION |  |  |  |
| CC-9 | CAMA METALICA RODABLE | 3 | 1350.00 | 4050.00 |
| MC-17 | PAPELERA METALICA TIPO TROMPO | 1 | 60.00 | 60.00 |
| D-9 | PORTA SUEROS METALICOS RODABLE | 1 | 180.00 | 180.00 |
|  | VESTUARIO |  |  |  |
| M-31 | BANCA DE MADERA ARA DESVESTIRCE CON PERCHA | 1 | 125.00 | 125.00 |
| MA-24 | ARMARIO METALICO GUARDA ROPA DE UN CUERPO NUEVE COMPARTIMIENTOS | 1 | 720.00 | 720.00 |
|  | ESTERILIZACION |  |  |  |
| D-7 | CUBO METALICO CON TAPA ADICIONAL A PEDAL | 1 | 140.00 | 140.00 |
| D-1 | PORTA BOLSA RODABLE ROPA SUCIA | 1 | 90.00 | 90.00 |
| M-5 | MOSTRADOR DE MADERA CON DIVISION INTERIOR | 1 | 360.00 | 360.00 |
| MA-28 | ARMARIO METALICO PARA INSTRUMENTOS | 1 | 225.00 | 225.00 |
|  | RECIEN NACIDOS |  |  |  |
| CC-1 | CUNA METALICA CON ARMARIO RODANTE PARA RECIEN NACIDOS | 2 | 450.00 | 900.00 |
| CC-2 | CUNA METALICA RODABLE CON BARANDAS PARA BEBES | 2 | 450.00 | 900.00 |
| D-1 | PORTA BOLSA RODABLE PARA ROPA SUCIA | 1 | 90.00 | 90.00 |
| MA-28 | ARMARIO METALICOS PARA INSTRUMENTOS MATERIAL ESTERIL | 1 | 225.00 | 225.00 |
| D-7 | CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS CON TAPA A PEDAL | 1 | 125.00 | 125.00 |
| M-5 | MOSTRADOR DE MADERA CON DIVISION INTERIOR | 1 | 360.00 | 360.00 |
| M-3 | MOSTRADOR DE MADERA PARA EMPOTRAR LAVADERO | 1 | 360.00 | 360.00 |
| M-6 | MOSTRADOR DE MADERA CON CAJONES Y DIVISION INTERIOR | 1 | 360.00 | 360.00 |
| W-6 | BALANZA METALICA CON TALLIMETRO PARA BEBES | 1 | 1750.00 | 1750.00 |
| MA-42 | MESA METALICA PARA CAMBIAR PAÑALES | 1 | 225.00 | 225.00 |
|  | LIMPIO |  |  |  |
| D-1 | PORTA BOLSA RODABLE PARA ROPA SUCIA | 1 | 90.00 | 90.00 |
| D-7 | CUBO METALICO PARA DESPERDICIO CON TAPA A PEDAL | 1 | 125.00 | 125.00 |
|  | SUCIO |  |  |  |
| D-1 | PORTA BOLSA RODABLE PARA ROPA SUCIA | 1 | 90.00 | 90.00 |
| D-7 | CUBO METALICO PARA DESPERDICIO CON TAPA A PEDAL | 1 | 125.00 | 125.00 |
| M-3 | MOSTRADOR DE MADERA PARA EMPOTRAR LAVADERO | 1 | 360.00 | 360.00 |
|  | ESTACION ENFERMERAS |  |  |  |
| MA-41 | MOSTRADOR DE MADERA, CAJONES DIVISION RESPALDAR Y PUERTAS | 1 | 360.00 | 360.00 |
| MC-16 | SILLA METALICA GIRATORIA | 1 | 240.00 | 240.00 |
| MC-26 | SILLON METALICO SEMI CONFORTABLE | 1 | 320.00 | 320.00 |
| MC-17 | PAPELERA METALICA TIPO TROMPO PIRAMIDAL | 1 | 90.00 | 90.00 |
| M-3 | MOSTRADOR DE MADERA PARA EMPOTRAR LAVADERO | 1 | 360.00 | 360.00 |
|  | SALA DE ESTAR PACIENTES |  |  |  |
| MC-22 | BANCA METALICA CON 3 BRAZOS PARA TRES PERSONAS | 4 | 240.00 | 960.00 |
|  | SALA DE OPERACIONES |  |  |  |
| MM-9 | MESA DE OPERACIONES | 1 | 10000.00 | 10000.00 |
| M-13 | LAMPARA CIALITICA DE 4 REFLECTORES 1,500 wat. | 1 | 15000.00 | 15000.00 |
| MA-2 | MAQUINA DE ANESTECIA CON VENTILADOR | 1 | 30000.00 | 30000.00 |
| AS-4 | ASPIRADORA DE SECRECIONES | 1 | 1150.00 | 1150.00 |
| T-9 | SOPORTE PARA SUERO | 1 | 180.00 | 180.00 |
| MA-22 | MESA PARA ANESTESIA | 1 | 350.00 | 350.00 |
|  | LARONGOSCOPIO NIÑOS | 1 | 350.00 | 350.00 |
|  | LARONGOSCOPIO ADULTOS | 1 | 350.00 | 350.00 |
| MA-39 | MESA INSTRUMENTAL TIPO MAYO | 1 | 480.00 | 480.00 |
| D-2 | PORTABALDE RODABLE | 1 | 95.00 | 95.00 |
| T-3 | PORTALAVATORIO SIMPLE | 1 | 75.00 | 75.00 |
| MA-34 | TABURETE GIRATORIO | 1 | 125.00 | 125.00 |
| MA-47 | ESCALINATA DE UN PELDAÑO | 1 | 60.00 | 60.00 |
|  | NEGATOSCOPIO DE DOS CAMPOS | 1 | 540.00 | 540.00 |
|  | ESTERILIZADORA 300 LTS | 1 | 520.00 | 520.00 |
| MA-37 | MESA METALICA DE ACERO | 1 | 525.00 | 525.00 |
| MA-21 | COCHE TRANSPORTAR MATERIAL ESTERIL | 1 | 520.00 | 520.00 |
|  | SET DE INSTRUMENTAL DE CIRUGIA ABDOMINAL | 1 | 3950.00 | 3950.00 |
|  | SET DE INSTRUMENTAL DE GINECOBSTETRICIA | 2 | 3950.00 | 7900.00 |
|  | MONITOR DIGITAL | 1 | 9000.00 | 9000.00 |

## Total					    	 120,545.00

ANEXO N° 01

## ADS Nº 0005-2006-DISA.V.LC

ESPECIFICACIONES  TECNICAS

Mobiliario, Equipo e Instrumental Medico para la implementación de los Establecimientos Materno Infantiles

I.- EQUIPOS:

ITEM N° 1.- CUNA DE CALOR RADIANTE PARA LA ATENCION DEL RECIEN NACIDO:

- Cuna del tipo de calor radiante

- Base rodante con frenos de construcción sólida con soporte para cilindro de oxígeno  (incluye un balón con manómetro, flujómetro y frasco humedificador)

- Mástil para venoclIsis.

- Bandeja utilitaria totalmente digital.

- Módulo calefactor radiante con reflector parabólico con luz de examen de baja temperatura, con estantes porta monitores, panel lateral y rebatible de acrílico, colchón de material esponjoso con funda desmontable, porta colchón de fácil limpieza y transparente a los rayos x.

- Con mecanismos de tredelemburg y fowler, modo de operación servo-manual .

- Selector digital de temperatura de piel, indicador visual digital de parámetros a programar como parámetros de funcionamiento.

- Alarmas de alta y baja temperatura de la piel, en forma audible y luminosa.

- Selector de modo de operación, selector de reset de alarmas.

Accesorios:

- Dos sensores de piel.

- Unidad de sistema de aspiración integrada al equipo.

Incluir   :

- Manual del usuario.

- Manual de mantenimiento

- Plan de mantenimiento

- Garantía de tres años.

ITEM N°2 .- DOPLER FETAL PORTATIL (DETECTOR DE LATIDOS FETALES):

A	Características generales.

A01	Unidad digital de sobremesa.

A02	Con transductor de U.S entre 2MHZ y 3MHZ

A03	Con control de audio.

A04	Visualización de frecuencia cardiaca fetal en LCD.

A05	Indicador de baterías bajas

A06	Con soporte para colocar transductor.

B	Parámetros de operación y/o medición.

B01		Rango de frecuencia cardiaca fetal de 50 BPM a   210 BPM o más.

C	Accesorios y/o insumos adicionales.

C01	Un juego de audífonos.

C02	Un galón de gel para ultrasonido de diagnóstico

D	Energía eléctrica requerida.

D01	220 voltios o 230 voltios a 60 HZ

D02	A baterías recargables  con duracion de 06  horas con carga completa.

Incluir   :

- Manual del usuario.

- Manual de mantenimiento

- Plan de mantenimiento

- Garantía de un año.

ITEM N° 3. ESFINGOMANOMETRO MERCURIO RODABLE ADULTO/PEDIATRICO

A	Características generales.

A01	Rodable

A02	De tipo columna de mercurio.

A03	Soporte compuesto por una estructura metálica inoxidable.

A04	Con una pera de insuflación de goma.

A05	Con válvula tipo rosca

A06	Con canastilla porta brazalete

A07	Brazalete de tela con sistema de fijación tipo velcro

A08	Bolsa de insuflación de jebe

A09	Un brazalete para adulto

A10	Un brazalete pediátrico.

B	Parámetros de operación y/o medición.

B01	Rango de medida de 0 a 300mm Hg o más

B02	Resolución de 3mm de Hg o menos

C	Accesorios y/o insumos adicionales.

C01	Una pera de goma

Incluir   :

- Manual del usuario.

- Manual de mantenimiento

- Plan de mantenimiento

- Garantía de un año.

ITE M N° 4. LARINGOSCOPIO NEONATAL:

A	Características generales.

A01	Con dos (02) hojas curva y recta en acero inoxidable con fibra óptica.

A02	Las hojas serán de acero inoxidable o material equivalente resistentes y fácilmente esterilizables.

A03	Las hojas serán intercambiables y de fácil ajuste y ensamblaje al mango.

A04	Mango metálico inoxidable con superficie antideslizante

A05	El mango tendrá dispositivo metálico mecánico de ajuste y enganche con baterías tipo C

B	Accesorios o insumos adicionales

B01	Un cargador para mango de baterías.

B02	Un estuche para equipos y accesorios.

B03	Dos (02) bulbos para laringoscopio.

Incluir   :

- Manual del usuario.

- Manual de mantenimiento

- Plan de mantenimiento

- Garantía de un año

ITEM N° 5. MESA (CAMILLA)  DE PARTO  MECANICA:

A	Características generales

A01	Mesa de ginecología mecánica con mecanismo para Trendelenburg  con pierneras.

A02	Estructura de tubo cuadrado de 1 ½  X  1  ½   x  1.2

A03	Plancha de cero las de 1/ 20  pulgadas de espesor ; tubo forrado  con plancha de acero inoxidable.

A04	Baranda  y hombreras de tubo Ǿ de 1” cromado, taquera y porta taquera cromada con cremalleras para le ventar el cabezal y eje roscado de 1 “ para levantar la parte del asiento

A05	Arco cromado con porta brazos, acolchados debidamente tapizados  movibles

A06	Colchoneta dividida en   dos secciones, fabricados  en marco de madera y tripley forrado con espuma  semidura indeformable  y recubierta en korofán de tipo II lavable  y resistente.

A07	Varilla de  pierneras cromadas de 5 / 8”, pierneras de metal en acabado acrílico con manijas y correas de ajuste.

A08	Bandeja  acero inoxidable  quirúrgico de 1.5  mm

El tratamiento a seguir para las superficies metálicas será el siguiente :

Aprestamiento: esta técnica considera el desengrase, desoxidado, fosfatizado y cromatizado del metal.

- Desengrase, este lavado del metal debe realizarse entre 90C a 100C de temperatura con detergentes sin contenido de productos contaminantes.

- Enjuague, este procedimiento es para retirar de la superficie procesada, productos alcalinos que contaminan los baños siguientes. Así mismo debe servir para retirar las últimas partículas de grasa adheridas en la pieza procesada.

- Desoxidado, se usarán productos químicos ecológicos en este baño y deben desprender el óxido que se desarrolla en la superficie metálica, y servirá para dejarlo completamente limpio y listo para el siguiente proceso.

- Enjuague, con agua blanda

- Baño de Pre-Activado, este procedimiento debe preparar la superficie metálica para lograr un anclaje perfecto de las moléculas de fosfato de zinc, con la rugosidad necesaria que permita la adherencia de la  capa final de pintura, de manera segura, sin dejar globos de aire por donde podrían iniciarse los procesos corrosivos.

- Enjuague, con agua blanda.

- Sellado este baño con sales de cromo debe nivelar molecularmente los cristales de fosfato de zinc formados en la superficie metálica  y servirá para prolongar los efectos del Aprestamiento Químico.

º DESHIDRATADO:

En este proceso, el producto debe ingresar a una cámara aérea de deshidratación a 100C a fin de eliminar todo resto de moléculas de agua que pudieran estar apresadas en el interior o dobleces.

º PINTURA Y HORNEADO:

- Una mano de pintura base zincromato de zinc

- Pintado con dos manos de pintura esmalte epóxico, de color neutro de fina textura, horneable a una temperatura media de 180°, hasta obtener un acabado de alta dureza muy resistente a raspaduras y golpes con un acabado homogéneo.

º UNIONES  METALICAS :

- Soldadas bajo el proceso “ MIG DIGITAL “

º DIMENSIONES APROXIMADAS :

Altura			:	1.00 mt

Largo Cabecera	:	0.70  mts x 0.45  mts , de ancho

Media luna		:	0.37  mts x 0.46 mts de ancho..

Piecera		:	 0.45 cms . de largo x 43.5 cms de ancho..

ACERO INOXIDABLE:

El acero inoxidable debe cumplir con las normas AISI 304 y debe ser acero inoxidable calidad 304-2B.

INSTRUCTIVO DE USO Y MANTENIMIENTO

El Postor entregará con el mobiliario que le sea adjudicado, instructivo de uso y recomendaciones que  debe seguirse para un mantenimiento adecuado del mobiliario.

GARANTIAS:

El Postor proporcionará en su oferta, información detallada de la garantía ofrecida, esta debe incluir cualquier falla por diseño, materiales, ensamblaje, efectos nocivos de la corrosión y explicará las condiciones en las que podrá ejercer dicha garantía.

ITEM N° 6.- OXIMETRO DE PULSO PORTATIL (PULSOXIMETRO):

A	Características generales

A01	Digital de sobremesa

A02	Con pantalla LCD

A03	Visualización de onda gráfica, barra de intensidad de pulso, saturación de oxígeno y pulso.

A04	Un sensor de pulsoximetría para adulto

A05	Un sensor de pulsoximetría pediátrica

A06	Un sensor de pulsoximetría para neonato

A07	Indicador de batería baja

B	Parámetros de operación y/o medición

B01	Saturación de oxígeno de 0% a 100%

B02	Frecuencia de pulso de 30 BPM  o menos a 220 BPM o más

B03	Programación del sistema de alarmas de SPO2 alta y baja – silenciador de alarma.

B04	Programación del sistema de alarmas de pulso alta y baja

C	Accesorios y/o insumos adicionales

C01	Funda protectora contra impacto para traslados

D	Energía eléctrica requerida

D01	220V o 230V 60HZ

D02	Con batería incorporada de 3 horas, con autonomía de 24 hora

D03	Funda protectora contra impacto

Incluir   :

- Manual del usuario.

- Manual de mantenimiento

- Plan de mantenimiento

- Garantía de un año.

ITEM N° 7 RESUCITADOR MANUAL PARA ADULTO

- Equipado con una válvula bidireccional

- Bolsa resucitador de silicón autoclavable.

- Bolsa puede ser conectada a una fuente de oxigeno  para suministrar 100 de oxigeno al paciente.

- Es reusable, puede ser esterilizado en auto clave.

- La capacidad del resucitador es de 1500 ml.

- Con reservorio de  oxigeno.

- Mascarilla de silicona transparente sin color.

- La mascarilla con bordes  almohadillados.

- 04  mascarillas tamaño adulto

- Accesorio :

Maletín para transportes.

Incluir   :

- Manual del usuario.

- Manual de mantenimiento

- Plan de mantenimiento

- Garantía de un año.

ITEM N° 8  RESUCITADOR MANUAL NEONATAL.

- Equipado con una válvula bidireccional

- Bolsa resucitador de silicón autoclavable.

- Bolsa puede ser conectada a una fuente de oxigeno  para suministrar 100 de oxigeno al paciente.

- Es reusable, puede ser esterilizado en auto clave.

- La capacidad del resucitador es de 240ml.

- Con reservorio de  oxigeno.

- Mascarilla de silicona transparente sin color.

- La mascarilla con bordes  almohadillados.

- Tres tallas de  mascarillas 0/0, 0/1 y 2.

- Accesorio :

Maletín para transportes.

Incluir   :

- Manual del usuario.

- Manual de mantenimiento

- Plan de mantenimiento

- Garantía de un año.

II.-INSTRUMENTAL MEDICO Y MOBILIARIO

ITEM n° 1. ESTETOSCOPIO NEONATAL:

A	Características generales.

A01	La cabeza del estetoscopio deberá estar hecha en acero inoxidable.

A02	Con dos (02) receptáculos: uno plano para diafragma y el otro para campana.

A03	El receptáculo de forma plana y el de forma de campana deberán tener un borde recubierto de jebe.

A04	El tubo que conecta la cabeza del estetoscopio a los auriculares será de látex o material equivalente

A05	Los auriculares contarán con dos (02) olivas de látex suave y/o plástico

B	Accesorios y/o insumos adicionales.

B01	Un para de olivas de látex y/o plástico

B02	Un diafragma

B03	Un estuche para guardar el estetoscopio.

Incluir   :

- Manual del usuario.

- Manual de mantenimiento

- Plan de mantenimiento

- Garantía de un año.

ITEM N° 2. PORTA BALDE METALICO RODABLE CON BALDE DE ACERO INOXIDABLE

Características Generales:

- Material predominante láminas y perfiles de acero  quirúrgico.

- Toda la estructura irá montada sobre 4 garruchas tipo bola

- Aro superior elaborado en platina de acero protegido con banda de goma

- Aro inferior elaborado en platina de acero protegido con banda de goma

- Balde de acero inoxidable de 15 litros de capacidad

- Todas las partes metálicas serán limpiadas con un baño fosfatizado

ITEM N° 3.- TABURETE GIRATORIO  RODABLE (METALICO)

- Fabricado  con asiento de madera triplay  de 12  mm de espesor cortado en forma circular y con cuatro  perforaciones para perforación.

- Acolchado con espuma de poliuretano de 1 ½ “ de espesor dura, de densidad 20 / 22   kg / mm3.

- Tapizado con korofan.

- Montado sobre una cruceta de platinas de acero esmaltado de 1 “ x  ¼  “ de espesor.

- Base metálica  diseñada especialmente para soportar esfuerzo

- Vástago roscado  regulable.

- Montado sobre cinco garruchas importadas de nylon de 2 “ de diámetro.

- Toda las uniones soldadas mediante proceso de soldadura MIG.

- DIMENSIONES APROXIMADAS :

- Diámetro del asiento 	:360 mm

- Altura inicial del asiento	: 430 mm

- Altura final del asiento 	:540 mm .

ITEM N° 4. SET INSTRUMENTAL DE EPISIOTOMIA  04 piezas

- Conjunto de piezas de instrumental, fabricados en acero inoxidable quirúrgico según norma ISO  o similar DIN.

- El instrumental quirúrgico tendrá un acabado satinado o mate.

- Deben permitir ser, lavados con detergentes enzimáticos con PH neutro, bacteriostáticos, y resistentes a golpes, agentes corrosivos y altas temperaturas de calor seco y húmedo.

COMPUESTO POR:

- Una pinza de disección de   mediana con uña de 14.5cm.

- Un porta-agujas Mayo Hegar  de 18 cm

- Una tijera Mayo recta punta roma de 14.5cm.

- Una cubeta de acero inoxidable con tapa de 20 x 10 x 4cm.

ITEM N° 5.- SET INSTRUMENTAL PARA ATENCION DEL PARTO  07 piezas

- Conjunto de piezas de instrumental, fabricados en acero inoxidable quirúrgico según norma ISO o similar DIN.

- El instrumental quirúrgico tendrá un acabado satinado o mate.

- Deben permitir ser, lavados con detergentes enzimáticos con PH neutro, bacteriostáticos, y resistentes a golpes, agentes corrosivos y altas temperaturas de calor seco y húmedo.

COMPUESTO POR:

- Una pinza de limpieza Pean recta de 7 1/8” ( 18  cm ).

- Dos pinzas Kocher rectas de 16  cm

- Una tijera Bush para cortar cordón umbilical de 16 cm.

- Una tijera Mayo recta de punta roma de 17  cm.

- Una tijera para episiotomía Braums Stadler de 14  cm.

- Una cubeta de acero inoxidable quirúrgico con tapa, moldeado en una sola  pieza, dimensiones mínimas 20  x 15 x 3 cm.

ITEM N° 6.- SET INSTRUMENTAL PARA LEGRADO PUERPERAL 07 piezas

- Conjunto de piezas de instrumental, fabricados en acero inoxidable Quirúrgico según norma ISO  o similar DIN.

- El instrumental quirúrgico tendrá un acabado satinado o mate.

- Deben permitir ser, lavados con detergentes enzimáticos con PH neutro.

- Bacteriostáticos, y resistentes a golpes, agentes corrosivos y altas temperaturas de calor seco y húmedo.

COMPUESTO POR:

- Una cureta para legrado puerperal de 42cm.

- Dos pinzas de anillo Foerster  ( curva y recta ).de 9  x ½ “

- Una pinza de restos placentarios de WINTER ( KELLY ) de 25 cm.

- Dos válvulas vaginales de Doyen. 115  mm x 45  mm – 85 mm x 45 mm.

- Una cubeta de acero inoxidable quirúrgico con tapa, moldeado en una sola  pieza, dimensiones mínimas 32 x 21 x 6 cm.

ITEM N° 7.- SET INSTRUMENTAL PARA REVISION DE CUELLO UTERINO  09 piezas

- Conjunto de piezas de instrumental, fabricados en acero inoxidable Quirúrgico según norma ISO  o similar DIN.

- El instrumental quirúrgico tendrá un acabado satinado o mate.

- Deben permitir ser, lavados con detergentes enzimáticos con PH neutro.

- Bacteriostáticos, y resistentes a golpes, agentes corrosivos y altas temperaturas de calor seco y húmedo.

COMPUESTO POR:

- Cuatro pinzas de anillo Foerster ( 02 curva y 02 recta )  de 25 cm

- Una pinza  de disección sin uña larga  20 cm.

- Una porta-agujas Mayo Hegar  18   cm.

- Dos Valva vaginales de Doyen de  115  mm x 45  mm – 85 mm x 45 mm..

- Una cubeta de acero inoxidable con tapa moldeado en una sola pieza, dimensiones mínimas 32x21x6 cms.

ANEXO N° 02

CANTIDADES REQUERIDAS

I.- EQUIPOS MEDICOS:

| # Item | Cant. | U. Medida | Descripción | CSMI Porvenir | CSMI Surquillo | CSMI Magdalena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02 | Unidad | CUNA CALOR RADIANTE PARA ATENCION RECIEN NACIDO | 01 | 01 | -- |
| 2 | 01 | Unidad | DOPLER FETAL PORTATIL (DETECTOR DE LATIDOS) | 01 | -- | -- |
| 3 | 03 | Unidad | ESFInGAMANOMETRO MERCURIO RODABLE ADULTO /PEDIATRICO | 01 | 01 | 01 |
| 4 | 01 | Unidad | LARINGASCOPIO NEONATAL | -- | 01 | -- |
| 5 | 03 | Unidad | MESA (CAMILLA) DE PARTO MECANICA | 01 | 01 | 01 |
| 6 | 03 | Unidad | OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL | 01 | 01 | 01 |
| 7 | 01 | Unidad | RESUCITADOR MANUAL ADULTO | -- | 01 | -- |
| 8 | 01 | Unidad | RESUCITADOR MANUAL NEONATAL | -- | -- | 01 |

II.- INSTRUMENTAL MEDICO Y MOBILIARIO:

| Item | Cant. | U.med. | Descripción | CSMI Porvenir | CSMI Surquillo | CSMI Magdalena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02 | Unidad | ESTETOSCOPIO NEONATAL | -- | 01 | 01 |
| 2 | 02 | Unidad | PORTA BALDE METALICO RODABLE CON BALDE DE ACERO INOXIDABLE | 01 | 01 | -- |
| 3 | 02 | Unidad | TABURETE GIRATORIO RODABLE(METALICO) | 01 | 01 | -- |
| 4 | 09 | Unidad | SET INSTRUMENTAL EPISITOMIA ( 4 PIEZAS) | 03 | 03 | 03 |
| 5 | 09 | Unidad | SET INSTRUMENTAL PARA ATENCION DE PARTO (7 PIEZAS) | 03 | 03 | 03 |
| 6 | 06 | Unidad | SET INSTRUMENTAL PARA LEGRADO PUERPERAL (7 PIEZAS) | 02 | 02 | 02 |
| 7 | 06 | Unidad | SET INSTRUMENTAL PARA REVISIÓN DE CUELLO UTERINO (9 PIEZAS) | 02 | 02 | 02 |