EDIFICACIÓN EXISTENTE

DESCRIPCIÓN – EVALUACIÓN

1 .     OBJETIVO

El objetivo del presente documento es el de evidenciar que el Consultor :

- Ha tomado cabal conocimiento del terreno en el que se ejecutarán los trabajos.

- Ha efectuado todos los trabajos de campo necesarios.

- Remite información que expresan fielmente las características planimétricas y altimétricas del terreno, la infraestructura existente en su interior, el entorno urbano (calles perimétricas, ubicación de redes de agua, desagüe, buzones,  postes de energía eléctrica, etc.).

- Elabora un diagnóstico del estado situacional de la edificación existente, en base a la evaluación “in situ” de la infraestructura, la evaluación de la documentación técnica y los parámetros del proyecto establecidos en los Términos de Referencia.

- Ha efectuado las coordinaciones necesarias con las entidades involucradas en el desarrollo del Estudio.

2.	RECONOCIMIENTO DE LA ZONA DEL PROYECTO

El Consultor y los profesionales especialistas realizaron la visita de reconocimiento y evaluación  durante los días  17 y  28 de abril  del 2006.  El día 17 se efectuó la entrega -  recepción de terreno.

El desarrollo de las acciones técnicas contó con el apoyo coordinado de la Doctora del Centro de Salud Dra Patricia Agüedo Romero; el Secretario General del AA. HH. Puerto Nuevo Sr. Ricardo Capuñay  y la Coordinadora representante del Gobierno Regional del Callao:  Arquitecta  Betty Ruesta Garcia;   así como el equipo de profesionales del Consultor, como se evidencia en las fotos expuestas.

3.    INFORMACIÓN GENERAL  DEL  CENTRO DE SALUD

##### 3.1       LOCALIZACION

El Centro de Salud Puerto Nuevo tiene frente hacia el Pasaje  Lobo Blanco s/n, en el Centro Urbano del AA.HH. Puerto Nuevo,  a dos cuadras de la Av. Contralmirante Mora, Provincia Constitucional del Callao.

##### 3.2	     DEL TERRENO – UBICACIÓN DEL PREDIO

El Predio en el que funciona el “Centro de Salud Puerto Nuevo”  tiene la siguiente ubicación:

Forma esquina con tres frentes: Pasaje Lobo Blanco (frente principal), Pasaje San Pedro, Pasaje Redes.

Asentamiento Humano Puerto Nuevo

Distrito de Callao,

Provincia Constitucional  de Callao

Cuenta con un área de terreno  = 233.85 m2

De los cuales 102.70 m2 corresponden  al terreno asignado para la Ampliación (se demolerá la construcción existente en él), adyacente al volumen de 3 pisos perteneciente al Local Comunal + 131.15 m2 correspondiente  al área que ocupa en primer piso (parte del  edificio comunal) el actual Local del Centro de Salud.

El terreno para la Ampliación, es  de forma regular. El frente principal es por el Pasaje Lobo Blanco.  Tiene  los siguientes linderos y medidas perimétricas:

*Por el frente colinda con el Pasaje Lobo Blanco  y  mide 9.25  m.

* Por la Derecha, un tramos recto, que colindan con el Pasaje  San Pedro  y mide 11.00 m.

*Por la Izquierda, un tramo recto, que colindan con la edificación existente  Local Comunal  y mide 10.80 m.

*Por el Fondo, colinda con el Pasaje Redes,  tiene un tramo recto que  mide 9.55 m.

NOTA: La actual sede del Centro de Salud no cuenta con documento de propiedad del predio. El terreno asignado para la Ampliación cuenta con documentos de propiedad a nombre del a DISA I.

##### 4.3	     ACCESIBILIDAD

La forma de acceder al Centro de Salud  desde la ciudad del Callao es de manera directa. Su localización dentro del Asentamiento Humano es   a dos cuadras de la Calle Progreso (antes Guadalupe), la misma que se intercepta con la Av. Contralmirante Mora a la altura de la cuadra 5.

La ruta es a través de vías totalmente asfaltadas.

4.4        DESCRIPCION DEL ENTORNO URBANO

El terreno se encuentra en una zona urbana consolidación, cuenta con la instalación de los servicios de agua potable desagüe, energía eléctrica y teléfono. No obstante a la fecha SEDEAPAL no suministra el agua potable.

El entorno urbano está conformado por  edificaciones de uso  Residencial y Cívico Cultural (Local Comunal, campo deportivo). Los volúmenes de las viviendas son de 1 y hasta 2 pisos de altura. Sólo el Local comunal tiene 3 pisos. Los materiales predominantes  para las viviendas son precarios: esterillas, tablas de madera y otros.

En relación a la  infraestructura de servicios

Las redes de agua potable y desagüe van empotradas por los Pasajes Lobo Blanco y San Pedro.

SEDAPAL aún no suministra el agua potable (las obras no están  recepcionadas por SEDAPAL) , el agua es acopiado individualmente en otro lugar de la ciudad y transportado a cada usuario de manera privada.. El sistema de desagüe funciona se encuentra a cargo de Empresa SEDAPAL. No existe sistema de drenaje pluvial.

Las redes de suministro de energía eléctrica son  aéreas;  el suministro es efectuado por la Empresa EDELNOR.

El Servicio de Telefonía es brindado por la empresa Telefónica S.A.

5.      EVALUACION  DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

### 5.1    DESCRIPCION  - EVALUACION

### El Centro de Salud ocupa un área techada de 131.15 m2, parte del primer piso del edificio de uso Comunal (de tres pisos) del AA.HH. Puerto Nuevo.

### Por las características propias del funcionamiento del Centro de Salud, las áreas destinadas a cada ambiente resultan reducidas e inadecuadas.

Adyacente a la actual sede del  Centro de Salud existe un terreno,  asignado para la Ampliación del mismo, en  el que se encuentra una edificación de un piso de altura, el mismo que de acuerdo al estudio de pre inversión, será demolido para contar con la disponibilidad de área de terreno para la Ampliación =  102.70 m2.

EDIFICACIÓN ACTUAL

### Distribución - Acabados

Los ambientes se han dispuesto de la mejor manera, con las deficiencias presentadas por la falta de mayor área disponible. Prácticamente todas las actividades se superponen; la operatividad del Centro de Salud ha superado la capacidad instalada. La edificación existente resulta insuficiente, y deficitaria en áreas de uso, superficies de iluminación y ventilación.

Los factores de seguridad, limitan las posibilidades de abertura de vanos en las fachadas. Este factor tiene fuerte incidencia en la actual solución de iluminación y ventilación.

Los acabados empleados son los siguientes: piso de cemento pulido, superficies de muros, columnas, vigas y cielo raso tarrajeados con mortero cemento arena; estas superficies tarrajeadas van pintadas con pintura látex. El estado actual de los acabados muestran el deterioro propio de su uso.

Las puertas exteriores son de   fierro pintado con esmalte y las puertas interiores son  a base de madera contraplacada barnizadas. Los acabados presentan deterioros propios de su uso.

### Estructuras

### De acuerdo a la información recabada de los miembros de la comunidad, la construcción del Local Comunal tiene una antigüedad de 16 años (desde 1990). La obra fue financiada por lo que es el actual Gobierno Regional del Callao. No se ha logrado obtener los planos de ejecución.

El esquema estructural de la edificación es del tipo apórticado, con columnas y vigas de concreto armado y losa aligerada plana. La división de los ambientes son a  base de muros de ladrillo asentados de soga.

Las estructuras no presentan signos exteriores de deterioro, ni fisuras, ni rajaduras.

Instalaciones Eléctricas

No se cuenta con planos de instalaciones eléctricas de la edificación existente.

El suministro de energía eléctrica es mediante la empresa concesionaria de la localidad. EDELNOR, con una potencia instalada de 1 KW, trifásica.

La conexión del suministro,  llega vía aérea por el frente principal. El medidor se encuentra en el muro lateral del ingreso.

La alimentación llega a un Tablero General ubicado en el interior del Centro de Salud.

Sistema de cableado: conductores y tubos:

- Al interior de los ambientes las instalaciones de tuberías y conductores  van empotradas en toda su extensión.

- Los interruptores y tomacorriente son de bakelita de sobreponer, varios de los cuales deben ser cambiados.

- La conexión telefónica llega a la Dirección , va sobrepuesta. Debe entubarse.

Artefactos eléctricos

- Los artefactos eléctricos son fluorescentes del tipo  adosados longitudinal de 1x40A y 2x40A, algunas de las barras no funcionan.

Instalaciones Sanitarias

##### No se cuenta con planos de instalaciones sanitarias.-

##### La edificación cuenta con instalaciones sanitarias empotradas, tanto de agua como de desagüe. Sin embargo, la empresa concesionaria SEDAPAL no brinda el servicio de agua potable.

##### El abastecimiento de agua se efectúa luego del acopio del mismo en cilindros plásticos. El acopio se inicia en los barrios vecinos, con el llenado de pequeños recipientes (galoneras) que son transportados hacia los cilindros al interior de cada predio.

La edificación no cuenta con cisterna ni tanque elevado para el Centro de Salud

No existe conexión para agua caliente, tampoco se ha previsto sistema contra incendio.

El estado de conservación de las tuberías de agua potable es BUENO ya que no han entrado en uso.

El sistema de desagüe funciona por gravedad simple, las tubería de evacuación van empotradas en toda su extensión y se conectan a la red pública por  el Pasaje  Lobo Blanco. No se evidencia filtraciones en las redes externas ni redes internas.

Aparatos sanitarios y accesorios

Los servicios higiénicos comunes tienen las siguientes características:

Los Inodoros y lavatorios son de losa vitrificada color blanco , con tanque bajo. En general  los accesorios sólo muestran el deterioro propio de su uso.