#### INSTALACIONES SANITARIAS

MEMORIA     DESCRIPTIVA

# DESCRIPCIÓN GENERAL

El proyecto consiste en la “REHABILITACIÓN , AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD- PUERTO NUEVO” así como  habilitar de Agua Potable fría y caliente,  Redes de Desagüe doméstico y Redes de Desagüe de Lluvias al Centro de Salud  Puerto Nuevo- Callao,  dedicado a Servicios de Consultorios Externos etc. Habilitados en tres pisos.

El nuevo Centro de Salud de   de Puerto Nuevo, contará con los siguientes ambientes:

PRIMER PISO:

Área de recolección de esputo

Almacén de víveres

Control de Medicación

Medicina

Tópico

Espera

Farmacia

Informes

Admisión

Archivo

Caja

Toma de Muestras

Ginecología

SEGUNDO PISO:

Odontología

Pediatría

Sicología

Espera

SIS

TERCER PISO:

Contabilidad personal

Deposito Saneamiento Ambiental

Taller

Almacén

### GENERALIDADES

El Centro de Salud cuenta con Sistema de Abastecimiento de  Agua  fría,  Red de Desagües, en malas condiciones; por lo que el presente Proyecto considera nuevas redes independientes de las existentes, con empalme a la Red Pública.

### A . -	AGUA FRIA.

El proyecto considera la alimentación de Agua Potable fría desde el Medidor de la Red Existente  hasta una Cisterna, la que impulsará el agua a un Tanque Elevado que se construirá para toda estas infraestructura proyectada.

Alternativamente como existe escasez de suministro de agua potable (las obras aún no son recepcionadas por SEDAPAL), se esta considerando el abastecimiento alternado , mediante camión cisterna  para el llenado de la cisterna enterrada

Para el cálculo de los diámetros se han utilizado los parámetros indicados  en  el Reglamento Nacional de Construcciones vigente en lo referente a Unidades Hunter.

### B.-	AGUA CALIENTE

Se ha diseñado la distribución a partir del Calentador Eléctrico que se ha ubicado exclusivamente para uso de los ambientes requeridos.

### C.-	 DESAGUE

Los desagües del nuevo Centro de Salud   descargan  por gravedad  al Colector público  en forma independiente de la red existente de desagües del Centro de Salud ya que ésta no se encuentra en buenas condiciones.

D.-	PRESENTACIÓN DE PLANOS

El proyecto se ha desarrollado en  4 láminas a escala 1:50  de acuerdo a la siguiente relación:

IS  - 01    INSTALACIONES SANITARIAS	RED  DE AGUA POTABLE

1ero y 2do  piso

IS – 02    INSTALACIONES SANITARIAS	RED DE AGUA POTABLE

3er piso, azotea y techo

IS – 03   INSTALACIONES SANITARIAS	RED DESAGUE

1er y 2do piso

IS – 04   INSTALACIONES SANITARIAS	RED DESAGUE

3er piso, azotea y techo

IS-05 	INSTALACIONES SANITARIAS	CISTERNA Y TANQUE ELEVADO