MEMORIA DESCRIPTIVA

GENERAL

1.	ANTECEDENTES

El Gobierno Regional del Callao, representado por su Gerente General Regional, mediante Contrato de Locación de Servicios de Consultaría Nº 044-2004/REGION CALLAO-ELABORACION DE ESTUDIOS, del 12-04-2006, ha  contratado con el Consorcio ATAHUALPA – MENDOZA, la elaboración del Estudio Definitivo de Ingeniería para la “REHABILITACIÓN AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD PUERTO NUEVO – CALLAO”, de conformidad con las condiciones expresadas en las Bases, Términos de Referencia y Propuesta Técnica Económica presentada, que forman parte del Contrato.

El Proyecto se ha elaborado tomando en consideración  el Perfil del Proyecto: “Rehabilitación, Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud Puerto Nuevo-Callao”, estudio de preinversión a nivel de Perfil, registrado en el Banco de Proyectos del SNIP-03 con el Código 14532,  contando con la aprobación y declaración de viabilidad, dado a conocer mediante Memorando Nº 1098-2005-REGION CALLAO/GRPPAT, del 12 de octubre del 2005; acompañado del Informe Técnico Nº 76-2005-REGION CALLAO/GRPPAT/OPIOT/VMLS  que sustenta su aprobación y declaración de viabilidad.

2.	   UBICACIÓN DEL PROYECTO

##### 2.1        LOCALIZACION

El Centro de Salud Puerto Nuevo tiene frente hacia el Pasaje Cabo Blanco s/n, en el Centro Urbano del AA.HH. Puerto Nuevo,  a dos cuadras de la Av. Contralmirante Mora, Provincia Constitucional del Callao.

##### 2.2	     DEL TERRENO – UBICACIÓN DEL PREDIO

El Predio en el que funciona el “Centro de Salud Puerto Nuevo”  tiene la siguiente ubicación:

Forma esquina con tres frentes: Pasaje Cabo Blanco (frente principal), Pasaje San Pedro, Pasaje Redes.

Asentamiento Humano Puerto Nuevo

Distrito de Callao,

Provincia Constitucional  de Callao

Cuenta con un área de terreno  = 233.85 m2

De los cuales 102.70 m2 corresponden  al terreno asignado para la Ampliación (se demolerá la construcción existente en él), adyacente al volumen de 3 pisos perteneciente al Local Comunal, mas 131.15 m2 correspondiente  al área que ocupa en primer piso (parte del  edificio comunal) el actual Local del Centro de Salud.

El terreno para la Ampliación, es  de forma regular. El frente principal es por el Pasaje Cabo Blanco.  Tiene  los siguientes linderos y medidas perimétricas:

*Por el frente colinda con el Pasaje Cabo Blanco  y  mide 9.25  m.

* Por la Derecha, un tramos recto, que colindan con el Pasaje  San Pedro  y mide 11.00 m.

*Por la Izquierda, un tramo recto, que colindan con la edificación existente  Local Comunal  y mide 10.80 m.

*Por el Fondo, colinda con el Pasaje Redes, en un tramo recto que  mide 9.55 m.

El entorno urbano está conformado por  edificaciones de uso  Residencial y Cívico Cultural (Local Comunal, campo deportivo). Los volúmenes de las viviendas son de 1 y hasta 2 pisos de altura. Sólo el Local comunal tiene 3 pisos. Los materiales predominantes  para las viviendas son precarios: esterillas, tablas de madera y otros.

3.	   OBJETIVOS Y FINES

El objetivo del servicio en general es el de desarrollar el estudio definitivo de “Rehabilitación, ampliación y Equipamiento del Centro de Salud Puerto Nuevo – Callao” el mismo que propiciará  la elaboración de  la documentación técnica a nivel de ejecución de obra.

El presente expediente contempla el desarrollo del proyecto de infraestructura física en las especialidades de Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Eléctricas, Instalaciones Sanitarias, Equipamiento, Plan de contingencia y evaluación, Evaluación de Impacto Ambiental.

4.           DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Trabajos de Rehabilitación y Ampliación:

Los trabajos de Rehabilitación consisten en la intervención en el área de actual funcionamiento del Centro de Salud (un piso), se demolerán todos los tabiques interiores existentes, para generar ambientes adecuados. Se cambiarán:  piso terminado, ventanas, puertas, artefactos eléctricos y aparatos sanitarios. Se efectuará repintado externo e interno de toda la infraestructura perteneciente al Centro de Salud. En el área a rehabilitar se tendrá los ambientes de: tópico, consultorio de medicina, consultorio ginecológico, toma de muestras, servicios higiénicos públicos y Consultorio PCT.

Los trabajos de Ampliación se ejecutarán en el área disponible adyacente al  actual  local. Se iniciará con la demolición de la construcción existente sobre esta área (local de uso comunal), se construirá totalmente una edificación de tres pisos más azotea, que se comunica  con la edificación existente (a ser rehabilitada) sólo a través del primer nivel. Esta construcción alberga los ambientes de ingreso,  atención al público, consultorios externos, oficinas administrativas y servicios complementarios.

Equipamiento

Se ha previsto la adquisición de equipo médico, en base a las  necesidades generadas por la nueva infraestructura; teniendo en consideración el empleo del equipo existente que se encuentre en buenas condiciones de operatividad.

- VALOR REFERENCIAL

El valor referencial de los trabajos asciende a S/. 980,288.09

- PLAZO DE EJECUCIÓN

Se ha previsto la ejecución de los trabajos en 120 días calendario

- MODALIDAD DE EJECUCIÓN

La modalidad de ejecución será por Adjudicación Directa Publica