ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.00	SEÑALIZACIÓN DE RUTA DE EVACUACIÓN

Señales de Salida a la Derecha y a la Izquierda (Flechas)

Tipo: Señales autoadhesivas

Material: En vinil autoadhesivo importado similar o superior al tipo 3M.

Color: Las flechas son de color blanco sobre fondo verde, lleva una leyenda que dice SALIDA en color negro, las hay en ambas direcciones derecha e izquierda.

Medidas: Las medidas se adecuan al tipo de edificación y deberán ser proporcionales al modelo que es de 20 cm x 30 cm. Su ubicación se determina de forma que permita su visibilidad desde cualquier ángulo.

Logotipo: Llevará el logotipo del Gobierno Regional del Callao en la parte inferior derecha o izquierda, según sea el sentido de la flecha, a full color, de un diámetro aproximado de 6 cm.

Colocación: Esta señal se colocará a una altura de 1.50 m del NPT o de acuerdo al requerimiento de uso, para su pegado la señal tendrá la característica de autoadhesivo, para la colocación en su ubicación definitiva, la superficie donde se ubicará la señal debe estar limpia y libre de polvo y de cualquier otra partícula deleznable.

Garantía: La garantía será de 2 años como mínimo, en la resistencia del material a la decoloración, al sol y la lluvia u otro efecto meteorológico.

De acuerdo a modelo adjunto.

2.00	SEÑALIZACIÓN DE RUTA DE EVACUACIÓN EN ESCALERA

Puede ser a la izquierda o a la derecha

Tipo: Señales autoadhesivas

Material: En vinil autoadhesivo importado similar o superior al tipo 3M.

Color: La flecha, escalera y personaje son de color blanco sobre fondo verde, lleva una leyenda que dice SALIDA en color blanco sobre fondo verde, las hay en ambas direcciones derecha e izquierda.

Medidas: Las medidas se adecuan al tipo de edificación y deberán ser proporcionales al modelo que es de 20 cm x 30 cm. Su ubicación se determina de forma que permita su visibilidad desde cualquier ángulo.

Logotipo: Llevará el logotipo del Gobierno Regional del Callao en la parte media derecha o izquierda, según sea el sentido de la flecha, a full color, de un diámetro aproximado de 6 cm.

Colocación: Esta señal se colocará a una altura de 1.50 m del NPT o de acuerdo al requerimiento de uso, para su pegado la señal tendrá la característica de autoadhesivo, para la colocación en su ubicación definitiva, la superficie donde se ubicará la señal debe estar limpia y libre de polvo y de cualquier otra partícula deleznable.

Garantía: La garantía será de 2 años como mínimo, en la resistencia del material a la decoloración, al sol y la lluvia u otro efecto meteorológico.

De acuerdo a modelo adjunto.

3.00	SEÑALIZACIÓN DE ZONA SEGURA EN CASO DE SISMO

Tipo: Señales autoadhesivas

Material: En vinil autoadhesivo importado similar o superior al tipo 3M.

Color: Color verde y blanco, con una letra S en la parte media superior de la autoadhesiva en color blanco. En la parte inferior tendrá líneas oblicuas de color verde y blanco (intercalado) y con una leyenda al centro de color verde que dice: ZONA SEGURA EN CASO DE SISMOS.

Medidas: Las medidas se adecuan al tipo de edificación y deberán ser proporcionales al modelo que es de 20 cm x 30 cm. Su ubicación se determina de forma que permita su visibilidad desde cualquier ángulo.

Logotipo: Llevará el logotipo del Gobierno Regional del Callao en la parte media derecha, a full color.

Colocación: Será colocado en pórticos entre vigas – columnas. Esta señal se colocará a una altura de 1.50 m del NPT, para su pegado la señal tendrá la característica de autoadhesivo, para la colocación en su ubicación definitiva, la superficie donde se ubicará la señal debe estar limpia y libre de polvo y de cualquier otra partícula deleznable.

Garantía: La garantía será de 2 años como mínimo, en la resistencia del material a la decoloración, al sol y la lluvia u otro efecto meteorológico.

De acuerdo a modelo adjunto.

4.00	SEÑAL DE SALIDA EN PUERTA PRINCIPAL

Tipo: Señales autoadhesivas

Color: El fondo del cartel es de color verde, lleva una leyenda que dice SALIDA en color blanco.

Medidas: Las medidas se adecuan al tipo de edificación y deberán ser proporcionales al modelo que es de 30 cm de ancho x 20 cm. de alto Se ubicará en la parte superior del portón principal de salida e ingreso al local escolar, de tal forma que las letras dan hacia el interior del local.

Logotipo: Llevará el logotipo del Gobierno Regional del Callao en la parte inferior derecha del cartel, a full color, de un diámetro aproximado de 6 cm.

Colocación: Esta señal se colocará en la parte superior del portón principal, para su pegado la señal tendrá la característica de autoadhesivo, para la colocación en su ubicación definitiva, la superficie donde se ubicará la señal debe estar limpia y libre de polvo y de cualquier otra partícula deleznable.

Garantía: La garantía será de 2 años como mínimo, en la resistencia del material a la decoloración, al sol y la lluvia u otro efecto meteorológico.

De acuerdo a modelo adjunto.

5.00	SEÑAL INDICADORA DE RIESGO ELÉCTRICO

Tipo: Señales autoadhesivas

Material: En vinil autoadhesivo importado similar o superior al tipo 3M.

Color: El cartel es de fondo blanco, en él se dibuja en la parte superior, sobre un fondo amarillo, un triángulo de color negro con una flecha zigzagueante de color negro. En la parte inferior, y siempre sobre un fondo amarillo, lleva una leyenda que dice: ATENCIÓN y en segunda línea: RIESGO ELÉCTRICO en color negro.

Medidas: Las medidas se adecuan al tipo de edificación y deberán ser proporcionales al modelo que es de 20 cm x 30 cm. Su ubicación se determina de forma que permita su visibilidad desde cualquier ángulo.

Logotipo: Llevará el logotipo del Gobierno Regional del Callao en la parte superior derecha del cartel, a full color, de un diámetro aproximado de 6 cm.

Colocación: Esta señal se colocará a una altura de 1.50 m del NPT, para su pegado la señal tendrá la característica de autoadhesivo, para la colocación en su ubicación definitiva, la superficie donde se ubicará la señal debe estar limpia y libre de polvo y de cualquier otra partícula deleznable.

Garantía: La garantía será de 2 años como mínimo, en la resistencia del material a la decoloración, al sol y la lluvia u otro efecto meteorológico.

De acuerdo a modelo adjunto.

6.00	SEÑAL DE UBICACIÓN DE EXTINTOR

Tipo: Señales autoadhesivas

Material: En vinil autoadhesivo importado similar o superior al tipo 3M.

Color: El cartel es de fondo rojo, en la parte superior lleva el dibujo de un extintor en color blanco, en la parte inferior lleva una leyenda que dice EXTINTOR en color blanco sobre fondo rojo.

Medidas: Las medidas se adecuan al tipo de edificación y deberán ser proporcionales al modelo que es de 20 cm x 30 cm. Su ubicación se determina de forma que permita su visibilidad desde cualquier ángulo.

Logotipo: Llevará el logotipo del Gobierno Regional del Callao en la parte media derecha, a full color, de un diámetro aproximado de 6 cm.

Colocación: Esta señal se colocará a una altura de 1.50 m del NPT, para su pegado la señal tendrá la característica de autoadhesivo, para la colocación en su ubicación definitiva, la superficie donde se ubicará la señal debe estar limpia y libre de polvo y de cualquier otra partícula deleznable.

Garantía: La garantía será de 2 años como mínimo, en la resistencia del material a la decoloración, al sol y la lluvia u otro efecto meteorológico.

De acuerdo a modelo adjunto.

7.00	SEÑAL DE UBICACIÓN DE BOTIQUÍN

Tipo: Señales autoadhesivas

Material: En vinil autoadhesivo importado similar o superior al tipo 3M.

Color: El cartel es de fondo verde, en la parte superior lleva el dibujo de una cruz simétrica en sus medidas, en la parte inferior lleva una leyenda que dice PRIMEROS AUXILIOS en color blanco sobre fondo verde.

Medidas: Las medidas se adecuan al tipo de edificación y deberán ser proporcionales al modelo que es de 20 cm x 30 cm. Su ubicación se determina de forma que permita su visibilidad desde cualquier ángulo.

Logotipo: Llevará el logotipo del Gobierno Regional del Callao en la parte media derecha, a full color, de un diámetro aproximado de 6 cm.

Colocación: Esta señal se colocará a una altura de 1.50 m del NPT, para su pegado la señal tendrá la característica de autoadhesivo, para la colocación en su ubicación definitiva, la superficie donde se ubicará la señal debe estar limpia y libre de polvo y de cualquier otra partícula deleznable.

Garantía: La garantía será de 2 años como mínimo, en la resistencia del material a la decoloración, al sol y la lluvia u otro efecto meteorológico.

De acuerdo a modelo adjunto.

8.00	SEÑAL DE UBICACIÓN DE TÓPICO

Tipo: Señales autoadhesivas

Material: En vinil autoadhesivo importado similar o superior al tipo 3M.

Color: El cartel es de fondo verde, en la parte, en la parte central lleva una leyenda que dice TÓPICO en color blanco sobre el fondo verde.

Medidas: Las medidas se adecuan al tipo de edificación y deberán ser proporcionales al modelo que es de 20 cm x 30 cm. Su ubicación se determina de forma que permita su visibilidad desde cualquier ángulo.

Logotipo: Llevará el logotipo del Gobierno Regional del Callao en la parte inferior derecha, a full color, de un diámetro aproximado de 6 cm.

Colocación: Esta señal se colocará a una altura de 2.10 m del NPT y sobre la puerta de entrada al tópico, para su pegado la señal tendrá la característica de autoadhesivo, para la colocación en su ubicación definitiva, la superficie donde se ubicará la señal debe estar limpia y libre de polvo y de cualquier otra partícula deleznable.

Garantía: La garantía será de 2 años como mínimo, en la resistencia del material a la decoloración, al sol y la lluvia u otro efecto meteorológico.

De acuerdo a modelo adjunto.

9.00	SEÑAL DE UBICACIÓN DE PULSADOR DE TIMBRE ALARMA

Tipo: Señales autoadhesivas

Material: En vinil autoadhesivo importado similar o superior al tipo 3M.

Color: El cartel es de fondo verde, en la parte superior y central lleva el dibujo de un círculo de un diámetro de 7.5 cm. de color blanco, en la parte inferior lleva una leyenda que dice ALARMA en color blanco sobre fondo verde.

Medidas: Las medidas se adecuan al tipo de edificación y deberán ser proporcionales al modelo que es de 20 cm x 30 cm. Su ubicación se determina de forma que permita su visibilidad desde cualquier ángulo.

Logotipo: Llevará el logotipo del Gobierno Regional del Callao en la parte media derecha, a full color, de un diámetro aproximado de 6 cm.

Colocación: Esta señal se colocará a una altura de 1.50 m del NPT, para su pegado la señal tendrá la característica de autoadhesivo, para la colocación en su ubicación definitiva, la superficie donde se ubicará la señal debe estar limpia y libre de polvo y de cualquier otra partícula deleznable.

Garantía: La garantía será de 2 años como mínimo, en la resistencia del material a la decoloración, al sol y la lluvia u otro efecto meteorológico.

De acuerdo a modelo adjunto.

10.00	SEÑAL DE AFORO

Tipo: Señales autoadhesivas

Material: En vinil autoadhesivo importado similar o superior al tipo 3M.

Color: El cartel es de fondo verde, en la parte, en la parte central lleva una leyenda que dice a AFORO en la parte superior y XX PERSONAS en la parte inferior, en color blanco sobre el fondo verde.

Medidas: Las medidas se adecuan al tipo de edificación y deberán ser proporcionales al modelo que es de 20 cm x 30 cm. Su ubicación se determina de forma que permita su visibilidad desde cualquier ángulo.

Logotipo: Llevará el logotipo del Gobierno Regional del Callao en la parte inferior derecha, a full color, de un diámetro aproximado de 6 cm.

Colocación: Esta señal se colocará a una altura de 1.50 m del NPT y la más cerca posible de la puerta de entrada principal al ambiente, para su pegado la señal tendrá la característica de autoadhesivo, para la colocación en su ubicación definitiva, la superficie donde se ubicará la señal debe estar limpia y libre de polvo y de cualquier otra partícula deleznable.

Garantía: La garantía será de 2 años como mínimo, en la resistencia del material a la decoloración, al sol y la lluvia u otro efecto meteorológico.

De acuerdo a modelo adjunto.

11.00	EXTINTOR PORTÁTIL DE POLVO QUIMICO SECO ABC (PQS ABC)

Extintor de 6 Kg. de capacidad de carga, será fabricado de acuerdo a la Norma Técnica Peruana vigente Nro. 350.026, que cuente además con Registro de Calidad otorgado por la autoridad competente.

Asimismo, se tendrá en cuenta la N.T.P. 350.043-1 del año 1998, sobre Extintores Portátiles: Selección, distribución, inspección, mantenimiento, recarga y prueba hidrostática.

Extintor presurizado con nitrógeno y que cuente para tal efecto con manómetro de control de indicador de presión con tres rangos de color.

El recipiente estará pintado de tal forma que otorgue alta protección anticorrosiva y que sea resistente al impacto.

Contará con válvula intermitente de descarga, de bronce forjado, con manija de accionamiento.

Tendrá soporte de metal para su instalación en muro o pared de concreto o madera, con su respectivo perno o tornillo.

El agente extintor será el polvo químico seco con polvos a base de fosfato monoamónico con aditivos para que fluya libremente y no se ponga pegajoso, de primera calidad con certificación ISO 9002, el cual sirve para combatir fuegos de:

Clase A: Que son producidos por combustibles sólidos como: Papeles, maderas, fibras o productos textiles, muebles de madera, carbón, etc. y en general todos aquellos que durante su ignición producen brasas.

Clase B: Que son producidos por gases, líquidos o sólidos inflamables como: Gasolina, petróleo, kerosene, thiner, butano, propano, hidrógeno, alcohol, pinturas, disolventes, etc.

Clase C: Que son producidos por equipos eléctricos (cortocircuitos) como: Cableado eléctrico, electrodomésticos, etc.

Contará con la siguiente garantía mínima:

Recipiente extintor, cinco años contra defectos de fabricación bajo las condiciones de uso, mantenimiento e instalación apropiada.

Un (01) año contra defectos de funcionamiento.

Logotipo:

El extintor llevará adosado al mismo, el logotipo del Gobierno Regional del Callao, el cual tendrá un diámetro aproximado de 7 cm. y será una calcomanía transparente autoadhesiva a full color similar a 3M, el cual estará colocado en un lugar visible del extintor.

12.00	EXTINTOR PORTÁTIL DE DIÓXIDO DE CARBONO BC

Extintor de 10 libras de capacidad de carga, será fabricado de acuerdo a la Norma Técnica Peruana vigente Nro. 350.027, que cuente además con Registro de Calidad otorgado por la autoridad competente.

Asimismo, se tendrá en cuenta la N.T.P. 350.043-1 del año 1998, sobre Extintores Portátiles: Selección, distribución, inspección, mantenimiento, recarga y prueba hidrostática.

Extintor presurizado que cuente para tal efecto con manómetro de control de indicador de presión con tres rangos de color.

El recipiente estará pintado de tal forma que otorgue alta protección anticorrosiva y que sea resistente al impacto.

Contará con válvula intermitente de descarga, de bronce forjado, con manija de accionamiento y contará con tobera

Tendrá soporte de metal para su instalación en muro o pared de concreto o madera, con su respectivo perno o tornillo.

El agente extintor sirve para combatir fuegos de:

Clase B: Que son producidos por gases, líquidos o sólidos inflamables como: Gasolina, petróleo, kerosene, thiner, butano, propano, hidrógeno, alcohol, pinturas, disolventes, etc.

Clase C: Que son producidos por equipos eléctricos (cortocircuitos) como: Cableado eléctrico, electrodomésticos, etc.

Contará con la siguiente garantía mínima:

Recipiente extintor, cinco años contra defectos de fabricación bajo las condiciones de uso, mantenimiento e instalación apropiada.

Un (01) año contra defectos de funcionamiento.

Logotipo:

El extintor llevará adosado al mismo, el logotipo del Gobierno Regional del Callao, el cual tendrá un diámetro aproximado de 7 cm. y será una calcomanía transparente autoadhesiva a full color similar a 3M, el cual estará colocado en un lugar visible del extintor.

13.00	BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS

13.01	CAJA DEL BOTIQUÍN

La caja del botiquín será de madera, la cual tendrá un espesor de 6 mm, las dimensiones de la caja serán de 40 cm x 40 cm, con un espesor de 20 cm. Estará dividida como mínimo, en tres compartimentos, un horizontal y dos verticales. En la parte frontal (40 x 40), llevará una tapa, la cual se abrirá mediante dos bisagras de 1” x 1”, constará asimismo de una armella para el cerrado con un candado.

Pintura: Estará pintado externa e internamente con pintura esmalte color blanco, en la parte externa de la puerta, llevará pintado en color rojo el símbolo de la cruz, la cual será de una longitud de 20 cm x 20 cm, con un espesor mínimo de 2.5 cm.

14.00	CÍRCULOS DE CONCENTRACIÓN DE PERSONAS

Se refiere al pintado sobre losas deportivas, patios, etc. según la indicación en campo a fin de definir las zonas de seguridad. Los círculos de concentración de personas tendrán un espesor mínimo de 10 cm, pudiendo llegar a 15 cm, serán de un diámetro exterior de 3.0 m y un diámetro interior de 2.80, según el tipo de personal a ubicarse. Asimismo, se dibujará dentro del círculo la letra “S” de Seguridad, que tiene dimensiones de 1.20 m de alto y 0.90 m de ancho, con un espesor de 0.08 m. Se debe considerar que el rendimiento de la pintura es de 18 m2 x galón y que cada círculo con su respectiva letra “S” de seguridad tiene un área aproximada de 1.23 m2, por lo que la pintura nos rinde 14 círculos, pero a esto hay que agregar que cada 6 meses aproximadamente, se tiene que dar mantenimiento a dichos círculos.

14.01	PINTURA DE TRÁFICO PARA DEMARCATORIA

Descripción

Producto elaborado con resinas sintéticas combinadas con caucho clorado y pigmentos especiales de alta calidad que le proporcionan excelente adherencia al desgaste y abrasión severa, así como una buena resistencia a los agentes químicos

La pintura a emplearse será tipo tráfico. El espesor de la línea de borde o franja será de 10 cm y se pintará de acuerdo a lo indicado en croquis.

Usos

Se emplea para la demarcación de carreteras, autopistas, pistas de aeropuertos, calles, parques, pisos de fábricas, almacenes y bodegas.

Preparación de la Superficie:

La superficie que se va a aplicar será constantemente seca (12% máximo de humedad o 45 días de secado mínimo) y libre de grasa, polvo y otras  partículas contaminantes.

Deben resanarse las grietas o imperfecciones para evitar las fallas prematuras del recubrimiento, además la superficie no debe de estar pulida.

Previamente a la aplicación de esta pintura, de preferencia se deberá demarcar con tiza la zona donde se realizará el pintado, con la finalidad de evitar las fallas prematuras del recubrimiento.

Características:

Color 				Amarillo

Acabado			Mate

% Sólidos 			68 - 72

Peso específico		1.29 - 1.42

Almacenaje			12 meses bajo sombra a temperatura de 20º C

Viscosidad			76 – 80 Ku a 25º C

Aplicación:

Método de aplicación		Brocha, rodillo, soplete.

Tipo de superficie		concreto, asfalto

Diluyente recomendado	Disolvente para tráfico

% Dilución			5 a 20% (dependiendo del método de aplicación)

Secado al tacto		30 minutos mínimo.

Secado duro			3 a 4 horas

Repintado			entre 1 hora

Rendimiento teórico		35 m2/galón

Rendimiento práctico		18 a 22 m2/galón (sobre asfalto o cemento frotachado),dependiendo de la porosidad de la superficie

14.02 DISOLVENTE O DILUYENTE PARA PINTURA DE TRÁFICO

Diluyente recomendado por el fabricante de la pintura de tráfico a adquirir.