ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ARQUITECTURA

PROYECTO	: AMPLIACION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. Nº 5099 “RICARDO PALMA” - CALLAO

CONDICIONES GENERALES

1.0	GENERALIDADES

1.1	ALCANCES DE LAS ESPECIFICACIONES

Las presentes especificaciones describen el trabajo que deberá realizarse para la Construcción de la Institución Educativa Nº 5099 Ricardo Palma – Callao.

Todos los trabajos sin excepción se desenvolverán dentro de las mejores prácticas constructivas a fin de asegurar su correcta ejecución y estarán sujetos a la aprobación y plena satisfacción del Supervisor.

1.2	VALIDEZ DE ESPECIFICACIONES, PLANOS Y METRADOS

En caso de existir divergencia entre los documentos del proyecto, los planos tienen primacía sobre las Especificaciones Técnicas. Los metrados son referenciales y complementarios y la omisión parcial o total de una partida no dispensará al Contratista de su ejecución, si está prevista en los planos y/o especificaciones técnicas.

1.3	CONSULTAS

Todas las consultas relativas a la construcción serán efectuadas por el representante del Contratista al Supervisor, quien de considerarlo necesario podrá solicitar el apoyo de los proyectistas.

Cuando en los planos y/o especificaciones técnicas se indique: “Igual o Similar”, sólo la supervisión decidirá sobre la igualdad o semejanza. Todo el material y mano de obra empleados en esta obra estarán sujetos a la aprobación del Supervisor, en oficina, taller y obra, quien tiene además el derecho de rechazar el material y obra determinada, que no cumpla con lo indicado en los planos y /o especificaciones técnicas, debiendo ser satisfactoriamente corregidos sin cargo para el propietario.

1.4	MATERIALES

Todos los materiales que se empleen en la construcción de la obra serán nuevos y de primera calidad y de conformidad con las especificaciones técnicas de éstos.

Los materiales que vinieran envasados, deberán entrar en la obra en sus recipientes originales intactos y debidamente sellados.

El ensayo de materiales, pruebas, así como los muestreos se llevaran a cabo por cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente la Supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades razonables, mano de obra y materiales adecuados.

Además, el Contratista tomará especial previsión en lo referente al aprovisionamiento de materiales nacionales o importados, sus dificultades no podrán excusarlo del incumplimiento de su programación, ni se admitirán cambios en las especificaciones por este motivo.

El almacenamiento de los materiales debe hacerse de tal manera que este proceso no desmejore las propiedades de éstos, ubicándolas en lugares adecuados, tanto para su protección, como para su despacho.

El Supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o ensayos que no cumplan con las normas mencionadas o con las especificaciones técnicas.

Cuando exista duda sobre la calidad, características o propiedades de algún material, el Supervisor podrá solicitar muestras, análisis, pruebas o ensayos del material que crea conveniente, el que previa aprobación podrá usarse en la obra.

El costo de estos análisis, pruebas o ensayos serán por cuenta del Contratista.

1.5	PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS

El Contratista, de acuerdo al estudio de los planos y documentos del proyecto programará su trabajo de obra en forma tal que su avance sea sistemático y pueda lograr su terminación en forma ordenada, armónica y en el tiempo previsto.

Si existiera incompatibilidad en los planos de las diferentes especialidades, el Contratista deberá hacer de conocimiento por escrito al Supervisor, con la debida anticipación y éste deberá resolver sobre el particular a la brevedad.

Se cumplirá con todas las recomendaciones de seguridad, siendo el Contratista el responsable de cualquier daño material o personal que ocasione la ejecución de la obra.

- Supervisor de Obra

El Gobierno Regional del Callao nombrará a un Ingeniero o Arquitecto calificado, quien lo representará en obra, el cual velará por el cumplimiento de una buena práctica de los procesos constructivos, reglamentos y correcta aplicación de las normas establecidas.

- Personal de Obra

El Contratista ejecutor de la obra deberá presentar al Supervisor de Obra la relación de personal, incluyendo al Ingeniero Residente. La Supervisión podrá solicitar la exclusión de los trabajadores que a su juicio o en el transcurso de la obras demuestren ineptitud con el o los encargos encomendados.

Lo anteriormente descrito no será causa de ampliación de plazo de ejecución de la obra.

- Equipo de Obra

El equipo a utilizar en la obra, estará en proporción a la magnitud de la obra y debe ser el suficiente para que la obra no sufra retrasos en su ejecución.

Comprende la maquinaria ligera y/o pesada necesaria para la obra, así como el equipo auxiliar (andamios, buggies, etc.).

- Proyecto

En caso de discrepancia en dimensiones en el proyecto, deben respetarse las dimensiones dadas en el proyecto de Arquitectura.

- Obras Provisionales

Comprende la ejecución previa de construcciones e instalaciones de carácter temporal, que tienen por finalidad brindar servicios al personal técnico, administrativo y obrero, como también proveen a los materiales de un lugar adecuado para su almacenamiento y cuidado durante el tiempo de ejecución de la obra.

- Instalaciones Provisionales

Comprende las instalaciones de agua, desagüe, electricidad y comunicaciones necesarias a ejecutarse para la buena marcha de la obra.

Los costos que demanden el uso de estos servicios deberán ser abonados por el Contratistas.

- Agua

El agua es un elemento fundamental para el proceso de la construcción, por lo tanto será obligatoria la instalación de este servicio.  Se efectuará la distribución de acuerdo con las necesidades de la obra, incluyendo a los servicios higiénicos.

- Desagüe

La instalación de desagüe para los servicios higiénicos se hará en un lugar aprobado y es obligatorio dotar de este servicio al personal que labora en la obra.

La falta de agua y desagüe será causal de paralización de la obra, no constituyendo esta medida una ampliación de plazo de la entrega de la obra, ni abono de suma alguna por reintegros.

- Electricidad

Los puntos de luz y fuerza serán ubicados en lugares seguros, lejos de lugares donde se presente humedad.

Los conductores a usar deben estar en buen estado y con el recubrimiento correspondiente.

- Carteles

Para identificar a la Empresa Constructora que está a cargo de la obra, será necesario contar con los carteles en los que debe indicarse:

- Entidad Licitante de la Obra.

- Magnitud de la Obra.

- Nombre de la Empresa Contratista.

- Plazo de Ejecución en días calendarios.

- Nombre de la Empresa Proyectista

- Financiamiento.

El cartel tendrá 7.20 m x 3.60 m, y se ubicará de acuerdo con las indicaciones del Inspector y será del modelo oficial del Gobierno Regional del Callao.

- Almacén, Oficinas y Guardianía

Se construirá como obra provisional las oficinas para el Inspector, Residente del Contratista, Almacenes de Materiales, Depósitos de Herramientas, Caseta de Guardianía y Control.

Estas construcciones de carácter temporal, se ubicarán en lugares apropiados para cumplir su función y de manera que no interfieran con el normal desarrollo de la obra.

- Vestuarios y Servicios Higiénicos

Los vestuarios para el personal obrero se instalarán en lugares aparentes y estarán previstos de casilleros para guardar su ropa.  Se dispondrá de bancos en esta zona.

Los Servicios Higiénicos tendrán duchas con pisos antideslizantes y con paredes impermeabilizadas.

Se instalará un sanitario por cada 25 obreros como mínimo.

Se instalará una batería de lavamanos.

- Guardianía de Obra

La obra en ejecución contará con una guardianía durante las 24 horas del día, siendo su responsabilidad el cuidado de los materiales, equipos, herramientas y muebles que estén en obra.

- Transporte de Equipo y Herramientas

Comprende la movilización del equipo y herramientas necesarias a la obra y su retiro en el momento oportuno.

1.6	MOVIMIENTO DE TIERRAS

Este capítulo corresponde a los trabajos siguientes:

a.	Las excavaciones, rellenos, nivelaciones y demás operaciones anexas necesarias para complementar los trabajos indicados en los planos arquitectónicos, de estructuras y de las instalaciones.

b.	Retirar el material de desmonte y de la limpieza excedente de obra que no se hubiera empleado en los rellenos.

1.7	PUNTOS DE REFERENCIA DE COTA CONOCIDA

El contratista conservará cuidadosamente los puntos de referencia de las cotas y si fueran desplazados o destruidos, los deberá reponer en su posición exacta.

1.8	PROFUNDIDAD DE LAS EXCAVACIONES

Las excavaciones tanto para la cimentación de la estructura de concreto armado como para la cimentación de paredes se efectuarán hasta la profundidad indicada en los planos.

No se permitirá colocar zapatas y/o cimientos sobre material de relleno.  Los fondos de las excavaciones deberán limpiarse y emparejarse retirando todo material suelto o de derrumbe.

1.9	RESTAURACIÓN

El contratista deberá restaurar todas las calzadas, sardineles y cualquier otro trabajo excavado o averiado por él. La restauración deberá efectuarse a satisfacción del Supervisor.

1.10	DEMOLICIONES

Las construcciones existentes serán demolidas, según lo especificado en los planos,  cuidando de no afectar las construcciones aledañas y de recuperar en buen estado aquellos componentes factibles de uso y considerando los niveles que determine el proyecto.

1.11	MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA

La obra será ejecutada a suma alzada.

1.12	VALORIZACIONES

Las valorizaciones serán pagadas al contratista de acuerdo al avance de obra, las cuales serán aprobadas previamente por el supervisor. Las unidades de medida a tener en cuenta para efectos de la valorización serán las indicadas en los metrados y presupuestos.

1.13	LIMPIEZA FINAL

Al terminar los trabajos y antes de entregar la obra, el Contratista procederá a la demolición de las obras provisionales, eliminando cualquier área deteriorada por él, dejándola limpia y conforme a los planos.

1.14	ENTREGA DE LA OBRA

Al terminar la obra, el Contratista hará entrega de la misma, a la Dirección Regional de Educación del Callao que designará una Comisión de Recepción para tal efecto.

Previamente, la inspección hará una revisión final de todos los componentes del proyecto y establecerá su conformidad, haciéndola conocer por escrito al Titular.

Se levantará un acta donde se establezca la conformidad con la obra o se establezcan los defectos observados

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ARQUITECTURA

01.00.00	REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS

Consiste en la aplicación de morteros o pastas, en una o más capas sobre la superficie exterior o interior de muros y tabiques, columnas, vigas o estructuras en bruto, con el fin de vestir y formar una superficie de protección u obtener un mejor aspecto en los mismos. Puede presentar capas lisas o ásperas y se ejecutarán en los ambientes indicados en los cuadros de acabados y/o planos de detalles.

01.01.00	TARRAJEO RAYADO O PRIMARIO C:A; 1:4

Comprende todos aquellos trabajos (revoques) constituidos por una primera capa de mortero, pudiéndose presentar su superficie en forma rugosa o bruta, y también rayada o solamente áspera (comprende los pañeteos). En todo caso se dejará lista para recibir una nueva capa de revoques, tal como tarrajeo fino, enchape, revoque especial u otro.

MATERIALES

Se empleará Cemento Pórtland Tipo I que cumpla la norma ASTM – C 150, arena fina de río, clavos c/cabeza para madera, agua, regla y andamio de madera.

METODO DE CONSTRUCCIÓN

Comprende los revoques que con el carácter definitivo debe presentar la superficie frotachada con acabado rayado y se ejecutará sobre el paramento, previa aplicación de una capa de mezcla pañeteada.

El trabajo se hará con cintas de mortero pobre 1:7 cemento arena, corridas verticalmente y a lo largo del muro, la mezcla del tartajeo será en proporción 1:4 cemento: arena, con espesor de e=1.5 cm.

Las cintas se aplomarán y sobresaldrán el espesor exacto del tartajeo y estarán espaciadas a 1m partiendo lo más cerca posible de la unión de las esquinas, luego de rellenado el espacio entre cintas se picará éstas y en lugar se rellenarán con mezcla más fuerte que la usada en el tartajeo, las cintas no deben formar parte del tartajeo. El revoque terminara en el piso.

Los encuentros de muros, debe ser en ángulo perfectamente perfilados, las aristas de los derrames expuestos a impactos serán convenientemente boleados, los encuentros de muros con el cielo raso terminarán en ángulo recto.

METODOS DE MEDICION

La unidad de medición a la que se hace referencia esta partida es el metro cuadrado (m2). Se computarán todas las áreas netas a vestir o revocar

FORMA DE PAGO

Los trabajos descritos en esta partida serán pagados según las cantidades, medidas señaladas en el párrafo anterior y de acuerdo a la unidad de medida del precio unitario, es decir por m2 de tartajeo primario. El pago de esta partida corresponde a los materiales, mano de obra, herramientas, transporte, y demás insumos e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida.

01.02.00	TARRAJEO Co. FROTACHADO MURO INTERIOR MORT. 1:4 e=1.5cm

01.03.00	TARRAJEO Co. FROTACHADO MURO EXTERIORES MORT. 1:4 e=1.5cm

01.04.00	TARRAJEO Co. FROTACHADO COLUMNAS C/MORTERO 1:4 X 1.5cm

01.05.00	TARRAJEO Co. FROTACHADO VIGAS C/MORTERO 1:4 X 1.5cm

Esta partida, comprende la ejecución del revestimiento de muros interiores y muros exteriores, con una capa de mortero cemento arena 1:4, aplicada sobre el paramento.

MATERIALES

Se empleará Cemento Pórtland tipo I que cumpla la norma ASTM-C 150, arena fina de río, clavos c/cabeza para madera, agua y andamio de madera. En los revoques ha de cuidarse mucho la calidad de la arena, que no debe ser arcillosa. Será arena lavada, limpia y bien granulada, clasificada uniformemente desde fina hasta gruesa, libre de materias orgánicas y salitrosas.

Cuando este seca toda la arena pasará por la criba Nº 8. No más de 20% pasará por la criba Nº 50 y no más del 5% pasará por la criba Nº 100.

Es de referirse que los agregados finos sean de arena de río o de piedra molida, deben ser limpios, libres de sales, residuos vegetales u otras medidas perjudiciales.

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN

El tartajeo de muros se aplicará en dos etapas, en la primera llamada pañeteo se proyecta simplemente el mortero sobre el paramento ejecutando las cintas o maestras encima de las cuales se corre una regla, luego con el pañeteo endurecido se aplica la segunda capa, para obtener una superficie plana y acabada, debiendo quedar lisa para recibir la pintura.

El trabajo se hará con cintas de mortero sobre 1:7 cemento arena, corridas verticalmente y a lo largo del muro, la mezcla del tartajeo será en proporción 1:4 cemento: arena, con un espesor de e=1.5 cm.

Las cintas se aplomarán y sobresaldrán el espesor exacto del tartajeo y estarán espaciadas a 1 m partiendo lo más cerca posible de la unión de las esquinas, luego de rellenado el espacio entre cintas se picarán éstas y en su lugar se rellenarán con mezcla mas fuerte que la usada en el tartajeo, las cintas no deben formar parte del tartajeo. El revoque terminará en el piso.

Los encuentros de muros, debe ser en ángulos perfectamente perfilados, las aristas de los derrames expuestos a impactos serán convenientemente boleados, los encuentros de muros con el cielo raso terminarán en ángulo recto con una bruña de separación.

METODO DE MEDICION

La unidad de medición a la que se hace referencia esta partida es el metro cuadrado (m2). Se computarán todas las áreas netas a vestir o revocar.

FORMA DE PAGO

Los trabajos descritos en esta partida serán pagados según las cantidades, medidas señaladas en el párrafo anterior y de acuerdo a la unidad de medida del precio unitario, es decir por m2. El pago de esta partida corresponde a los materiales, mano de obra, equipo y herramientas necesarias para completar esta partida.

01.06.00	TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE (CISTERNA Y TANQUE ELEVADO)

Comprende la vestidura de la superficie de caras interiores del tanque elevado, con mortero cemento-arena 1:4 al cual se ha entregado un aditivo que proporciona al tartajeo características impermeabilizantes para vestir el interior de estos elementos indicados.

MATERIALES

Se empleará Cemento Pórtland tipo I, que cumpla las normas ASTM-C 150, arena fina de río, clavos c/cabeza para madera, impermeabilizante líquido tipo Sika 1 o similar, agua y andamio de madera para los elementos de altura.

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN

En las caras interiores del tanque elevado, se aplicará el mortero cemento arena 1:4 con adición de impermeabilizante para concreto y mortero que será diluido en el agua de amasado en relación agua : impermeabilizante 10 : 1, del tipo Sika 1, la mezcla se utilizará en el revestimiento de cemento pulido, siguiendo las especificaciones del fabricante.  Se utilizaran los mismos materiales y el mismo procedimiento ya explicado para revoques.

METODO DE MEDICION

La unidad de medición a la que se hace referencia esta partida es el metro cuadrado (m2). Se computarán todas las áreas netas a vestir o revocar

FORMA DE PAGO

Los trabajos descritos en esta partida serán pagados según las cantidades, medidas señaladas en el párrafo anterior y de acuerdo a la unidad de medida del precio unitario, es decir por m2. El pago de esta partida corresponde a los materiales, mano de obra, equipo y herramientas necesarias para completar esta partida.

01.07.00	TARRAJEO Co. PULIDO CON BORDES BOLEADOS EN PARAPETO

Comprende la vestidura con mortero de la superficie del borde superior del parapeto del pasadizo del segundo piso. Se utilizará un mortero cemento-arena en proporción 1:4. El trabajo será ejecutado  previa limpieza y humedecimiento de la superficie donde debe ser aplicado. En la primera etapa del trabajo se proyectará el mortero sobre el área a trabajar ejecutando previamente cintas o maestras encima de las cuales se corre una regla, luego, cuando el pañeteo ha endurecido se aplica una segunda capa para obtener una superficie plana y acabada y se procederá al pulido con plancha de acero o metal agregando el cemento puro necesario  para un enlucido más perfecto. Después que la capa final haya comenzado a fraguar se efectuara un curado con agua pulverizada durante 5 días por lo menos.

Se dejará la superficie lista para la aplicación de pintura. Las aristas del área de trabajo, por estar permanentemente expuesta a impactos, serán convenientemente boleadas.

METODO DE MEDICION

La unidad de medición a la que se hace referencia esta partida es el metro cuadrado (m2). Se computarán todas las áreas netas a vestir o revocar.

FORMA DE PAGO

Los trabajos descritos en esta partida serán pagados según las cantidades, medidas señaladas en el párrafo anterior y de acuerdo a la unidad de medida del precio unitario, es decir por m2. El pago de esta partida corresponde a los materiales, mano de obra, equipo y herramientas necesarias para completar esta partida.

01.08.00	TARRAJEO Co. PULIDO EN PIZARRAS C/MORTERO 1:4 X 1.5 cm

Comprende el tarrajeo de la superficie de las pizarras, con mortero cemento-arena 1:4.

MATERIALES

Se empleará Cemento Pórtland tipo I, que cumpla las normas ASTM-C 150, arena fina de río, clavos c/cabeza para madera, agua y andamio de madera para los elementos de altura.

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN

En las caras destinadas a pizarras, se aplicará el mortero cemento arena 1:4, la mezcla se utilizará en el revestimiento de cemento pulido, siguiendo las especificaciones del fabricante.  Se utilizaran los mismos materiales y el mismo procedimiento ya explicado para revoques.

METODO DE MEDICION

La unidad de medición a la que se hace referencia esta partida es el metro cuadrado (m2). Se computarán todas las áreas netas a tarrajear.

FORMA DE PAGO

Los trabajos descritos en esta partida serán pagados según las cantidades, medidas señaladas en el párrafo anterior y de acuerdo a la unidad de medida del precio unitario, es decir por m2. El pago de esta partida corresponde a los materiales, mano de obra, equipo y herramientas necesarias para completar esta partida.

01.09.00	VESTIDURA DE DERRANES

La vestidura de derrame conste en realizar el tartajeo del perímetro del vano y cuyo ancho es el espesor del muro, la mezcla cemento arena será 1:4 y de espesor e=1.5 cm.

MATERIALES

Son los mismos especificados para tartajeo en interiores.

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN

Definido el vano se procede al humedecimiento de la superficie, luego se colocan puntos de referencia alineados y aplomados, para proceder a la aplicación del mortero cemento arena 1:4 hasta lograr una superficie uniforme y definida en sus aristas. Las Generalidades, detalles, materiales, componentes y características de esta partida, es similar a la partida de tarrejeo frotachado en muros, indicando que los derrames de puertas y ventanas, se ejecutarán nítidamente corriendo hasta el marco correspondiente.

METODO DE MEDICION

La unidad de medición a la que se hace referencia esta partida es el metro lineal (ml) de derrame de vano ejecutado correctamente. Se computarán todas las longitudes netas a vestir o revocar

FORMA DE PAGO

Los trabajos descritos en esta partida serán pagados según las cantidades, medidas señaladas en el párrafo anterior y de acuerdo a la unidad de medida del precio unitario, es decir por ml. El pago de esta partida corresponde a los materiales, mano de obra, equipo y herramientas necesarias para completar esta partida.

01.10.00	BRUÑAS DE 1 cm X 1 cm.

Para definir o delimitar cambio de acabados o en el encuentro entre muros y zócalos, elementos estructurales, o en los lugares indicados en el planos, se deberá construir bruñas; éstas son canales de sección rectangular de poca profundidad y espesor efectuados en el tarrajeo o revoque. En el caso de las bruñas de 2.00 cm éstas se ubicarán en los bordes perimetrales laterales y superior del área de pizarras, tal como se indica en planos.

MATERIALES

Sobre el mismo tartajeo, se aplicará un aparejo especial tipo plancha.

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN

Las dimensiones de bruñas se harán de acuerdo a lo indicado en planos. Se realiza en el revoque final del paramento en que se solicita, se procede cuando el mortero aún no ha fraguado.

Con la ayuda de un aparejo especial tipo plancha, en el que se ha adherido en alto relieve una cinta con las dimensiones de la bruña y utilizando una regla para conservar la horizontalidad, se frota dicho aparejo empujando en el tarrajeo de manera tal que se perfile muy nítidamente el canal. Si fuera necesario, se realizarán los resanes que permitan obtener una muy bien delineada bruña.

METODO DE MEDICION

La unidad de medición a la que se hace referencia esta partida es el metro lineal (ml) de bruña correctamente ejecutada, se realizará la medición y se determinara la longitud total de bruña ejecutada.

FORMA DE PAGO

Los trabajos descritos en esta partida serán pagados según las cantidades, medidas señaladas en el párrafo anterior y de acuerdo a la unidad de medida del precio unitario, es decir por ml. El pago de esta partida corresponde a los materiales, mano de obra, herramientas, transporte y demás insumos e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida.

02.00.00	CIELORASOS

02.01.00	TARRAJEO FROTACHADO EN CIELORASO CON MORTERO 1:4

MATERIALES

Son los mismos especificados para tartajeo en interiores.

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN

Los cielos rasos, aleros y fondos de viga tendrán un acabado de mezcla fina (1:4). Se hará enfoscado previo para eliminar las ondulaciones e irregularidades superficiales luego el tartajeo definitivo será realizado con ayuda de cintas, debiendo terminarse a nivel.

Los encuentros con paramentos verticales serán perfilados con una bruña u otro detalle según lo indique el plano de acabados.

En los restantes procedimientos constructivos, serán aplicables las especificaciones generales descritas para el tartajeo de muros interiores.

METODOS DE MEDICION

La unidad de medición es el (m2). Se tomara el área realmente ejecutada de acuerdo con los planos de arquitectura.

FORMA DE PAGO

Los trabajos descritos en esta partida serán pagados, según las cantidades medidas señaladas en el párrafo anterior y de acuerdo a la unidad de medida del precio unitario de cielo raso, es decir por m2. La partida será pagada de acuerdo al precio unitario del contrato, el cual contempla todos los costos de mano de obra, materiales, herramientas, transporte y demás insumos e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida.

03.00.00	PISOS Y PAVIMENTOS

Esta especificación contiene los requerimientos que en lo que corresponde a esta obra se aplicará a los trabajos de acabados de pisos que se ejecutarán según lo indicado en Planos y en el Cuadro de Acabados.

Como norma general, todos los pisos se entregarán en perfectas condiciones, sin ningún defecto y limpios.

Antes de iniciar la colocación de los pisos se limpiará cuidadosamente los falsos pisos para facilitar la buena adherencia de los acabados.

De ninguna manera se permitirá el asentamiento del piso sobre superficie con grasa o suciedad.

03.01.00	CONTRAPISO DE CEMENTO 1:5 E=40mm

Se colocará un contrapiso de mortero, antes de la ejecución de los pisos de cemento en aquellos ambientes en que se especifique pisos pegados, mayólica, enchapes cerámicos, o cualquier otro acabado de piso que lo requiera

MATERIALES

Base: Mortero con arena gruesa, mezcla 1:5

Espesor: 2.5 cm.

Terminado: Mortero con mezcla 1:1

Espesor: 1.5 cm.

METODO CONSTRUCTIVO

Se verificarán los niveles de la superficie. La superficie del falso piso, se limpiará y se regará con agua. El espesor del contrapiso se establecerá a un nivel inferior al piso terminado. Este nivel inferior será igual al del piso terminado menos el  espesor del cerámico o baldosa vinílica.

Este sub piso se colocará sobre la superficie de suelo perfectamente limpia, humedecida de la cimentación. La nivelación debe ser precisa, para lo cual será indispensable colocar reglas adecuadas, a fin de asegurar un acabado plano por medio de cintas debidamente alineadas y controladas respecto al nivel general de los pisos.

La mezcla de la primera capa será seca y al apisonarla no se debe arrojar agua en la superficie; el terminado será rugoso a fin de obtener una buena adherencia con la segunda capa, la cual se colocará inmediatamente después de la primera capa y será igualmente seca. El  acabado de esta última capa será rayado y con nivelación precisa.

METODO DE MEDICION

Se computarán todas las áreas netas por m2 de piso trabajado.

Para ambientes cerrados se medirá el área comprendida entre los paramentos de los muros sin revestir y se añadirán las áreas correspondientes a umbrales de vanos para puertas y vanos libres.

Para ambientes libres se medirá el piso que corresponda a la superficie respectiva. En todos los casos no se descontarán las áreas de columnas, huecos, rejillas, etc., inferiores a 0.25 m2.

FORMA DE PAGO

Los trabajos descritos en esta partida serán pagados según las cantidades, medidas señaladas en el párrafo anterior y de acuerdo a la unidad de medida del precio unitario, es decir por m2. El pago de esta partida corresponde a los materiales, mano de obra, equipo y herramientas necesarias para completar esta partida.

03.02.00	PISO DE LOSETA CERAMICAS 0.30 x 0.30 cm COLOR

DESCRIPCIÓN

Es el elemento de cerámica vitrificada con una superficie no absorbente. En el cuadro de acabados se muestran los ambientes que llevan estos pisos.

MATERIALES

Losetas

Las baldosas serán de arcilla sometida a procesos de moldeo y cocción. Deberán tener dos capas, una formada por el bizcocho poroso y la otra por la cara vista recubierta de material vítreo y liso, de fabricación nacional, marca Celima o similar, de primera calidad.

Color: Color uniforme a ser definido por el Supervisor. Los pigmentos a emplearse deben ser comercialmente puros, de óxidos minerales o sintéticos, fabricados para ser utilizados en mezclas de Cemento Pórtland Tipo I satisfactoriamente.

Dimensiones: Las dimensiones de las piezas serán de 30 cm x 30cm y su espesor será menor de 6mm ni mayor de 8mm.

Características: Las piezas presentarán una superficie lisa y perfectamente plana. Se devolverán las piezas que no cumplan con estos requisitos. No se admitirán fallas de escuadría ni defectos de cuarteado, grietas, rajaduras, manchas, burbujas ni protuberancias.

Muestras: Las muestras finales que cumplan con las especificaciones establecidas deberán ser sometidas a la aprobación del Supervisor. No se aceptarán en la Obra piezas diferentes a las de las muestras aprobadas.

Mortero

Las losetas se asentarán con mortero de cemento y arena en proporción 1:4. El mortero deberá cumplir con las características de materiales indicados en la especificación de materiales de Revoques y Enlucidos.

Material para la fragua

Polvo de fragua antiácido del mismo color del piso cerámico el cual será definido por el supervisor.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

La superficie sobre la cual se colocará el piso se preparará limpiando y removiendo todo material extraño y dejándola barrida a escoba. Se lavará luego con agua de cemento.

Asentado

Se colocarán reglas en las posiciones de niveles y escuadras que hayan sido determinados. Se colocarán baldosas asentadas con mortero que servirán como niveles de referencia. Se humedecerá la superficie sin empaparla y se espolvoreará cemento seco sobre ella. Se extenderá la capa de mortero de asentamiento sobre la base, con un espesor de 20 a 30 mm. Las baldosas deberán ser saturadas completamente con agua antes de asentarse. Se asentarán asegurándose que no queden vacíos entre estas y el mortero. Serán colocadas paralelas a los muros. El procedimiento se seguirá para cada una de las piezas tratando de que el espacio entre baldosa y baldosa sea el mínimo posible.

Fragua

Antes de las 78 horas se hará el fraguado del piso con lechada de cemento, echándolo entre las juntas e introduciéndolo con el badilejo por lo menos 20mm inmediatamente se limpiará el exceso del material del fraguado.

Revisión del concreto asentado

Se hará una minuciosa revisión mediante el procedimiento de «sonido», esto es golpeando cada una de las piezas con un bastón, taco o elemento de determinada rigidez, no metálico que no produzca daño a la baldosa, para detectar posibles vacíos entre el mortero y la baldosa. Si los hubiera, las baldosas serán retiradas y asentadas nuevamente.

Limpieza y protección

Con posterioridad a la colocación y fragua se limpiará la integridad del piso haciendo una inspección del terminado y tomando las medidas necesarias para dejarlo en óptimas condiciones. En cada ambiente, el piso terminado debe ser protegido empapelándolo o cubriéndolo con un material inerte hasta el término de la Obra.

METODO DE MEDICION

Se efectuará la medición en m2 de piso con baldosa cerámica. Para ambientes cerrados se medirá el área comprendida entre los paramentos de los muros sin revestir y se añadirán las áreas correspondientes a umbrales de vanos para puertas y vanos libres. Para ambientes libres se medirá el piso que corresponda a la superficie respectiva. En todos los casos no se descontarán las áreas de columnas, huecos, rejillas, etc, inferiores a 0.25 m2.

FORMA DE PAGO

Se pagará por metro cuadrado de piso de baldosa cerámica colocada. El precio unitario incluye el pago por material, mano de obra, equipo, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena colocación.

03.03.00	PISO CEMENTO PULIDO DE 2" COLOREADO Y BRUÑADO

DESCRIPCIÓN

Se establecen sobre los falsos pisos en los ambientes interiores de las aulas y/o en los lugares que se indican en los planos.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

Se efectuará una limpieza general de los falsos pisos o losas estructurales donde se van a ejecutar los pisos de cemento.

En el caso de que dicha superficie no fuera suficientemente rugosa, se tratará con una lechada de cemento puro y agua, sobre la que se verterá la mezcla del piso, sin esperar que fragüe.

El piso de cemento aplicado comprende dos capas:

- La primera capa a base de concreto, tendrá un espesor igual al total del piso terminado, menos el espesor de la segunda capa, y se ejecutará directamente sobre el falso piso.

- La segunda capa de mortero incluido el ocre que va encima de la primera, tendrá un espesor mínimo de 2 cms. Esta capa de acabado se aplicará 1 hora después de terminada y aún estando fresca la base, y se asentará con paleta de madera; antes de planchar su superficie se dejará reposar la mezcla aplicada, por un tiempo no mayor de 30 minutos.

Se colocarán cuartones de madera con su cara superior perfectamente nivelada, que servirán de reglas para obtener una superficie plana y perfectamente horizontal.

El vaciado se hará por paños alternados, después que hayan fraguado los primeros se quitarán las reglas y se vaciarán los paños intermedios tomando como referencia los paños ya vaciados. El concreto empleado deberá ser lo más seco posible.

Después de vaciado se apisonará con fuerza el concreto para garantizar que no queden vacíos entre el piso y el falso piso. Luego se correrá una regla pesada de madera bien perfilada, haciendo aflorar el exceso de agua con cemento hasta obtener una superficie compacta, plana y nivelada.

Mezcla:

Se utilizará una mezcla de cemento arena en proporción para:

a) La primera capa o base, será mortero 1:4

b) La segunda capa o acabado, será mortero 1:2

Para un acabado pulido bruñado se efectuará el acabado con paleta metálica libre de huellas y otras marcas, espolvoreándose polvo de cemento y ocre hasta obtener un acabado pulido y liso.

Los pisos de cemento irán bruñados en ambos sentidos, y deben ser curados convenientemente con riegos constantes con agua pulverizada, aplicándole abundante agua durante los cinco días después de su vaciado.

METODO DE MEDICION

Se computarán todas las áreas netas por m2 de piso trabajado.

Para ambientes cerrados se medirá el área comprendida entre los paramentos de los muros sin revestir y se añadirán las áreas correspondientes a umbrales de vanos para puertas y vanos libres.

Para ambientes libres se medirá el piso que corresponda a la superficie respectiva. En todos los casos no se descontarán las áreas de columnas, huecos, rejillas, etc., inferiores a 0.25 m2.

FORMA DE PAGO

Los trabajos descritos en esta partida serán pagados según las cantidades, medidas señaladas en el párrafo anterior y de acuerdo a la unidad de medida del precio unitario, es decir por m2. El pago de esta partida corresponde a los materiales, mano de obra, equipo y herramientas necesarias para completar esta partida.

03.04.00	PISO DE CEMENTO FROTACHADO Y BRUÑADO E=2" EN PASADIZOS

DESCRIPCIÓN

Capa conformada por mezcla cemento arena en una proporción de 1:4, y de un espesor de 5 cm. que se aplicará directamente sobre el falso piso, el acabado será pulido y se utilizará en todos los corredores exteriores de las edificaciones y ambientes indicados en los planos.

Los pisos tendrán bruñas cada metro y serán de 1 cm. de profundidad en V, con juntas cada 4 metros.

METODO DE MEDICION

La unidad de medición es por metro cuadrado (m2) y de acuerdo a lo indicado en la partida

FORMA DE PAGO

Los trabajos descritos en esta partida serán pagados, según las cantidades medidas señaladas en el párrafo anterior y de acuerdo a la unidad de medida del precio unitario por m2 trabajado.

03.05.00	LOSA Co. f'c= 175 Kg/cm² E=4" ACABADO BRUÑADO A CADA 1 m

DESCRIPCIÓN

Se establecen sobre las zonas de estacionamiento y descarga del primer nivel y/o en los lugares que se indican en los planos.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

Se efectuará una limpieza general de la superficie donde se colocará el piso de concreto, consistente en la capa de afirmado debidamente compactado.

Previamente se deberá colocar las tablas que delimitan los paños y que sirven para formar las juntas de dilatación.

El piso de concreto aplicado comprende dos capas:

- La primera capa a base de concreto, tendrá un espesor igual al total del piso terminado, menos el espesor de la segunda capa, y se ejecutará directamente sobre la capa de afirmado.

- La segunda capa de mortero que va encima de la primera, tendrá un espesor mínimo de 1.5 cms. Esta capa de acabado se aplicará 1 hora después de terminada y aún estando fresca la base, y se asentará con paleta de madera; antes de planchar su superficie se dejará reposar la mezcla aplicada, por un tiempo no mayor de 30 minutos.

Se colocarán cuartones de madera con su cara superior perfectamente nivelada, que servirán de reglas para obtener una superficie plana y perfectamente horizontal.

El vaciado se hará por paños alternados, después que hayan fraguado los primeros se quitarán las reglas y se vaciarán los paños intermedios tomando como referencia los paños ya vaciados. El concreto empleado deberá ser lo más seco posible.

Después de vaciado se apisonará con fuerza el concreto para garantizar que no queden vacíos entre el piso. Luego se correrá una regla pesada de madera bien perfilada, haciendo aflorar el exceso de agua con cemento hasta obtener una superficie compacta, plana y nivelada.

Mezcla:

Se utilizará una mezcla de concreto estructural, conformado de cemento, arena, piedra chancada y agua.

a) La primera capa o base, será concreto con f´c= 175 kg/cm2.

b) La segunda capa o acabado, será mortero 1:2

Para un acabado frotachado bruñado se efectuará el acabado con paleta de madera libre de huellas y otras marcas, espolvoreándose polvo de cemento hasta obtener un acabado liso.

Los pisos de cemento irán bruñados en ambos sentidos, y deben ser curados convenientemente con riegos constantes con agua pulverizada, aplicándole abundante agua durante los cinco días después de su vaciado.

METODO DE MEDICION

Se computarán todas las áreas netas por m2 de piso trabajado.

Para ambientes libres se medirá el piso que corresponda a la superficie respectiva. En todos los casos no se descontarán las áreas de columnas, huecos, rejillas, etc., inferiores a 0.25 m2.

FORMA DE PAGO

Los trabajos descritos en esta partida serán pagados según las cantidades, medidas señaladas en el párrafo anterior y de acuerdo a la unidad de medida del precio unitario, es decir por m2. El pago de esta partida corresponde a los materiales, mano de obra, equipo y herramientas necesarias para completar esta partida.

03.06.00	VEREDA Co. f'c= 175 Kg/cm² E=4" ACABADO BRUÑADO A CADA 1 m

Descripción

Este capa se construirá en los ambientes en que se vaya a colocar, con una mezcla cemento arena gruesa y piedra chancada con una proporción indicada en el diseño de mezcla a realizar por el Contratista, hasta alcanzar una resistencia de f’c=175 Kg/cm2 con un espesor de 4” y tendrá un acabado frotachado de 1cm de espesor

Materiales:

Cemento

Todos los tipos de concreto, a menos que se indique en los planos lo contrario, se empleara Cemento Pórtland Tipo I y que cumpla con la Normas Técnicas N.T.P. Nº 334.009.

No se aceptaran en obra bolsas de cemento que se encuentren averiadas o cuyo contenido hubiese sido evidentemente alterado por la humedad.

Deberá almacenarse en construcciones apropiadas que lo protejan de la humedad, ubicadas en lugares adecuados. Los envíos de cemento se colocarán por separado; indicándose en carteles la fecha de recepción de cada lote, de modo de proveer su fácil identificación, inspección y empleo de acuerdo al tiempo.

Agregados

Agregado fino

El agregado fino será arena natural, limpia, de perfil preferentemente angular, duras compactas y resistentes: debiendo estar libre de partículas escamosas, materia orgánica u otras sustancias dañinas.

El agregado fino deberá estar graduado dentro de los límites indicados en la N.T.P. Nº 400.037. La granulometría seleccionada será preferentemente continua con valores retenidos en la malla  Nº 4 y Nº 100 de 95% y 10% como máximo respectivamente.

Agregado grueso

El agregado grueso será de piedra partida, grava natural o triturada. Sus partículas serán limpias, de perfil preferentemente angular, duras, compactas, resistentes y de textura preferentemente rugosa, debiendo estar libres de partículas escamosas, materia orgánica u otras sustancias dañinas para el concreto.

El agregado grueso deberá estar graduado dentro de los limites especificado en la N.T.P. Nº 400.037, la granulometría del agregado será preferentemente continua, seleccionada y deberá permitir obtener la máxima densidad del concreto, con una adecuada trabajabilidad en función de las condiciones de colocación de la mezcla. La granulometría seleccionada no deberá tener mas del 5% del agregado retenido en la malla 11/2¨ y no más del 6% del agregado que pasa la malla 1/4¨.

Agua

El agua empleada en la preparación y curado del concreto deberá ser de preferencia limpia y libre de aceite, ácidos, álcalis, sales, materia orgánica u otras sustancias dañinas al concreto.

PROCESO CONSTRUCTIVO

Mezclado

Se empleará concreto pre-mezclado y se deberá tener en cuenta la norma ASTM C-94 “Standard Specification for Ready – Mixed Concrete”, y satisfaga los requisitos de aceptación de la Norma Técnica Peruana de Edificación  E-60 “Concreto Armado” y el Código ACI 318-99 “Building Code Requerimensts for Reinforced Concrete”.

De preparar concreto en obra, se deberá usar mezcladoras mecánicas, las que serán usadas de acuerdo con su capacidad máxima y a la velocidad especificado por su fabricante; los materiales llegaran a formar una masa uniforme en el tiempo de mezclado; y la descarga de la mezcladora no produzca segregación en el concreto.

No se permitirá el remezclado del concreto que ha endurecido. No se permitirá que el concreto sea descargado antes de cumplir el tiempo de mezclado y una vez iniciada la descarga la mezcladora no podrá volver ha cargarse antes de finalizada.

El tambor de mezcladora deberá estar limpio; así como todo el equipo de mezclado. Se limpiara al finalizar la jornada de trabajo y cada vez que deje de funcionar por 30'.

Transporte

El concreto será transportado en camiones concreteros (Mixer) al punto de colocación, tan pronto como sea posible, de manera que no ocurra segregación o perdida de materiales y se garantice la calidad deseada para el concreto.

Colocación

Previamente a la colocación del concreto, las formas deberán haber sido limpiadas de todo material extraño.

El concreto deberá ser vaciado en forma continua y no debiendo ser colocada en grandes cantidades en un solo punto para luego ser extendidos, ni debiendo fluir innecesariamente.

Si en caso de emergencia es necesario, para la colocación del concreto antes de completar una sección, se colocarán llaves de unión adecuadas como lo disponga el Ingeniero Inspector y la junta de construcción deberá ser tratada de acuerdo a los procedimientos constructivos.

Losas

Los paños de losas de concreto tendrán una dimensión máxima de 5.00m. Las losas se vaciaran en paños alternados. Las juntas tendrán un ancho de una pulgada.

Las juntas entre paño y paño se rellenaran con juntas de asfalto líquido y arena en una proporción de 1:3, según lo que se indica en los párrafos siguientes.

Veredas

Las veredas tendrán una junta cada 4m., las juntas tendrán un ancho de una pulgada.

Las juntas entre paño y paño se rellenaran con juntas de asfalto líquido y arena en una proporción de 1:3, según lo que se indica en los párrafos siguientes.

Consolidación

Toda consolidación del concreto se efectuará por vibración en inmersión. En el proceso de compactación del concreto se tratará de lograr máxima densidad, uniformidad de la masa, mínimo contenido de aire atrapado.

El vibrado no deberá prolongarse en un solo punto, recomendándose un tiempo de 8 - 15 segundos cada 30 cm.  a 75 cm.

Curado

El curado se iniciará tan pronto como el concreto haya endurecido lo suficiente como para que su superficie no resulte afectada por el procedimiento empleado, el curado se hará por el sistema de “arroceras”, que estarán permanentemente cargados con agua durante 7 días.

Juntas de Dilatación

Luego de desencofrar se construirán juntas de dilatación de 1” ubicada de acuerdo al plano de detalles; para la ejecución se deberá limpiar esta superficie y se rellenará para tal efecto una mezcla de Asfalto líquido RC-250 con Arena gruesa, en una proporción de 1:3.

En los encuentros con las veredas existentes, losas, gradas y rampas se construirán juntas de dilatación.

ENSAYOS DE RESISTENCIA

Se tomarán muestras del concreto de acuerdo a las Normas ASTM-C – 172, para ser sometidas a las pruebas de compresión de acuerdo a las Normas ASTM- C – 39, las probetas serán curadas antes del ensayo según Normas ASTM- C – 31.

El número de ensayo de resistencia en comprensión de cada clase de concreto, deberá ser el siguiente:

- El número de ensayo será no menos de 2 muestras por día de concreto llenado.

- El número de ensayo será no menos de 2 muestras por cada 50 m3 de concreto colocado.

- El número de ensayo será no menos de 2 muestras por cada 500 m2 de área de concreto depositado.

METODO DE MEDICION

- La unidad de medición es (m2). Se tomara el área realmente ejecutada de acuerdo con los planos de arquitectura.

FORMA DE PAGO

Se pagará por metro cuadrado terminado, instalado, pagado al precio unitario del contrato. El precio unitario incluye el pago por material, mano de obra, equipo, herramienta y cualquier otro insumo que se presente.

03.07.00	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINELES

DESCRIPCIÓN

Esta partida comprende el suministro, ejecución y colocación de las formas de madera y/o metal necesarias para el vaciado del concreto de los elementos que conforman los sardineles de concreto.

Materiales

Se podrán emplear encofrados de madera o metal.

Los alambres que se empleen para amarrar los encofrados, no deberán atravesar las caras del concreto que queden expuestas en la obra terminada ó deberán unir los encofrados por medio de pernos que puedan ser retirados posteriormente.

Método de construcción

Los encofrados deberán ser diseñados y construidos en tal forma que resistan plenamente, sin deformarse, el empuje del concreto al momento del vaciado y el peso de la estructura mientras ésta no sea autoportante. El Contratista deberá proporcionar planos de detalle de todos los encofrados al Inspector, para su aprobación.

Las juntas de unión serán calafateadas, a fin de impedir la fuga de la lechada de cemento, debiendo cubrirse con cintas de material adhesivo para evitar la formación de rebabas.

Los encofrados serán convenientemente humedecidos antes de depositar el concreto y sus superficies interiores debidamente lubricadas para evitar la adherencia del mortero. Previamente, deberá verificarse la absoluta limpieza de los encofrados, debiendo extraerse cualquier elemento extraño que se encuentre dentro de los mismos.

Los orificios que dejen los pernos de sujeción deberán ser llenados con mortero, una vez retirados estos.

Los encofrados no podrán retirarse antes de los siguientes plazos:

- Veredas y Sardineles:		02 días

En el caso de utilizarse acelerantes de fragua, previa autorización del Ingeniero Inspector, los plazos podrán reducirse de acuerdo al tipo y proporción del acelerante que se emplee; en todo caso, el tiempo de desencofrado se fijará de acuerdo a las pruebas de resistencia efectuadas en muestras de concreto.

Todo encofrado, para volver a ser usado, deberá estar excento de alabeos o deformaciones y deberá ser limpiado cuidadosamente antes de ser colocado nuevamente.

Encofrado de Superficies No Visibles

Los encofrados de superficie no visibles pueden ser construidos con madera en bruto, pero sus juntas deberán ser convenientemente calafateadas para evitar fugas de la pasta.

Encofrado de Superficie Visibles

Los encofrados de superficie visibles serán hechos de madera laminada, planchas duras de fibras prensadas, madera machihembrada, aparejada y cepillada o metal. Las juntas de unión deberán ser calafateadas de modo de no permitir la fuga de la pasta. En la superficie en contacto con el concreto, las juntas deberán ser cubiertas con cintas, aprobadas por el Ingeniero Supervisor.

METODO DE MEDICION

Esta partida sólo será materia de medición directa para sardineles.

En las restantes partidas en que se requiera de encofrado y desencofrado, se ha incluido dentro de la misma, por lo que no se considera su medición directa.

La cantidad de metros cuadrado (m2) obtenida de acuerdo a lo señalado en los planos y a lo indicado por el Supervisor será el método de medida para encofrado y desencofrado, y corresponderá al área de contacto del concreto colocado y esta estructura (encofrado).

FORMA DE PAGO

Los trabajos descritos en esta partida serán pagados según las cantidades, medidas señaladas en el párrafo anterior y de acuerdo a la unidad de medida del precio unitario, es decir por m2. El pago de esta partida corresponde a los materiales, mano de obra, equipo y herramientas necesarias para completar esta partida.

03.08.00	CONCRETO f'c= 175 Kg/cm2 SARDINELES

DESCRIPCIÓN

Esta partida se refiere a la construcción de sardineles, que son las uñas de concreto para la losa de concreto. Se incluye en ésta partida el mortero constituido por una mezcla de cemento-arena en proporción de 1:2, frotachado.

Los sardineles serán construidos en las áreas indicadas en los planos, que deben ser similares a las áreas existentes. El concreto a usar será del tipo estructural f’c = 175 kg/cm2. Se podrá autorizar el uso de acelerantes de fragua que permitan alcanzar !a resistencia indicada a los 7 días, previa la aprobación del Supervisor.

Materiales

Para la mezcla se utilizará cemento Portland Tipo I, agregados gruesos y finos; que consistirán en fragmentos de roca duros, fuertes, durables, limpios y libres de sustancias perjudiciales; y de agua, que deberá ser limpia, fresca y potable.

El cemento a usar deberá ser embolsado, en sacos de 42.5 Kg. y debe estar en perfectas condiciones en el momento de su utilización. Las bolsas deben estar en buenas condiciones, debiéndose rechazar aquellas que presenten  una variación mayor que el 5% de su peso o acusen indicios de fragua, contenga terrones o que provengan de bolsas dañadas o parcialmente usadas.

La dosificación se efectuará de acuerdo a un diseño de mezcla previamente, lo cual será ensayada a los 7 días en una institución de prestigio y aprobado por el Supervisor. La selección de las preparaciones puede realizarse mediante cualquiera de los tres métodos permitidos en el ACI-301-72.

El concreto será preparado en mezcladoras o máquinas concreteras, con el fin de obtener una mezcla regular, e íntima de los componentes, proporcionando un producto fina de consistencia y color uniformes. La máquina mezcladora estará equipada por un dispositivo automático de medición de agua amasado.

El vertido del concreto deberá realizarse de modo que se realice el menor manipuleo posible, evitando; a la vez la segregación de agregados. La compactación se realizará mediante la adecuada vibración de la masa del concreto.

El curado se hará utilizándose membrana pigmentada reflectante que deberá aplicarse una vez terminado el acabado superficial o cuando todo el agua libre de la superficie haya desaparecido, haciéndose uso de un rociador a presión, que permita la aplicación de una cantidad no menor de 1 litro por cada 5.00 m2 de superficie (dos manos mínimo).

Los rebordes del mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los encofrados deberán ser eliminados. La existencia de zonas excesivamente porosas puede ser, a juicio del Ingeniero Supervisor, causa suficiente para el rechazo.

Todas las juntas de expansión o construcción en la obra terminada deberán ser cuidadosamente acabadas y exentas de todo mortero.

Muestras

Se tomarán como mínimo 6 muestras por cada llenado, probándoselas a la compresión, 3 a los 7 días y 3 a los 28 días del vaciado, considerándose el promedio de cada grupo como resistencia última de la pieza.  Esta resistencia no podrá ser menor que la exigida en el proyecto para la partida respectiva.

METODO DE MEDICION

La presente partida se medirá y pagará en metros cúbicos (m3), considerándose los detalles señalado en las presentes especificaciones y en los planos.

FORMA DE PAGO

Los trabajos descritos en esta partida serán pagados según las cantidades, medidas señaladas en el párrafo anterior y de acuerdo a la unidad de medida del precio unitario, es decir por m2. El pago de esta partida corresponde a los materiales, mano de obra, equipo y herramientas necesarias para completar esta partida.

03.09.00	CONCRETO f'c=175 Kg/cm2 RAMPAS E= 0.10m, ACABADO BRUÑADO.

DESCRIPCIÓN

- El concreto para las rampas será según las especificaciones técnicas detalladas en los planos.

- Medición

- La unidad es el metro cuadrado (m2), y es igual a la suma de las áreas de cada tramo (ancho por su longitud)

- Forma de Pago

La forma de pago será de acuerdo a lo correctamente ejecutado por el precio unitario del Presupuesto, la verificación y aprobación la realizará el Supervisor. La partida será pagada de acuerdo al precio unitario del contrato, el cual contempla todos los costos de mano de obra, materiales, herramientas, transporte, y demás insumos e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida.

04.00.00	CONTRAZOCALOS

Los contrazócalo son el remate de la parte inferior del zócalo que va contra este. El contrazócalo toma el nombre de zócalo cuando el tarrajeo avanza hasta mas o menos 0.20 m del piso terminado.

Estas especificaciones contiene los requerimientos que se aplicaran a los trabajos relacionados con la colocación de zócalos, contrazócalos y enchapes, que se ejecutarán según planos y cuadro de acabados.

  - CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO Mo. 1:4 h=10 cm.

  - CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO Mo. 1:4 h=20 cm

  - CONTRAZOCALO RECTO ESCALERAS CEMENTO PULIDO Mo. 1:4 h=20 cm

DESCRIPCIÓN

Esta partida corresponde al revestimiento de la parte inferior de los paramentos verticales, que así lo necesiten por requerimientos arquitectónicos, utilizando una mezcla de cemento-arena 1:4.

MÉTODO DE CONSTRUCCION

Los contrazócalos se ejecutarán con mortero de C:A = 1:4, espesor de 2.0cm. y acabado pulido con plancha de acero. Su altura será de acuerdo a las alturas que indican los planos. Se empezará con un revoque grueso con superficie áspera para mejorar la adherencia del acabado final que será pulido.

Se controlará el acabado final de la superficie del contrazócalo así como su correcto alineamiento.

MÉTODO DE MEDICIÓN

La cantidad a pagar por esta partida estará determinada por el número de metros lineales (ml) de contrazócalo ejecutado, contándose con la aprobación del Ingeniero Supervisor.

FORMA DE PAGO

El trabajo será pagado con el precio unitario de la partida, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, equipos, herramientas, materiales e Imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida.

05.00.00	ZOCALOS

  - ZOCALO DE BALDOSA CERÁMICA 30cm x 30cm

MATERIALES

Baldosas

Las baldosas serán de arcilla sometida a procesos de moldeo y cocción. Deberán tener dos capas, una formada por el bizcocho poroso y la otra por la cara vista recubierta de material vítreo y liso, de fabricación nacional, marca Celima o similar, de primera calidad. Serán de color uniforme.

Las dimensiones de las piezas cerámicas serán de 30cm x 30cm, de espesor no menor de 6mm ni mayor de 8mm. Las tolerancias admitidas para el ancho y largo serán de 1%, y para el espesor 15%.

Mortero

Las piezas se colocarán con mortero de cemento y arena en proporción 1:5. El mortero deberá cumplir con las características de materiales indicados en la especificación de materiales de Revoques y Enlucidos. También se podrá usar pegamento recomendado por el fabricante del cerámico.

Fragua

Se usará la fragua que sea recomendada por el fabricante del cerámico para garantizar la impermeabilidad y el sellado de las juntas, de un color similar al que predomine en las baldosas. El color será definido por el Supervisor.

METODO DE CONSTRUCCIÓN

Preparación del sitio

La colocación de las baldosas se ejecutará directamente sobre el tarrajeo rayado previamente ejecutado. La superficie donde se colocará el zócalo se preparará limpiándola y removiendo todo material extraño.

Procedimiento de ejecución

La superficie deberá humedecerse y espolvorearse con cemento seco.

Las baldosas deberán saturarse completamente de agua antes de su colocación.

El procedimiento para la colocación del mortero o pegamento será el indicado por el fabricante. El espesor será el indicado por el fabricante.

Se colocará cada una de las piezas tratando de que el espacio entre baldosa y baldosa sea 2 mm mínimo.

Se hará la verificación del plano del asentado con reglas de 3 metros de largo.

Fragua

Entre 24 y 72 horas luego de haber colocado el zócalo, se hará el fraguado con porcelana. Inmediatamente se limpiará el exceso del material de fragua, eliminando las rebabas y protuberancias que atenten contra un perfecto acabado.

Revisión del correcto asentado

Se hará una minuciosa revisión del correcto asentado de las baldosas. En caso de defectos de fabricación o de asentado deberán ser retirados y sustituidos por otros.

METODO DE MEDICION

La unidad de medición a la que se hace referencia en esta partida es el metro cuadrado (m2)

FORMA DE PAGO

Los trabajos descritos en esta partida serán pagados según las cantidades, medidas señaladas en el párrafo anterior y de acuerdo a la unidad de medida del precio unitario, es decir por m2. El pago de esta partida corresponde a los materiales, mano de obra, equipo y herramientas necesarias para completar esta partida.

06.00.00	REVESTIMIENTO DE GRADAS Y ESCALERAS

  - REVESTIMIENTO DE PASOS Y CONTRAPASOS Co. FROTACHADO Mo. 1:5

FROTACHADO MORTERO 1:5

  - REVESTIMIENTO DE DESCANSO ESCALERA Co. FROTACHADO Mo. 1:5

FROTACHADO MORTERO 1:5

Se refiere a las escaleras que se indican en planos. El mortero a utilizar será 1:5  cemento: arena, salvo indicación expresa en los planos de diseño. La unidad de medición será el área horizontal que estas ocupan. Previamente se trazara la superficie terminada para ajustar la ejecución a los niveles terminados.

La superficie donde se realice el vaciado deberá estar perfectamente nivelada y limpia y de acuerdo a los planos

METODO DE MEDICIÓN

La unidad de medición a la que se refiere esta partida es el metro cuadrado (m2).

FORMA DE PAGO

Por metro cuadrado de revestimiento terminado, pagado al precio unitario del contrato. El precio unitario incluye el pago por material,  mano de obra, equipo, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su colocación.

  - REVESTIMIENTO DE FONDO DE ESCALERA Mo. 1:4

Esta partida se refiere al revestimiento del fondo de las escaleras con mortero 1:4 cemento arena.

La superficie debe estar previamente trazada y alineada de acuerdo a lo establecido en los planos.

Se seguirá el mismo procedimiento constructivo que el enlucido del cielo raso.

MATERIALES

Son los mismos especificados para el enlucido de cielo raso.

MÉTODO DE CONSTRUCCION

Será el mismo que el considerado en el enlucido de cielo raso.

METODO DE MEDICIÓN

La unidad de medida a la que se refiere esta partida es el metro cuadrado (m².)

FORMA DE PAGO

Por metro cuadrado de revestimiento terminado, pagado al precio unitario del contrato. El precio unitario incluye el pago por material, mano de obra, equipo, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su colocación.

  - CANTONERA DE VINIL PARA PERFIL DE ESCALERA P.V.C. 2" x 1"

Se instalarán en el borde del encuentro entre paso y contrapaso de escalera, anclados a la losa de concreto de la escalera

Método de Medición

La Unidad de Medida es el metro lineal (m.)

FORMA DE PAGO

El pago de esta partida será efectuado según la cantidad ejecutada y aprobada en metro lineal, pagado al precio unitario del contrato. El precio unitario incluye el pago por material, mano de obra, equipo, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su colocación.

  - CANTONERA DE ALUMINIO 2" X 1" PARA PASO DE ESCALERA

DESCRIPCION

Comprende el suministro e instalación de cantonera de perfil de aluminio de 2”x 1” con bordes que servirán de anclaje en cada paso de escalera.

Método de Medición

- La unidad de medición es por metro lineal (m). Se tomara la longitud realmente ejecutada de acuerdo con los planos de arquitectura.

FORMA DE PAGO

El pago de esta partida será efectuado según la cantidad ejecutada y aprobada en metro lineal, pagado al precio unitario del contrato. El precio unitario incluye el pago por material, mano de obra, equipo, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su colocación.

07.00.00	COBERTURA

07.01.00	IMPERMEABILIZADO DE TECHO CON PINTURA ASFALTICA.

Descripción

Esta partida comprende la impermeabilización de los techos mediante la aplicación de pintura asfáltica en las zonas contempladas con ladrillo pastelero. Comprende la cobertura total de la superficie con dos manos como mínimo.

Materiales

Pintura Asfáltica

Proceso constructivo

Previa a la colocación de la cobertura con ladrillo pastelero, se realizará la pintura del techo con pintura asfáltica en las zonas donde se colocará ladrillo pastelero, para prevenir el paso de agua de las lluvias.

- Los trabajos a realizar comprenden la preparación de las superficies de acuerdo a lo señalado en  la presente especificación, luego se aplicará la pintura asfáltica con brocha y se deja a secar completamente. Se observará si la superficie está perfecta para recibir la pintura final, corrigiendo previamente cualquier defecto.

Método de medición

La Unidad de medida será el metro cuadrado (m2). El cálculo del área se obtendrá midiendo el largo efectivo por el ancho efectivo terminado, verificando la correcta ejecución por parte del supervisor.

- FORMA de Pago

- Esta partida se pagará, previa autorización del Supervisor, por metro cuadrado (m2), ejecutado de acuerdo a las especificaciones antes descritas. La partida será pagada de acuerdo al precio unitario del contrato, el cual contempla todos los costos de mano de obra, materiales, herramientas, transporte, y demás insumos e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida.

07.02.00	COBERTURA LADRILLO PASTELERO 0.24m x 0.24m X 3cm.

Esta especificación contiene los requerimientos que se aplicarán a los trabajos relacionados con la colocación de coberturas de ladrillo pastelero, según se indique en planos.

En general se utilizará como material de cobertura elementos impermeabilizantes, con todos los cuidados necesarios para evitar la filtración de agua de lluvia, para soportar los agentes exteriores y obtener así una cubierta durable y resistente. Serán materiales no conductores de calor.

Las superficies acabadas tendrán un declive, el que se indique en planos, hacia los elementos colectores de agua de lluvia, tal como se indica en planos.

MATERIALES

Ladrillo

Ladrillos de arcilla cocida de 0.24  x  0.24  x  0.03 m.

Tendrán como mínimo las siguientes características:

Peso específico				:	1.6 a 1.8

Absorción				:	25% máximo.

Coeficiente de saturación		:	0.90 máximo.

Alabeo					:	5 mm. máximo.

Se utilizará mortero cemento-arena 1:5, se exigirá una superficie de nivel constante que alcance el nivel definitivo indicado en planos. Se colocará el ladrillo pastelero humedecido con anterioridad.

Las juntas se fraguarán con mortero cemento-arena en proporción 1:5 con impermeabilizante, se exigirá un alineamiento prolijo y de perpendicularidad en las juntas entre ladrillos. Estas juntas tendrán una separación de 1 cm. a 1.5 cm., la operación del fraguado se realizará en una sola jornada.

Se empleara juntas de dilatación, expansión, contracción y construcción.

El relleno premoldeado para juntas de dilatación deberá rellenar las exigencias del método de ensayo ASTM D/544 el tipo elástico y no comprensible, y las especificaciones AASHO M/153.

El material para el sellado de las juntas será con asfalto o mezcla asfalto-arena en proporción 1:10.

MÉTODO DE CONSTRUCCION

Se hará una limpieza previa de la superficie donde se colocará la cobertura. Previamente se Impermeabiliza la superficie de concreto con pintura asfáltica.

Extender la capa de mortero con un espesor mínimo de 1". Luego se procederá a asentar los ladrillos sobre ésta.

Se colocarán juntas, en ambos sentidos, cada 5 ladrillos como mínimo, el espesor de éstas será de 10 mm.

Las pendientes mínimas serán del 0.5% a fin de evitar el empozamiento del agua por causa de las lluvias igualmente se ha colocado elementos colectores, a fin de evacuar las agua pluviales.

Las juntas se fraguarán con el mortero indicado y luego se procederá al curado con agua, procediéndose después con la limpieza final.

MÉTODO DE MEDICIÓN

La unidad de medida será el m2. Se tomará el área realmente ejecutada y cubierta por el ladrillo pastelero, se obtendrá multiplicando la longitud por el ancho correspondiente, considerando el área neta ejecutada sin descontar luces o huecos de áreas menores de 0.50 m2.

FORMAS DE PAGO

El pago de esta partida será efectuado según las cantidades señaladas en los párrafos anteriores. El precio unitario incluye el pago por el material, mano de obra, equipo y herramientas a utilizar.

08.00.00	CARPINTERIA DE MADERA

Estas especificaciones se refieren al suministro, fabricación y colocación de todos los elementos de carpintería de madera que se indique en los planos.

Todos los elementos se cernirán exactamente a los cortes, detalles y medidas especificadas en los planos de carpintería de madera.

CONDICIONES GENERALES

Madera

Se utilizará exclusivamente cedro nacional, primera calidad, seca, tratada y habilitada, derecha, sin nudos o sueltos, rajaduras, paredes blandas, enfermedades comunes o cualquier otra imperfección que afecte su resistencia o apariencia.

En ningún caso se aceptará madera húmeda.

En las planchas de madera terciada (triplay) de las puertas laminadas, sólo se admitirá un máximo de 6 nudos pequeños por hoja.

Preservación

Toda la madera será preservada con Pentaclorofenol, o similar. Es exigencia del Supervisor que la madera se reciba así en la obra.

Secado

Toda la madera empleada deberá estar completamente seca, protegida del sol y de la lluvia todo el tiempo que sea necesario.

Elaboración

Todos los elementos de carpintería se ceñirán exactamente a los cortes, detalles y medidas indicados en los planos, entendiéndose que ellos corresponden a dimensiones de obra terminada (cepillada y lijada) y no a madera en bruto. Este trabajo podrá ser ejecutado en taller o en obra, pero siempre por operarios especializados.

Las piezas serán acopladas y colocadas perfectamente a fuerte presión, debiéndose siempre obtener un ensamblaje perfectamente rígido y con el menor número de clavos, los cuales serán suprimidos en la mayoría de los casos.

Los marcos de puertas serán rebajados con lijas en sus aristas

Ningún elemento de madera será colocado en obra sin la aprobación previa del Supervisor.

Todos los elementos de madera serán cuidadosamente protegidos de golpes, abolladuras o manchas, hasta la entrega de la obra, siendo de responsabilidad de Contratista el cambio de piezas dañadas por la falta de tales cuidados.

En los planos respectivos se pueden ver las medidas y detalles de puertas, la forma de los marcos y el espesor de las planchas de triplay.

El acabado debe ser de óptima calidad, guardándose el supervisor el derecho de rechazar las unidades que presenten fallas y no cumplan con los requisitos exigidos.

Marcos: Serán ejecutados en cada caso de acuerdo los planos de carpinterías de madera, las superficies de los elementos se entregarán limpias, planas, con uniones ensambladas nítidamente, lijadas y listas para recibir el acabado. Los marcos se asegurarán con tirafónes de ¼” x 3” colocados en huecos de 2" de profundidad y 1/2" de diámetro, a fin de esconder la cabeza, tapándose luego ésta con un tarugo encolado, puesto al hilo de madera y lijado.

Se tendrá en cuenta las indicaciones de movimiento o sentido en que abren las puertas y ventanas, así como los detalles correspondientes para el momento de colocar los marcos, las bisagras y las chapas de las puertas y ventanas.

El orificio para la cerrajería se realizará a maquina, el acabado debe ser de óptima calidad, guardándose el supervisor el derecho de rechazar la unidades que presenten fallas y no cumplan con los requisitos exigidos.

08.01.00	PUERTA DE MADERA CEDRO APANELADAS INC. MARCOS

08.01.01	PUERTA TIPO P-3 (1.20 x 2.10)

08.01.02	PUERTA TIPO P-12 (0.90 x 2.10)

08.01.03	PUERTA TIPO P-14 (0.60 x 1.85)

08.02.00	INSTALACION DE PUERTAS DE BAÑOS

08.02.01	PUERTA DE MADERA CEDRO CONTRAPLACADA INC. MARCOS

08.02.02	PUERTA TIPO P-5 (1.00 x 2.10)

08.02.03	PUERTA TIPO P-10 (0.90 x 1.50)

08.02.04	PUERTA TIPO P-13 (0.60 x 1.50)

08.02.05	PUERTA TIPO P-16 (0.90 x 2.10)

08.02.06	PUERTA TIPO P-17 (0.80 x 2.10)

08.02.07	PUERTA TIPO P-18 (0.70 x 2.10)

08.03.00	VENTANA DE MADERA CEDRO S/DISEÑO

08.03.01	VENTANA TIPO V-4 (3.30 x 1.75)

08.03.02	VENTANA TIPO V-7 (3.30 x 0.70)

08.03.03	VENTANA TIPO V-11 (2.75 x 0.60)

08.03.04	VENTANA TIPO V-12 (2.45 x 0.60)

08.03.05	VENTANA TIPO V-13 (2.20 x 0.60)

08.03.06	VENTANA TIPO V-17 (1.10 x 1.20)

08.03.07	VENTANA TIPO V-18 (3.55 x 0.75)

08.03.08	VENTANA TIPO V-19 (1.50 x 1.45)

08.03.09	VENTANA TIPO V-20 (3.225 x 1.75)

08.03.10	VENTANA TIPO V-21 (3.225 x 0.70)

08.03.11	VENTANA TIPO V-22 (3.05 x 1.75)

08.03.12	VENTANA TIPO V-23 (3.05 x 0.70)

Todos los elementos de carpintería se ceñirán exactamente a los cortes, detalles y medidas especificadas en los planos de carpintería de madera; entendiéndose que ellos corresponden a dimensiones de obra terminada y no a madera en bruto.

Todas las puertas llevarán jamba, según lo indica el detalle en planos.

Los paneles serán fabricados de acuerdo a dimensiones indicadas en planos.

Se tendrá en cuenta las indicaciones de movimiento o sentido en que abren las puertas, así como los detalles correspondientes, para el momento de colocar los marcos y puertas.

MÉTODO DE MEDICIÓN

Unidad de Medida: Metro Cuadrado (m2.), se medirá el largo por altura de cada puerta y ventana para calcular el área.

FORMA DE PAGO

Será a la verificación de la elaboración y colocación correcta de las puertas y ventanas, procediendo l cálculo del área ejecutado por el costo unitario del presupuesto. El precio unitario incluye el pago por el material, mano de obra, equipo y herramientas a utilizar.

08.04.00	TICERO DE MADERA CEDRO INC. MARCOS S/DISEÑO

- Los ticeros serán de madera cedro de primera calidad confeccionados de acuerdo al diseño presentado en planos. Su longitud es de 5.00 m. colocados en la parte inferior de la pizarra. Se fijarán a los muros mediante tornillos asegurados a los tarugos empotrados. Se pintará con pintura esmalte. La madera y pintura cumplirán con las especificaciones técnicas indicadas.

- Proceso Constructivo

- Todos los elementos de carpintería se ceñirán exactamente a los cortes, detalles y medidas especificadas en los planos de carpintería de madera; entendiéndose que ellos corresponden a dimensiones de obra terminada y no a madera en bruto.

- Los elementos de madera serán cuidadosamente protegidos para que no reciban golpes, abolladuras o manchas hasta la total entrega de la obra. Será responsabilidad del Contratista cambiar aquellas piezas que hayan sido dañadas por acción de sus operarios o herramientas, y los que por cualquier acción no alcancen el acabado de la calidad especificada.

- Los ticeros se colocarán empotrados en los muros. Estos se asegurarán con tornillos colocados en huecos de 2" de profundidad y 1/2" de diámetro, a fin de esconder la cabeza, tapándose luego ésta con un tarugo puesto al hilo de la madera y lijado.

- Método de Medición

- La unidad de medición es (Und.). Se tomara la cantidad de piezas ejecutada de acuerdo con los planos de arquitectura.

- FORMA de Pago

Esta partida se pagará, previa autorización del Supervisor, por unidad de ticero instalada, ejecutada de acuerdo a las especificaciones antes descritas. La partida será pagada de acuerdo al precio unitario del contrato, el cual contempla todos los costos de mano de obra, materiales, herramientas, transporte, y demás insumos e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida

09.00.00	CARPINTERIA METALICA

El contratista deberá ejecutar e instalar todos los trabajos de carpintería metálica de acuerdo a las indicaciones, detalles y ubicaciones especificadas en planos, así como los que sean necesarios para completar el Proyecto.

Materiales

Los elementos a utilizarse serán perfiles, barras, tubos, platinas y planchas cuyas dimensiones están especificadas en los planos respectivos. Las barras, perfiles, tubos y planchas serán rectos, lisos, sin dobladuras, abolladuras ni oxidaciones, de formas geométricas bien definidas. La ejecución de la carpintería debe ser prolija, evitando las juntas con defectos de corte entre otros.

Soldaduras

La soldadura a emplearse estará de acuerdo con las especificaciones dadas por el fabricante, tanto con profundidad, forma y longitud.

Trabajos comprendidos

El contratista deberá ejecutar todos los trabajos de carpintería de fierro que se encuentran indicados y/o detallados en los planos, así como todos los trabajos que sean necesarios para completar el proyecto.

Fabricación

La carpintería de fierro será ejecutada por operarios expertos, en un taller provisto de las mejores herramientas y equipos para cortar, soldar, esmerilar, arenar, pulir, etc, que aseguren un perfecto acabado de acuerdo a las mejor práctica industrial de actualidad, con encuentros y ensambles exactos, todo con los detalles indicados en los planos.

Anclajes

Los planos muestran por lo general solamente los requerimientos arquitectónicos, siendo de responsabilidad del contratista de proveer la colocación de anclajes y platinas empotradas en la albañilería, cuando no se indican en los planos destinados a soldar los marcos, así como cualquier otro elemento de sujeción para garantizar la perfecta estabilidad de las piezas que se monten.

Esmerilado

Los encuentros hechos con soldadura serán cuidadosamente esmerilados para recuperar una superficie lisa y perfecta en el empalme.

Transporte y Almacenamiento

El transporte de las piezas ensambladas a la obra, su manipuleo y posterior traslado al sitio en que serán colocadas, deberá hacerse con toda clase de precauciones. El almacenamiento temporal dentro de la obra deberá realizarse en un sitio seco, protegido del tránsito de personas y equipos, levantando las piezas sobre el piso por medio de cuartones de madera, para evitar las consecuencias de eventuales aniegos.

  - PUERTA METALICA S/DISEÑO

    - PUERTA METALICA TIPO PM-1  (1.20 x 2.10)

    - PUERTA METALICA TIPO PM-2  (0.80 x 2.10)

Esta partida consiste en el suministro, armado y colocación de puertas metálicas confeccionadas con perfiles metálicos de sección rectangular, de acuerdo al diseño de los planos.

MÉTODO DE CONSTRUCCION

El contratista proveerá de todos los materiales, herramientas y mano de obra especializada para elaborar la puerta metálica de acuerdo a lo indicado en los planos de detalles del Proyecto, verificando la calidad y sección de los perfiles, las dimensiones, encuentros a escuadra y soldaduras que será del tipo cellocord.

La parte inferior de las hojas llevaran planchas metálicas LAC de 3/160 soldadas a los perfiles angulares.

Deberá tenerse especial cuidado en proteger la carpintería durante el traslado, almacenamiento y colocación en obra, de golpes que deformen su estructura, raspaduras, etc.

Los elementos que acusen cualquier defecto deben ser cambiados.

Los trabajos de esta partida comprenden la provisión de los accesorios necesarios para el buen funcionamiento, seguridad y acabado; debiendo el contratista recabar la correspondiente aprobación del Supervisor.

MÉTODO DE MEDICIÓN

Unidad de Medida será el metro cuadrado (m2.), se medirá el largo por altura de cada puerta para calcular el área.

FORMA DE PAGO

Se pagará por unidad terminada, instalada, incluyendo los accesorios necesarios para su operatividad (bisagras, brazos reguladores, tiradores, etc.). El precio incluye el pago por material, mano de obra, herramientas, transporte, y demás insumos e imprevisto necesario para la ejecución de la partida.

  - ºPROTECTOR METALICO P/VENTANA CON REJILLA S/DISEÑO

    - PROTECTOR METALICO TIPO R-11  (3.30 x 0.70)

    - PROTECTOR METALICO TIPO R-12  (3.225 x 1.75)

    - PROTECTOR METALICO TIPO R-13  (3.225 x 0.70)

    - PROTECTOR METALICO TIPO R-14  (3.05 x 1.75)

    - PROTECTOR METALICO TIPO R-15  (3.05 x 0.70)

    - PROTECTOR METALICO TIPO R-16  (3.55 x 0.70)

Estas partidas comprenden el suministro, armado y colocación de las rejas de fierro con malla metálica de seguridad en ventanas que dan hacia la calle e interior del plantel según lo especificado en los planos y conforme a las especificaciones siguientes.

MÉTODO DE CONSTRUCCION

Será el mismo que el considerado en las puertas de fierro.

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se hará de acuerdo a lo normado en el Reglamento Nacional de Metrados, para cada caso, es decir: protectores metálicos por m2.

FORMA DE PAGO

Se pagará por unidad terminada, instalada, incluyendo los accesorios necesarios para su operatividad. El precio incluye el pago por material, mano de obra, herramientas, transporte, y demás insumos e imprevisto necesario para la ejecución de la partida.

09.02.07	VENTANA METALICA TIPO V-24  (3.55 x 0.75)

Estas partidas comprenden el suministro, armado y colocación de las ventanas serán según lo especificado en los planos y conforme a las especificaciones siguientes.

MÉTODO DE CONSTRUCCION

El contratista deberá ejecutar todos los trabajos de carpintería de fierro que se encuentran indicados y/o detallados en los planos, así como todos los trabajos que sean necesarios para completar el proyecto.

La carpintería de fierro será ejecutada por operarios expertos, en un taller provisto de las mejores herramientas y equipos para cortar, doblar, soldar esmerilar, arenar, pulir, etc. Que aseguren un perfecto acabado de acuerdo a la mejor práctica industrial de actualidad, con encuentros y ensambles exactos, todo con los detalles indicados en los planos.

Los planos muestran por lo general los requerimientos arquitectónicos, siendo de responsabilidad del contratista de proveer la colocación de anclajes y platinas empotradas en la albañilería, cuando no se indican en los planos destinados a soldar los marcos, así como cualquier otro elemento de sujeción para garantizar la perfecta estabilidad y seguridad de las piezas que se monten.

Los encuentros hechos con soldadura serán cuidadosamente esmerilados para recuperar una superficie lisa y perfecta en el empalme.

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se hará de acuerdo a lo normado en el Reglamento Nacional de Metrados, para cada caso, es decir: ventanas por m2.

FORMA DE PAGO

Se pagará por unidad terminada, instalada, incluyendo los accesorios necesarios para su operatividad (bisagras, brazos reguladores, tiradores, etc.). El precio incluye el pago por material, mano de obra, herramientas, transporte, y demás insumos e imprevisto necesario para la ejecución de la partida.

# 10.00.00	CERRAJERIA

Se considera en este rubro el cómputo de los elementos accesorios de los que figuran en carpintería de madera y carpintería metálica, destinados a facilitar el movimiento de las hojas y dar seguridad al cierre de puertas, ventanas y elementos similares.

Lo incluido en estas especificaciones es cerraduras, bisagras, picaportes, topes, etc, El supervisor, antes de la colocación, deberá aprobar cada elemento de cerrajería.

DESCRIPCIÓN

Deberán ser con partes de acero chapeado en zinc y dicromado, con resortes de compresión en espiral y cojinetes de rodillos en los retractores, para buscar la mayor facilidad de funcionamiento.

Estos mecanismos deberán estar contenidos dentro de un chasis cilíndrico para preservar todos los componentes de la cerradura.

Los cilindros serán del tipo de 05 pines, las cerraduras deberán ser completamente uniformes y se ajustaran para el espesor de hoja de 35 mm, a 51 mm.

Las cerraduras y pestillos deberán ser completamente reversibles.

LLAVES

Cada cerradura se suministrara con dos (02) llaves mínimo, no debiendo existir dos cerraduras para el mismo tipo de llave, excepto que así se indique. Las llaves deberán estar marcadas con él numero del ambiente donde se instalaran.

MATERIALES

Los materiales que forman todas las partes de la cerradura serán de acero inoxidable pulido, de calidad reconocida tanto en funcionamiento como en durabilidad, satinado y resistente a cualquier condición atmosférica.

Todas las piezas serán elaboradas con material adecuado, conforme a las funciones y esfuerzos a que están sometidos.

ACABADOS

Las perillas y rosetas de las cerraduras de construcción cilíndrica serán de acero inoxidable satinado, según la especificación Federal (USA)FFH-106C numero US 32D.

PROCESO DE COLOCACIÓN

Las cerraduras serán de embutir con cerrojo de dos vueltas y llave interior. Su colocación se ejecutará previa realización de hoyo de dimensiones apropiadas en la hoja de la puerta. Y la manija de bronce será del tipo pesado, con acabado de bronce, de buena calidad y tendrá una longitud de 4”. Su ubicación estará en la parte interior de las puertas. La fijación a la hoja de la puerta será mediante tuercas.

El Inspector se reserva el derecho de aprobar la marca y forma de cerradura

METODO DE MEDICION

La unidad de medición para estas partidas es por unidad clasificadas por tipo de cerradura, medida en obra verificando su correcta colocación y funcionamiento.

FORMA DE PAGO

El pago de estos trabajos se hará por previa aprobación del Supervisor, por unidad de cerradura instalada, ejecutada de acuerdo a las especificaciones antes descritas. La partida será pagada de acuerdo al precio unitario del contrato, el cual contempla todos los costos de mano de obra, materiales, herramientas, transporte y demás insumos e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida.

  - CERRADURA EXTERIOR TIPO PARCHE 3 GOLPES TIPO A

Descripción.

Esta partida comprende la selección y colocación de cerradura de tres golpes, necesaria para el eficiente funcionamiento de las puertas, según lo indican los planos de carpintería de madera.

Proceso Constructivo

Para el proceso constructivo se tendrá presente las especificaciones indicadas en las generalidades del presente titulo.

El Supervisor se reserva el derecho de aprobar la marca y forma de cerradura. Se ha indicado los modelos de la marca Forte, sin embargo se pueden utilizar otras de características y calidad similares.

Método de Medición

La unidad de medición es (Und). Se tomara la unidad realmente ejecutada de acuerdo con los planos de arquitectura.

forma de Pago

Esta partida se pagará, previa autorización del Supervisor, por unidad ejecutada de acuerdo a las especificaciones antes descritas. La partida será pagada de acuerdo al precio unitario del contrato, el cual contempla todos los costos de mano de obra, materiales, herramientas, transporte, y demás insumos e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida.

  - CERRADURA PUERTA INTERIOR SEGURO INTERIOR BOTON, EXTERIOR SEGURO CON LLAVE - TIPO B

Descripción.

En servicios higiénicos é interiores, son de perilla siempre libre, por el lado interior se fija seguro con botón de presión, por el exterior se acciona seguro con un llavín o similar.

Proceso Constructivo

Para el proceso constructivo se tendrá presente las especificaciones indicadas en las generalidades del presente titulo.

El Supervisor se reserva el derecho de aprobar la marca y forma de cerradura. Se ha indicado los modelos de la marca Forte, sin embargo se pueden utilizar otras de características y calidad similares.

Método de Medición

La unidad de medición es (Und). Se tomara la unidad realmente ejecutada de acuerdo con los planos de arquitectura.

forma de Pago

Esta partida se pagará, previa autorización del Supervisor, por unidad ejecutada de acuerdo a las especificaciones antes descritas. La partida será pagada de acuerdo al precio unitario del contrato, el cual contempla todos los costos de mano de obra, materiales, herramientas, transporte, y demás insumos e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida.

  - CERROJO DE FIERRO 2 1/2" TIPO C

Esta partida comprende el suministro y colocación de cerrojos de fierro de 2 ½” en las puertas de baños privados, los mismos que serán instalados en el interior de las puertas indicadas en planos.

MÉTODO DE CONSTRUCCION

El contratista suministrará  y colocará los cerrojos a la altura de la cerradura, por el lado interno, fijados a la puerta con tornillos.

METODO DE MEDICION

La unidad de medición para estas partidas es por unidad de cerrojo, colocado en la puerta correspondiente, verificando su correcta colocación y funcionamiento.

  - CERROJO TIPO SAPITO S/DISEÑO TIPO D

Descripción.

Esta partida comprende la selección y colocación de cerrojos del tipo sapitos, necesaria para el eficiente funcionamiento de la ventana.

Proceso Constructivo

Para el proceso constructivo se tendrá presente las especificaciones indicadas en las generalidades del presente titulo.

El Supervisor se reserva el derecho de aprobar la marca y forma de cerradura. Se ha indicado los modelos de la marca Yale, sin embargo se pueden utilizar otras de  características y calidad similares.

- Método de Medición

- La unidad de medición es (Unidad). Se tomara la unidad realmente ejecutada de acuerdo con los planos de arquitectura.

- forma de Pago

Esta partida se pagará, previa autorización del Supervisor, por unidad ejecutada de acuerdo a las especificaciones antes descritas. La partida será pagada de acuerdo al precio unitario del contrato, el cual contempla todos los costos de mano de obra, materiales, herramientas, transporte, y demás insumos e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida.

  - BISAGRAS

    - BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE  4" X  4"

    - BISAGRA Ao. CAPUCHINA ALUMINIZADA  2 1/2"

    - BISAGRA TIPO BOCINA CON PIN EJE DE GIRO

Se refiere al suministro y colocación de aquellos elementos que posibilitan los movimientos de las hojas de puertas.

Las bisagras tendrán acabado de aluminio anodizado; serán del tipo capuchinas y pin de primera calidad y de dimensiones: indicadas,  se colocarán en número de 04 unidades por cada hoja de puerta, y dos unidades por hoja de ventana. La fijación a los marcos será mediante tornillos.

MÉTODO DE CONSTRUCCION

El contratista suministrará y colocará estas bisagras a través del personal especializado, dejando operativas las puertas de la obra.

METODO DE MEDICION

La unidad de medición para estas partidas es por unidad de bisagra colocada, contada en obra.

FORMA DE PAGO

El pago de estos trabajos se hará por previa aprobación del Supervisor, por unidad de bisagra instalada, ejecutada de acuerdo a las especificaciones antes descritas. La partida será pagada de acuerdo al precio unitario del contrato, el cual contempla todos los costos de mano de obra, materiales, herramientas, transporte y demás insumos e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida.

# 11.00.00	VIDRIOS Y CRISTALES

El vidrio será mezcla de los silicatos como mínimo (silicato cálcico y silicatos de sodio y potasio, en el cristal el silicato de plomo), obtenido por fusión, contiene además magnesio, aluminio, oxido de hierro y manganeso.

Básicamente se empleará vidrios con contenido de cal y sodio, pues presentan mayor dureza, mejor brillo y mayor elasticidad, para resistir la acción del viento y los esfuerzos de flexión.

Los vidrios serán planos, transparentes o labrados según los planos y que no deformen la imagen. El contratista será responsable hasta la entrega total de la obra de todas las roturas de vidrio que pudieran ocasionarse.

Los vidrios ase fijarán a la carpintería con masilla de vidriero.

Para la colocación de vidrios se tomara en cuenta que estos deben ser cortados escasamente con una variación de +- 2.5 mm para que puedan entrar en su sitio.

Los bordes serán cortados nítidamente y bien perfilados. Los vidrios planos serán clasificados según su espesor en dobles de 4mm, semidoble de 3mm.

Después de colocado el vidrio y mientras no hay sido entregada la obra se procederá a pintar los vidrios con lechada de cal para evitar impactos del personal de obra.

Los vidrios que presenten roturas, rajaduras, imperfecciones o que hayan sido colocados en forma inadecuada, serán retirados y reemplazados.

Igualmente se repondrá los vidrios que hubieren sido rotos con posterioridad a su colocación, sin tener en cuenta la forma ni por quienes fueron rotos.

Antes de la entrega de la obra, todos los vidrios deben ser lavados debiendo quedar sin manchas.

  - VIDRIOS SEMIDOBLES

  - VIDRIOS CATEDRAL

Consiste en la provisión y colocación de vidrios semi dobles incoloros, transparentes ó tipo catedral en las ventanas indicadas en los planos.

MÉTODO DE CONSTRUCCION

Se procederá a la colocación de vidrio incoloro  transparente de 3 mm en puertas y ventanas, indicados en los planos de detalles de la carpintería, verificándose las dimensiones de tal manera que entren al vano con cierta holgura, estimada en 2.5 mm, las unidades no presentarán defectos, manchas o imperfecciones. Son válidas las especificaciones señaladas en las generalidades del presente capitulo.

METODO DE MEDICIÓN

La unidad de medida será el pie cuadrado (p2) de vidrio colocado correctamente, se tomará las medidas en el largo por el ancho de las ventanas en pies, para proceder al cálculo del área en pies cuadrados.

FORMA DE PAGO

El pago de estos trabajos se hará por previa aprobación del Supervisor, por p2 de vidrio correctamente colocado, ejecutada de acuerdo a las especificaciones antes descritas. La partida será pagada de acuerdo al precio unitario del contrato, el cual contempla todos los costos de mano de obra, materiales, herramientas, transporte y demás insumos e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida.

# PINTURA

Lo mencionado en esta partida o indicado en los planos, incluye el suministro de materiales, labor y equipos que sean necesarios para la ejecución de los trabajos requeridos.

El resultado satisfactorio de un trabajo de pintura siempre dependerá de la limpieza de la superficie en cuestión, y las condiciones generales bajo las cuales se apliquen las mismas. A continuación se especifican los requerimientos básicos para el tratamiento de las superficies que se exigirá en la obra.

  - La suciedad y materiales extraños deberán removerse prolijamente. Se usará lejía o según el caso, escobilla de cerdas y/o acero. Deberá sacudirse la tierra y/o polvo antes de iniciar las faenas de pintura. Las posibles manchas de aceite o grasas deben eliminarse cuidadosamente, teniendo especial cuidado que las mismas no se desparramen durante el proceso de limpieza.

  - La pintura no deberá ostentar un asentamiento excesivo en su recipiente abierto, y deberá ser fácilmente re-dispersada con una paleta hasta alcanzar un estado suave y homogéneo.  La pintura no deberá mostrar grumos, decoloración, aglutinamiento ni separación del color y deberá estar exenta de tierras y natas.

  - La pintura al ser aplicada deberá extenderse fácilmente con la brocha, debe poseer cualidades de enrasamiento y no mostrar tendencias al escurrimiento al ser aplicada en las superficies verticales y lisas.

  - La pintura no deberá formar nata, en el envase tapado en los períodos de interrupción de la faena de pintado.

  - La pintura deberá secar dejando un acabado liso y uniforme, exento de asperezas, granos angulosos, partes disparejas y otros imperfecciones de la superficie.

  - No se iniciará la segunda mano hasta que la primera haya secado. La operación podrá hacerse con brocha, pulverizantes o rodillos, el trabajo concluirá cuando las superficies sean aprobadas por el Supervisor.

  - El residente será responsable de los desperfectos o defectos que pudieran presentarse, hasta (60) días después de la recepción de la obra, quedando obligado a subsanarlas a entera satisfacción

MATERIALES

Sellador

Es un elemento químico que sirve como base para la posterior aplicación de la pintura definitiva, y el cual deberá ser un producto consistente al que se le puede agregar agua para darle una viscosidad adecuada para aplicarla fácilmente. Al secarse deberá dejar una capa dura, lisa y resistente a la humedad, permitiendo la reparación de cualquier grieta, rajadura, porosidad y asperezas y será aplicada con brocha o rodillo.

Óleo mate

Son pinturas compuestas por resinas sintéticas, son pinturas en las cuales el vehículo no volátil, está constituido por una mezcla de aceites secantes (crudos, tratados o sintéticos) y de resinas naturales o artificiales, óleo solubles.

Se empleará pintura óleo mate de fábrica, de marca o fabricantes conocidos y de calidad comprobada.

La selección de colores se indicará en el cuadro de acabados de los planos, caso contrario será coordinada con el supervisor y las muestras se realizará en los lugares mismos donde se va a pintar, en los muros exteriores.

La pintura entre otras características, debe ser resistente a los álcalis del cemento, resistente a la luz y a las inclemencias del tiempo. Se aplicará en los ambientes indicados en los planos respectivos.

Látex polivinilico

Pintura a base de látex polivinilico con alto contenido de látex, lavable, resistente a la alcalinidad, a la lluvia y a los cambios de temperatura. Se empleará látex vinílico de calidad tipo Vencelatex o similar.

Pintura anticorrosivo

Es un producto elaborado con resinas sintéticas debidamente plastificadas y con pigmentos inhibidores del óxido. Los elementos a pintarse se limpiarán bien, eliminando los restos de escoria, óxido, etc. Y luego se aplicará dos manos de pintura base o Zincromato, en cada aplicación se empleará un color diferente, posteriormente se debe aplicar 01 mano de pintura anticorrosiva.

Esmalte (mate)

Son pinturas en las cuales el vehículo no volátil, está constituido por una mezcla de aceites secantes (crudos, tratados o sintéticos) y de resinas naturales o artificiales, óleo solubles o constituyendo un sistema homogéneo.

Esta pintura puede ser brillante o mate, según la proporción de pigmentos y su fabricación. Se utilizará preparado de fábrica, de mezcla o fabricante conocido y de calidad comprobada. Se aplicará 02 manos de pintura esmalte sobre la carpintería metálica.

La selección de colores será coordinada con el supervisor y las muestras se realizarán en los lugares mismos donde se va a pintar, en forma tal que se puedan ver con la luz natural del ambiente. Se rechazara el esmalte que no cumpla las características establecidas.

12.01.00	PINTURA EN CIELO RASO

12.01.01	PINTURA LATEX CIELO RASO C/BASE IMPRIMANTE 2 MANOS

12.01.02	REPINTADO EN CIELORASO PINTURA LATEX

12.02.00	PINTURA LATEX EN INTERIORES

12.02.01	PINTURA LATEX MURO INTERIOR C/BASE IMPRIMANTE 2 MANOS

12.02.02	REPINTADO MURO INTERIOR LATEX

12.03.00	PINTURA LATEX EN EXTERIORES

12.03.01	PINTURA LATEX MURO EXTERIORES C/BASE IMPRIMANTE 2 MANOS

12.03.02	REPINTADO MURO EXTERIOR LATEX

Esta partida contempla el suministro, preparación de superficies y colocación de Pintura Latex vinílico en muros, columnas, vigas, cielo raso y volados de las construcciones.

MÉTODO DE CONSTRUCCION

Los trabajos a realizar comprenden la preparación de las superficies de acuerdo a lo señalado en la presente especificación, luego se aplicará el sellador con brocha y se deja a secar completamente. Se observará si la superficie está perfecta para recibir la pintura fina de latex de color, corrigiendo previamente cualquier defecto.

Los materiales a usarse serán extraídos de sus envases originales y se emplearán sin adulteración alguna, procediendo en todo momento de acuerdo a las especificaciones de los fabricantes de los productos a emplearse.

La pintura se aplicará en capas sucesivas con rodillo o brocha, a medida que se vayan secando las anteriores. Se dará un mínimo de 2 manos par las pinturas que no contengan aceite y 3 manos para las que si lo contienen.

La selección de las muestras de colores será hecha por la entidad y las muestras se realizarán en los lugares mismos donde se va a pintar a fin de poderlos apreciar bajo la luz natural.

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se medirá en metros cuadrados m2, el área se determinará midiendo el ancho por el largo calculando las áreas parciales para sumar y determinar el área total de pintura.

FORMA DE PAGO

Esta partida se pagará por metro cuadrado de pintura ejecutada de acuerdo a las especificaciones del cuadro de acabados. El precio incluye el pago por material, mano de obra, equipo, herramientas y cualquier imprevisto necesario para la ejecución de la partida.

12.04.00	PINTURA EN CARPINTERIA DE MADERA

12.04.01	PINTURA AL OLEO EN CARPINTERIA DE MADERA 2 MANOS

Esta partida se refiere a la utilización de pintura Óleo mate en carpintería de madera, previamente tratadas con sellador.

MÉTODO DE CONSTRUCCION

De manera general, todas las superficies por pintar deberán estar bien secas y limpias, iniciándose el proceso con la aplicación del sellador, para este caso el sellador a utilizar será especial para la aplicación de pintura óleo mate, el cual cubrirá todas las porosidades y dejará una superficie adecuada al momento de recibir la pintura.

El contratista ejecutará esta partida convenientemente, para lo cual suministrará el equipo, herramientas y personal calificado para ejecutar estos trabajos. Así mismo tomará en cuenta los requisitos para pinturas, preparación de superficies, tipo de pintura, especificaciones de los fabricantes y las generalidades de este capitulo.

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se medirá en metros cuadrados (m2),  el área se determinará midiendo el ancho por el largo calculando las áreas parciales para sumar y determinar el área total de pintura.

FORMA DE PAGO

Esta partida se pagará por metro cuadrado de pintura ejecutada de acuerdo a las especificaciones del cuadro de acabados. El precio incluye el pago por material, mano de obra, equipo, herramientas y cualquier imprevisto necesario para la ejecución de la partida.

12.05.00	PINTURA EN CARPINTERIA METALICA

12.05.01	PINTURA ESMALTE CON BASE ANTICORROSIVA EN PUERTAS Y VENTANAS (2 MANOS)

12.05.02	PINTURA ESMALTE CON BASE ANTICORROSIVA EN PROTECTORES METALICOS (2 MANOS)

Se aplicará a la carpintería metálica de acuerdo a lo indicado en los planos respectivos.

Pintura Anticorrosiva para metales

Deberá ser un imprimante cromatizado rojo que deberá poseer en su formulación una combinación de pigmentos seleccionados para inhibir la oxidación, y de las siguientes características:

  - Tipo de vehiculo: alquídico

  - Porcentaje de vehiculo: 51%

  - Porcentaje de pigmento: 49%

  - Viscosidad Nº 4 Ford Cup: 88 segundos

  - Reducción: Thinner

  - Secado al tacto: 4 horas

  - Secado para recubrir: 16 horas

  - Método de aplicación: Brocha, rodillo o pistola aerográfica

  - Espesor de película seca remendada: 40 mm por capa.

Esmalte

Se usará pintura esmalte mate fabricado a base de resinas alquídicas, para uso en interiores y exteriores y de las siguientes características:

  - Tipo de vehiculo: alquídico modificado

  - Porcentaje de vehiculo: 97%

  - Porcentaje de pigmento: 3%

  - Viscosidad Stormer: 77 KU

  - Reducción: Thinner

  - Secado al tacto: 4 horas

  - Secado para recubrir: 16 horas

  - Método de aplicación: Brocha, rodillo o pistola aerográfica

  - Espesor de película seca remendada: 25 a 40 mm por capa

MÉTODO DE CONSTRUCCION

Las piezas de carpintería de fierro deberán ser revisadas para detectar puntos o cordones de soldadura, los que serán eliminados por medio de lima o esmeril, igualmente se quitará el óxido y se limpiará cuidadosamente antes de recibir las dos manos de pintura anticorrosiva de taller, de diferentes colores. Antes de aplicar la pintura definitiva

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se medirá en metros cuadrados m2, el área se determinará midiendo el ancho por el largo calculando las áreas parciales para sumar y determinar el área total de pintura.

FORMA DE PAGO

Esta partida se pagará por metro cuadrado de pintura ejecutada de acuerdo a las especificaciones del cuadro de acabados. El precio incluye el pago por material, mano de obra, equipo, herramientas y cualquier imprevisto necesario para la ejecución de la partida.

12.06.00	PINTURA EN CONTRAZOCALOS

12.06.01	PINTURA ESMALTE CONTRAZOCALO H=0.10M

12.06.02	PINTURA ESMALTE CONTRAZOCALO H=0.20M

12.06.03	PINTURA ESMALTE CONTRAZOCALO H=0.40M

Esta partida se refiere a la utilización de pintura esmalte en los contrazócalos que lleven tartajeo de mortero, previamente tratadas con sellador.

MÉTODO DE CONSTRUCCION

De manera general, todas las superficies por pintar deberán estar bien secas y limpias, iniciándose el proceso con la aplicación del sellador, para este caso el sellador a utilizar será especial para la aplicación de pintura óleo mate, el cual cubrirá todas las porosidades y dejará una superficie adecuada al momento de recibir la pintura. Los muros será, resanados hasta conseguir una superficie uniforme, libre de partículas extrañas y grasas.

El contratista ejecutará esta partida convenientemente, para lo cual suministrará el equipo, herramientas y personal calificado para ejecutar estos trabajos. Así mismo tomará en cuenta los requisitos para pinturas, preparación de superficies, tipo de pintura, especificaciones de los fabricantes y las generalidades de este capitulo.

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se medirá en metros cuadrados m2, el área se determinará midiendo el ancho por el largo calculando las áreas parciales para sumar y determinar el área total de pintura.

FORMA DE PAGO

Esta partida se pagará por metro cuadrado de pintura ejecutada de acuerdo a las especificaciones del cuadro de acabados. El precio incluye el pago por material, mano de obra, equipo, herramientas y cualquier imprevisto necesario para la ejecución de la partida.

12.07.00	PINTURA EN PIZARRA

Descripción

Comprende la pintura de las pizarras, debiendo tener como mínimo 3 manos, sin presentar desmanches.

Proceso Constructivo

El tarrajeo para pizarras debe quedar frotachado. Después de aplicar la pintura base, se aplicará dos manos de sellador, y a continuación la pintura para pizarra de color verde. La pintura debe ser de una marca de reconocida calidad.

- Método de Medición

- La unidad de medición es metro cuadrado (m2). Se tomara el área realmente ejecutada de acuerdo con los planos de arquitectura.

- forma de Pago

Esta partida se pagará, previa autorización del Supervisor, por metro cuadrado (m2) ejecutada de acuerdo a las especificaciones antes descritas. La partida será pagada de acuerdo al precio unitario del contrato, el cual contempla todos los costos de mano de obra, materiales, herramientas, transporte, y demás insumos e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida.

12.08.00	DEMARCACION LOSA DEPORTIVA

Descripción

Comprende la pintura que se aplicara en la demarcación de losa deportiva de acuerdo a las especificaciones de los planos de detalles, los cuales debe tener como mínimo 2 manos, sin presentar desmanche.

Proceso Constructivo

Para el proceso constructivo se tendrá presente las especificaciones indicadas en las generalidades del presente titulo.

Método de medición

Se medirá en metros (m), la longitud real se computará al sumar las longitudes parciales para sumar y determinar el trazo final realizado.

- forma de Pago

La forma de pago se hará al verificar el metrado de pintura en metros por el costo unitario correspondiente, contando con la aprobación del Supervisor. La partida será pagada de acuerdo al precio unitario del contrato, el cual contempla todos los costos de mano de obra, materiales, herramientas, transporte, y demás insumos e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida.

12.08.00	PINTURA EN ARCOS METALICO DE FULBITO ANTICORROSIVO EPOXICO + ESMALTE

Descripción

Comprende la pintura que se aplicara en la demarcación de losa deportiva de acuerdo a las especificaciones de los planos de detalles, los cuales debe tener como mínimo 2 manos, sin presentar desmanche.

Proceso Constructivo

Similar a la Partida 12.05.00

Método de medición

Se medirá en metros cuadrados (m2), el área se determinará midiendo el ancho por el largo calculando las áreas parciales para sumar y determinar el área total de pintura.

- forma de Pago

La forma de pago se hará al verificar el metrado de pintura en metros cuadrados por el costo unitario correspondiente, contando con la aprobación del Supervisor. La partida será pagada de acuerdo al precio unitario del contrato, el cual contempla todos los costos de mano de obra, materiales, herramientas, transporte, y demás insumos e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida.

# APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS

Esta Especificación abarca el suministro e instalación de los aparatos y accesorios sanitarios indicados en Planos.

En caso de requerirse el reemplazo de las marcas que se especifican en este documento, y antes de proceder con el cambio, se pedirá la aprobación del Supervisor.

Todos los aparatos serán de losa vitrificada blanca, con todos los grifos, llaves, tubos de abasto con llave, desagües, y trampas en acabado cromado, salvo indicación contraria.

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se efectuará la medición por pieza o unidad instalada, ya sea de aparatos o accesorios sanitarios. El cómputo se efectuará por cantidad de piezas, figurando en partidas diferentes de acuerdo con su clase y dificultad de colocación (tipo, clase, grifería, etc.).

FORMA DE PAGO

Se pagará por pieza instalada, incluye la instalación de los aparatos con sus correspondientes accesorios; por separado se pagará la instalación de accesorios sanitarios. El precio incluye el pago por material, mano de Obra, equipo, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buen acabado.

  - LAVATORIO DE PARED LOSA BLANCA INC. ACCESORIOS Y GRIFERIA (C/1LLAVE)

  - LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 1 POZA INC. ACCESORIOS Y GRIFERIA

Serán de la línea Cermosa o similar de 20” X 17”, sujeto con soportes de platina de fierro fijados a la pared, con una llave al centro, desagüe cromado trampa “P” y tubo de abasto cromado con llave. La grifería será de bronce cromado de primera calidad.

GRIFERIA CROMADA 1 LLAVE PARA LAVADERO

Grifo de bronce con acabado cromado, cierre cerámico de ¼” de vuelta, manija y pico convencional tubo de abasto de aluminio trenzado con llave angular de ½” nicle cromado de ½” x 3” de largo, manopla o escudo a la pared con aereador

  - INODORO TANQUE BAJO LOSA BLANCA ECONOMICO INC. ACCESORIOS

  - INODORO TANQUE ALTO LOSA BLANCA INC. ACCESORIOS

Tanque Bajo: Serán de la línea Trébol o similar, de bajo consumo de agua, con accesorios cromados de bronce, la manija de accionamiento será cromada al igual que los pernos de anclaje al piso y tubos de abasto cromado y flexibles, se colocará anclado al piso terminado mediante 2 pernos de fijación con capuchones de plástico del mismo color del inodoro y arandelas de bronce cromado, tendrán asiento de melamine con tapa pesado color blanco. El tanque contará con todos sus accesorios de primera calidad, los mismos que deberán ser aprobados por el Supervisor.

Tanque Alto: Contará con taza de losa vitrificada y tanque alto de fibra de vidrio, la fijación se efectuará mediante abrazaderas metálicas que fijaran el tubo PVC al muro, el accionamiento será mediante el uso de cadena cromada, los tubos de abastos serán cromados y flexibles, los asientos serán de melamine pesado con tapa, color blanco. El tanque contara con todos sus accesorios de primera, los mismos que deberán ser aprobados por el Supervisor.

  - COLOCACION DE INODOROS EXISTENTES

Descripción

Consiste en la instalación de los aparatos sanitarios que se desmontaron inicialmente y que se encuentran en buenas condiciones. Inicialmente deberán habilitarse los aparatos, eliminando todo elemento o material extraño a su conformación.

Teniendo el área habilitada se utilizaran herramientas menores de ser el caso para ayudar a la instalación del inodoro.

El personal a cargo del trabajo deberá ser calificado para ejecutar las actividades de especialidad. Se suministraran e instalaran los accesorios de los inodoros.

Método de Medición

La unidad de medición es por unidad (Und.), el cómputo se efectuará por número de piezas colocadas, y probadas.

Forma de Pago

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.

  - JABONERAS DE LOSA BLANCA PARA EMPOTRAR

Serán de losa vitrificada blanca, de empotrar de 15x15 cm, coincidiendo en alturas con las juntas y una para cada ducha.

  - ESPEJOS

Descripción

La colocación y provisión de espejos en los ambientes que se indican en los planos se colocaran una vez terminados los trabajos del ambiente.

Se emplearán vidrios dobles de 4 mm, de espesor, especial para espejos, llevando un bisel de ½” en sus cuatro lados y tendrán las dimensiones indicadas en planos.

Su superficie no deberá deformar la imagen.

Los espejos serán hechos de tamaños exactos y montados sobre triplay lupuna de 6 mm x 4’ x 8’ conteniendo un bastidor de madera de cedro cepillado con filos frontales ligeramente rebajados y 4 caras de 1” x 2”, pintado con barniz. Los espejos se fijarán al bastidor con grapas cromadas.

Método de Medición

La unidad de medición es por metro cuadrado (m2), el cómputo se efectuará por número de piezas iguales, ejecutado y aceptado por el Supervisor de la obra.

Forma de Pago

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.

  - GANCHO EMPOTRADO SIMPLE DE LOSABLANCA

Descripción

Gancho cromado para adosar a la pared mediante tornillos, para 2 piezas de ropa.

Método de Medición

La Unidad de medición es por unidad provista.

forma de Pago

La cantidad determinada según la unidad de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.

  - GRIFO AGUA Fo.Go.  - 15 mm TIPO GLOBO

Grifo de agua de ½” de Fierro galvanizado que se colocaran en los lavaderos y urinarios, según lo señalado en los planos.

  - DUCHA CROMADA 1 LLAVE INC. ACCESORIOS

- Descripción:

Ducha cromada de cabeza giratoria incluye, canopla y brazo cromado, con grifería de combinación para agua fría.

- Colocación:

Se colocará en los Cubículos para ducha, de acuerdo al uso del artefacto, previa aprobación del Supervisor y en la ubicación indicada en los planos.

- Unidad de Medida

Según avance valorizado, de acuerdo al número de unidades instaladas.

- Forma de Pago

Se pagará según las cantidades medidas señaladas en el párrafo anterior, al precio unitario indicado en el Contrato.

El precio unitario incluye el pago por material, accesorios, mano de obra, herramientas, traslado, y cualquier imprevisto necesario para su buena colocación.

  - TUBO ROCIADOR DE URINARIO Fo.Go. 3/4"

Descripción

Consiste en el suministro del tubo rociador de fierro galvanizado, el cual deberá estar perforado para ser instalada en la pared, de acuerdo a lo señalado en los planos.

Método de Medición

La Unidad de medición es por metro lineal (m) de instalación, luego de colocada y probada.

forma de Pago

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.

14.00.00	 VARIOS

  - PASAMANOS DE ESCALERA FºGº DE 2”

Donde se indica en los planos se colocaran barandas con pasamanos de fierro de 2”  de diámetro adosadas al muro o parapeto.

También comprende la herrería o sea los elementos menores de anclaje y otros hechos con perfiles comunes de fierro como barras cuadradas, redondas, platinas, etc.

METODO DE MEDICIÓN

Unidad de medida: metro lineal (ml.).

Norma de medición: El cómputo total se obtendrá sumando las longitudes de cada baranda.

FORMA DE PAGO

Se pagará por metro lineal para baranda, instalado, incluyendo lijado y base anticorrosiva.  En general la carpintería deberá llevar los accesorios necesarios para su operatividad.

El precio incluye el pago por material, mano de obra, equipo, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buen acabado.

  - BARRA DE APOYO PERSONAS DISCAPACITADAS

Esta partida se refiere al suministro y colocación de los elementos necesarios para las barras de apoyo para personas con capacidades diferentes ubicados en SS.HH del proyecto.

MATERIALES

Las barras de apoyo, serán en fierro negro de 1 ½” de 3mm de espesor y estarán soldados a una plancha de fierro de 2” x ¼” las que se fijarán a la pared con persona de cabeza hexagonal de 5/16” x ¾”, tal como se aprecia en los planos de detalle.

METODO DE CONSTRUCCION

Las uniones y empalmes deben ser soldados al ras y trabajados de tal forma que la unión sea invisible, debiendo proporcionar el elemento la solidez necesaria para que no se deforme al ser ensamblado, ni con cuando sea sometido a los esfuerzos de trabajo ni menos aun de su propio peso.

Se limpiara las uniones soldadas efectuadas en obra con escobilla de alambre para eliminar la escoria, óxidos, suciedad y salpicado de soldadura para su posterior acabado con pintura anticorrosiva y esmalte mate.

METODO DE MEDICIÓN

La unidad de medición es por metro lineal (ml) realmente ejecutada de acuerdo con lo señalado.

FORMA DE PAGO

Esta partida se pagará por metro lineal de barra de apoyo para personas con capacidades diferentes en los SS.HH, ejecutada de acuerdo a las especificaciones antes descritas. La partida será pagada de acuerdo al precio unitario del contrato, el cual contempla todos los costos de mano de obra, materiales, herramientas, transporte y demás insumos e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida.

  - ESCALERA METALICA TIPO CARACOL S/DISEÑO

Elemento metálico para ser suministrado e instalado para vivienda del guardián, se tomara en cuenta lo señalado en los planos, de acuerdo al diseño planteado.

MATERIALES

Se emplearan elementos metálicos para el desarrollo de la escalera, de acuerdo a lo señalado en los planos.

METODO DE CONSTRUCCION

Se utilizaran personal calificado para la construcción de la escalera, teniendo en cuenta la seguridad. Las uniones y empalmes deben ser soldados al ras y trabajados de tal forma que la unión sea invisible, debiendo proporcionar el elemento la solidez necesaria para que no se deforme al ser ensamblado, ni con cuando sea sometido a los esfuerzos de trabajo ni menos aun de su propio peso.

Se limpiara las uniones soldadas efectuadas en obra con escobilla de alambre para eliminar la escoria, óxidos, suciedad y salpicado de soldadura para su posterior acabado con pintura anticorrosiva y esmalte mate.

METODO DE MEDICIÓN

La unidad de medición es por unidad (unidad).

FORMA DE PAGO

Esta partida se pagará por unidad ejecutada de acuerdo a las especificaciones antes descritas. La partida será pagada de acuerdo al precio unitario del contrato, el cual contempla todos los costos de mano de obra, materiales, herramientas, transporte y demás insumos e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida.

  - ESCALERA DE GATO A TANQUE ELEVADO C/TUBO Fe.Ne. PINTADO AL ESMALTE S/DISEÑO

  - TAPAJUNTA DE METALICA DE 4"x1"x1/4" S/DISEÑO

  - TAPAJUNTA DE FºGº P/CERRAMIENTO S/DISEÑO

  - TAPAJUNTA DE METAL DE 4" x 3/16" S/DISEÑO

  - SUMINISTRO E INSTALACION PROTECTOR METALICO TRIPUNTA INC. ANTICORROSIVO + PINTURA

La carpintería metálica, bajo cuyo nombre quedan incluidas las escaleras de fierro y estructuras similares que se ejecutan con perfiles especiales y planchas de acero, etc.

También comprende la herrería o sea los elementos hechos con perfiles comunes de fierro como barras cuadradas, redondas, platinas, etc.

Se tomará en cuenta lo señalado en los planos de detalles.

METODO DE MEDICIÓN

Unidad de medida: metro lineal (m.) de longitud de escalera ó juntas.

FORMA DE PAGO

Se pagará por metro lineal para escalera de gato, juntas y otros instalados, incluyendo lijado y base anticorrosiva.  En general la carpintería deberá llevar los accesorios necesarios para su operatividad.

El precio incluye el pago por material, mano de obra, equipo, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buen acabado.

  - RESANE DE MUROS Y PARAPETOS MORT. 1:4, e=1.50cm

Se tomara en cuenta lo señalado en la partida 01.00.00 Revoque y Enlucidos.

  - RESANE DE PISOS DE CONCRETO FROTACHADO E=2.5 cm

Se tomara en cuenta lo señalado en la partida 03.04.00 Piso de cemento frotachado.

  - REHABILITACION DE MUROS CARAVISTA CON SALITRE

Se tomara en cuenta lo señalado en la partida 06.00.00 Muros y Tabiques, respecto a las aplicaciones que competen.

De acuerdo a la evaluacion realizada por el Supervisor se rehabilitan los muros que presente deterioro por efectos de la humedad, debiendo reemplazar las unidades de albañilería que lo requieran, a fin de garantizar la estabilidad del muro.

La intervención es integral para rehabilitar las zonas afectadas de los paños existentes.

El Supervisores el responsable del cumplimiento de las acciones de rehabilitación.

METODO DE MEDICIÓN

Unidad de medida: metro cuadrado (m2).

FORMA DE PAGO

Se pagará por metro cuadrado rehabilitado teniendo como referencia el metrado señalado en el expediente, la intervención no se limita a ser realizar en otras partes del cerco perimétrico.

El precio incluye el pago por material, mano de obra, equipo, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buen acabado.

  - LIMPIEZA DE VENTANAS Y VIDRIOS

Esta partida se refiere básicamente a las zonas existentes del plantel, debiendo realizar la limpieza de las ventanas de madera de forma prolija; mientras los protectores deberán ser pintados previa habilitación de la superficie. La evaluación de esta actividad estará a cargo del supervisor de la obra.

Método de Medición

La unidad de medición es por metro cuadrado (m2), que deberá tener la conformidad del Supervisor de obra.

FORMA DE PAGO

El pago de esta partida será efectuado, según las cantidades señaladas en los párrafos anteriores. El precio unitario incluye, mano de obra, equipo y herramientas a utilizar.

  - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLEROS DE BASQUET

Comprende el suministro e instalación de tableros de basketball incluyendo los arospara la practica de esta disciplina deportiva.

Todas las uniones y empalmes del tablero al marco existente deberán estar empernados y trabados en tal forma que la unión sea invisible, debiendo proporcionar al elemento la solidez necesaria para que no se deforme, al ser ensamblado, ni cuando sea sometido a los esfuerzos de trabajo ni menos aún por el propio peso.

Todos los trabajos en fierro se lijarán cuidadosamente, y luego se aplicará con brocha o pistola un imprimante anticorrosivo tal como el rojo óxido vencedor o similar. Sobre este imprimante se aplicará dos manos de esmalte de color blanco.

METODO DE MEDICIÓN

La unidad de medición es por unidad de modulo habilitado é instalado de acuerdo con los planos de detalles.

FORMA DE PAGO

Se pagará por unidad de tablero de basketball instalados, ejecutada de acuerdo a las especificaciones antes descritas.

El precio incluye el pago por material, mano de obra, equipo, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buen acabado.

  - LIMPIEZA GENERAL DE OBRA

Para la entrega final de la obra, se realizará un trabajo completo de limpieza de pisos, zócalos, ventanas, puertas, patios, etc.

Método de Medición

La unidad de medición es por metro cuadrado (m2), ejecutado y aceptado por el Supervisor de la Obra.

FORMA DE PAGO

El pago de esta partida será efectuado, según las cantidades señaladas en los párrafos anteriores. El precio unitario incluye, mano de obra, equipo y herramientas a utilizar.