EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

PROYECTO:	“AMPLIACION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. Nº 5099 RICARDO PALMA - CALLAO”

M-1:	ESCRITORIO

DESCRIPCIÓN

La unidad comprende el elemento en su integridad, es decir, incluye estructura de soporte, patas, cajones de madera con rieles metálicos y chapa, tablero y frente melamínico.

Sus dimensiones: 1.20x0.75x0.75m según plano de detalles (AD-8).

MATERIALES

En general, salvo que en los planos se especifique otra cosa, toda la carpintería a ejecutarse será hecha con madera tornillo. La madera será de primera calidad, seleccionada, derecha, sin rajaduras, partes blandas o cualquier otra imperfección que pueda afectar su resistencia o malograr su apariencia. Toda la madera empleada, deberá estar completamente seca, protegida del sol y de la lluvia, todo el tiempo que sea necesario.

El porcentaje de la humedad de la madera no debe de exceder de 18%. Por ningún motivo se aceptará madera húmeda.

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN

Todos los elementos de carpintería se ceñirán exactamente a los cortes, detalles y medidas especificadas en los planos de carpintería de madera; entendiéndose que ellos corresponden a dimensiones de obra terminada y no a madera en bruto.

Los elementos de madera serán cuidadosamente protegidos para que no reciban golpes, abolladuras o manchas hasta la total entrega de la obra. Será responsabilidad del Contratista cambiar aquellas piezas que hayan sido dañadas por acción de sus operarios o herramientas, y los que por cualquier acción no alcancen el acabado de la calidad especificada.

El acabado de todo el mobiliario será con barniz marino aplicado en dos capas.

M-1´:	SILLA DOCENTE DE MADERA SIN BRAZOS

DESCRIPCIÓN

La unidad comprende el elemento en su integridad, es decir, incluye estructura de soporte, patas, respaldar, y tablero de madera tableada.

Sus dimensiones: 0.40x0.47x0.75m según plano de detalles (AD-8).

MATERIALES

En general, salvo que en los planos  se especifique otra cosa, toda la carpintería a ejecutarse será hecha con madera tornillo. La madera será de primera calidad, seleccionada, derecha, sin rajaduras, partes blandas o cualquier otra imperfección que pueda afectar su resistencia o malograr su apariencia. Toda la madera empleada, deberá estar completamente seca, protegida del sol y de la lluvia, todo el tiempo que sea necesario.

El porcentaje de la humedad de la madera no debe de exceder de 18%. Por ningún motivo se aceptará madera húmeda.

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN

Todos los elementos de carpintería se ceñirán exactamente a los cortes, detalles y medidas especificadas en los planos de carpintería de madera; entendiéndose que ellos corresponden a dimensiones de obra terminada y no a madera en bruto.

Los elementos de madera serán cuidadosamente protegidos para que no reciban golpes, abolladuras o manchas hasta la total entrega de la obra. Será responsabilidad del Contratista cambiar aquellas piezas que hayan sido dañadas por acción de sus operarios o herramientas, y los que por cualquier acción no alcancen el acabado o de la calidad especificada.

El acabado de todo el mobiliario será con barniz marino aplicado en dos capas.

MÉTODO DE MEDICIÓN

Unidad de Medida: Unidad (UND), por tipo de escritorio y de silla.

FORMA DE PAGO

Se pagará por Unidad terminada, pagados al precio unitario del Contrato.

El precio unitario incluye el pago por material, mano de obra, equipo, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su ejecución.

M-2:	Mesas de madera

S-1:	sillas

DESCRIPCIÓN

La unidad comprende el elemento en su integridad, es decir, incluye estructura de soporte, patas, tablero melamínico SOFT de color uniforme de 19mm.

Sus dimensiones: 0.60x0.50x0.72m según plano de detalles (AD-8).

MATERIALES

En general, salvo que en los planos  se especifique otra cosa, toda la carpintería a ejecutarse será hecha con madera tornillo. La madera será de primera calidad, seleccionada, derecha, sin rajaduras, partes blandas o cualquier otra imperfección que pueda afectar su resistencia o malograr su apariencia. Toda la madera empleada, deberá estar completamente seca, protegida del sol y de la lluvia, todo el tiempo que sea necesario.

El porcentaje de la humedad de la madera no debe de exceder de 18%. Por ningún motivo se aceptará madera húmeda.

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN

Todos los elementos de carpintería se ceñirán exactamente a los cortes, detalles y medidas especificadas en los planos de carpintería de madera; entendiéndose que ellos corresponden a dimensiones de obra terminada y no a madera en bruto.

Los elementos de madera serán cuidadosamente protegidos para que no reciban golpes, abolladuras o manchas hasta la total entrega de la obra. Será responsabilidad del Contratista cambiar aquellas piezas que hayan sido dañadas por acción de sus operarios o herramientas, y los que por cualquier acción no alcancen el acabado de la calidad especificada.

El acabado de todo el mobiliario será con barniz marino aplicado en dos capas.

MÉTODO DE MEDICIÓN

Unidad de Medida: Unidad (UND), por tipo de mueble.

FORMA DE PAGO

Se pagará por Unidad terminada, pagados al precio unitario del Contrato.

El precio unitario incluye el pago por material, mano de obra, equipo, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su ejecución.

M-4:	Escritorio para DIRECCION de 1.50 x 0.75 gerencial en carapacho

DESCRIPCIÓN

La unidad comprende el elemento en su integridad, es decir, incluye estructura de soporte, patas, cajones de madera con rieles metálicos y chapa, tablero y frente melamínico.

Sus dimensiones: 1.50x0.75x0.75m similar al plano de detalles (AD-8).

MATERIALES

En general, salvo que en los planos  se especifique otra cosa, toda la carpintería a ejecutarse será hecha con madera tornillo. La madera será de primera calidad, seleccionada, derecha, sin rajaduras, partes blandas o cualquier otra imperfección que pueda afectar su resistencia o malograr su apariencia. Toda la madera empleada, deberá estar completamente seca, protegida del sol y de la lluvia, todo el tiempo que sea necesario.

El porcentaje de la humedad de la madera no debe de exceder de 18%. Por ningún motivo se aceptará madera húmeda.

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN

Todos los elementos de carpintería se ceñirán exactamente a los cortes, detalles y medidas especificadas en los planos de carpintería de madera; entendiéndose que ellos corresponden a dimensiones de obra terminada y no a madera en bruto.

Los elementos de madera serán cuidadosamente protegidos para que no reciban golpes, abolladuras o manchas hasta la total entrega de la obra. Será responsabilidad del Contratista cambiar aquellas piezas que hayan sido dañadas por acción de sus operarios o herramientas, y los que por cualquier acción no alcancen el acabado de la calidad especificada.

El acabado de todo el mobiliario será con barniz marino aplicado en dos capas.

MÉTODO DE MEDICIÓN

Unidad de Medida: Unidad (UND), por tipo de escritorio.

FORMA DE PAGO

Se pagará por Unidad terminada, pagados al precio unitario del Contrato.

El precio unitario incluye el pago por material, mano de obra, equipo, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su ejecución.

M-6:	Escritorio secretaria 1.20 x 0.60

DESCRIPCIÓN

La unidad comprende el elemento en su integridad, es decir, incluye estructura de soporte, patas, cajones de madera con rieles metálicos y chapa, tablero y frente melamínico.

Sus dimensiones: 1.20x0.60x0.75m similar al plano de detalles (AD-8).

MATERIALES

En general, salvo que en los planos  se especifique otra cosa, toda la carpintería a ejecutarse será hecha con madera tornillo. La madera será de primera calidad, seleccionada, derecha, sin rajaduras, partes blandas o cualquier otra imperfección que pueda afectar su resistencia o malograr su apariencia. Toda la madera empleada, deberá estar completamente seca, protegida del sol y de la lluvia, todo el tiempo que sea necesario.

El porcentaje de la humedad de la madera no debe de exceder de 18%. Por ningún motivo se aceptará madera húmeda.

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN

Todos los elementos de carpintería se ceñirán exactamente a los cortes, detalles y medidas especificadas en los planos de carpintería de madera; entendiéndose que ellos corresponden a dimensiones de obra terminada y no a madera en bruto.

Los elementos de madera serán cuidadosamente protegidos para que no reciban golpes, abolladuras o manchas hasta la total entrega de la obra. Será responsabilidad del Contratista cambiar aquellas piezas que hayan sido dañadas por acción de sus operarios o herramientas, y los que por cualquier acción no alcancen el acabado de la calidad especificada.

El acabado de todo el mobiliario será con barniz marino aplicado en dos capas.

MÉTODO DE MEDICIÓN

Unidad de Medida: Unidad (UND), por tipo de escritorio.

FORMA DE PAGO

Se pagará por Unidad terminada, pagados al precio unitario del Contrato.

El precio unitario incluye el pago por material, mano de obra, equipo, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su ejecución.

S-2:	Sillas de madera, sin brazos y sin tapiz

DESCRIPCIÓN

La unidad comprende el elemento en su integridad, es decir, incluye estructura de soporte, patas, respaldar, y tablero de madera tableada.

Sus dimensiones: 0.40x0.47x0.75m según plano de detalles (AD-8).

MATERIALES

En general, salvo que en los planos se especifique otra cosa, toda la carpintería a ejecutarse será hecha con madera tornillo. La madera será de primera calidad, seleccionada, derecha, sin rajaduras, partes blandas o cualquier otra imperfección que pueda afectar su resistencia o malograr su apariencia. Toda la madera empleada, deberá estar completamente seca, protegida del sol y de la lluvia, todo el tiempo que sea necesario.

El porcentaje de la humedad de la madera no debe de exceder de 18%. Por ningún motivo se aceptará madera húmeda.

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN

Todos los elementos de carpintería se ceñirán exactamente a los cortes, detalles y medidas especificadas en los planos de carpintería de madera; entendiéndose que ellos corresponden a dimensiones de obra terminada y no a madera en bruto.

Los elementos de madera serán cuidadosamente protegidos para que no reciban golpes, abolladuras o manchas hasta la total entrega de la obra. Será responsabilidad del Contratista cambiar aquellas piezas que hayan sido dañadas por acción de sus operarios o herramientas, y los que por cualquier acción no alcancen el acabado o de la calidad especificada.

El acabado de todo el mobiliario será con barniz marino aplicado en dos capas.

MÉTODO DE MEDICIÓN

Unidad de Medida: Unidad (UND), por tipo de silla.

FORMA DE PAGO

Se pagará por Unidad terminada, pagados al precio unitario del Contrato.

El precio unitario incluye el pago por material, mano de obra, equipo, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su ejecución.

M-6´:	Mesa de madera 1.50 x 0.75 M

DESCRIPCIÓN

La unidad comprende el elemento en su integridad, es decir, incluye estructura de soporte, patas, tablero melamínico SOFT de color uniforme de 19mm.

Sus dimensiones: 1.50x0.75x0.75m similar al plano de detalles (AD-8).

MATERIALES

En general, salvo que en los planos  se especifique otra cosa, toda la carpintería a ejecutarse será hecha con madera tornillo. La madera será de primera calidad, seleccionada, derecha, sin rajaduras, partes blandas o cualquier otra imperfección que pueda afectar su resistencia o malograr su apariencia. Toda la madera empleada, deberá estar completamente seca, protegida del sol y de la lluvia, todo el tiempo que sea necesario.

El porcentaje de la humedad de la madera no debe de exceder de 18%. Por ningún motivo se aceptará madera húmeda.

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN

Todos los elementos de carpintería se ceñirán exactamente a los cortes, detalles y medidas especificadas en los planos de carpintería de madera; entendiéndose que ellos corresponden a dimensiones de obra terminada y no a madera en bruto.

Los elementos de madera serán cuidadosamente protegidos para que no reciban golpes, abolladuras o manchas hasta la total entrega de la obra. Será responsabilidad del Contratista cambiar aquellas piezas que hayan sido dañadas por acción de sus operarios o herramientas, y los que por cualquier acción no alcancen el acabado de la calidad especificada.

El acabado de todo el mobiliario será con barniz marino aplicado en dos capas.

MÉTODO DE MEDICIÓN

Unidad de Medida: Unidad (UND), por tipo de mueble.

FORMA DE PAGO

Se pagará por Unidad terminada, pagados al precio unitario del Contrato.

El precio unitario incluye el pago por material, mano de obra, equipo, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su ejecución.

M-12:	Mesa de madera 2.0 x 1.0

DESCRIPCIÓN

La unidad comprende el elemento en su integridad, es decir, incluye estructura de soporte, patas, tablero melamínico SOFT de color uniforme de 19mm.

Sus dimensiones: 2.00x1.00x0.75m similar al plano de detalles (AD-8).

MATERIALES

En general, salvo que en los planos  se especifique otra cosa, toda la carpintería a ejecutarse será hecha con madera tornillo. La madera será de primera calidad, seleccionada, derecha, sin rajaduras, partes blandas o cualquier otra imperfección que pueda afectar su resistencia o malograr su apariencia. Toda la madera empleada, deberá estar completamente seca, protegida del sol y de la lluvia, todo el tiempo que sea necesario.

El porcentaje de la humedad de la madera no debe de exceder de 18%. Por ningún motivo se aceptará madera húmeda.

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN

Todos los elementos de carpintería se ceñirán exactamente a los cortes, detalles y medidas especificadas en los planos de carpintería de madera; entendiéndose que ellos corresponden a dimensiones de obra terminada y no a madera en bruto.

Los elementos de madera serán cuidadosamente protegidos para que no reciban golpes, abolladuras o manchas hasta la total entrega de la obra. Será responsabilidad del Contratista cambiar aquellas piezas que hayan sido dañadas por acción de sus operarios o herramientas, y los que por cualquier acción no alcancen el acabado de la calidad especificada.

El acabado de todo el mobiliario será con barniz marino aplicado en dos capas.

MÉTODO DE MEDICIÓN

Unidad de Medida: Unidad (UND), por tipo de mueble.

FORMA DE PAGO

Se pagará por Unidad terminada, pagados al precio unitario del Contrato.

El precio unitario incluye el pago por material, mano de obra, equipo, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su ejecución.

M-5:	Estantes para DIRECCION en carapacho

DESCRIPCIÓN

La unidad comprende el elemento en su integridad, es decir, incluye estructura de madera, respaldar, 3 divisiones, etc.

Sus dimensiones: 1.80x0.38x0.90m.

MATERIALES

En general, salvo que en los planos  se especifique otra cosa, toda la carpintería a ejecutarse será hecha con madera tornillo. La madera será de primera calidad, seleccionada, derecha, sin rajaduras, partes blandas o cualquier otra imperfección que pueda afectar su resistencia o malograr su apariencia. Toda la madera empleada, deberá estar completamente seca, protegida del sol y de la lluvia, todo el tiempo que sea necesario.

El porcentaje de la humedad de la madera no debe de exceder de 18%. Por ningún motivo se aceptará madera húmeda.

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN

Todos los elementos de carpintería se ceñirán exactamente a los cortes, detalles y medidas especificadas en los planos de carpintería de madera; entendiéndose que ellos corresponden a dimensiones de obra terminada y no a madera en bruto.

Los elementos de madera serán cuidadosamente protegidos para que no reciban golpes, abolladuras o manchas hasta la total entrega de la obra. Será responsabilidad del Contratista cambiar aquellas piezas que hayan sido dañadas por acción de sus operarios o herramientas, y los que por cualquier acción no alcancen el acabado o de la calidad especificada.

El acabado de todo el mobiliario será con barniz marino aplicado en dos capas.

MÉTODO DE MEDICIÓN

Unidad de Medida: Unidad (UND), por tipo de estante.

FORMA DE PAGO

Se pagará por Unidad terminada, pagados al precio unitario del Contrato.

El precio unitario incluye el pago por material, mano de obra, equipo, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su ejecución.

M-8:	SILLÓN METALICO SEMICONFORTABLE CON BRAZOS

Base totalmente metálica, armazón de tubo de acero 1/14” ø. Asiento y respaldar de plancha de acero laminado en frío de 1/32” espesor.

Patas terminado en regatones de jebe duro. Cojines de espuma látex de 4” a 5” de espesor, forrados en material plástico lavable.

Brazos con espuma plástica y tapizada.

Dimensiones aproximadas

Altura Total 			90 cms.

Altura asiento			45 cms.

Ancho				45 a 50 cms

Profundidad			45 cms.

Altura brazos desde piso 	68 a 70 cms.

SILLÓN METALICO SEMICONFORTABLE DE 2 CUERPOS CON BRAZOS

Estructura semejante a M-8

Dimensiones

Largo o ancho total		130 cms.

Altura asiento			45 cms.

Ancho				45 a 50 cms

Profundidad			45 cms.

Altura brazos desde piso 	68 a 70 cms.

M-9:	Vitrina para periódico mural c/vidrio corredizo de 1.50m x 1.0m x 0.08m

DESCRIPCIÓN

La unidad comprende el elemento en su integridad, es decir, incluye estructura de soporte, con fondo de tecnopor y franela, vidrio doble, seguro con llave, etc. Incluye colocación.

MATERIALES

En general, salvo que en los planos  se especifique otra cosa, toda la carpintería a ejecutarse será hecha con madera tornillo. La madera será de primera calidad, seleccionada, derecha, sin rajaduras, partes blandas o cualquier otra imperfección que pueda afectar su resistencia o malograr su apariencia. Toda la madera empleada, deberá estar completamente seca, protegida del sol y de la lluvia, todo el tiempo que sea necesario.

El porcentaje de la humedad de la madera no debe de exceder de 18%. Por ningún motivo se aceptará madera húmeda.

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN

Todos los elementos de carpintería se ceñirán exactamente a los cortes, detalles y medidas especificadas en los planos de carpintería de madera; entendiéndose que ellos corresponden a dimensiones de obra terminada y no a madera en bruto.

Los elementos de madera serán cuidadosamente protegidos para que no reciban golpes, abolladuras o manchas hasta la total entrega de la obra. Será responsabilidad del Contratista cambiar aquellas piezas que hayan sido dañadas por acción de sus operarios o herramientas, y los que por cualquier acción no alcancen el acabado de la calidad especificada.

El acabado de todo el mobiliario será con barniz marino aplicado en dos capas.

MÉTODO DE MEDICIÓN

Unidad de Medida: Unidad (UND), por tipo de mobiliario.

FORMA DE PAGO

Se pagará por Unidad terminada, pagados al precio unitario del Contrato.

El precio unitario incluye el pago por material, mano de obra, equipo, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su ejecución.

M-11:	Pizarra acrílica de 2.40 X 1.20 m con SOPORTE METALICO (ángulo de aluminio y porta plumón)

DESCRIPCIÓN

La unidad comprende el elemento en su integridad, es decir, incluye estructura de soporte, cantonera de aluminio de ½” y porta plumón de aluminio. Incluye colocación.

Sus dimensiones: 2.40x1.20m.

MATERIALES

En general, salvo que en los planos  se especifique otra cosa, toda la carpintería a ejecutarse será hecha con madera tornillo. La madera será de primera calidad, seleccionada, derecha, sin rajaduras, partes blandas o cualquier otra imperfección que pueda afectar su resistencia o malograr su apariencia. Toda la madera empleada, deberá estar completamente seca, protegida del sol y de la lluvia, todo el tiempo que sea necesario.

El porcentaje de la humedad de la madera no debe de exceder de 18%. Por ningún motivo se aceptará madera húmeda.

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN

Todos los elementos de carpintería se ceñirán exactamente a los cortes, detalles y medidas especificadas en los planos de carpintería de madera; entendiéndose que ellos corresponden a dimensiones de obra terminada y no a madera en bruto.

Los elementos de madera serán cuidadosamente protegidos para que no reciban golpes, abolladuras o manchas hasta la total entrega de la obra. Será responsabilidad del Contratista cambiar aquellas piezas que hayan sido dañadas por acción de sus operarios o herramientas, y los que por cualquier acción no alcancen el acabado de la calidad especificada.

El acabado de todo el mobiliario será con barniz marino aplicado en dos capas.

MÉTODO DE MEDICIÓN

Unidad de Medida: Unidad (UND), por tipo de pizarra.

FORMA DE PAGO

Se pagará por Unidad terminada, pagados al precio unitario del Contrato.

El precio unitario incluye el pago por material, mano de obra, equipo, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su ejecución.

M-14:	Modulo de MADERA PARA CÓMPUTO en carapacho

DESCRIPCIÓN

La unidad comprende el elemento en su integridad, es decir, incluye estructura de madera, 2 niveles, un porta teclado corredizo, espacio para CPU y estabilizador.

Sus dimensiones serán: h: 0.75m, largo: 0.75m  y ancho: 0.50m, según modelo.

MATERIALES

En general, salvo que en los planos  se especifique otra cosa, toda la carpintería a ejecutarse será hecha con madera carapacho. La madera será de primera calidad, seleccionada, derecha, sin rajaduras, partes blandas o cualquier otra imperfección que pueda afectar su resistencia o malograr su apariencia. Toda la madera empleada, deberá estar completamente seca, protegida del sol y de la lluvia, todo el tiempo que sea necesario.

El porcentaje de la humedad de la madera no debe de exceder de 18%. Por ningún motivo se aceptará madera húmeda.

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN

Todos los elementos de carpintería se ceñirán exactamente a los cortes, detalles y medidas especificadas en los planos de carpintería de madera; entendiéndose que ellos corresponden a dimensiones de obra terminada y no a madera en bruto.

Los elementos de madera serán cuidadosamente protegidos para que no reciban golpes, abolladuras o manchas hasta la total entrega de la obra. Será responsabilidad del Contratista cambiar aquellas piezas que hayan sido dañadas por acción de sus operarios o herramientas, y los que por cualquier acción no alcancen el acabado o de la calidad especificada.

El acabado de todo el mobiliario será con barniz marino aplicado en dos capas.

MÉTODO DE MEDICIÓN

Unidad de Medida: Unidad (UND), por tipo de modulo.

FORMA DE PAGO

Se pagará por Unidad terminada, pagados al precio unitario del Contrato.

El precio unitario incluye el pago por material, mano de obra, equipo, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su ejecución.

C-1:	UNIDAD DE CÓMPUTO IMPLEMENTADA PARA SERVIDOR

Funciones

Procesar datos y volúmenes de información.

Estarán enlazadas mediante una red pequeña. Una de ellas actuara como Servidor, para almacenar datos.

Características Eléctricas

Para 220 voltios y 60 ciclos. 150 W.

Características Generales

    - PENTIUM CORE2 DUO 2.4 GHZ MEM 1GBDDR2, HDD 200GB ATA, CDRW/ DVD

    - Procesador INTEL Core 2 Dúo E 6600 2.40GHz 4MB FS81066 EN CAJA – INTEL. Placa INTEL

    - Memoria DDR2 1GB DDR533/ PC 4200 MARKVISION

    - Disco Duro 320Gb  7200 RPM S – ATA ó más.

    - DVD +/RW 16X DUAL GSA  - H22N NEGRO OEM

    - Con disquetera 1.44MB  ALPS, MITSUMI, NEC NEGRO

    - Teclado y Mouse COMBO KB PS/2 MULTIMEDIA + MOUSE OPTICO NEGRO 1100 – P M800

    - GABINETE TI 09ª – BK/SV 20 + 4 pines 550W full ATX + tobera + PCI OLES + 2Xusb

    - Ventilador  para disco duro 2 – FAN EVERCOL

    - Ventilador para case Evercool

    - Monitor SVGA, colores, 17”

    - RED10/100.

    - UPS estabilizador Power COM BNT-500 AP 500VA BLACK DNIGTHT Interactivo.

    - Licencia para computadora (Windows XP Profesional DEM, Windows, Office Básico OEM, Pert Antivirus, Ver 9.9, Licencia Tipe ONE User)

    - Garantía de 1 año a más.

Información Técnica

Catálogo u otra información técnica que corrobore lo solicitado en idioma castellano, que incluye:

- Manual de Servicio.

- Manual de Instalación.

- Manual del Monitor.

- Manual del CPU.

- Curso de Mantenimiento: Duración: 8 Horas.

- Temas:

Rutinas de mantenimiento.

Manejo del equipo.

Funcionamiento eléctrico y mecánico.

Ensamble de accesorios.

Uso del Manual de Mantenimiento.

C-2:	UNIDAD DE CÓMPUTO

Funciones

Procesar datos y volúmenes de información. Estarán enlazadas mediante una red pequeña.

Características Eléctricas

Para 220 voltios y 60 ciclos. 150 W.

Características Generales

    - PENTIUM CORE2 DUO 2.4 GHZ MEM 1GBDDR2, HDD 200GB ATA, CDRW/ DVD

    - Procesador INTEL Core 2 Dúo E 6600 2.40GHz 4MB FS81066 EN CAJA – INTEL. Placa INTEL

    - Memoria DDR2 1GB DDR533/ PC 4200 MARKVISION

    - Disco Duro 250Gb  7200 RPM S – ATA ó más.

    - DVD +/RW 16X DUAL GSA  - H22N NEGRO OEM

    - Con disquetera 1.44MB  ALPS, MITSUMI, NEC NEGRO

    - Teclado y Mouse COMBO KB PS/2 MULTIMEDIA + MOUSE OPTICO NEGRO 1100 – P M800

    - GABINETE TI 09A - BK/SV 20 + 4 pines 550W full ATX + tobera + PCI OLES + 2xUSB.

    - Ventilador  para disco duro 2 – FAN EVERCOL

    - Ventilador para case Evercool

    - Monitor SVGA, colores, 17"

    - RED10/100.

    - UPS estabilizador Power COM BNT-500 AP 500VA BLACK DNIGTHT Interactivo.

    - Licencia para computadora (Windows XP Profesional DEM, Windows, Office Básico OEM, Pert Antivirus, Ver 9.9, Licencia Tipe ONE User)

    - Garantía de 1 año a más.

Información Técnica

Catálogo u otra información técnica que corrobore lo solicitado en idioma castellano, que incluye:

- Manual de Servicio.

- Manual de Instalación.

- Manual del Monitor.

- Manual del CPU.

- Curso de Mantenimiento: Duración: 8 Horas.

- Temas:

Rutinas de mantenimiento.

Manejo del equipo.

Funcionamiento eléctrico y mecánico.

Ensamble de accesorios.

Uso del Manual de Mantenimiento.

C-3:	IMPRESORA LASER Ó SIMILAR

Funciones

Imprimir sobre papel resultados procesados en microcomputadora.

Impresión sistema Láser.

Características Eléctricas

220 VAC, 60 Hz, monofásica, con toma a tierra.

Características Generales

-Con resolución de 1200 dpi mínimo

-Velocidad de 18 páginas por minuto

-Modelo sobre mesa

-Capacidad de página en bandeja de 200 páginas mínimo

Características de Accesorios

- 01 juego de Tonner de impresión

- Cable de conexión eléctrica de 3 metros de longitud.

- 02 bandejas de alimentación de papel.

- Estabilizador de voltaje de 1, 500 w.

Información Técnica

Catálogos u otra información técnica que corrobore lo solicitado, en castellano así como:

Manuales técnicos originales y sus respectivos drivers.

Lista de partes y accesorios

Mantenimiento o servicios

Curso de Mantenimiento

Duración: 8 horas

Temas:

Rutinas de mantenimiento

Manejo del equipo

Funcionamiento mecánico

Funcionamiento eléctrico

Ensamblaje de accesorios

Uso del manual de mantenimiento

S-3:	SILLÓN METALICO GIRATORIO RODABLE

Conformado por las siguientes partes:

Respaldo fabricado de plancha de, triplay de 8 mm. de espesor, recubierto con espuma poroflex de 1" de espesor y tapizado con vini10 de buena calidad resistente al desgaste. Fijado a un marco de tubo cuadrado de 1" x 1.2 mm. d espesor.

Dos posabrazos sobre madera tornillo, con poroflex y recubierto con vinilo. Con soporte de tubo cuadrado de o/.¡" x 1.2 mm. de espesor.

Asiento compuesto en su interior con espuma poroflex de 2" de espesor, apoyados sobre un marco de plancha LAF. de 1.2 mm de espesor, con resortes NOC-SAC y polipropileno para protección del tapizado en vinilo de buena calidad.

Debajo del asiento lleva un castillo con sistema de regulación; constituida por dos ángulos de 1" x 1/8" de espesor donde va soldada una platina 'de 2 %" x %" de, espesor, que a su vez lleva soldada una pieza de tubo negro estándar de 1" de diámetro, que unida con el eje de fierro de 1" de diámetro, con rosca de 8 hilos por pulgada, que regula la altura y se ajusta mediante un perno de %" x 2 %". Reclinable mediante mecanismo Standard controlado por dos resortes de alta tensión que le dan la flexibilidad recomendada para este movimiento.

La base del sillón esta compuesta cinco brazos fabricados en plancha LAF. de 1.2 mm. de espesor, apoyados cada uno sobre garrucha de nylon de 2" de diámetro. los brazos de la base unidos a un tubo negro están dar de 1 %" de diámetro, que en su interior lleva dos bocinas de bronce por donde pasa el eje de regulación.

El tratamiento a seguir para las superficies metálicas es el siguiente:

Aplicación de baño fosfatizante. Decapado con los tratamientos de desengrasado, neutralización química de la corrosión, fosfatizado y sellado con ácido crómico a temperaturas superiores a 80°C. y secado al horno a temperatura de 140°C aproximadamente.

Acabado en esmalte con secado al horno.

DIMENSIONES APROXIMADAS:

Largo del Asiento:		470 mm

Ancho del Asiento:		430 mm

Altura mínima al Asiento:	440 mm

Altura máxima al Asiento:	510 mm.

S-4:	SILLA METÁLICA GIRATORIA RODABLE

Base totalmente metálica , fabricada en plancha de acero laminada al frío de 1/20” de espesor, recubierta con filete de acero inoxidable y terminado en su parte inferior en 4 garruchas  de jebe, con doble rodamiento a billas, de 2” de ø.

Asiento tapizado, sobre plancha metálica reforzada, con plástico lavable y espuma látex; de altura regulable, mediante eje central de acero, con sistema de regulación bajo el asiento.

Respaldar de diseño de inclinación anatómica, sujeto sólidamente al asiento y regulable en altura por sistema de tornillo; tapizado, sobre plancha metálica  reforzada, con plástico lavable y espuma látex.

m-3:	Estantes metalicos de angulos ranurados

m-13:	BANCOS DE MADERA