# EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

## 1.	INFORMACIÓN GENERAL

## NOMBRE DEL PROYECTO: “REHABILITACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO  DEL CENTRO DE SALUD PUERTO NUEVO – CALLAO”

## 1.       INTRODUCCION

La evaluación de los posibles impactos ambientales provocados por la ejecución de la obra: “Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud Puerto Nuevo – Callao, ubicado en el Asentamiento Humano Puerto Nuevo – Callao, considera  como aspecto relevante el  determinar los efectos del proyecto para luego evaluar los impactos significativos de las acciones del proyecto y los sectores del ambiente en el cual recaen los efectos.

1.1	NORMAS LEGALES

- Constitución Política del Perú. 1993

- Ley General del Ambiente, aprobado mediante (D.S. Nº 28611 del 13.10.2005)

- Ley General de Aguas  sus Reglamentos y  modificatorias (D. L. N° 17752 del 24.07.69).

- Ley General de Residuos Sólidos (Ley Nº 27314 del 21.07.2000).

- Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. (Ley Nº 27446).

- Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y Actividades (D.L. Nº 26786)

- Normas Técnicas para la elaboración de Proyectos Arquitectónicos de Infraestructura Hospitalaria

- Código Sanitario (D.L. Nº 17505 del 18-03-69)

## 1.2   OBJETIVOS

Objetivo General

El objetivo del presente estudio es evaluar los impactos ambientales potenciales ya sea positivos o negativos del proyecto de ejecución del a obra: “Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud Puerto Nuevo – Callao, con la finalidad de evitar y/o mitigar los impactos ambientales que se generen; asimismo se pretende formular las medidas más convenientes para potenciar los impactos positivos y reducir al máximo los impactos negativos  que se produzcan.

Objetivos Específicos

- Cumplir con lo establecido en la legislación ambiental vigente, en este caso con lo estipulado por la Ley General del Ambiente, aprobado mediante D.S. Nº 28611 del 13.10.2005 y por el Ministerio de Salud como Autoridad Sanitaria y en prevención de la Salud humana y Ambiental.

- Determinar los posibles impactos potenciales del proyecto en sus distintas etapas (obras preliminares, construcción y funcionamiento).

- Proponer el Plan de Manejo Ambiental correspondiente, que permita mitigar los impactos ambientales potenciales durante la construcción y el funcionamiento del Centro de Salud.

1.3	METODOLOGIA DE TRABAJO

Se han efectuado dos tipos de trabajo:

Trabajo de Campo: consiste en la  visita al área donde se ejecutarán las obras, para inspeccionar y caracterizar: el área y su entorno, los aspectos de Seguridad e Higiene ambiental, área disponible, las facilidades existentes, entre otros.

Para la caracterización del entorno o área de influencia en sus componentes físico, biológico, económico, social y cultural, se recopiló informaciones relativas al entorno, a la infraestructura, además de las características socio económicas y culturales.

Trabajo de Gabinete: consiste en la revisión e interpretación de las memorias descriptivas, planos; el análisis de la información recopilada de cada especialidad; la integración de dicha información y la elaboración  del informe final.

## 2.	ASPECTOS TECNICOS

## 2.1.        DESCRIPCION DEL AREA DEL PROYECTO

## Ubicación y Accesos

El Centro de Salud Puerto Nuevo se encuentra ubicada en el lote 2, de la Manzana N5, Sector Sexto, AA.HH. Puerto Nuevo, Distrito de Callao, Provincia Constitucional del Callao, sobre un área total de terreno de 233.85 m2.

##### UBICACION

##### Accesibilidad

Desde la ciudad del Callao se toma la Av. Contraalmirante Mora, a la altura del a cuadra 5 en la intersección con la Calle Progreso, se voltea a la izquierda llegando al Asentamiento Humano Puerto Nuevo. La rutas e encuentra totalmente asfaltada.

La descripción del área donde se ubica las instalaciones del Centro de Salud Puerto Nuevo ha sido elaborada mediante la recopilación de información existente, complementada con información obtenida durante el trabajo de campo. Ver gráficos

## 2.2  IDENTIFICACIÓN DE LAS ÁREAS DE INFLUENCIA

El área de influencia directa corresponde a la zona propiamente del Centro de Salud Puerto Nuevo y sus instalaciones.

Se define como área indirecta una zona de 500 metros a la redonda, sobre la cual se ha levantado la información de línea de base. Los ambientes básicos estudiados en estas áreas de influencia, corresponden a los siguientes:

• Ambiente Físico: Clima y Meteorología, Suelos, Aire y Ruido.

• Ambiente Biológico: Flora, Fauna y Salud Humana.

• Ambiente Socioeconómico: Demografía, Educación, Economía e Infraestructura.

## 2.3  PROCESO DE  ANÁLISIS

## Los potenciales impactos ocurrirán de acuerdo a las siguientes etapas:

a) 	Etapa de Construcción: Relacionada a las acciones que se realizarán para la ejecución del a obra.

b) 	Etapa de Funcionamiento: Referidos a las actividades de operación o funcionamiento del Centro de Salud.

## 2.4   COMPONENTES FÍSICOS

#### Clima y Meteorología

##### Temperatura

Una serie de 30 años de promedios diarios de temperaturas mensuales mínima, media y máxima indica:

Para el mes más frío (agosto): 	    	T º mínima: 14.8 °C

T º media: 16.4 °C

T º máxima: 18.7 °C

Para el mes más caliente (febrero):    	T º mínima: 19.8 °C

T º media: 22.7 °C

T º máxima: 26. 9 °C

Reducida por la proximidad al mar, la amplitud térmica promedio invernal es del orden de 3.9 a 4 ºC mientras que la amplitud térmica veraniega varía en torno a 7ºC.

##### Precipitaciones

En el Callao, la precipitación se da esencialmente bajo la forma de llovizna, es decir de una precipitación bastante uniforme, formada por gotitas de agua muy pequeñas de diámetro inferior a 0.5 mm, y que parecen flotar en el aire.

La precipitación pluvial es escasa y su variación anual es apreciable, oscila entre 1.5 mm. (1987) y 20.6 mm (1964) y suele darse principalmente en los meses de junio a setiembre.

Asimismo, en los meses de enero, febrero y marzo se conocen precipitaciones más esporádicas y más “intensas”. Los meses más secos son los de abril y de noviembre. El régimen pluviométrico tiene una relación estrecha con el régimen de humedad. Debe entonces entenderse que en general el rango de precipitación (1.5 mm a 20.6 mm) si bien es amplio, configura la zona en estudio como pobre en precipitación, propio de la costa peruana donde se encuentra ubicado el proyecto.

##### Humedad Relativa

Durante el período 1961-1990, la humedad relativa ha fluctuado entre:

• Enero a marzo : 76% a 87%

• Abril a junio: 75% a 89%

• Julio a setiembre: 78% a 89%

• Octubre a diciembre: 65% a 85%

De manera inversa a la temperatura ambiental, la mínima humedad relativa se produce entre las 13.00 y 16:00 horas, y varía entre 69.9 y 71.3 %.

## 2.5 COMPONENTES BIOTICOS

### Flora y Fauna

La cobertura vegetal es escasa, encontrándose algunas pequeñas zonas de áreas verdes en los jardines del a sección vial.

Las condiciones de vida del entorno limitan la fauna a la presencia de 	animales domésticos por estar ubicadas en áreas urbanas marginales.

## 2.6  DESCRIPCION DEL MEDIO SOCIO ECONOMICO–CULTURAL

Puerto Nuevo es un asentamiento humano que se encuentra ubicado frente al puerto del Callao, donde viven cerca de 50 años, la población se caracteriza por no tener recursos económicos, viven sin saneamiento básico, con problemas de salud, nutrición y elevada delincuencia, drogadicción y sumado a esas carencias  el ambientes e encuentra contaminado. Es una población joven y los niños, los adolescentes y futuras madres corren el riesgo de contaminarse con plomo, limitando sus esperanzas de progreso en el futuro ya que el plomo afecta al cerebro y al crecimiento.

Población

El Asentamiento Humano Puerto Nuevo muestra una fuerte densidad poblacional, con una población estimada al año 2003 de 7,448 habitantes (Fuente: Oficina de Estadística – DISA I Callao), con mayor predominio de población masculina. En el ámbito del sector salud, la población de menores a 10 años representa el 16.88% del total, los adolescentes el 17.33%, adultos comprendidos entre 20-64 años tienen la mayor participación con 59.9 %.

Servicios Existentes

En el área de estudio existe servicio de energía eléctrica, teléfono,  cuentan con redes públicas de instalaciones de agua potable y alcantarillado, sin embargo por motivos técnico administrativos las obras de saneamiento no se han entregado a  SEDAPAL  por lo que no existe abastecimiento público de agua potable (acopian de los lugares adyacentes).

Vías de Comunicación y Transporte

La zona en Estudio se comunica con el Callao través de las avenidas Principales  como son la Av. Guadalupe y la Av. Contraalmirante Mora. El tránsito por estas avenidas es alto, circulan buses interurbanos, combis, automóviles, etc.

Nivel Educativo

De acuerdo al estudio realizado por la DISA I Callao, el  año 2002, se observó que en Puerto Nuevo el 1% del a población es analfabeta, sólo el 15.8% de la población han

culminado sus estudios secundarios y no existen personas que hayan seguido estudios universitarios.

#### Ocupación

La población que tiene acceso al mercado laboral, solo accede a trabajos eventuales como pescadores (20%), cobradores, chóferes, ambulantes, es reducido el número de personas que tiene trabajo estable. La población trabaja en el Callao.

#### Salud

En una encuesta realizada por la DISA I Callao se determinó que en el 36% de las viviendas tienen por lo menos riesgo social de: desnutrición, TBC y/o violencia familiar.

Los niños menores de 9 años y por vivir en una zona industrial donde existen depósitos de plomo (en las inmediaciones del AA.HH. Puerto Nuevo se encuentran los depósitos de concentrados de minerales), están expuestos a la contaminación de metales pesados. El año 2002, se determinó que existe contaminación de plomo en la sangre; el 24% de los niños tiene intoxicación leve, el 66% presenta intoxicación moderada y el 6% intoxicación severa. En morbilidad, el 54% corresponde a infecciones respiratorias e intestinales, seguidas por las enfermedades del a cavidad bucal con el 5%.

#### Vivienda

La construcción de las viviendas es predominantemente de material precario. El 38%  del piso de las casas es de cemento, el 31% es de tierra, el 94% del material de las casas es de madera.

#### Institucionalidad

El Estado se manifiesta en el área a través de las dependencias desde las cuales ofrece servicios educativos y de salud.

El Gobierno Regional del Callao también esta presente a través de sus proyectos de mejoramiento de la infraestructura educativa y de salud.   Adicionalmente, a nivel de la población, se observa la existencia de niveles de organización suprafamiliar en torno al programa del Vaso de Leche.

## 2.7    DESCRIPCION DEL PROYECTO

La propuesta a nivel de Proyecto Definitivo absuelve los requerimientos establecidos en el estudio de preinversión a nivel de Perfil, los requerimientos establecidos por la Región Callao y por la Dirección de Salud I – Callao  (DISA  I): Rehabilitación, Ampliación y Equipamiento

2.7.1	METAS PREVISTAS

Rehabilitación

En relación a la Rehabilitación, la intervención en los  ambientes de la edificación  existente consiste en la demolición de los  tabiques interiores existentes para generar ambientes apropiados e inter relacionados. Se construirán nuevos muros interiores, se cambiará todo el piso terminado, todos los vanos interiores, toda la carpintería de puertas y ventanas, los artefactos eléctricos y aparatos sanitarios. Se incluye un repintado general.

Ampliación:

La Ampliación de la edificación, consiste en la construcción totalmente nueva de un volumen de tres pisos + azotea, adyacente al actual Centro de Salud. Incluirá todos los ambientes complementarios requeridos para el funcionamiento del Centro de Salud. Esta construcción se integra al área a rehabilitar a  nivel del primer piso..

El trabajo integral de Rehabilitación y Ampliación demanda la intervención en la vereda exterior, para optimizar el acceso principal que se mantiene por el Pasaje Lobo Blanco.

Equipamiento

El equipamiento consiste en la implementación con equipamiento médico para la nueva infraestructura resultante; para los efectos se considera que se usará  el equipo existente en condiciones operativas y, que se efectuará la adquisición del equipo complementario requerido.

2.7.2	INGENIERIA DEL PROYECTO

Descripción de las Obras Proyectadas:

Los trabajos a realizar para la ejecución de la obra comprenden las siguientes etapas de construcción:

Obras Preliminares

Consiste en las construcciones previas a la obra para brindar un adecuado ambiente de trabajo y suministros necesarios; se incluyen: Movilización de Equipos y Herramientas, cartel de obra, oficinas provisionales, coordinaciones y permisos previos con las autoridades implicadas.

Trabajos Preliminares

Se ejecutarán: limpieza de terreno, trazo y replanteo, demoliciones de muros, rotura de pisos.

Movimiento de Tierras

Consiste en las excavaciones necesarias para poder llegar a los fondos de cimentación según se indica en planos.

Obras de Concreto Simple

Se emplearán en las cimentaciones corridas, falsas zapatas, falso piso.  El concreto a utilizarse en obras de concreto simple es de f’c=175 Kg/cm².

Obras de Concreto Armado

El sistema estructural es del tipo apórticado, se empleará el concreto armado en las: zapatas, columnas, placas, vigas, losa aligerada, losa armada.  Se empleará  f’c=210 Kg/cm². El acero a utilizar es de fy=4200 Kg/cm².

Muros y Tabiques

Los muros son a base de ladrillo de arcilla, tipo KK 18 Huecos, asentados con mortero de 1:5.

Revoques y Enlucidos

Serán del tipo tarrajeo frotachado, aplicados en muros y cielos rasos de calidad 1:5 Cemento: arena

Pisos y Pavimentos

Serán de cerámico vitrificado de .30x.30, de vinílico y cemento pulido, de acuerdo a lo establecido en los planos respectivos.

Contrazócalos

Serán de Cemento pulido, Cerámica Vitrificada de .10x.30 y  madera, de acuerdo a lo establecido en los planos.

Zócalos

Serán de Cerámica Vitrificada de .30x.30, de acuerdo a lo establecido en los planos.

Revestimiento de Gradas y Escaleras

El acabado de las escaleras será de  terrazo pulido

Coberturas

En el piso de la azotea se empleará ladrillo pastelero asentado con mortero de cemento: arena. La cobertura del a escalera será de poli carbonato

Carpintería de madera

Puertas serán contraplacadas  con superficie de melamine.

Carpintería metálica y  herrería

Las ventanas en general serán de ángulos de fierro terminados con dos capas  de pintura esmalte color negro. En ventanas que dan al exterior se colocará platinas de fierro de seguridad.

Cerrajería y Bisagras

Las bisagras serán del tipo capuchinas, aluminizadas. Las cerrajerías serán de embutir con manija llave y seguro.

Vidrios

En todas las ventanas se emplearán vidrios transparentes del tipo doble. Así mismo en algunos paños –según detalle- se empelará bloques de vidrio, de acuerdo a lo indicado en los planos.

Pintura

Para las superficies de muros, columnas, placas, vigas y techos se empleará pintura del tipo látex.

La carpintería de madera empleará resina acrílica.

La carpintería de metal empleará pintura del tipo esmalte.

Señalización

Se refiere al suministro y colocación de los elementos de señal ética para identificar los ambientes y áreas de uso del Centro de Salud.

Sistema de Desagüe y Ventilación

Se refiere a la colocación de los tubos y accesorios en los lugares indicados en los planos, para el sistema de desagüe, todas las tuberías irán empotrados.

Sistema de Agua Fría

Se refiere a la colocación de los tubos y accesorios en los lugares indicados en los planos, para el sistema de agua potable, todas las tuberías irán empotrados

Sistema de Agua Caliente

Se refiere a la colocación de los tubos y accesorios en los lugares indicados en los planos, para el sistema de agua caliente, todas las tuberías irán empotrados

Aparatos Sanitarios

Se considera  el suministro y colocación de los aparatos sanitarios .

Instalaciones Eléctricas

Consta de la colocación de tubería y accesorios para alimentar de energía eléctrica a cada punto definido en los planos; todas las tuberías irán empotradas.

Salidas para comunicaciones y Señales

Contará con redes empotradas para el sistema de comunicaciones y señales.

Tableros e Interruptores

Los circuitos de energía eléctrica irán conectados  a un tablero con interruptores termomagnéticos.

Sistema de Puesta a Tierra

Como elemento de seguridad y protección del sistema eléctrico, los tableros se conectarán a tierra.

Artefactos eléctricos

Consta del suministro y colocación del os artefactos eléctricos indicados en los planos.

## 3.	     EVALUACIÓN  AMBIENTAL - IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS Y    EFECTOS PREVISIBLES 	DEL PROYECTO ASPECTOS TECNICOS

## 3.1    IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS Y EFECTOS PREVISIBLES 	DEL PROYECTO

3.1.1	IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR DE IMPACTOS

En el Cuadro Nº 1, se muestran los posibles impactos a manifestarse sobre los medios físicos, bióticos socioeconómicos durante las etapas de construcción y de  funcionamiento de las nuevas instalaciones del Centro de Salud.

En el Cuadro N° 2, se muestra las etapas del proceso de ejecución de la obra, los recursos humanos a emplear y los posibles impactos ambientales en estas etapas.

En el Cuadro N° 3, se identifican los posibles impactos ambientales en la etapa de ejecución del a obra y en la etapa de funcionamiento del Centro de Salud.

CUADRO N° 1

CARÁCTER DE LOS POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES EN

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD PUERTO NUEVO

| Factores Ambientales | Fases del Proyecto |  |
| --- | --- | --- |
|  | Construcción | Funcionamiento |
| I . Aspectos Físico –Químicos |  |  |
| 1.0 Aire |  |  |
| Emisión de partículas y Polvo | Regular | No presenta |
| Emisión de Gases de combustión | Mínimo | No presenta |
| Emisión de Gases Enrarecidos | No presenta | No presenta |
| Ruido | Regular | No presenta |
| Vibración | Regular | No presenta |
| 2.0 Suelo |  |  |
| Residuos Sólidos | Regular | No presenta |
| Residuos hospitalarios peligrosos | No presenta | Si se presenta |
| Derrame de Combustible Aceites | Mínimo | No presenta |
| 3.0 Agua |  |  |
| Agua subterránea | No presenta | No presenta |
| II. Aspectos Biológicos |  |  |
| 1.0 Flora y Fauna |  |  |
| Flora | No presenta | No presenta |
| Fauna | No presenta | No presenta |
| III.- Aspectos Socio – Económico y Cultural |  |  |
| Calidad de Vida | Favorable | Favorable |
| Congestión de tráfico | Mínimo | No presenta |
| Salud e Higiene | Mínimo | No presenta |
| Seguridad | Mínimo | No presenta |
| Empleo | Favorable | Favorable |
| Comercio | Favorable | Favorable |
| Paisaje | Regular | Favorable |

CUADRO N° 2

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL CENTRO DE SALUD PUERTO NUEVO

| REQUERIMIENTOS | ETAPAS CONSTRUCTIVAS | POSIBLES IMPACTOS |
| --- | --- | --- |
| Recursos humanos, equipos de precisión | Obras Preliminares | Residuos sólidos |
| Recursos humanos, campamento, maquinaria, equipo, materiales | Demolición | Residuos sólidos (desmonte), polvo, partículas de emisión de gases, ruido. |
| Recursos humanos, campamento, maquinaria, equipo, materiales | Excavación | Residuos sólidos de estructura y tierra, polvo, partículas de emisión de gases, ruido. |
| Recursos humanos, campamento, maquinaria, equipo, materiales | Eliminación de desmonte | Polvo, partículas de emisión de gases, ruido, interrupción de tránsito breve. |
| Recursos humanos, campamento, maquinaria, equipo, materiales | Refine y nivelación | Residuos sólidos de estructura y tierra, polvo, partículas de emisión de gases, ruido. |
| Recursos humanos, campamento, maquinaria, equipo, materiales | Obras de concreto armado | Acumulación de materiales (agregados, cemento, acero), Residuos sólidos de estructura y tierra, polvo, partículas de emisión de gases, ruido, breve interrupción del transito. |
| Recursos humanos, campamento, maquinaria, equipo, materiales | Trabajo de acabados | Interrupción de tránsito por horas, ruido, emisión de gases. |
| Recursos humanos, campamento, equipo, materiales | Instalaciones eléctricas (conexiones, cableados) | Corte interno de servicio eléctrico. |
| Recursos humanos, campamento, equipo, materiales | Acabados (pintura) | Emisión de gases, breve ruido. |
| Recursos humanos, campamento, equipo. | Pruebas eléctricas | Corte interno de servicio eléctrico. |
| Recursos Humanos. | Puesta en marcha |  |

CUADRO N° 3

IDENTIFICACIÓN DE  IMPACTOS AMBIENTALES

| DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA #### Medio Físico Calidad de Aire La calidad de aire se verá afectado por la emisión de contaminantes en la atmósfera en forma temporal mientras dure la etapa de construcción. Emisión de partículas y polvo Durante esta etapa, el aire será contaminado por partículas de polvo, en las maniobras de excavación, refine, relleno, compactación y eliminación de desmonte de lo excavado y demolido, así como el almacenamiento de materiales y vaciado de concreto. Emisión de gases de combustión Los equipos pesados que efectuarán las labores como, volquetes, mezcladora de concreto y otros emitirán gases de combustión (CO, CO2, etc) por ser elementos con motor de combustión interna. Emisión de gases enrarecidos. No se presentará emisión de gases enrarecidos. Ruido. Se producirá ruido durante la demolición de la estructura existente, así mismo, al efectuar las labores de excavación, retiro de la tierra, carguío al volquete, suministro de agregados, izamiento con grúa, mezcladora de concreto, producirán mayor ruido al que ya tiene la zona. Vibraciones. Se producirán vibraciones mínimas al realizar demoliciones al pavimento existente. Suelos La capacidad de uso del suelo no se verá afectada puesto que el diseño de la cimentación está considerando la resistencia del mismo. Los residuos sólidos En su mayor parte los trabajos consistirán en la rotura de pavimento, excavación de zanjas, refine y nivelación de terreno, preparación de mezcla de concreto y otros. Estos trabajos dejarán desmonte en regular cantidad. Este deberá ser dispuesto en un relleno sanitario autorizado. Derrame de combustible y aceites Es probable que durante la obra se produzcan derrame de combustible (vehículos motorizados). #### Aspectos Biológicos Flora y Fauna Durante la ejecución de las obras no se afectarán ninguna área verde, ni plantaciones de tallo corto ni alto u otros. No se afectará ningún tipo de fauna. #### Aspectos Socio – Económico y Cultural Calidad de Vida La calidad de vida de las personas que viven en los alrededores no tendrá repercusión alguna, puesto que las viviendas y comercios no se verán afectados significativamente por las incomodidades que se presentarán por la contaminación del aire y suelo que habrá temporalmente. Tampoco se presentarán beneficios en la economía significativamente, puesto que las obras de ejecución son temporales y solo necesitará mano de obra de la zona no calificada para las excavaciones de las zanjas de cimentación. El resto de los trabajos se hará con personal calificado que por lo general pertenecerá a la empresa constructora encargada de ejecutar los trabajos. Congestión de Tráfico El tránsito no será afectado significativamente por tratarse de una obra al interior de un Asentamiento Humano con vías del tipo Pasaje, con poca afluencia vehicular y con el suficiente espacio para maniobra y almacenar materiales para la obra. La mínima molestia del tránsito será al momento de suministrar materiales, pero en mínima proporción. Salud e Higiene En cuanto a salud e higiene la obra contará con servicios básicos como la de agua potable, desagüe, servicios higiénicos, etc, motivo por el cual este rubro no se verá afectado. Seguridad La seguridad de las personas de la zona no se verá afectada, puesto que el área a ser construida será cerrada en la que no circularán personas ajenas a la obra. Los trabajadores al interior estarán propensos a accidentes de trabajos, por golpe con herramientas o equipos y con las instalaciones eléctricas que se van a manipular. El riesgo es el mismo a la que cualquier obra podría estar expuesta. Se recomienda tener especial cuidado en las instalaciones eléctricas. Empleo El aumento del empleo no será significativo para la gente del lugar, pero si para los operarios encargados de los trabajos no calificados. Comercio En la zona de trabajo los comercios básicamente de alimentos (mercados-bodegas– bodegas) se verán favorecidos por el aumento del comercio y circulación del dinero por la alimentación del personal involucrado. Aumento de ingresos en la zona y comercialización de mercancías. Paisaje El paisaje se verá afectado durante el tiempo de construcción, por los movimientos de tierra, por las instalaciones, desechos, logística, labores propias de la construcción | DURANTE EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD #### Medio Físico Calidad de Aire No se emitirán contaminantes a la calidad del aire. Emisión de partículas y polvo: Durante la etapa de Funcionamiento de la nueva edificación no existirá contaminación por partículas o polvo. Emisión de gases de combustión: Durante la etapa de Funcionamiento de la nueva edificación no existirá emisión de gases de combustión. Emisión de gases enrarecidos: El aire no será enrarecido por ningún tipo de olor. Ruido: No se producirá ruido en la etapa de Funcionamiento de la nueva edificación. Vibraciones. No se producirán vibraciones en la etapa de funcionamiento. Suelos La capacidad de uso de los suelos no se verá afectada durante la operación y mantenimiento de la edificación. Los residuos sólidos Los residuos sólidos generados durante el funcionamiento de la nueva edificación serán de tres tipos: *Comunes: papeles, cartones, plásticos , alimentos, vidrios, su manejo y naturaleza son similares al os desechos domésticos. *Infecciosos: algodones, gasas, vendas, jeringas yo tros, requieren especial manejo. Estos residuos serán derivados a un relleno sanitario autorizado. #### Aspectos Biológicos Flora y Fauna El funcionamiento de la nueva edificación no afectará de ninguna manera a la Floran la Fauna del medio ambiente existente. #### Aspectos Socio – Económico y Cultural Calidad de Vida La población usuaria se verá beneficiada sobre todo los niños, jóvenes y madres gestantes. No se verá beneficiada ni perjudicada la población del entorno ni las personas que no son usuarias del servicio de salud. Congestión de Tráfico Por el radio de influencia del Centro de Salud y por las características de la población beneficiaria, no se provocará congestionamiento de tráfico cuando funcione el Centro de Salud. Salud e Higiene El funcionamiento y las actividades en el Centro de Salud, contará con los servicios básicos de salubridad, por lo que la salud e higiene en la zona se verá mejorada. Seguridad Durante la vida útil del Centro de Salud no existen riesgos de accidentes propiciados por el funcionamiento del Centro de Salud, sin embargo pueden producirse desechos infecto contagiosos proveniente de pacientes con TBC, diarreas, etc. Empleo La operación y mantenimiento generará puestos de trabajo interno para la institución encargada de la administración, se incrementa el servicio ofertado. Comercio El comercio se verá favorecido durante el funcionamiento y mantenimiento del Centro de Salud, toda vez que habrán mas consultas, mas personas que pueden requerir la adquisición de productos fármacos (botica) y pan llevar (bodega). Paisaje Luego de la construcción el paisaje resultante será también modificado satisfactoriamente debido a la existencia de una nueva construcción que resaltará entre las demás construcciones adyacentes. |
| --- | --- |

3.2    METODOLOGÍA DE EVALUACION DE IMPACTOS

En este ítem se describen los impactos ambientales potenciales más importantes que se generarían por la ejecución de las obras de “Rehabilitación, Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud Puerto Nuevo”. Se consideran los impactos del Proyecto sobre el medio y viceversa, tanto en el sentido negativo como positivo.

Así mismo, se describen los impactos de acuerdo al período y duración en que ocurrirían, considerando las etapas de Construcción, Operación y abandono de las obras del Proyecto.

La identificación, análisis y descripción se realiza en base de la Matriz de Impactos Ambientales, estableciendo las relaciones de causa - efecto entre los componentes del Medio Ambiente y del Proyecto; así como el grado de incidencia.

La metodología empleada en la identificación, evaluación y descripción de los impactos ambientales; se basa en el interrelacionamiento sistémico procesal causa - efecto entre los componentes del proyecto y los componentes del medio ambiente. Esta interrelación se efectúa mediante la aplicación de tres procedimientos sistémicos:

La identificación de los impactos se realiza mediante el relacionamiento sistémico en campo; basado en el diagnóstico físico, biológico, social, económico y cultural; así como, en el proceso constructivo de la obra, funcionamiento y abandono.

La evaluación de los impactos se realiza mediante la aplicación de la Matriz de Interrelación; aplicando criterios de evaluación y ponderación para el dimensionamiento del impacto.

La descripción de los impactos se realiza ordenando sistémicamente en función del origen en el proyecto y la afectación en el medio ambiente; utilizando el relacionamiento de campo y la Matriz de interrelación.

## 3.2.1	Criterios de Evaluación de Impactos

En esta sección se indican los criterios que se toman en la evaluación de los impactos potenciales positivos y negativos, y los que ocurrirán en las diferentes etapas del proyecto. Los recursos que serán afectados directamente (vegetación, fauna, suelo, agua, aire, cultural y humano).

### -Tipo del Impacto

La naturaleza del impacto está referido al beneficio de ocurrencia del impacto. Un Impacto Negativo es aquel cuyo efecto se traduce en pérdida de calidad ambiental y Positivo es aquel admitido como tal en el contexto de un análisis completo.

### -Magnitud del Impacto

Se refiere al grado de destrucción del impacto, pudiendo ser Alta, Moderada (alteración del recurso) y Baja (el impacto es despreciable).

### -Duración del Impacto

Determina la persistencia del impacto en el tiempo, calificándose como Temporal, si es menor de un mes; Moderada, si supera el año y Permanente, si su duración es de varios años. Asimismo, la duración puede calificarse como Estacional, si está determinada por factores climáticos.

### -Mitigabilidad del Impacto

Determina si los impactos ambientales negativos son mitigables en cuanto a uno o varios de los criterios utilizados para su evaluación, y se les califica como no mitigable, de mitigabilidad Baja, Moderadamente mitigable y de Alta mitigabildad.

### -Significancia del Impacto

Incluye un análisis global del impacto, teniendo en cuenta sobre todo los criterios anteriores y determina el grado de importancia de estos sobre le ambiente receptor, su calificación cualitativa, se presenta como baja, moderada y alta.

    - Ponderación de los Impactos

En la evaluación se han adoptado criterios de ponderación arbitrarios, basados en la apreciación y experiencia profesional; aplicando un valor numérico en función del grado de afectación previsible, concordante con los cambios que se producirán en cada obra o componente del Proyecto, durante las etapas de construcción, funcionamiento y abandono.

En el Cuadro Nº 4, se presenta un resumen del procedimiento para la evaluación de los impactos ambientales potenciales positivos y negativos, en función de los criterios y ponderación; este procedimiento se aplica en la Matriz de Evaluación de causa efecto.

Cuadro Nº 4

Criterios para la Evaluación de Impactos Ambientales Potenciales

| Criterios de Evaluación | Símbolo | Escala Jerárquica Cualitativa | Ponderación de Impactos |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Negativos | Positivos |
| Tipo de impacto | ## TI | # Positivo |  | + |
|  |  | Negativo | - |  |
| Magnitud | M | Baja | 1 | 1 |
|  |  | Moderada | 2 | 2 |
|  |  | Alta | 3 | 3 |
| Duración | D | Temporal | 1 | 1 |
|  |  | Moderada | 2 | 2 |
|  |  | Permanente | 3 | 3 |
| Mitigabilidad * | MI | Baja | 3 |  |
|  |  | Moderada | 2 |  |
|  |  | Alta | 1 |  |
|  |  | No mitigable | 3 |  |
| Significancia** | S | Baja | 3 – 4 | 2 – 3 |
|  |  | Moderada | 5 – 7 | 4 |
|  |  | Alta | 8 - 9 | 5 – 6 |

(*)  Criterio aplicable sólo a los impactos negativos

(**) Su valor es la resultante de la valoración de los demás criterios que intervienen en la evaluación

Luego de haber examinado cada impacto de acuerdo a los criterios seleccionados, se procede a determinar la significancia de los mismos, que viene a ser la importancia de los impactos sobre el ambiente receptor. Su valor, que según la escala cualitativa puede ser Alta, Media o Baja, depende de los valores asignados a los criterios anteriores, según la ecuación siguiente:

(S) = TI ( M  +  D  +  MI )

3.3.  VALORACIÓN AMBIENTAL

Para evaluar los impactos ambientales se han elaborado las Matrices de Evaluación Causa - Efecto (Cuadros Nº 5) utilizando los criterios para evaluar la magnitud de los impactos ambientales que se han identificado anteriormente. Según estos criterios, se le asignó un valor numérico a la magnitud del impacto.

Si se aplicase adecuadamente las medidas de gestión ambiental, el impacto negativo se reduciría y se potenciarían los impactos positivos, lo que equivale a decir que se incrementaría el nivel de vida local, a raíz del Proyecto.

La interpretación de cada celda de la matriz de evaluación de impactos ambientales tiene el siguiente significado para los impactos positivos:

Magnitud

| + M D / S | Significancia |
| --- | --- |

Duración

La interpretación de cada celda de la matriz de evaluación de impactos ambientales tiene el siguiente significado para los impactos negativos:

Magnitud	Mitigabilidad

| - M D G / S | Significancia |
| --- | --- |

Duración

Dentro de la etapa de construcción y operación se considera las siguientes acciones involucradas como actividades problemas:

Cuadro Nº 5 - Matriz de Evaluación de los Impactos Ambientales Potenciales por la Construcción del C.S. Puerto Nuevo

| Efectos sobre el Medio Ambiente |  |  | IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES CAUSA DE IMPACTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etapa Previa |  | Etapa de Construcción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Etapa de Funcionamiento |  |  | Etapa de Abandono |  |
|  |  |  | Almacen y Oficina | Acopio de materiales | Traslado de equipo maquinaria |  | Movimiento de tierras/ DEmolicion | Eliminación material excedente |  | Instalaciones provisionales | Limpieza | Obras de concreto | Obras sanitarias y electricas | Vehículos | Residuos sólidos | Residuos líquidos | Operatividad | Infraestructura | Residuos | Retiro de maquinaria | Acumulación de desmontes |
| Medio Fiísico | Aire | Nivel de Ruido | -BTA/B | -BTA/B | -BTA/B |  | -BTA/B | -BTA/B |  |  |  | -BTA/B | -BTA/B | -BTA/B |  |  |  |  |  | -BTA/B |  |
|  |  | Humos y gases |  |  | -BTA/B |  |  | -BTA/B |  |  |  |  |  | -BTA/B |  |  |  |  |  | -BTA/B |  |
|  |  | Nivel de Polvo | -BTA/B | -BTA/B | -BTA/B |  | -BTA/B | -BTA/B |  |  |  | -BTA/B | -BTA/B | -BTA/B |  |  |  |  |  | -BTA/B |  |
|  | Tierra | Calidad del suelo |  |  |  |  | -BTA/B |  |  |  |  |  |  |  | -MTM/M |  |  |  |  |  | -BTA/B |
|  |  | Erosión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -BTA/B |
|  | Agua | Recursos hídricos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Calidad del agua |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Aguas subterráneas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Medio Biológico |  | Fauna Silvestre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cobertura vegetal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Paisaje |  | -BTA/B |  |  |  | -BTA/B |  |  |  | -BTA/B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Medio Socioeconómico | Social | Sistema de agua potable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +BP/M | +AP/A |  |  |  |
|  |  | Red de alcantarillado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Calidad de vida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Salud e higiene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +BP/M | +BP/M |  |  |  |
|  |  | Residuos peligrosos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -MPM/M |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Población |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nivel de consumo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nivel de empleo |  | +BT/B |  |  | +BT/B | +BT/B |  |  |  | +BT/B | +BT/B |  |  |  |  |  |  | +BT/B | +BT/B |
|  | Económico | Ingresos Economía Local |  | +BT/B |  |  | +BT/B | +BT/B |  |  |  | +BT/B | +BT/B |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cambio de valor del suelo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +BP/M |  |  |  |  |
|  |  | Valoración de los inmuebles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +AP/A |  |  |  |

3.4    DETERMINACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

La determinación de los impactos, se clarifica bastante cuando se ha realizado la matriz de valoración. Desde la etapa de determinación de alcances, se pudo identificar los aspectos relevantes del proyecto en cuanto a impactos ambientales. A continuación se resumen los impactos determinados.

Uso del Agua

El uso del agua existente durante la etapa de ejecución  de las obras preliminares y durante la etapa de construcción, es relativamente mínima, toda vez que este provendrá de la adquisición mediante cisternas, por lo que el agua superficial o subterránea no es afectada negativamente debido a que su uso no causa variaciones en el nivel del agua o disponibilidad de este recurso.

Por lo cual se considera como un impacto negativo de magnitud e importancia leve, porque no afecta su cantidad ni las características de las aguas y de los suelos circundantes.

Calidad del aire (Gases, partículas, olores)

Durante la etapa de construcción se producirá uno de los mayores impactos del proyecto en la zona, pues durante la etapa de habilitación se incrementarán los niveles de emisiones gaseosas producto de los vehículos de transporte del material de préstamo y del transporte del personal,  esta incidencia requerirá un nivel mínimo de vehículos de transporte; por lo que se estima que el incremento de las emisiones no será significativo, y estos serán dispersados por los vientos existentes en la zona del proyecto. Es decir de importancia y magnitud leve.

Asimismo, en la etapa de ejecución de la obra se generará emisiones de polvo, producto de las demoliciones, excavaciones y preparación del material agregado, generando un impacto negativo en  la calidad del aire por la emisión de polvo; las cuales pueden atenuarse siguiendo las recomendaciones indicadas en el plan de mitigación propuesto.

Cabe destacar que la infraestructura proyectada se encuentra ubicada en una zona industrial donde existen depósitos de plomo, que propician la presencia de plomo en el aire y generan contaminación de plomo en la sangre; afectando especialmente a la población infantil. Esta situación (calidad del aire) no se agrava ni se mejora  con la presencia del proyecto.

Generación de ruido

El ruido generado por las actividades de limpieza de terreno por el retiro de material por nivelación y otras actividades de acondicionamiento del terreno y el desarrollo de las obras civiles y por el uso de equipos de bombeo de agua ocasiona un impacto negativo tanto en magnitud como en importancia en forma leve por el incremento de los niveles de intensidad de ruido.

Calidad de los suelos

El impacto ambiental se califica como negativo cuya magnitud e importancia es leve por ser puntual.

Salud

La salud de los trabajadores de obra (construcción) y del personal para el funcionamiento, puede verse afectada por el inadecuado manejo de elementos de seguridad, sin embargo, son riesgos fácilmente controlables al seguirse las recomendaciones y orientaciones de los  manuales de funcionamiento y uso de los implementos de seguridad planteados para cada etapa. Es por ello que se ha definido la existencia de un impacto en magnitud e importancia leve.

Generación de empleo

El desarrollo de las actividades del proyecto, ocasionan un impacto positivo que tiene una magnitud moderada e importancia en forma regular; principalmente en la generación de empleo en forma directa y a la vez en forma indirecta a diversas personas como: choferes, cargadores, personal mantenimiento, personal de construcción civil, entre otros. También la actividad genera rentas para el municipio local y el desarrollo de las actividades administrativas y colaterales como la demanda de materiales de construcción de la obra, lo que fue calificado como efecto positivo a la economía local.

Residuos Sólidos

En la etapa de construcción, de la identificación de impactos se obtiene que puede presentarse un impacto negativo leve en magnitud e importancia, si ocurrieran deficiencias en los procedimientos previstos para el manejo de los residuos sólidos provenientes de la limpieza de obra y eliminación de material procedente de demoliciones y excedentes de obra.

En la etapa de operación, de la identificación de impactos se obtiene que puede presentarse un impacto negativo de moderada magnitud e importancia, de duración permanente y  mitigable, en caso de presentarse deficiencias en los procedimientos previstos para la eliminación de los residuos sólidos comunes e infecciosos, provenientes del funcionamiento cotidiano del  Centro de Salud.

3.5	CONTROL Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS DEL PROYECTO

3.5.1	PROGRAMA DE CONTROL O MITIGACIÓN

Luego de la predicción y evaluación de los probables impactos ambientales que se generará por la construcción y el funcionamiento del Centro de Salud, se establecen una serie de actividades que tienen como finalidad la reducción o mitigación estos impactos

.

## 3.5.2     ALTERNATIVAS DE MITIGACIÓN

La mitigación de impactos del proyecto se basará en la identificación y selección de procesos que permitan prevenir o mitigar los impactos negativos que podrán 	ocurrir durante la construcción y funcionamiento del Centro de Salud.

Si se presentan impactos previstos se actuará de acuerdo a la exigencia del caso implementando las medidas de mitigación que controlen o minimicen los impactos negativos.

Se describen las acciones correctivas específicas diseñadas para reducir los impactos ambientales provocados por las diferentes actividades a desarrollarse en la vida útil del proyecto.

Se debe aplicar adecuadamente las medidas de mitigación para 	contrarrestar los efectos negativos del proyecto y se maximicen de la mejor manera los efectos positivos del mismo.

## Calidad del aire (Gases, partículas)

Se debe hacer el transporte del material de préstamo y el retiro del desmonte de preferencia en dos etapas: en la habilitación del terreno y al culminar las obras, los camiones o volquetes utilizados deberán estar cubiertos con malla.

Las fuentes móviles de combustión usadas, no podrán emitir al ambiente partículas por encima de los límites establecidos por el Ministerio de Transportes (D.S. Nº 047-2001-MTC, publicado 31 Oct. 2001, Establecen Límites Máximos Permisibles de Emisiones Contaminantes para Vehículos Automotores que Circulan en la Red Vial); para lo cual las empresas que realicen el servicio de mantenimiento de las unidades de tratamiento deberán certificar que sus vehículos cumplen con esta norma.

Complementariamente, se necesita la participación de la comunidad, del Gobierno Regional, del Sector Salud y de las empresas de las inmediaciones, para que se encargen de remediar la contaminación de plomo en el medio ambiente.

Generación de ruido

A pesar que los impactos directos producidos por la construcción y funcionamiento del sistema son mínimos, se debe informar a los trabajadores periódicamente la conveniencia de no gritar o generar ruidos molestos; toda vez, que la reducción de los niveles de ruidos favorecen e incrementan la calidad de vida.

Calidad de los suelos

Para el almacenamiento de residuos sólidos o líquidos producto de la construcción de las instalaciones propuestas, éstos deberán colocarse sobre bases de madera o cemento. Asimismo, el constructor deberá respetar las dimensiones consideradas en el proyecto.

Salud

Para minimizar los riesgos, el personal que realice esas labores deberá contar con el equipo de protección personal y de seguridad como son: cascos, guantes, máscara de gases, lentes de protección, botas de seguridad. Además de tomar todas las medidas de precaución y de manejo establecidas en el manual de operación y mantenimiento del sistema

Residuos Sólidos

De la matriz de identificación de impactos se obtiene que se generaría un impacto negativo leve en magnitud e importancia, si ocurrieran deficiencias en los procedimientos previstos para el manejo de los residuos sólidos provenientes de la obra y del local en funcionamiento, como la dispersión de estos o la disposición en áreas no calificadas para ello.  Es por ello que se debe cumplir con lo establecido en La Ley General de Residuos Sólidos y la Norma Sanitaria para Trabajos de Desinsectación, Desratización, Desinfección, Limpieza y Desinfección de Reservorios de Agua, Limpieza de Ambientes.

## 4.	     PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

4.1	MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO

Se trata de dar lineamientos básicos para realizar un manejo ambiental adecuado en la utilización de las maquinarias y equipos cuando se realice la etapa de ejecución y funcionamiento del proyecto.

Los impactos ambientales que se presentan por el empleo de maquinarias y equipos sobre los componentes del entorno, hacen necesario que se den pautas para disminuir los efectos, éstos lineamientos pretenden servir como base de guía a seguir por la compañía constructora y el personal que labora en el Centro de Salud, al margen que deberá también contar con sus propios sistemas de control de calidad, a fin de garantizar óptimos modelos de construcción y funcionamiento.

Operación de  maquinaria y equipo

Para el traslado de maquinarias y equipo, el paso por calles y pasajes se deberán efectuar en remolques adecuados, respetando las normas de seguridad.

La maquinaria y equipo deben estar en buen estado mecánico y de carburación, de tal manera que se queme el mínimo necesario de combustible, minimizando las emisiones al aire.

Se debe prohibir el uso de alcohol a los operarios de las máquinas.

El estado de los silenciadores de los motores debe ser bueno, para evitar el exceso de ruido.

Se debe prever los escapes de combustibles o lubricantes que puedan afectar el entorno.

Por ningún motivo se lavarán las maquinarias en zonas que puedan ocasionar molestias o deterioro del ambiente.

Deben tenerse equipos de extinción de incendios y materiales de primeros auxilios.

No se deberá arrojar desperdicios sólidos en el área de la ejecución de la obra. Estos se depositarán adecuadamente en recipientes instalados.

Mantenimiento de la maquinaria y equipo

Los trabajos de mantenimiento rutinario deben ser realizados en talleres autorizados.

Los talleres de mantenimiento deben estar ubicados en zonas aisladas de áreas sensibles.

El almacén  de combustibles y el mantenimiento de la maquinaria deben realizarse con las máximas medidas de seguridad.

Los cambios de aceite de las maquinarias y equipo deben ser cuidadosos, colocando el aceite de desecho en los bidones correspondientes que deberán disponerse para el caso.

Por ningún motivo los aceites usados serán vertidos a las corrientes de agua o al suelo.

Los residuos de cualquier tipo no deben ser quemados.

Los materiales de desecho deben ser dispuestos en depósitos y en lugares especialmente señalados y adecuados. La disposición de estos lugares deben ser seleccionados previamente.

La compañía contratista debe permanentemente capacitar tanto a los operarios como a los técnicos de mantenimiento sobre la importancia de conservar y proteger el ambiente.

Se requiere evaluar el impacto de los desvíos de transito y de acceso temporal tomando en cuenta la protección de las áreas ambientales sensibles.

Dotar a los operarios de los implementos adecuados en aquellas actividades que generen riesgos para la salud y seguridad del trabajador.

4.1.1	REGLAS PARA EL MANEJO AMBIENTAL EN LA ELIMINACIÓN DE  RESIDUOS SÓLIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN  Y OPERACIÓN DEL PROYECTO

El enfoque en el que se sustenta el Programa de Manejo de Residuos es el de “Atenuación Controlada” basado en las siguientes premisas:

- Los residuos o desechos representan una amenaza para el medio ambiente.

- Las normas legales vigentes permiten tomar las acciones correspondientes.

- Utilizar sistemas o productos inocuos par el medio ambiente es una de las principales opciones para evitar continuar deteriorándolo.

Principales Desechos y Emisiones.

Las Obras a ejecutar así como el funcionamiento del Centro de Salud requieren de una diversidad de insumos que generan desechos sólidos, líquidos y gases. Los principales desechos identificados en las etapas de construcción y funcionamiento son:

- Sólidos Inorgánicos: cemento, tierra, ladrillos, etc..

- Sólidos Orgánicos: basura doméstica.

- Aguas servidas.

- Emisiones gaseosas de los motores de combustión, polvos de operación, etc.

- Sólidos: infecciosos (algodones, gasas, vendas, jeringas, botellas de suero, toallas desechables), infecto-contagiosos (provenientes de paciente con hepatitis, tuberculosis, diarreas, etc. Además objetos punzo cortantes).

- Líquidos peligroso: sangre, residuos de yodo, alcohol, etc.

Procedimiento para manejo y destino de Desechos.

Además de los desechos a generarse por los trabajos de construcción y funcionamiento mencionados en el punto anterior, se presentan las siguientes observaciones:

- Los desechos sólidos deberán confinarse en los rellenos sanitarios autorizados en la ciudad de Lima.

- El transporte de los mismos deberá hacerse en vehículos adecuados evitando su dispersión en el camino.

- La tierra contaminada con aguas servidas deberá ser enterrada.

- El manejo de residuos sólidos comunes y hospitalarios se eliminarán de acuerdo a las recomendaciones de higiene y seguridad, serán embolsados y depositados en cilindros identificados para cada uno de estos, y a la espera de su exterminación o disposición final.

- Los residuos líquidos peligrosos, deberán ser almacenados en bolsas plásticas depositados en cilindros para su  secado y su incineración.

- Durante la obra, la eliminación de los residuos  estarán a cargo del contratista y Supervisor de Obra. Durante el funcionamiento, la labor estará a cargo de personal capacitado del Centro de Salud.

4.2	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

#### Seguridad, Salud e Higiene

Proporcionar indumentaria de trabajo y equipos de protección personal, para los cuales deberán cumplir mínimamente con las especificaciones técnicas aprobadas por el Equipo de Seguridad e Higiene Ocupacional de la Entidad Contratante.

Las características de los Equipos de Protección Personal deben de ser los correctos, de acuerdo a la actividad realizada en el campo, evaluándose la eficiencia y el tiempo de vida útil.

De la misma forma, la entrega oportuna de herramientas, máquinas y/o equipos para las labores a desempeñar, en los diferentes procesos en la ejecución y operación del proyecto.

Se deberá de realizar un trabajo en conjunto entre la compañía contratista y la entidad contratante sobre la evaluación de riesgos existentes y la determinación de las Tareas Críticas en los diferentes procesos de construcción y funcionamiento, para la capacitación e información del personal operativo, en forma escrita y verbal.

Realizar verificaciones de Seguridad (en forma programada e intempestiva) al personal operativo, para evaluación y toma de acciones, si fuera el caso, diferentes a las realizadas.

Se recomienda proporcionar materiales de aseo al personal operativo en forma oportuna y suficiente. Además contar con un botiquín para brindar las primeras atenciones ante cualquier emergencia.

Evitar que el público manipule los residuos extraídos, aislando y protegiéndolo del contacto directo al medio ambiente. Esto deberá realizarse en forma diaria y continua.

Señalización de tránsito y seguridad vehicular y peatonal

Para el caso de interferencia en avenidas, calles o lugares de tránsito (vehicular y/o peatonal) el contratista tomará las debidas precauciones  de señalizar de manera visible e informativa el área de los trabajos y las zonas circundantes a ésta (Según Manual de Dispositivos de Control de tránsito Automotor para calles y carreteras –R.M. N°210-2000-MTC/15.02).

Según las fases de ejecución del proyecto, se deberá evaluar las rutas alternas para el tránsito vehicular y peatonal. Antes de iniciar la obra , comunicar a la población aledaña para que se tomen precauciones durante la ejecución del mismo.

Se recomienda que el diseño asegure evitar o reducir congestionamiento en la vía libre, a fin de no crear zonas ambientales críticas por la emisión de humos, gases y ruidos.

Se recomienda la coordinación con el Equipo de Seguridad e Higiene Ocupacional, para definir el diseño y planteamiento de las vías auxiliares a utilizar durante la ejecución del proyecto, como además de los dispositivos de señalización de tránsito a considerar.

#### Seguridad Vial

Durante la construcción la compañía contratista deberá permitir el libre tránsito peatonal entre ambos costados de la vía, en condiciones adecuadas de seguridad vial y pública.

Se recomienda tener personal permanente encargados de solucionar situaciones de emergencia.

#### Obligaciones del Contratista

Deberá hacerse cargo del transporte de su personal, herramientas, implementos de seguridad y de los dispositivos de señalización en forma separada, segura, higiénica y ordenada hacia los puntos de trabajo. Durante la ejecución de los trabajos deberá contar  (como mínimo) con lo siguiente:

Materiales, Equipos y/Herramientas Operativas:

- Equipos de protección personal e Indumentaria de trabajo:

- Botas mediana de jebe con punta de acero.

- Botas musleras  de jebe con punta de acero.

- Ropa impermeable.

- Guante de jebe antideslizante resistente a la abrasión.

- Guante de cuero de un refuerzo.

- Línea de sujeción.

- Respirador media máscara con filtro para vapores orgánicos.

- Protector auditivo.

- Careta transparente contra partículas.

- Chaleco reflectivo.

- Casco, etc.

Dispositivos de Señalización de Tránsito.:

- Banderín de Seguridad.

- Cinta de Señalización con logotipo.

- Cono de tránsito.

- Malla de Señalización.

- Tranquera de fierro .

- Señales preventivas.

NOTA:  Todo lo  mencionado deberá encontrarse en buen estado, ser de uso personal y distribuirlos de acuerdo a la actividad a desarrollarse.

Deberá aplicar las medidas de seguridad durante la ejecución del proyecto, desde la actitud del trabajador hasta el empleo de los equipos de protección personal así como el cumplimiento de procedimientos seguros de trabajo. De verificarse incumplimiento en los mismos, de acuerdo al nivel de riesgo, se podría proceder a paralizar las labores, hasta lograr un desarrollo seguro y preventivo de éstas.

4.3  PLAN DE CONTINGENCIA

El Contratista deberá implementar un plan de contingencia en el que detalle las actividades a realizar en caso de emergencias, tales como incendios, desastres naturales y otros durante la ejecución del a obra.

El personal del Centro de Salud deberá tener un manual y ser capacitado e instruido en caso de desastres naturales, incendios o emergencias, por su sector y en coordinación con Defensa Civil.

A continuación se presenta una serie de aspectos que deben tenerse en cuenta en cualquier programa de prevención y control de emergencia.

Reporte de Incidente y Comunicación

Cualquier contingencia deberá ser puesta en conocimiento de los supervisores y el Contratista, estableciéndose un mecanismo de aviso a través de una relación de números telefónicos a quienes corresponda (Autoridades Policiales, Cuerpo de bomberos, Defensa Civil, Municipalidad, Centros de Salud, Seguros, etc).

Se deberán establecer los procedimientos de comunicación interna y externa en forma oral y escrita de tal modo que se asegure la versión exacta de los hechos por parte de los funcionarios responsables y de estos hacia los medios de comunicación y opinión pública.

Coordinar de manera permanente con las instituciones u organismos encargados de la defensa civil, accidentes de tránsito, incendios y otros eventos, a fin de desarrollar acciones conjuntas de prevención y control de cualquier contingencia.

Identificar y señalar zonas de riesgo, así como las medidas para mitigar sus impactos.

Asegurar una comunicación abierta y fluida con los pobladores que podrían verse afectados por algún tipo de riesgo que procedan de la ejecución del proyecto.

Equipo y Personal

La compañía constructora deberá de contar con equipos e instrumentos de emergencia (primeros auxilios, socorro y otros para diversos casos: accidentes, explosiones, etc). Los equipos e instrumentos deberán de contar con el visto bueno del Supervisor de la obra.

La compañía constructora designará al personal especializado que llevará a cabo acciones dentro de situaciones de emergencia y les señalará sus funciones y responsabilidades.

Se deberá de tomar en cuenta la capacitación permanente del personal, así como una revisión permanente de los equipos e instrumentos.

Los trabajadores de la compañía constructora deberán tener cobertura de pólizas de seguro contra accidentes y otros aspectos relacionados a situaciones de emergencia.

De ser posible se deberán efectuar simulacros frente a emergencias.

4.4  PLAN DE ABANDONO DE OBRA

El Contratista deberá dejar preparado y nivelado la zona destinada a las  áreas verdes en la sección vial (adyacente a la vereda). Así también dejará limpio y ordenado el total de la obra en general retirando todo material sobrante generado por la obra.

La Administración del Centro de Salud deberá coordinar con la DISA I Callao, la elaboración de un plan de abandono en el cual se establezca el destino final de uso de  los desechos, realizando las acciones necesarias para eliminar la presencia de materiales o sustancias contaminantes que pudieran causar daño de seguridad y Medio Ambiente.

4.5   PLAN DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA.

El Programa de Vigilancia Ambiental debe entenderse como el conjunto de criterios de carácter técnico que, en base a la predicción realizada sobre los efectos ambientales del proyecto, permitirá realizar a la Administración un seguimiento eficaz y sistemático tanto del cumplimiento de lo estipulado en la Declaración de Impacto Ambiental, como de aquellas otras alteraciones de difícil previsión que pudieran aparecer

Por tanto, los objetivos de dicho plan podrían enumerarse como sigue:

  - Verificación, cumplimiento y efectividad de las medidas del EIA.

  - Seguimiento de impactos residuales e imprevistos que se produzcan

  - Base para la articulación de nuevas medidas en función de la eficacia y eficiencia de las medidas correctoras pertinentes que aparezcan en la Declaración de Impacto Ambiental

  - Fuente de datos para futuros EIA.

Para cada medida correctora se debe elaborar una ficha con unas características mínimas:

  - Medida correctora a la que hace referencia.

  - Indicadores, tanto de realización como de efectividad de la medida.

  - Método de control, con un calendario de medida, unos puntos de muestreo fijos y un sistema de medición.

  - Datos de referencia o establecimiento de umbrales (mínimos en cuanto a umbrales de intolerancia, umbrales de alerta y umbrales inadmisibles).

  - Medidas de urgencia.

  - Formación necesaria por parte de la persona que hace el control.

Dentro del Plan no sólo hay que analizar la medida correctora sino su influencia en elementos adyacentes para descubrir posibles sistemas afectados. Hay que hacer uso de indicadores representativos, fiables y relevantes de la influencia en el sistema, así como fáciles de medir y de número reducido.

En la interpretación de los resultados hay que tener en cuenta:

- Comparación ex ante/ ex post: comparar previsores de impacto antes de generar el proyecto con observaciones reales después de generarlo, para adecuar las medidas correctivas.

- Comparación con tendencias previas: variables que se tienen controladas antes del proyecto (en el inventario ambiental)  para comparar lo que hay con lo esperable.

La retroalimentación consiste en la reconsideración de objetivos, si no ha habido efectos se puede decidir eliminar actividades del plan de seguimiento, para reducir costes, o se pueden incluir revisiones para impactos no previstos. Debe existir cierta flexibilidad pero con compromiso, hay que trabajar con los objetivos.

4.6   COSTOS AMBIENTALES

Durante la ejecución de la obra, el Contratista cubrirá los costos de mitigación ambiental. Dentro de la estructura de costos del presupuesto referencial, que forma parte del expediente técnico, se han previsto los gastos entre otros de:  medidas de seguridad, equipo de protección personal, eliminación de desmontes, limpieza permanente de obra, movilización de maquinaria y equipo, agua, control de ruidos, dispositivos de señalización de tránsito, etc.

Durante el funcionamiento del Centro de Salud, el costo ambiental será asumido por la Administración del mismo.

## 5.       ANÁLISIS  DE COSTO BENEFICIO AMBIENTAL

Como su nombre lo dice, utiliza simultáneamente los costos y beneficios para evaluar los méritos de un proyecto. Aunque en este método la valoración de beneficios y costos constituye su fundamento, no todos se pueden valorar en términos monetarios. Existen beneficios que están definidos en relación a las mejoras en el bienestar de los seres humanos.

Se considera “costo ambiental” a cualquier impacto que en general tenga una importancia ambiental neta negativa.

Se considera un “beneficio ambiental” a cualquier impacto que en general tenga una importancia ambiental neta positiva.

La magnitud o grado del costo/beneficio puede ser  medido a través de un valor presentado como la importancia ambiental neta.

Las matrices de Impactos Potenciales permite observar con claridad la prominencia de los impactos del Proyecto que recaen directamente en los beneficios a la población:

-	Mejora temporal en el nivel de empleo.

-	Mejoramiento de la calidad ambiental urbana en general.

Por otro lado los impactos negativos son muy temporales y ocurren solamente durante la construcción de las obras (semanas) destacándose:

-	Molestias temporales por el corte de acceso, debido a la acumulación temporal de materiales.

-	Afectación temporal a la salud por el incremento de polvos, malos olores y ruidos.

-	Corte temporal (excavación) del transporte público urbano, incrementando el recorrido interno.

- Si se aplicase adecuadamente las medidas de gestión ambiental, el impacto negativo se reduciría y se potenciarían los impactos positivos, lo que equivale a decir que se incrementaría el nivel de vida local, a raíz del Proyecto.

- En general, el impacto ambiental y social asociado al proyecto resultará un beneficio ambiental.

## 6.	   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La evaluación de impactos ambientales permite concluir que el proyecto genera un impacto ambiental positivo en magnitud e importancia. El proyecto es ambientalmente positivo debido principalmente a que los impactos negativos son de baja intensidad, de corta duración y muy puntuales, sólo por el tiempo que dura la construcción; y por el contrario la operatividad de la edificación contribuirá a la mejora del ambiente en el ámbito de influencia del proyecto.

- Los impactos negativos que se producen  en la calidad del aire (incremento de gases por uso de maquinaria y equipo, polvo de excavaciones y materiales) pueden ser superadas con las medidas de mitigación propuestas. Estos impactos son diferentes al impacto que se genera actualmente por la presencia de plomo en el aire, emanado de la zona industrial adyacente al AA.HH. Puerto Nuevo; situación que debe ser atendida por las autoridades competentes.

- Los impactos positivos son de mayor importancia y se producen a corto, mediano y largo plazo, mientras que los impactos negativos se están produciendo a corto plazo, con proyecciones de desaparecer o disminuir sustantivamente, lo que hace del sistema de tratamiento un proyecto ambientalmente factible.

- En la etapa de ejecución de la obra la implementación del manejo ambiental, será de responsabilidad del contratista y controlado por el supervisor de obra. En la etapa de funcionamiento del Centro de Salud, la implementación del manejo ambiental será de responsabilidad del a Administración.