MEMORIA DESCRIPTIVA

### ARQUITECTURA

- GENERALIDADES

El objetivo de este proyecto es realizar el estudio definitivo al nivel de ejecución de obra para la Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento de la I.E Nº 5099 Ricardo Palma – Callao, con una capacidad de 761 alumnos, de los cuales existen dos turnos; el primero con 342 alumnos, y el segundo de 419, a fin de garantizar la seguridad, funcionalidad, durabilidad y estética de la infraestructura a rehabilitar, planteadas por el Gobierno Regional del Callao y de acuerdo al perfil de pre _ inversión, permitiendo de esta manera el desarrollo de las especialidades dentro de los lineamientos indicados en los términos de referencia.

2.0	UBICACIÓN Y CARACTERISTICAS DEL TERRENO (Plano Ubicación U-1)

El Proyecto esta ubicado en la intersección de las calles José Olaya, Ramón Castilla, y José Galvez, siendo el acceso principal a la zona por la Av. Tomas Valle de la Urb. Jorge Chavez 1º Etapa, Distrito Callao, Provincia Constitucional del Callao; dicho terreno presenta una topografía moderada entre la cota de vereda (ingreso principal) +/- 0.00 (+35.26) por la calle José Galvez y la cota de vereda ingreso secundario +34.74 (– 0.52), por la Calle Ramón Castilla.

El terreno materia de estudio tiene una forma irregular, el mismo que se encuentra limitado de la siguiente manera:

- Por el Frente		: con la Calle José Olaya, con 92.63 ml

- Por la Derecha		: con Calle Ramón Castilla, con 58.00 ml

- Por la Izquierda		: con Calle José Galvez, con 87.40 ml

- Por el Fondo		: con la Calle Ramón Castilla, con 44.77 ml

Dichos perímetros encierran un cuadrilátero con un área de 4,307.60 m2 y un perímetro acumulado de 282.80 m, estas medidas están de acuerdo a los planos de replanteo del levantamiento topográfico alcanzado por el Gobierno Regional del Callao.

Actualmente el entorno urbano inmediato del Proyecto cuenta con sus servicios básicos completos (redes de agua potable, alcantarillado, alumbrado público y conexiones domiciliarias, líneas telefónicas).

3.0	RECONOCIMIENTO DE LA ZONA DEL PROYECTO

3.1.	LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO DEL ESTADO ACTUAL

(Ver Planos del A-01 al A-05)

Se visualiza el estado actual del Colegio, los perfiles de las fachadas, la situación del entorno, la existencia de una losa de concreto longitudinal de e= 4” (aproximadamente), entre los pabellones “A”, “B” y “C”, áreas con material en terreno natural (espalda de los pabellones “B” y “C”, no existe cisterna de agua, se observa un escenario de concreto, cajas de registro de desagüe, protector metálico del muro perimétrico ineficiente, mobiliario escolar, equipamiento menor como por ejemplo; gruta, áreas verdes en mal estado, asta de bandera, módulos de aulas existentes prefabricadas en la parte posterior del pabellón “B”, servicios higiénicos de de hombres y mujeres. (Ver Capitulo II – Archivo fotográfico)

  - LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

(Ver Plano P-01, BM 36.01 UBICADO EN EL ESCENARIO EXISTENTE)

Se indica las dimensiones perimétricas del terreno, niveles, ubicación de veredas, cajas de registro de desagüe, módulos de aulas existentes, modulo administrativo, biblioteca, modulo de informática, escaleras, baños, además se ha realizado un desmontaje de las luminarias a fin de saber la continuidad de los circuitos, como también se ha realizado pruebas entre las cajas de registro para verificar la pendiente mínima que existen entre ellas, y se verificara los sondeos en las zapatas para verificar su profundidad (zona de ampliación).

3.3.	ESTUDIO DE SUELOS

El estudio de suelos ha sido proporcionado por el Gobierno Regional del Callao firmado por el Ing. Gustavo Felipe Barriga Ciudad, recomendando utilizar Cemento Pórtland tipo I (ver estudio de suelos).

3.4.	ZONIFICACION - ORGANIZACIÓN ESPACIAL

El ingreso principal existente se encuentra ubicado en la calle José Olaya por ser la vía principal, de acceso desde la Av. Tomas Valle.

En el nivel +/- 0.00 se encuentra ubicado en la plataforma del ingreso principal, a la derecha e izquierda se encuentran los pabellones “A” y “B”, de dos niveles conectadas a través de una escalera con una estructura aporticada, y él pabellón “C” en la zona adyacente generando un patio central de concreto.

Asimismo entre ellos se ubica en la parte lateral posterior al modulo B, dos módulos prefabricados con materiales livianos, los cuales se desmontaran completamente, dando lugar a un espacio libre.

También hay un kiosco metálico, escenario de h=1.00 m., y una asta de bandera, que solo recibirán mantenimiento (pintado).

4.0	PROYECTO DE REHABILITACIÓN

En el pabellón “B” se rehabilitaran las veredas exteriores, construyendo una rampa para personas discapacitadas, en los techos se cambiaran los ladrillos pasteleros en las zonas afectadas; Respecto a la carpintería metálica y de madera se realizaran el mantenimiento, mientras que en los SS.HH. para varones se ralizará una intervención integral de acuerdo a lo señalado en cada especialidad.

En el pabellon “C” se tarrajearan los exteriores (muros, columnas, vigas) quedando pintadas, asi como la escalera adyacente a esta, dandole el acabado final señalado en los metrados. Se realizará el mantenimiento de las puertas, ventanas y protectores metálicos. La intervención se complementa con lo señalado en los planos, especificaciones y metrados.

El patio interior concreto se demarcará las zonas para juegos deportivos, debiendo trasladar uno de los arcos metálicos a una nueva ubicación. Al equipamiento deportivo se realizará mantenimiento, cambiando los tableros para basketball, y un pintado general de este equipamiento.

Toda la intervención se complementa con la información técnica definida en los planos (A-01al A-05), asi como en las especificaciones y metrados, dentro de la buena práctica de ingeniería.

En el cuadro siguiente se confronta las áreas del perfil y las del proyecto, respecto a la rehabilitación:

5.0	PROYECTO DE AMPLIACIÓN

Los trabajos referidos a obra nueva se refieren a la construcción de dos nuevos pabellones de 2 pisos, módulo de SS.HH. nuevo, una ampliación de vivienda para la guardianía (ubicado en la segunda planta de SS.HH. de mujeres), como se aprecian en los planos (A-06 al A-15), (AD-01 al AD-09)

- Pabellón “D”: con 08 aulas (04 en el primer nivel, y 04 en el segundo nivel), escalera con depósito, rampas y estacionamiento o zona de descarga.

- Pabellón “E”: con 03 talleres (01 taller de industria del vestido más 01 taller de carpintería metálica en el primer piso y taller de innovación pedagógica en el segundo piso), dos módulos de servicios higiénicos (cada uno con 02 inodoros, 01 lavatorio corrido y 01 ducha + cambiador)

En el cuadro siguiente se confronta las áreas del perfil y las del proyecto, respecto a la ampliación:

Toda la intervención se complementa con la información técnica definida en los planos de las especialidades, así como en las especificaciones y metrados, dentro de la buena práctica de ingeniería.

6.0.	PLANOS DEL PROYECTO

A continuación la relación de planos que contiene el proyecto para la siguiente especialidad:

- Ubicación								U-1

- Estado Actual – Planta Primer Nivel					A-01

- Estado Actual – Planta Segundo Nivel					A-02

- Estado Actual – Cortes y Elevaciones					A-03

- Rehabilitación y Remodelación – Planta Primer Nivel			A-04

- Rehabilitación y Remodelación – Planta Segundo Nivel			A-05

- y Perímetro.

- Propuesta – Planta Primer Nivel					A-06

- Propuesta – Planta Segundo Nivel					A-07

- Propuesta – Cortes y Elevaciones					A-08

- Techos – Plano General + Detalles					A-09

- Arquitectura Pabellón D – Planta Primer Nivel				A-10

- Arquitectura Pabellón D – Planta Segundo Nivel			A-11

- Arquitectura Pabellón E – Plantas Primer y Segundo Nivel		A-12

- Arquitectura Pabellón D – Cortes y Elevaciones				A-13

- Arquitectura Pabellón E – Cortes y Elevaciones				A-14

- Planos Distribución de Equipamiento y Mobiliario Primer Nivel		A-15

- Planos Distribución de Equipamiento y Mobiliario Segundo Nivel	A-16

- Arquitectura – Detalles Constructivos – Escalera 3			AD-01

- Arquitectura – SS.HH. Pabellón E – Planta y Cortes			AD-02

- Arquitectura – SS.HH. Pabellones A y B – Planta y Cortes		AD-03

- Arquitectura – SS.HH. Mujeres y Guardianía – Planta y Cortes		AD-04

- Arquitectura – Puertas - Detalles					AD-05

- Arquitectura - Ventanas							AD-06

- Arquitectura – Mobiliarios Escolares – Sillas y Mesas			AD-07

- Arquitectura –Detalles Constructivos – Mesa de Laboratorio		AD-08

Cuadro de Acabados – Detalle de Escalera Caracol

- Detalles – Losa – Vereda  – Rampas -Gradas				AD-09