RESUMEN EJECUTIVO

AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. Nº 5099

“RICARDO PALMA” – CALLAO

1.00	ANTECEDENTES

El Gobierno Regional del Callao, como Organismo Público, en su relación de proyectos de Infraestructura física priorizados se encuentra la ampliación y rehabilitación de ambientes interiores, así como el equipamiento de la infraestructura para la Institución Educativa Nº 5099 Ricardo Palma; en tal sentido, ha formulado el Expediente Técnico denominado AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. Nº 5099 “RICARDO PALMA” – CALLAO, habiendo tenido como marco de referencia lo señalado en el Proyecto de Pre Inversión a nivel de Perfil aprobado y viable, con Código SNIP 1813.

2.00	UBICACIÓN DEL PROYECTO

PROVINCIA			: 	CALLAO

DISTRITO			:	CALLAO

DISTRITO			:	CALLAO

URBANIZACION		:	JORGE CHAVEZ – 1era. ETAPA

LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN

El terreno en el cual se encuentra funcionando la Institución Educativa Nº 5099 Ricardo Palma esta ubicado en la Urb. Jorge Chavez -1era. Etapa, Distrito Callao, Provincia Constitucional del Callao, Departamento de Lima.

Pasaje		:	Jose Olaya S/N – Urb. Jorge Chavez

Distrito		:	Callao

Provincia	:	Callao

TERRENO

El terreno materia de estudio tiene una forma irregular, el mismo que se encuentra limitado de la siguiente manera:

- Por el Frente		: con la Calle José Olaya, con 92.63 ml

- Por la Derecha		: con Calle Ramón Castilla, con 58.00 ml

- Por la Izquierda		: con Calle José Galvez, con 87.40 ml

- Por el Fondo		: con la Calle Ramón Castilla, con 44.77 ml

Dichos perímetros encierran un cuadrilátero con un área de 4307.60 m2 y un perímetro acumulado de 282.80 m, estas medidas están de acuerdo a los planos de replanteo del levantamiento topográfico alcanzado por la Región Callao.

Actualmente el entorno urbano inmediato del Proyecto cuenta con sus servicios básicos como son (redes de agua potable, alcantarillado, alumbrado público y conexiones domiciliarias.

ACCESIBILIDAD

El Proyecto esta ubicado en la intersección de las calles José Olaya, Ramón Castilla, y José Galvez, siendo el acceso principal a la zona por la Av. Tomas Valle de la Urb. Jorge Chavez 1º Etapa, Distrito Callao, Provincia Constitucional del Callao; dicho terreno presenta una topografía moderada entre la cota de vereda (ingreso principal) +/- 0.00 (+35.26) por la calle José Galvez y la cota de vereda ingreso secundario +34.74 (– 0.52), por la Calle Ramón Astilla.

3.00	VALOR REFERENCIAL

El Valor Referencial para la ejecución de la obra asciende al de S/. 1´606,468.33 (Un Millón Seiscientos Seis Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho con 33/100 Nuevos Soles), con costos al mes de Junio del 2007.

4.00	PLAZO DE EJECUCIÓN

El Plazo previsto para la ejecución de la obra se ha estimado en 150 (ciento cincuenta) días naturales.

5.00	MODALIDAD DE EJECUCIÓN

La modalidad de ejecución es por Contrata, correspondiéndole un proceso de suma alzada.

6.00	CUADRO DE ÁREAS

El cuadro de áreas comparativo entre el Proyecto Definitivo y lo propuesto y el Perfil del Proyecto es como sigue:

- PROYECTO DE REHABILITACIÓN

Complementado la información técnica con lo definido en los planos desde el (A-01, A-02, A-03), se confronta las áreas del perfil y las del proyecto.

- PROYECTO DE AMPLIACIÓN

Los trabajos referidos a obra nueva se refieren a la construcción de dos nuevos pabellones de 2 pisos y una ampliación de vivienda para la guardianía (ubicado en la segunda planta de SS.HH. de mujeres), como se aprecian en los planos A-06, A-07, A-08, A-09, A-10, A-11, A-12, y Detalles.