## MEMORIA DESCRIPTIVA DE ESTRUCTURAS

1.0	GENERALIDADES

La presente memoria descriptiva forma parte del proyecto estructural para la ejecución de la obra "Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento del I.E. Nº 5099 – Ricardo Palma” – Callao, ubicada en la Calle Jose Olaya S/N – Urb. Jorge Chávez – 1ra Etapa –Distrito de Callao, Provincia de Callao, Departamento de Lima.

El objeto de esta memoria es brindar una breve descripción de la estructuración adoptada, así como de los criterios considerados para el diseño de los elementos estructurales.

Como parámetro muy importante se considera la categoría de la edificación, la cual es considerada en la clasificación de Edificaciones Esenciales, cuyas funciones no deben interrumpirse en forma inmediata ante la ocurrencia de un sismo, esto es porque ante un evento sísmico o catástrofe de cualquier índole el plantel educativo sirve como refugio ante la ocurrencia de un desastre.

2.0	ESTRUCTURACION

El proyecto consta de la construcción de Pabellones (Pabellón D, Pabellón E, Servicios Higiénicos nuevos, ambientes para guardianía, Cisterna y Tanque Elevado). Los pabellones serán de 02 niveles cada uno, con acceso directo a través de una escalera independiente. Así como de la intervención puntual en diversos pabellones existentes del Plantel Educativo.

- Pabellón D (Nuevo)

Basado en un Sistema Estructural de ALBAÑILERÍA CONFINADA conformado por muros de cabeza y pórticos de concreto armado en el eje Y-Y con vigas de 0.35m x 0.60m de sección, además se tiene un sistema estructural compuesto por PÓRTICOS DE CONCRETO ARMADO en el Eje X-X formados por columnas tipo L y tipo T cuya mayor longitud se encuentra alineado con dicho eje, presentándose además vigas de 0.25m x 0.50m de sección, diseñados para soportar cargas gravitacionales y sísmicas.

Este pabellón alberga a ocho aulas en dos niveles integrados por escaleras.

La cimentación para el Pabellón a ampliar (Sist. Estructuración Albañilería Confinada) son sobre cimientos corridos y armados (viga de cimentación) y zapatas conectadas con vigas de cimentación ya que se tienen zapatas excéntricas.

Los Techos consisten en losas aligeradas de 20cm de espesor armadas en un sentido, como lo señalan los planos.

Las sobrecargas de diseño se encuentran indicadas en planos, y son:

        - 1er piso: S/C = 400 Kg/m2

        - 2do piso: S/C = 100 Kg/m2

        - Corredores y escaleras: S/C = 250 Kg/cm2

- Pabellón E (Nuevo)

Basado en un Sistema Estructural de ALBAÑILERÍA CONFINADA conformado por muros de cabeza y algunos pórticos de concreto armado en el eje Y-Y con vigas de 0.30m x 0.60m de sección, además se tiene un sistema estructural formado por PÓRTICOS DE CONCRETO ARMADO en el Eje X-X formados por columnas tipo L y tipo T cuya mayor longitud se encuentra alineado con dicho eje, presentándose además vigas de 0.25m x 0.50 de sección, diseñados para soportar cargas gravitacionales y sísmicas.

Este pabellón esta proyectado para dos niveles, el primero contendrá dos talleres: uno para industria del vestido y el otro para carpintería metálica. En el segundo nivel se considera un taller para innovación tecnológica. La construcción de este nivel es parcial, pudiendo ampliarse de acuerdo a las necesidades del plantel educativo.

La cimentación para el pabellón nuevo (Sist. Estructuración Albañilería Confinada) son sobre cimientos corridos ó armado (viga de cimentación) y zapatas conectadas con vigas de cimentación ya que se tienen zapatas excéntricas.

Los techos consisten en losas aligeradas de 20cm de espesor armadas en un sentido, como lo señalan los planos.

Las sobrecargas de diseño se encuentran indicadas en planos, y son:

        - 1er piso: S/C = 400 Kg/m2

        - 2do piso: S/C = 100 Kg/m2

        - Corredores y escaleras: S/C = 250 Kg/cm2

- Modulo para Guardianía (Existente)

Evaluación:

Este pabellón se encuentra construido sólo hasta el primer nivel y tiene las siguientes características:

Se basa, en un Sistema Estructural de ALBAÑILERÍA CONFINADA conformado por muros de soga y algunos pórticos de concreto armado en el eje Y-Y con vigas de 0.25m x 0.50m y 0.25m x 0.40m de sección, además se tiene un sistema estructural formado por PÓRTICOS DE CONCRETO ARMADO en el Eje X-X formados por columnas rectangulares de 0.30m x 0.30m y 0.20m x 0.30m de sección cuya dimensión menor se encuentra alineado con dicho eje, presentándose además vigas de 0.25m x 0.40m de sección, diseñados para soportar cargas gravitacionales pero con deficiencias ante efectos sísmicos en el eje X-X.

La cimentación existente será reforzada mediante la colocación de zapatas y el plantado de columnas de 0.275m x 0.275m desde el primer piso.

Se tiene información que este módulo fue construido con recursos de los padres de familia. El módulo fue sometido a un análisis sísmico, estableciendo que dicha edificación no cuenta con una adecuada rigidez lateral en el eje X-X siendo vulnerable ante un evento sísmico; por lo que se requiere reforzar las columnas en dicho pabellón mediante el empleo de columnas.

El sistema estructural a considerar en la ampliación (segundo piso) es el de albañilería confinada con muros de soga (se continua con el sistema estructural reforzado del 1º piso) en el eje Y-Y y pórticos de concreto armado conformado por columnas y vigas de concreto armado en el eje X-X (pórticos reforzados en el primer nivel).

Se debe tener en cuenta que para la adhesión del concreto nuevo al existente se utilizará aditivo (pegamento) tipo ó similar Sika.

El techo del segundo nivel consisten en una losa aligerada de 17cm de espesor armadas en un sentido, como lo señalan los planos.

Las sobrecargas de diseño se encuentran indicados en planos existentes son:

        - 1er piso: S/C = 400 Kg./m2

        - 2do piso: S/C = 100 Kg./m2

          - Escalera

Se basa, en un Sistema Estructural auto soportado de ALBAÑILERÍA CONFINADA conformado por muros asentados de cabeza y soga en el eje X-X con vigas de 0.14m x 0.40m y 0.24m x 0.40m; pórticos de concreto armado en el eje Y-Y con vigas de 0.14m x 0.40m, 0.24m x 0.20m. Separados de los pabellones “D” y “E” mediante juntas de 5 cm.

- Cisterna y Tanque Elevado

Se ha previsto la construcción de una cisterna y tanque elevado.

Basado en un sistema Estructural de PORTICO DE CONCRETO ARMADO formado por columnas, vigas. El tanque elevado de forma regular con paredes y losas de concreto armado.

La cisterna se ubica debajo del tanque elevado y su estructuración es a base de muros y losas de concreto armado. Las dimensiones geométricas de los elementos estructurales se detallan en los planos (E-10)

CONCEPTUALIZACION DEL MODELO ESTRUCTURAL PLANTEADO

1.0	ESTRUCTURA DE ALBAÑILERÍA CONFINADA Y PORTICOS DE CONCRETO ARMADO

Los muros de albañilería confinada en el eje Y-Y, así como los pórticos de concreto armado en el eje X-X se encuentran interconectados entre si por la losa de entrepiso (diafragma rígido) contribuyendo en resistir las fuerzas horizontales proveniente del sismo.

Los muros portantes y pórticos se han diseñado, considerando los principios de la mecánica y la resistencia de los materiales, realizando las combinaciones de Carga Muerta, Carga Viva y Cargas de sismo, de acuerdo a las estipulaciones dadas en las Normas Técnicas de Albañilería E-070, Norma de Concreto armado E-060 y Normas de Diseño Sismo Resistente E-030 del Reglamento Nacional de Construcciones.

El análisis sísmico se ha realizado considerando la presencia de muros de albañilería en el eje Y-Y y pórticos de concreto en el eje X-X y el tipo y uso del suelo, para la estimación de la fuerza cortante total en la base de la edificación.

2.0	CIMENTACION

Para el diseño de la cimentación se ha asumido temporalmente la capacidad portante del terreno de 3.00 kg/cm2 y una profundidad de desplante de 1.50 m, ya que no se cuenta con el informe final del estudio de mecánica de suelos que el Gobierno regional del Callao debe entregar.

3.0	JUNTAS

Dado que los módulos se encuentran alejados, el único acceso se encuentra en la zona de la escalera por lo que se ha previsto el empleo de juntas sísmicas de 5cm entre cada modulo y escalera y cuyo detalle se encuentra especificado en los planos, estas juntas dadas las características de la edificación se han proyectado, para evitar los efectos de desplazamientos y contracción.

PARÁMETROS DE DISEÑO ADOPTADOS

ESTRUCTURA DE ALBAÑILERÍA CONFINADA Y PORTICOS DE CONCRETO ARMADO

Concreto:

Solados			:	Concreto C:H = 1:12

Falso Piso			:	Concreto C:H = 1:8 (f’c = 140 kg/cm2)

Veredas y Rampas		:	Concreto f¨’c = 175 kg/cm2

Falso Cimiento			:	Concreto C:H = 1:10 + 30%P.G

Sobrecimiento			:	Concreto C:H = 1:8 + 25% P.M

Sobrecimiento Armado		:	Concreto f¨’c = 175 kg/cm2

Elementos Estructurales	:	Concreto f¨’c = 210 kg/cm2

Cemento	:	Cemento Pórtland Tipo I (Según Estudio de mecánica de suelos)

Acero:

Corrugado			:	fy = 4200 kg/cm2

Albañilería:

Resistencia a la Compresión	:	f’m = 45 kg/cm2

Unidades de Albañilería		:	Tipo IV de (13x09x24)

Mortero				:	1:4 (cemento:arena)

Juntas 				:	1.00 a 1.50 cm.

Cargas:

Concreto armado 		:	2,400 kg/m3

Concreto Ciclópeo		:	2,300 kg/m3

Piso Terminado 		:	   100 kg/m2

Albañilería 			:	1,800 kg/m3

Losa Aligerada			:	   300 kg/m2

Sobrecarga 			:	Indicadas en planos

Parámetros de Cimentación:

Según lo señalado en el Estudio de Mecánica de Suelos con fines de cimentación.

ANÁLISIS SISMORRESISTENTE DE ACUERDO A LA NORMA E-030

EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DE LAS EDIFICACIONES

El proyecto esta conformado de un módulo de dos niveles y que fue analizado considerando el análisis sísmico estático y dinámico.

CONSIDERACIONES SISMORRESISTENTE

La norma establece requisitos mínimos para que las edificaciones tengan un adecuado comportamiento sísmico con el fin de reducir el riesgo de pérdidas de vidas y daños materiales, y posibilitar que las edificaciones esenciales puedan seguir funcionando durante y después del sismo.

El proyecto y la construcción de edificaciones se desarrollo con la finalidad de garantizar un comportamiento que haga posible

- Resistir sismos leves sin daños.

- Resistir sismos moderados considerando la posibilidad de daños estructurales leves.

- Resistir sismos severos con posibilidad de daños estructurales importantes, evitando el colapso de la edificación.

METOLOGIA

PARÁMETROS SÍSMICOS: De acuerdo a la Norma E-030

Zonificación 					Z= 0.30

Parámetro de Suelo				S= 1.20

Tp= 0.60

Factor de Uso 					U= 1.50

Coeficiente de Reducción

Sistema  de Albañilería Confinada		Ry= 6.0

Pórticos de concreto armado.			Rx= 8.0

Factor de amplificación sísmica

C = 2.5 x (Tp / T )    ,      C  2.5

Donde:

Tp = periodo de vibración del suelo

T = periodo de vibración de la Estructura.

Con el siguiente valor mínimo C/R  0.10

MODELOS MATEMÁTICOS:

El comportamiento dinámico de las estructuras se determina mediante la generación de modelos matemáticos que consideran la contribución de los elementos estructurales tales como muros de albañilería, vigas, columnas, placas en la determinación de la rigidez lateral de cada nivel de la estructura. Las fuerzas de los sismos son de los tipos inerciales y proporcionales a su peso, por lo que es necesario precisar la cantidad y distribución de la masa en los pisos.

Se ha comprobado en diversos estudios que el comportamiento dinámico de las estructuras en el rango elástico se ve influenciado por la presencia de la tabiquería de albañilería y se debería considerar la contribución de estos elementos en la rigidez lateral de las estructuras.

Las sobrecargas utilizadas conforme a la norma de cargas E-020.

- Primer piso		400 kg/m2

- Segundo piso	100 kg/m2

Para el análisis se considero las masas de las losas, vigas, columnas y muros, la tabiquería, los acabados de piso y 50% de la sobrecarga máxima por tratarse de edificaciones de la categoría A.

Las combinaciones de cargas para el análisis son las estipuladas en el reglamento nacional de construcciones:

1)	1.5D + 1.8L

2)	1.25D + 1.25L  1.00Sx

- 1.25D + 1.25L  1.00Sy

4)	0.90D   1.00Sx

5)	0.90D   1.00Sy

EDIFICACIONES DE ALBAÑILERÍA CONFINADA Y PORTICOS DE CONCRETO ARMADO:

Se modelaron la estructura para ser ensayadas mediante los análisis sísmico estático como el dinámico empleando el Software ETABS V8, de los resultados obtenidos se realizaron comparaciones, donde se observaron que los resultados del análisis estático son mas conservadores que el análisis dinámico, por lo que se tomo el análisis sísmico dinámico para el calculo de los máximos desplazamientos y distorsiones de los entrepisos y para el diseño estructural de las edificaciones las cargas consideradas fueron las del análisis estático.

El análisis dinámico se realizo mediante procedimiento modal espectral considerando seis modos de vibración con 90% de la masa y escalando los resultados de fuerza cortante al 90% de la fuerza estática equivalente.

DESPLAZAMIENTOS LATERALES:

En el artículo 4.1.4 de la norma, los máximos desplazamientos laterales se calcularán multiplicando por 0.75R los resultados obtenidos de la combinación Modal de acuerdo a la Norma E-030 del Reglamento Nacional de Construcciones.

0.25IriI + 0.75ri2

El máximo desplazamiento relativo de entrepiso, no deberá exceder la fracción de la altura de entrepiso de 0.005 para estructuras de albañilería confinada y .007 para pórticos de concreto armado (indicado tabla 8 del artículo 3.8.1 de la norma E.030).

De los resultados obtenidos del Análisis Dinámico se presenta el siguiente cuadro:

Cabe señalar que dentro del procedimiento de calculo del Programa, se definen dos nudos maestros (uno pro cada nivel) y que a su vez serán donde se concentrara las masas de la estructura y los que nos definirán los desplazamientos en cada dirección de análisis.

REGLAMENTOS Y NORMATIVAS EMPLEADAS

Las normas empleadas son las siguientes:

- NORMA E.020		Cargas

- NORMA E.050		Suelos y Cimentaciones

- NORMA E.030		Diseño Sismo Resistente

- NORMA E.060		Concreto Armado

- NORMA E.090P	Estructuras Metálicas

- R.N.E.			Reglamento Nacional de Edificaciones

7.	A.C.I. 			American Concrete Institute