PROYECTO ARQUITECTONICO

MEMORIA  DESCRIPTIVA

1.0      EVALUACION  DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

### 1.1    DESCRIPCION  - EVALUACION

### El Centro de Salud ocupa un área techada de 131.15 m2, parte del primer piso del edificio de uso Comunal (de tres pisos) del AA.HH. Puerto Nuevo.

### Por las características propias del funcionamiento del Centro de Salud, las áreas destinadas a cada ambiente resultan reducidas e inadecuadas.

Adyacente a la actual sede del  Centro de Salud existe un terreno,  asignado para la Ampliación del mismo, en  el que se encuentra una edificación de un piso de altura, el mismo que de acuerdo al estudio de pre inversión, será demolido para contar con la disponibilidad de área de terreno para la Ampliación =  102.70 m2.

### Distribución - Acabados

Los ambientes se han dispuesto de la mejor manera, con las deficiencias presentadas por la falta de mayor área disponible. Prácticamente todas las actividades se superponen; la operatividad del Centro de Salud ha superado la capacidad instalada. La edificación existente resulta insuficiente, y deficitaria en áreas de uso, superficies de iluminación y ventilación.

Los factores de seguridad, limitan las posibilidades de abertura de vanos en las fachadas. Este factor tiene fuerte incidencia en la actual solución de iluminación y ventilación.

Los acabados empleados son los siguientes: piso de cemento pulido, superficies de muros, columnas, vigas y cielo raso tarrajeados con mortero cemento arena; estas superficies tarrajeadas van pintadas con pintura látex. El estado actual de los acabados muestran el deterioro propio de su uso.

Las puertas exteriores son de   fierro pintado con esmalte y las puertas interiores son  a base de madera contraplacada barnizadas. Los acabados presentan deterioros propios de  su uso.

### De acuerdo a la información recabada de los miembros de la comunidad, la construcción del Local Comunal tiene una antigüedad de 16 años (desde 1990). La obra fue financiada por lo que es el actual Gobierno Regional del Callao. No se ha logrado obtener los planos de ejecución.

2.0   DISEÑO ARQUITECTÓNICO PROYECTADO

2.1     PREMISAS DE DISEÑO

La propuesta a nivel de Proyecto Arquitectónico absuelve los requerimientos establecidos en  el estudio de pre inversión a nivel de Perfil, absuelve los requerimientos establecidos en los términos de referencia del contrato de consultoría con el Gobierno Regional del Callao, y ha sido concordado con los requerimientos técnicos, funcionales,  normativos, planteados por la Dirección de Salud DISA I Callao.

Se desarrolla en base al Anteproyecto aprobado por la DISA I CALLAO, mediante Oficio Nº 1786-2006-DSS-DG/DISA I CALLAO del 16-05-2006; este oficio fue remitido por el Consultor proyectista, a la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional del Callao, el 17-05-2006 con la Carta Nº 10-2006-CAM/GRC.

Así mismo, la propuesta cumple con las consideraciones técnicos normativas vigentes, tales como: Certificado de Parámetros Urbanos, Reglamento Nacional de Construcciones, Norma Técnica de Salud para Proyectos de Arquitectura, Equipamiento y Mobiliario de Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención. (NTS Nº 038- MINSA/ DGSP-V.01)

2.2     CONCEPCION INTEGRAL

Para la Rehabilitación y Ampliación del Centro de Salud, se adopta el criterio de agrupar los ambientes de acuerdo a las unidades operativas, acorde con la disponibilidad de área,  logrando funcionalidad y racionalidad acorde  con la solución que debe mostrarse en este tipo de locales de Salud.

Se da preferencia a la accesibilidad del público a los ambientes y la inter relación entre los ambientes de acuerdo a los servicios que brindan.

Se mantiene el acceso por el frente principal, Pasaje Cabo Blanco. Se genera un acceso independiente para el ingreso al consultorio PCT.

En relación a la Rehabilitación, la intervención en los  ambientes de la edificación  existente, propicia el desestimar la distribución actual, por no cumplir con las áreas mínimas normativas requeridas. Se plantea la demolición de los  tabiques interiores existentes y generar ambientes apropiados e inter relacionados. Se cambiará todo el piso terminado, todos los vanos interiores, toda la carpintería de puertas y ventanas, los artefactos eléctricos y aparatos sanitarios.

La Ampliación de la edificación, esta planteado en una volumetría cerrada de tres pisos de altura, concordante con la edificación adyacente (Local Comunal). Con esta solución formal se logra integrar el volumen proyectado al complejo cívico del AA.HH. Puerto Nuevo; diferenciándose en el tratamiento de la superficie  exterior: vanos, materiales constructivos, bruñas; permitiendo en la nueva edificación tenga una identificación precisa, con imagen institucional. Así mismo por las características de la población beneficiaria (zona de peligrosidad y alto riesgo) se plantea una solución específica a los vanos que dan al exterior: bloques de vidrio, ventanas con protector metálico, puerta metálica.

En el interior, se plantea  el emplazamiento en primer piso de los ambientes de mayor afluencia de publico, los mismos que  funcional y orgánicamente pueden acogerse  en la limitada superficie disponible : Ingreso,  Informes, Espera, Archivo, Caja, Farmacia, Tópico, Medicina General, Ginecología, Servicios Higiénicos y PCT.

En el segundo piso se ubican los consultorios externos de:  Odontología, Pediatría, Psicología y SIS.

En tercer piso se  ubican los ambientes de servicios complementarios: Contabilidad, Personal, SS.HH. del personal, Almacén, Taller.

En la azotea se ubica el ambiente para el grupo electrógeno y acceso al tanque elevado.

Al  interior del volumen  de Ampliación se ha logrado incorporar un área de iluminación  y ventilación central, que contribuye a la solución tecnológica y a dar solución a las limitaciones que existen de plantear vanos de mayores dimensiones en el primer piso (por motivos de seguridad contra robos).

3.0   CUADRO DE AREAS

PRIMER PISO

Espera        			            					            17.12

Farmacia                                                                                                    16.74

Informes, Admisión y Archivo de historias clínicas                                  23.79

Caja                                                                                                              4.92

Cuarto de Bombas                                                                                       5.55

Tópico, SH.                                                                                                19.56

Consultorio de Medicina                                                                            12.75

PCT                                                                                                            25.34

Consultorio de Gineco-obstetrico, SH                                                        17.53

Toma de muestras   							            6.09

Cuarto de Limpieza                                                                                      7.73

S.H. Pacientes: Discapacitados                                                                     3.66

Varones                                                                                3.54

Mujeres                                                                                2.13

Sub Total                                                                   162.34

Circulación y muros                                                    66.51

Total                                                                             228.85  m2

SEGUNDO PISO

Espera     				            				          6.15

Consultorio de Odontología                                                                      14.51

Consultorio de Pediatría                                                                            13.36

Consultorio de Psicología                                                                          11.80

Consultorio de Servicio Social / SIS                                                          12.32

Sub Total                                                                   58.16

Circulación y muros                                                    39.56

Total                                                                         97.70  m2

TERCER PISO

Contabilidad , Personal                                                                              14.51

Deposito de Saneamiento Ambiental                                                         11.72

Taller de Servicios Generales                                                                      9.69

Almacén                                                                                                     13.73

S.H. Personal:  Mujeres							           2.86

Varones		           				           4.28

Sub Total                                                                    56.79

Circulación y muros                                                    40.91

Total                                                                         97.70  m2

AZOTEA

Grupo electrógeno                                                                                    8.96

Sub Total                                                                    8.96

Circulación y muros                                                  17.87

Total                                                                         26.83  m2

AREA TECHADA TOTAL		451.08 m2

| 4.0 CUADRO COMPARATIVO DE AREAS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | AREA TECHADA |  |
|  |  |  |  |  | PERFIL DEL PROYECTO | PROYECTO DE OBRA |
| PRIMER PISO |  |  |  |  |  |  |
| Espera |  |  |  |  | 35.00 | 17.12 |
| Farmacia |  |  |  |  | 18.62 | 16.74 |
| Informes, Admisión y Archivo de historias, Caja |  |  |  |  | 25.00 | 28.71 |
| Cuarto de Bombas |  |  |  |  | 7.00 | 5.55 |
| Tópico, SH |  |  |  |  | 17.00 | 19.56 |
| Consultorio de Medicina |  |  |  |  | 12.73 | 12.75 |
| PCT |  |  |  |  | 25.00 | 25.34 |
| Consultorio Gineco-obstétrico, SH |  |  |  |  | 17.00 | 17.53 |
| Toma de muestras |  |  |  |  | 15.00 | 6.09 |
| Cuarto de limpieza |  |  |  |  | 8.46 | 3.66 |
| SH Pacientes |  | Discapacitados |  |  | 0.00 | 3.62 |
|  |  | Varones |  |  | 2.50 | 3.54 |
|  |  | Mujeres |  |  | 2.50 | 2.13 |
|  |  |  | Sub total |  | 185.81 | 162.34 |
|  |  |  | CCirculación y muros |  | 0.00 | 66.51 |
|  |  |  | TOTAL |  | 185.81 | 228.85 |
| SEGUNDO PISO |  |  |  |  |  |  |
| Espera |  |  |  |  |  | 6.15 |
| Consultorio Odontología |  |  |  |  | 15.00 | 14.51 |
| Consultorio Pediatría |  |  |  |  | 11.78 | 13.36 |
| Consultorio Psicología |  |  |  |  | 11.78 | 11.80 |
| Consultorio de Servicio Social/SIS |  |  |  |  | 15.00 | 12.32 |
|  |  |  | Sub total |  | 53.56 | 58.14 |
|  |  |  | Circulación y muros |  | 0.00 | 39.56 |
|  |  |  | TOTAL |  | 53.56 | 97.70 |
| TERCER PISO |  |  |  |  |  |  |
| Cobntabilidad, Personal |  |  |  |  | 15.00 | 14.51 |
| Depostio de Saneamiento Ambiental |  |  |  |  | 10.00 | 11.72 |
| Taller de Servicios Generales |  |  |  |  | 10.00 | 9.69 |
| Almacén |  |  |  |  | 20.00 | 13.73 |
| S.H. Personal |  | Mujeres |  |  | 3.00 | 2.86 |
|  |  | Varones |  |  | 3.00 | 4.28 |
|  |  |  | Sub total |  | 61.00 | 56.79 |
|  |  |  | Circulación y muros |  | 0.00 | 40.91 |
|  |  |  | TOTAL |  | 61.00 | 97.70 |
| AZOTEA |  |  |  |  |  |  |
| Grupo Electrógeno |  |  |  |  | 10.00 | 8.96 |
|  |  |  | Sub total |  | 10.00 | 8.96 |
|  |  |  | Circulación y muros |  | 0.00 | 17.87 |
|  |  |  | TOTAL |  | 10.00 | 26.83 |
|  |  | AREA TECHADA TOTAL |  |  | 310.37 | 451.08 |
| Nota: Las áreas previstas en el PERFIL (Cuadro Nº 32, pág. 41), no consideran la incidencia |  |  |  |  |  |  |
| del área techada de circulación y los muros dentro del proyecto. |  |  |  |  |  |  |